编制说明

工程名称：福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司罗山营业厅

- 工程概况 1.建设地点：泉州市晋江市。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程。 3.合同工期：无 ；工程质量等级：合格。 4.招标范围：/；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：无。 - 层数：一层，檐口高度：无。 - 结构质式：无。 - 基础类型：无。 - 装饰情况：详见图纸。 - 混凝土情况：无。 - 编制范围 按照福建同成装饰设计工程有限公司设计的福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司罗山营业厅，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.福建同成装饰设计工程有限公司设计的福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司罗山营业厅的图纸及有关预算说明。 2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。其中，暂列金额：0万元；专业工程暂估价：0万元；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工单价，按福建2017年人工定额系数调整。 （2）施工机械台班价格，按照福建省2018年第4季度机械台班。（3）材料价格，参考《泉州工程造价管理》（2018年12月）晋江信息价、定额基期价格、市场询价。 8、其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程。 2.总承包服务费费率：不计。 3.税率：按9%。 - 施工方法与措施 1.土方工程：无。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：砌筑脚手架。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 无 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目 特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程 内容. - 其他需要的说明 装饰工程： - 更衣室图纸划分区域不详，室内装饰暂按计算到楼梯台阶边上； - 图纸上双边楼梯图纸未有明确注释标高，暂未计算； - 拆除示意图门窗未有标明尺寸，宽暂按图纸示意宽度计，高暂按2100mm计取； - 卫生间垫高做法不详，按机砖240*115*53、M5砂浆砌筑； - 客户休息区、广告机、意见箱、产品销售区、保险柜、挂墙广告牌等规格材质不详，暂不计入本次预算； - 原所拆天棚面龙骨材质不详，暂按金属龙骨考虑； - 地面拆除范围不详，暂按拆面层及结合层考虑； - 图纸内甲供材料暂不计取； 安装工程： - 给水系统计算至外墙皮1.5M处； - 排水系统计算至外墙皮1.5M处； - 强电系统设计说明与系统图标示的线缆型号不符，按系统图标示的BYJ线缆计入； - 强电系统从配电箱AL开始计算，进户管未设计本次预算不计入； - 强电系统吊顶内配管使用明敷设计算，墙面地面配管使用暗敷设计算； - 弱电网络系统从MDF弱电配线架开始计算，弱电配线架只计空箱； - 弱电监控系统只预留管线，监控设备及DVR主机未设计具体型号，监控设备只计预埋盒,主机按空箱计入；