招标控制价编制说明

工程名称：福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司阅读室

- 工程概况 1.建设地点：泉州市晋江市。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程。 3.合同工期：无 ；工程质量等级：合格。 4.招标范围：/；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：无。 - 层数：无，檐口高度：无。 - 结构质式：无。 - 基础类型：无。 - 装饰情况：详见图纸。 - 混凝土情况：无。 - 编制范围 按照福建省厦港装璜设计有限公司设计的福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司阅读室，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.福建省厦港装璜设计有限公司设计的福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司阅读室的图纸及有关预算说明。 2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。其中，暂列金额：0万元；专业工程暂估价：0万元；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工单价， 泉建综[2019]29号人工费指数调整为1.0503。 （2）施工机械台班价格，按照福建省2019年第2季度机械台班。（3）材料价格，参考《泉州工程造价管理》（2019年09月）晋江市信息价、定额基期价格、市场询价。 8、其他：无。 - 取费标准 - 1.专业类别：单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程中的安装工程。 - 2.总承包服务费费率：不计。 - 3.税率：按9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 1.土方工程：垃圾外运由投标人自行考虑报价，预算运距按3km计入。 - 2.桩基工程：无。 - 3.混凝土模板及支架：无。 - 4.脚手架：无 。 - 5.施工排水、降水：无。 - 6.垂直运输：已考虑。 - 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 - 8.基坑支护工程拆除：无。 - 9.材料二次搬运：无。 - 10.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 地板砖; 符合设计要求; 钻石家园、宏陶、桃生; 钻石家园. 墙面砖; 符合设计要求; 雅坊、宏陶、桃生; 雅坊. 石膏板; 符合设计要求; 泰山、莫干山、千年舟; 泰山. 乳胶漆; 符合设计要求; 立邦、三棵树、华润; 立邦. 电线电缆; 符合设计要求; 南平南线、开元、通尔达; 南平南线. 开关插座; 符合设计要求; 金星、正泰、西蒙; 金星. 灯具; 符合设计要求; 雷士、欧普、三雄极光; 雷士. 配电箱; 符合设计要求; 正泰、龙兴、弘力; 正泰. 水泥; 符合设计要求; 金牛、润丰、春驰; 金牛. PPR管; 符合设计要求; 丰果、日丰、伟星; 丰果. PVC排水管; 符合设计要求; 丰果、日丰、伟星; 丰果. 木工板; 符合设计要求; 莫干山、千年舟、兔宝宝; 莫干山. 不锈钢; 符合设计要求; 闽华、固美、佛宝; 闽华. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目 特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程 内容. - 其他需要的说明 - 桌子、椅子等设计不详，本次预算暂不计入。 - 垂直运输费用按1000元包干计入。 - 水卫工程 - 给水由楼层供水管引入供水,污水接入楼层排污系统，按图纸计算； - 电气工程 - 本次预算从原有配电箱开始计算，配电箱不纳入计算； - 强电系统吊顶内配管使用明敷设计算，墙面地面配管使用暗敷设计算； - 照明控制图部分照明灯具设计未标示，方形灯具暂按有机板面罩灯盘内藏LED灯管 32W计算，圆形灯具暂按筒灯 10W计算； - 其余按图纸设计计算； - 弱电工程 - 弱电网络系统从设备机柜开始计算，设备机柜未设计具体型号，设备机柜只计空箱； - 弱电系统吊顶内配管使用明敷设计算，墙面地面配管使用暗敷设计算；