- 比  选 文  件

项目名称：福建广电网络集团股份有限分公司南安分公司

乡镇IP广播设备采购项目（一）

采购人：福建广电网络集团股份有限公司南安分公司

- 二零二零年二月

- 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    附件——报价文件格式----------------------------- (16)

第一部分  比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受南安分公司委托，现对一项乡镇IP广播项目的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

- 比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”。

- 交货期要求：详见比选内容一览表

- 报价方可根据不同的合同包项目分别进行报价

- 凡愿意参加报价的报价人请于2020年2月28日起至2020年3月6日（节假日除外）止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:00，致电：0595－22256055报名索要比选文件，联系人：谢先生。

5.报价文件应在2020年3月6日上午9:30（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2020年3月6日上午9:30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：                       比选内容一览表

项目名称：乡镇IP广播项目标前比选

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 乡镇IP广播设备采购项目（一） | 1项 | 具体内容详见文件“第三部分比选内容及要求” |

注：

1、报价人所报价的设备必须与比选文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

第二部分  报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：乡镇IP广播项目标前比选 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司南安分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供比选货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 （3）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 （4）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 （5）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 （6）本项目为交钥匙工程。 （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室 接收人：谢先生 报价截止时间：2020年3月6日上午9:30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法： 评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 小王 ，联系电话： 18698355821 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人所投产品应为原厂生产。评审过程中或签订合同前或执行合同过程中，若发现其所投产品非原厂生产的，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付货款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。 (3)报价人若中选，应保证其所供货物的产品品质符合报价文件的承诺。在供货或项目实施过程中，若发现其所供货物不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付货款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限泉州分公司公司所有项目的报价。 (4)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，并按照排序的先后递补中选报价人。给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (5)中标报价人的报价作为我方参与业主单位项目投标的参考依据，若我方中标业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中标，我方不再与中选报价人签订合同。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为：7万元 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 10 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |
| 11 |  | 履约保证金： 不需要提交履约保证金，中标通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.合格的报价人

3.1购买了比选文件并有能力提供本比选文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4.报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下采购人及买方不承担任何费用。

B  比选文件

5. 比选文件的组成

5.1比选文件用以阐明所需货物及服务、比选程序和合同主要条款。比选文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)附件—报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)比选申请书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

10. 报价文件的格式

10.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

10.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

10.3报价使用货币为人民币。

10.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

10.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

10.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

11. 报价文件的递交

11.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

11.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

11.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

12．评议时间

12.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

13．评审委员会

13.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

14. 对报价文件的审查和响应性的确定

14.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

14.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

15．评估原则及方法

15.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

15.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

15.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

16. 授予合同的准则

16.1合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

16.2 最低报价不是被授予合同的保证。

16.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

17. 结果通知

17.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

18．签订合同

18.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

18.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

18.3中选报价人的报价作为我方参与业主单位项目投标的参考依据，若我方中标业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中标，我方不再与中选报价人签订合同。

第三部分  比选内容及要求

一、技术规格和要求

货物清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 型号与具体配置 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP功放 | 25W*2 | 台 | 24 | ◆银色铝合金喷砂拉丝面板. ◆一路话筒信号输入. ◆两路线路信号输入. ◆最大输出功率50W. ◆自带功放状态荧光显示屏. ◆110V定压输出，4-16欧姆定阻输出. ◆支持U盘，SD卡，MP3音乐等信号源. ◆内置FM收音功能. ◆功放有独立高低音调节旋钮，话筒音量调节旋钮，音源输入调节旋钮，MODE菜单切换键，暂停，上一首下一首按键. ◆响应频率：50HZ-18KHZ（±3dB） ◆输入灵敏度：0.75V ◆总谐波失真：0.2%（1KHz 0dB） ◆供电：220V/50Hz ◆产品尺寸：260*200*68MM ◆产品重量：3KG 功率；50W |
| 2 | ONU | 光纤传输设备 | 台 | 24 | 光纤传输设备 |
| 3 | 麦克风 |  | 个 | 7 | ◆换能方式: 电容式 ◆频率响应: 100Hz-16000Hz ◆输出阻抗:200Ω ◆灵敏度: -43dB±2dB ◆迅噪比：〉65dB （1KHz 1Pa） ◆指向性: 单一指向（心型） ◆参考拾音距离: 20-50cm ◆供电电源: DC1.5×2 ◆最大声压:103dB ◆配套线材：标准1.5米（三芯转6.3MM）话筒线 ◆外部尺寸:400*60MM ◆最大声压:103dB |
| 4 | 多心纯铜电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 680 | RVV2×1.0 执行标准：GB/T5023.5-2008 ; 绝缘厚度规定值(mm):0.60; 护套厚度规定值(mm)：0.80 ; 20℃时导体电阻最大值（Ω/km）：19.2； 70℃时导体电阻最小值（Ω/km）：0.010 |
| 5 | 网线 |  | 米 | 240 | 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)的要求 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：5.3±0.3 导体材质：99.99%无氧铜 导体直径：24AWG 导体绝缘外径：0.88±0.02mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：47pf/m 最大平衡电容：300pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ 操作电压： DC 32～72V |
| 6 | 高音喇叭 |  | 台 | 24 | ◆户外全天候高音喇叭. ◆定阻两种喇叭. ◆超级防水，IP6级防水等级. ◆工程级铝合金材料，抗氧化，持久耐用. ◆号角喇叭高音头，采用优质磁钢. ◆30W磁钢是强磁，25W以下磁钢是普磁. ◆30W以下定压号角为一体，变压器无需加变压器. ◆号角喇叭自带固定底座，安装方便简单，人性化设计. ◆声音覆盖面广，传播距离远. ◆输入方式：110V(定压) ◆输入方式：16Ω（定阻） ◆灵敏度为： 96dB ◆频响范围为75-20KHz ◆功率输出 25W/ 30W ◆理想传播距离50-80M ◆外部尺寸为：口径300MM 长度280MM ◆重量为1.11Kg |
| 7 | 辅材 |  | 批 | 24 | PVC管；黑胶布；空开等 |
| 8 | 施工费、设备安装、调试费 |  | 项 | 24 |  |
| 备注：每个村部赠送一个喇叭，即赠送7个喇叭。保修期不低于一年。 |  |  |  |  |  |

二、商务条件

1、交付地点：采购人指定地点 
2、交付时间：合同签订后　60 个日历日内交付使用。
3、交付条件：验收合格

4、是否邀请投标人参与验收：否

5、是否收取履约保函：否，中选报价人签订合同前须提交原厂供货及售后服务承诺函。

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 1.验收标准：设备按厂家产品验收标准及比选文件进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合验收标准要求。 2.验收程序：货物验收分为卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。 a. 出厂检验 卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合上述第1条验收标准的要求。 b. 安装调试检验 设备安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和比选文件的规定。检验记录应真实并提供给买方。 c. 最终验收 ⑴ 设备安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及有关专家按上述第1条规定的标准要求进行联合验收。 ⑵ 最终验收所发生的一切费用由卖方承担。 |

- 支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 本合同签订后，采购人在收到中选人提供的增值税专用发票后20天内向中选人支付本合同总金额的30%，作为预付款。 |
| 2 | 70 | 产品到货并经采购人抽检合格后，中选人向采购人开具本合同总金额70%的增值税专用发票，采购人收到发票后20天内向中选人支付本合同总金额的70% |

8、中标人应负责供货的全过程。其中发生的一切费用均由中标人承担。

9、技术培训

中标人应为采购人提供相应的培训服务，技术培训所需一切费用（包括中标人委派的专业技术人员费用）均由中标人承担，培训计划明确，包括培训内容、地点。具体要求如下：

（1）根据报价服务特点及技术要求中标人应对采购人的技术、管理人员进行有关使用操作、系统维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由中标人负责对采购人技术、管理人员组织技术培训。

（2）报价人应根据上述要求在响应文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由中标人负责提供。

第四部分 附件——报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件１                 比选申请书

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月___

附件2         报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)                                             货币单位：人民币

| 序号 | 设备名称 | 型号与具体配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP功放 | 25W*2 | 台 | 24 |  |  |  |
| 2 | ONU | 光纤传输设备 | 台 | 24 |  |  |  |
| 3 | 麦克风 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 4 | 多心纯铜电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 680 |  |  |  |
| 5 | 网线 |  | 米 | 240 |  |  |  |
| 6 | 高音喇叭 |  | 台 | 24 |  |  |  |
| 7 | 辅材 |  | 批 | 24 |  |  |  |
| 8 | 施工费、设备安装、调试费 |  | 项 | 24 |  |  |  |
| 9 | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：每个村部赠送一个喇叭，即赠送7个喇叭。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修期： 年 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封（不用胶装或装订），加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1                分项报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与比选文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若比选文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3                     技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)

| 合同包/序号 |  | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本比选文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对比选文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本比选文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明。

如全部商务条件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则只须在本表中填写“全部商务条件要求无偏离”，并加盖公章，填写如下例：

| 合同包 | 序号 |  | 技术和服务要求 | 应答文件的技术和服务应答 | 偏离描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部商务条件要求无偏离 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

报价人授权代表签字：_________________

附件4             报价人的资格证明文件

附件4-1                         关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ：          受权签署本资格文件人签字：_____________ _

名称：                       签字人姓名、职务（印刷体）：______________

地址：                       电话：

邮编：                       传真：___________________

附件4-2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件4－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：       年        月     日

电      传：

传      真：

电      话：

附件4-3                   法人（单位负责人） 授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司　　　　分公司

（报价人全称）法定代表人（单位负责人）授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：          性别：            身份证号：

单位：                    部门：            职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码：        电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件4－4           法人（单位负责人）营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人（单位负责人）营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人（单位负责人）营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：