询价通知书

项目名称：建宁县伊家中心小学多功能室音频设备项目货物类采购项目

项目编号：JNGDWL20200228

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2020年02月

目录

第一章 询价邀请/询价邀请书	1

第二章 询价须知	2

第三章 询价内容及要求	3

一、采购标的一览表	3

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）	3

第四章 响应文件格式	15

一、投标函	18

二、报价表	20

三、资格证明文件	21

3-1单位负责人授权书（若有）	21

3-2营业执照等证明文件	22

四、技术要求响应表	23

五、商务条件响应表	24

六、售后服务承诺函	25

第一章 询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织建宁县伊家中心小学多功能室音频设备项目货物类采购项目标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 项目编号：JNGDWL20200228

- 预算金额、最高限价：299860元。

- 3、询价内容及技术商务依据三明天和工程管理有限公司编号为：[350430]TH[XJ]2020006项目要求。

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司三明分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章 询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司三明分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家，包2中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金，但中标供应商应提供原厂服务承诺函。 |
| 10 | 合同付款方式： 最终验收合格后7个工作日内付合同总价的90%（首付款前卖方开具合同等额发票）；在没有出现产品质量或售后服务问题一年后无息付清余款（合同总价的10%）。. 。 |

第三章 询价内容及要求

一、采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 询价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 其他计算机设备; 1批; 329800; 否. | 329800 | 6500 |

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

2-1、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

| 序号 | 产 品 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、音频部分 |  |  |  |
| 1 | 全频音箱（单10寸全频） | 4 | 只 |
| 2 | 两通道功放 | 1 | 台 |
| 3 | 数字前级处理器 | 1 | 台 |
| 4 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 5 | 数字无线会议控制系统主机 | 1 | 台 |
| 6 | 数字无线会议主席单元 | 1 | 支 |
| 7 | 数字无线会议代表单元 | 4 | 支 |
| 8 | U段红外对频拖二会议 | 1 | 套 |
| 9 | 设备机柜 | 1 | 台 |
| 10 | 辅材 | 1 | 批 |
| 二、视频部分（全彩P2.5LED显示屏） |  |  |  |
| 1 | LED显示屏(5.44*2.72) | 14.8 | M2 |
| 2 | 视频处理器 | 1 | 套 |
| 3 | 发送卡 | 2 | 张 |
| 4 | 接收卡 | 40 | 套 |
| 5 | 控制主机 | 1 | 套 |
| 6 | LED播放软件 | 1 | 套 |
| 7 | 智能配电柜 | 1 | 套 |
| 8 | 配套框架结构 | 15.6 | ㎡ |
| 9 | 综合布线及安装调试 | 1 | 项 |
| 三、装修部分 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨吊顶铝扣板 | 175 | 平方米 |
| 2 | 木作墙面吸音棉、吸音板 | 15 | 平方米 |
| 3 | LED格栅灯 | 45 | 盏 |
| 4 | 中央空调 | 3 | 台 |
| 四、校园广播系统 |  |  |  |
| 1 | 数码编程控制主机 | 1 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 1 | 台 |
| 3 | 室外防水音柱（60W） | 5 | 只 |
| 4 | 纯后级广播功放（500W） | 1 | 台 |
| 5 | U段红外对频拖二会议 | 1 | 套 |
| 6 | UHF天线分配系统 | 1 | 套 |
| 7 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 8 | 综合布线及安装调试 | 1 | 批 |

2-2、技术要求（以下内容不允许负偏离）

| 序号 | 产 品名 称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音频部分 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 （单10寸全频） | 1. 扬声器类型：两路两分频全频扬声器 2. 频率响应（-3dB）：38Hz-20KHz 3. 灵敏度（1.0w/1m）：≥98dB 4. 最大声压级：≥121dB(连续).127dB（峰值） 5. 标称阻抗：8 Ω 6. 额定功率：≥200W 7. 峰值功率：≥800W 8. 分频点：1.8KHz 9. 低频换能器:≥1×10"（Φ50mm音圈）高频换能器:≥1× 1"（Φ34mm音圈） 10.覆盖角度：≥90°(H)×50°(V) | 4 | 只 |
| 2 | 两通道功放 | .额定输出功率：8Ω立体声350W×2；额定输出功率：≥4Ω立体声≥525W×2 ▲2.信噪比:>105dB；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 ▲3、电源输出：功放后面板内置≥6路220V电源时序输出插座；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。（原件现场查验） ▲4、远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与本项目中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的≥六路电源时序输出开关机；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。（原件现场查验） ▲5、显示屏：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 ▲6、参数设置：功放前面板具有≥2个日期时间参数设置按钮；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 ★7、为了整个系统易管理及操作方便的实用性，所投功放后面板具有至少6路220V电源时序输出插座功能; 功放后面板具有远程控制端口功能；功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压，同时具有至少2个日期时间参数设置按钮功能，提供实物功能演示视频电子文件。 | 1 | 台 |
| 3 | 数字前级处理器 | 1. 信噪比：MIC：≥102dBMUSIC：≥100dB 2. 总谐波失真：MIC/MUSIC：＜0.1% 3. 最大输入电平（THD+N＜0.1%）：MIC：90mVrms ；MUSIC： 4.0Vpp4.最大输出电平（THD+N＜0.1%）：5.1mVrms 5.噪声：MIC/MUSIC：＜40uVrms 6.动态范围：MIC/MUSIC：＞100dB 7.输入接口：MIC：≥2路话筒输入MUSIC：两组莲花输入带光纤、同轴输入、支持5.1解码 8.输出接口：平衡输出、卡侬接口：≥1组主输出、≥1组环绕输出、≥1中置、≥1超低、≥1组后置输出 9.均衡调节：MIC输入：≥ 双15段自定义类型EQ MUSIC输入：≥10段自定义类型PEQ主输出：≥10段自定义类型PEQ中置输出：≥10段自定义类型PEQ超低输出：≥ 7段自定义类型PEQ环绕输出：≥10段自定义类型PEQ后置输出：≥10段自定义类型PEQ 10.电源消耗：5.7W 空载状态（无信号输入） 11.啸叫抑制功能：≥8级MIC防啸叫移频调节 | 1 | 台 |
| 4 | 电源时序器 | 1、供电电源：交流220V/50Hz ≥80A； 2、额定输出电压：交流220V/50Hz； 3、可控制电源：≥8路；不可控制电源：≥2路；每路动作延时时间：≥1秒；每路出带数字显示； 4、电源开关控制电源；单路额定输出电源：≥20A； ▲5、控制端口：机器后面板具有≥1路RS-232通讯端口（通过本端口可通过电脑软件控制设备开关）；≥1组IN/OUT CONTROL级联控制端口，（实现多台设备级联开关控制）；≥1路Remote switch远程控制端口，（可与同品 牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器的开关机）；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。（原件现场查验） ▲6、面板标识：机器前面板具有中英文双语标识；前面板具有≥1个输出电压显示屏；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 5 | 数字无线会议控制系统主机 | ·讨论型数字会议系统； ·产品采用数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线； ·科学的IP与ID编码设 计，ID:001-008，IP:001-160； ·单元数量不受限制，可置于回路中任意位置； ·CPU多级纠错和加密扰码。防止串频干扰和抗手机电磁干扰； ·具有先进先出和限制发言、主席专用三种发言模式，同时发言人数1-4人可选； ·主机大屏幕（240X128）点阵LCD显示工作内容。分级菜单设 计，具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能，通信IP和通信ID调节功能，实时显示发言人数，通道顺序，信道位置与单元电量数据； ·主席优先控制功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； ·使用距离：80-100米，通讯距离：100-150米； ·2U机箱设 计，可安装于19英寸标准机柜中； ·适合各种会议场合使用。电源（Power supply）: DC12-17V接收灵敏度（Sensitivity）: -105dBm 信噪比(S/N Ratio):>90dB失真度(T.H.D):<0.05% dB@1KHz工作有效距离(Working sistance):≥100米会话信道数(Frequency channels):4*64功率(Power)：6.5W | 1 | 台 |
| 6 | 数字无线会议主席单元 | ·讨论型数字会议系统单元； ·抗电磁、手机干扰功能； ·LCD液晶屏，可显示电池电量、话筒ID号、系统控制信息等工作状态； ·按键采用全新结构设 计，手感舒适，无声操作； ·主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； ·独特外观设 计，拾音距离强；高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小， ·座底与会议咪管可拆分，咪头具有灯环指示开机状态； ·主席单元具有可控制代表单元发言的优先按键，按下优先按键可强制性切断正在发言的代表单元·内置发射天线，美观大方； ·使用3*AA 1.5V 电池，即安装即使用，可连续使用7小时。 ·可选色：银色。 电源供应（Power supply）：DC 4.5V，AA1.5V*3发射功率（Transmit power）：10mW拾音咪头（Microphone core）：电容式、单一指向话筒灵敏度（Sensitivity）：-43±3dB@1KHz频率响应（Frequency response）：40-16KHz持续使用时长(Working time):主席18小时 | 1 | 支 |
| 7 | 数字无线会议代表单元 | ·讨论型数字会议系统单元； ·抗电磁、手机干扰功能； ·LCD液晶屏，可显示电池电量、话筒ID号、系统控制信息等工作状态； ·按键采用全新结构设 计，手感舒适，无声操作； ·独特外观设 计，拾音距离强；高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小， ·座底与会议咪管可拆分，咪头具有灯环指示开机状态；·内置发射天线，美观大方； ·使用3*AA 1.5V 电池，即安装即使用，可连续使用7小时。 ·可选色：银色。 电源供应（Power supply）：DC4.5V，AA1.5V*3;发射功率（Transmitpower）：10mW拾音咪头（Microphone core）：电容式、单一指向话筒灵敏度（Sensitivity）：-43±3dB@1KHz频率响应（Frequency response）：40-16KHz持续使用时长(Working time):代表18小时 | 4 | 支 |
| 8 | U段红外对频拖二会议 | 1. 两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以0.25MHz步进；每通道用49.75MHZ; 2. 采用红外自动对频技术，振荡方式：锁相环频率合成； 3. UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 4. 同一场合可供40套机同时使用，即可同时使用40台接收机和80个发射器； 5.每通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个独立SQ电位器、2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设 计； 9.高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小；拾音距离可达30-50CM； 10.话筒耗电量为80mA，使用内置3.7V、2100mA大容量锂电池供电，可连续使用30小时； 11.外置小天线设 计，接收更稳定，有效增加接收距离； 12.使用距离: 空旷环境：80-100米;复杂环境：50-80米 13.适用于各种会议和演讲场合。接收机参数(receiver parameter) 振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized)频率范围(Carrier Ferquency Range)：UHF 500MHz～900MHz频率稳 定 性(Frequency Stability)：±0.001%最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz调制方式(Modulation Mode)：FM信噪比(S/N Ratio)：>105dB失真度（T.H.D）: | 1 | 套 |
| 9 | 设备机柜 | 42U | 1 | 台 |
| 10 | 辅材 | 线材等 | 1 | 批 |
| 二、视频部分（全彩P2.5LED显示屏） |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏(5.44*2.72) | 显示屏技术要求： 1、灯芯像素封装：SMD2020三合一封装； 2、像素密度:≥160000Dots/㎡; 3、模组尺寸：320mm×160mm、模组像素密度：128点×64点； 4、结构特点：灯驱合一，采用恒流设 计； 5、驱动方式：1/32恒流驱动; 6、最大亮度：≥620cd/㎡; 7、亮度均匀性：≧96%; 8、色度均匀性：符合通过-0.003<cx<0.003，-0.003<cy<0.003（校正后）技术要求；< span="" style="box-sizing: border-box;"> 9、水平视角：≥150°、垂直视角：≥140°; 10、最大功耗：≤419W/㎡、平均功耗：≤140W/㎡; 11、最大对比度：≧5208:1 12、灰度等级（信号处理深度）：符合16Bits技术，换帧频率：≥60帧/秒; 13、刷新频率符合：≥3840HZ； 14、像素中心距精确度：≦2.5mm 15、色温:符合3000K-18000K可调 16、低亮高灰：符合亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）大道14BIt; 17、平整度：≦0.2mm 18、宽色域：按照测试NTSC色域技术要求，检验结果能达到：≧115%； 19、平均无故障时间（MTBF）：≥10000H; 20、模组结构符合LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材料，结构安全坚固；套件、箱体材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； 21、像素失控率：符合≦0.01%； 22、工作电压：符合在4.5×（1±10%）VDC范围内能正常工作； 23、自动校正：能实现数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化；可通过系统调节参数影响显示效果； 24、模组符合EMC(辐射、干扰、抗干扰、谐波)检测， 25、工作环境：可在-20℃~50℃条件下能正常工作； 26、投标产品符合3C强制认证和3C节能证书，提供相关证明材料； 27、投标人提供由CMA、CAL、CNAS机构联合认证的检测报告验证以上参数6-25点功能性参数指标，确保产品未出现负偏离，并提供售后授权书 | 14.8 | M2 |
| 2 | 视频处理器 | 1、针对LED大屏幕显示系统开发的视频处理器，采用业界顶尖的视频处理芯片，内部12位数字处理，图像更清晰、色彩更丰富；2、采用Faroudja？ DCDI去隔行视频处理 、Faroudja Real Color真彩图像处理 、Faroudja、TureLife视频图像增强等技术，完美呈现视频图像； 3、单机最大输出分辨率2304x1152，支持自定义分辨率输出；淡入淡出切换效果；PIP，大小位置任意显示；AIAO(Any In Any Out)功能，任意截取任意输出； 4、具有完备的视频输入接口，包括 2路AV，1路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路选配SDI； 5、强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好的人机界面； 6、提供淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 7、画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 8、直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化系统的控制； 9、支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 10、支持自定义分辨率输出，视频最大输出分辨率2304x1152@60Hz。 | 1 | 套 |
| 3 | 发送卡 | 1、单张发送卡支持分辨率 ： 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668 2、带载能力 ： 130万像素 3、控制方式 ：采用航空头 USB 线级联； 4、音频接口 ： 3.5mm音频接口 5、视频格式 ： RGB 6、一路 DVI 视频输入 7、双网口输出； 8、USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 9、一路光探头接口； 10、独立电源供电，供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ 11、认证 ： CE、RoHS、FCC、EAC、IC | 2 | 张 |
| 4 | 接收卡 | 所有功能，且支持连接监控卡，实现全面监控，其功能简介如下： 1) 集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2) 单卡输出 RGBR’数据 16 组； 3) 单卡输出 RGB 数据 20 组； 4) 单卡输出串行数据 64 组； 5) 单卡带载像素为 256×512/128*1024； 6) 支持配置文件回读； 7) 支持温度监控. 8) 支持网线通讯状态检测； 9) 支持供电电压检测； 10) 支持逐点亮色度校正； 11) 支持接收卡预存画面设置； 12) 支持连接监控卡； | 40 | 套 |
| 5 | 控制主机 | 1. 处理器： ≥英特尔酷睿双核处理器，主频≥3.9Mhz，缓存≥3MB； 2. 内存： 4GB DDR4 2400Mhz； 3. 硬盘： SATA 1000G(7200转) ； 4. 主板： B250 PCI 5. 显示器： 19.5寸液晶显示器（与电脑同一品 牌）； 6. 网卡：集成1000M网卡 7. 声卡：主板集成； 8. 显卡：集成高清显卡 9. 键鼠：防水抗菌功能的光电鼠标和防水抗菌功能的键盘 10. 机箱：18L 11. USB接口：≥6* USB3.0接口，≥2*USB2.0接口，其中前置≥4*USB 3.0，后置≥4*USB 12. 其他接口：≥1*HDMI、读卡器、≥1*VGA、≥3*SATA、1*耳机接口、1*麦克风接口；≥1*M.2；≥1*Line-out+ 1*Mic；≥1*九针串口 13. 插槽：≥1*PCI Express*16；≥2*PCI Express*1 | 1 | 套 |
| 6 | LED播放软件 | 1、软件与操作系统具有良好的兼容性、易操作，具备播放软件证书； 2、通过软件控制信号源切换； 3、屏幕可实现画中画显示； 4、窗口可进行位置和大小调整； 5、文本显示、动画显示、视频显示、图片显示、计算机画面显示、具有幻灯片功能； 6、支持AVI、MPEG、MOV、WMV、RM等主流格式视频文件； 7、表现形式丰富，支持双层字幕的滚动，支持左飞及上下字幕滚动，各种logo、时钟位置可任意设定位置，任意大小，任意拖拽，同时应支持基于时间线的可视化编辑，所见即所得； 8、支持循环播、垫片播、立即播、定时播、周期播、计划播、插播播出单、插播区、区内插播、节目顺播、播出单顺播、节目循环播、播出单循环播、同步播、异步播等众多播出方式； 9、支持每天按排程及模板自动播放； 10、支持在排程空档期间播放指 定的元素（即垫片播放）； 11、支持异形屏的组合播放； 12、支持多屏拼接融合，支持跨屏组合播放； 13、系统及终端应能支持电视节目、网络节目、自定义节目的视频实时直播和插播发布； 14、应支持VCD、Mpeg-1/2/4、WMV9、H.264等标准格式播放； 15、支持身份认证登录系统： ①：授权登录系统，仅对授权用户有效，二代身份证和IC卡未经授权无法登录软件系统（提供软件截图佐证），为确保信息安全，二维码热敏打印机、身份证、IC卡识别等应集成为一体机；系统软件共用一套（提供样机照片佐证） ②：二代证和IC卡授权方式：管理端软件给二代证和IC卡授权，该授权长期有效；（提供软件截图佐证） ③：二维码授权方式：管理端授权后，生成授权二维码，（提供软件截图佐证） ④：二代证、IC卡登录验证：授权用户在中控主机上刷经授权的二代证、IC卡，读取成功后自动登录系统；（提供软件截图佐证） ⑤：二维码登录验证：将二维码放到扫描仪上，经授权的二维码识别成功后自动登录系统，授权二维码仅一次有效，无法再次登录；（提供软件截图佐证） 16、控制系统软件具备同轴传输控制系统嵌入式软件证书，并提供相关材料证明； 17、控制系统具备核心板嵌入式软件，须提供相关证明材料； 18、控制系统支持校正软件，须提供相关证明材料； 19、控制系统支持显示屏智能配屏工具软件，须提供相关证明材料； 20、控制系统支持显示屏参数配置软件V1.0，须提供相关证明材料； 21、投标时提供三年售后质保函原件，已保障采购人的售后权益； | 1 | 套 |
| 7 | 智能配电柜 | 1、功率/电流（KW/A)：20KW/80A；电压/频率（V/Hz）: 三相220V-380V / 50-60Hz； 2、断路器数量/电流：1Px6路/25A； 3、配电箱内主令开关均选用品 牌器件，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、线路避雷等保护功能； 4、支持定时开关电，手动控制、自动控制； 5、须提供配电箱3C认证； 6、投标产品具备CE、FCC、ROHS等证书，并提供相关材料； 7、投标产品具备有关于对触及带电部分部件的防护以及机械强度的检测，投标时提供带有CMA、CNAS标识联合认证的检测报告复印件，原件备查。 | 1 | 套 |
| 8 | 配套框架结构 | 1、屏体尺寸： 5.76*2.44，2、采用国标镀锌方管、铝合金边框等现场定制，屏幕包边装饰采用铝塑板或者哑光拉丝不锈钢；3、为保障屏幕结构安全稳定、外观美观大方，投标人应进行现场勘查，并根据实际勘查情况提供安装平面效果图、钢结构框架图纸及安装尺寸递交至业主方确认；业主对投标人提供的效果图及钢结构框架尺寸认可后开具确认函 | 15.6 | ㎡ |
| 9 | 综合布线及安装调试 | 电源线缆4*6mm2+1*4、超六类网线、各类接插件等采用国标产品，满足系统使用 | 1 | 项 |
| 三、装修部分 |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨吊顶铝扣板 | U50轻钢龙骨600*600*70铝扣天花 | 175 | 平方米 |
| 2 | 木作墙面吸音棉、吸音板 | 要求：超细玻璃棉吸板（墙面）1、U50轻钢龙骨打底，2、聚酯纤维吸音板面层，3、中空填充超细玻璃吸声棉 | 15 | 平方米 |
| 3 | LED格栅灯 | 595*595*75㎜规格，38W | 45 | 盏 |
| 4 | 中央空调 | 5匹380V冷暖四面出风 | 3 | 台 |
| 四、校园广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数码编程控制主机 | 1. 轻触式快捷流向性按键操作编程，4.3寸LCD液晶屏,内置中/英文切换功能，图形与文字结合操作菜单； 2. 面板自带18个快捷操作按键，1个一键飞梭多功能按键 3.全新编程模式，4个主程序，1个特殊备用程序。并可预设晴天雨天运行模式； 4.内置MP3播放功能，可对内置MP3音源进行编程定时，采用USB接口、SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便； 5.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，面板10分区操作按键，可随意打开或关闭分区通道； 6.设网络2个CAN总线，可控制18台分区器，最大可达300个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 7.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲；可编4+1套程序，每套程序99个控制任务，按星期重复运行程序。 8. 每一个任务最可以控制10个不同设备任务同时执行，一套任务可达900多个执行点，可以控制300路分区电源的定时开关。 9. 主机内置6路可编程定时控制电源插座，面板有快捷按键，可手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口； 10. 具有消防信号触发功能，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 11. 具有断电记忆存储功能，断电所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 12. 系统PC软件操作，内置RS-232接口，电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的编程变得简单方便。 13. 可扩展无线遥控功能预设12个任务功能键，可实现电源管理，分区控制及播放。遥控距离可达1000米，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； 14. 支持主机脱机运行； 15.技术参数：1.MP3频率响应 20Hz-20KHz/±1dB2.MP3存储介质 SD储存卡3.音乐格式 MPEG 1/2 Layer 3 、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC4.音频失真度 0.10%5.功耗 50W6.电源 AC220V~240V/50~60HZ7、尺寸 485×390×90mm8、重量 7.5kg | 1 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 1. 标准机柜式设 计（2U），人性化的设 计，考究的工艺，尽显高档气质； 2. 具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 3. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 7.话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量； 8.设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 技术参数： 1. 话筒1-5的输入灵敏度 话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775MV /10KΩ非平衡 2. 辅助1-3输入 AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3. EMC1-2输入 RAC：非平衡 200MV～1000MV/10KΩ 4. MIC：非平衡 5MV～25MV/600Ω 5. 频率响应 20-20KHz(±3dB) 6. 信噪比 MIC 输入: 50dB； AUX输入: 80dB 7. 音调调节 低音:±10dB at 100Hz； 高音:±10dB at 10KHz 8. 电源 ～220V/50Hz 9. 电源功耗 20W 10. 尺寸 484×303×88mm 11.重量：5.5kg | 1 | 台 |
| 3 | 室外防水音柱（60W） | 1、 额定功率：60W 2、 最大功率：120W 3、 定压输入：70-100V 4、 灵敏度：91dB 5、 频率响应：90-16000Hz 6、 扬声器：6''×3 7、 外部尺寸：225×120×740mm 8、 材料：铝合金 | 5 | 只 |
| 4 | 纯后级广播功放（500W） | 1. 标准机柜式设 计（2U/3U），人性化的设 计，考究的工艺，尽显高档气质； 2. 1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3. 1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4. 面板带音量调节旋钮； 5. 产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6. 2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 7. 输入灵敏度选择：1.4V、1.0V、0.775V 技术参数： 1. 功率 500W 2. 功耗 750W 3. 灵敏度 1V 4. 信噪比 -85dB 5. 输出 70V/100V/240V/4-16Ω 6. 频率 100HZ-18KHZ 7. 失真度 ＜1% 8. 尺寸 485×410×88mm 9. 重量 17.5Kg | 1 | 台 |
| 5 | U段红外对频拖二会议 | 1. 两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以0.25MHz步进；每通道用49.75MHZ; 2. 采用红外自动对频技术，振荡方式：锁相环频率合成； 3. UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 4. 同一场合可供40套机同时使用，即可同时使用40台接收机和80个发射器； 5. 每通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6. 接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7. 背面设有2个独立SQ电位器、2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设 计； 9.高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小；拾音距离可达30-50CM； 10.话筒耗电量为80mA，使用内置3.7V、2100mA大容量锂电池供电，可连续使用30小时； 11.外置小天线设 计，接收更稳定，有效增加接收距离； 12.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 13.适用于各种会议和演讲场合。接收机参数(receiver parameter) 振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized)频率范围(Carrier Ferquency Range)：UHF 500MHz～900MHz频率稳 定 性(Frequency Stability)：±0.001%最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz调制方式(Modulation Mode)：FM信噪比(S/N Ratio)：>105dB失真度（T.H.D）: | 1 | 套 |
| 6 | UHF天线分配系统 | UHF 500MHZ 宽频带设 计，适合多种无线系统使用； 采用高品质高频中周电路，低噪音宽带电路放大设 计，具有较高的通道分离度； 产品设有8通道低损耗天线分配，可实现4套单频道自动选讯接收机共用一对天线，并且有电源分配插座，有效增加接收距离，使工程安装更方便简捷；？频率响应：450-950MHZ； 天线增益：0dB 3dB 12dB； 输入阻抗：50Ω 输出阻抗：50Ω 安装插头：TNC/BNC； 幻像电源：+9V DC 20MA； 供电：DC12~18V 3000MA； 主机尺寸：45*420*160MM 天线尺寸：290*260MM 天线放大器：25*45*75MM | 1 | 套 |
| 7 | 电源时序器 | 1.额定输出电流：80A 2.单路额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.不可控制电源：2路 5.每路动作延时时间：1秒 6.▲控制端口：机器后面板具有1路RS-232通讯端口（通过本端口可通过电脑软件控制设备开关）；1组IN/OUT CONTROL级联控制端口，（实现多台设备级联开关控制）；1路Remote switch远程控制端口，（可与同品 牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器的开关机）；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 7.▲面板标识：机器前面板具有中英文双语标识；前面板具有1个输出电压显示屏；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 8.中控接口：RS232，可接受中控控制，同时可接受软件通过电脑进行远程控制 9.每路输出带电源指示灯 10.单路电源输出可独立控制开关 11.滤波：带电容滤波功能 | 1 | 台 |
| 8 | 综合布线及安装调试 | 电源线缆2*1mm2等采用国标产品，满足系统使用 | 1 | 批 |

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1
1、交付地点：福建省三明市建宁县黄舟坊南路32号 
2、交付时间：合同签订后 (20 ) 天内交货
3、交付条件：合同签订后 (20 ) 天内交货
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | （一）验收标准: 应按厂家的产品出厂检验标准、招标文件以及国家或行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。业主在货物安装调试完成后，应按合同中的相关条款及生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、设计文件以及国家和行业验收规范要求及对本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等验收，并在验收现场提供必要的技术支持。 |
| 2 | （二）检验程序：货物检验分出厂检验、初验收、试运行及最终验收三个阶段。 第一步：出厂检验。中标方需提供货物、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标方负责所提供货物的出厂检验，保证货物原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将货物送达交货地点，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配货物的证明资料和文件。采购人在货物到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检。 第二步：初验收。货物送达项目地点后，与采购人共同进行对货物的品种、数量、基本质量、外包装等根据招标文件的有关规定逐项检验。 第三步：试运行。试运行期间，出现的任何问题，应由中标方及时处理修正。在主要指标（如可靠性、稳定性等）经试运行验收测试符合要求后，最终验收才能进行。试运行货物验收测试不合格，中标方需进行维修和更换，并重新调试运行直至达到最终验收合格。 第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，由采购方组织相关管理部门和技术人员按招标文件以及合同相关条款要求对系统进行联合验收，验收结果应符合采购方使用要求。在此期间，若发现货物质量有问题，中标方应无条件免费更换，若货物运行有问题，中标方应无条件重新检测并调试，直至验收合格交付使用。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 最终验收合格后7个工作日内付合同总价的90%（首付款前卖方开具合同等额发票）； |
| 2 | 10 | 在没有出现产品质量或售后服务问题一年后无息付清余款（合同总价的10%）。 |

8、交货方式:

（1）、交货时间：以采购单位书面通知之日起20日内安装调试完毕验收合格交付使用。

（2）、交货地点：福建省三明市建宁县黄舟坊南路32号

（3）、现场交货：货物到达现场后，由采购人进行基本质量和数量检验合格即为现场交货。

（4）、最终交货：产品安装调试结束，经采购方现场验收合格视为最终验收合格日即为最终交货。

(5)、验收前所有各项费用均由中标方承担。

(6)、违约：中标人在规定时间内不能按时将设备交付采购人使用，每天按合同总额的1%支付给采购方逾期违约金；延期超过7天，按合同总额的2%支付给采购方逾期违约金；超过15天，按合同的3%付给采购方逾期违约金；超过60天，按合同总额的5%支付给采购方逾期违约金。

9、安装（系统集成）、调试要求

（1）、中标人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装进度计划表及需采购人配合的事项。

（2）、中标人负责将全部货物运到采购人指 定的项目地点，货物到达项目地点后，采购人按照招标文件要求对货物进行初验，若发现中标人未按招标文件要求供货，采购人有权要求中标人更换及赔偿所造成的损失。

（3）、中标人应在货物运抵现场三天前，中标人要向采购人提供完整的安装(系统集成)方案，方案应包括安装(系统集成)计划、工程施工方法和措施、施工进度表、施工人员配备和质量保证措施等内容。

（4）、货物到达采购人指 定的项目地点后，中标人应在3天内派技术人员到项目地点进行安装（系统集成）、调试、运行，建立相关档案资料。安装调试合格后交付使用。安装期间，中标人应至少有1名项目工程师负责安装现场的指导和协调。这个人项目地点应提供必需的基本条件和专人配合，保证安装工作顺利进行。

（5）、中标人签订合同后，应以书面形式通知用户方准备好安装（系统集成）前所需的配套设施，如：桌椅、电力等。

（6）、中标人必须加强制作、运输及安装施工过程中的安全防护，在此过程中，如因中标人原因导致的双方及第三方的任何人身、设备安全事故及财产损失均由中标人负全责。

（7）、免安装费、免送货上门费。

10、人员培训

中标人应安排专业技术人员免费对业主技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术培训，直至采购人的技术人员能熟练独立操作为止，培训详细内容，需书面提交业主存档。其间所发生的一切培训费包括中标方人员一切费用（包含住宿、交通、生活补助等）由中标人承担。中标人应长期提供培训、维护等技术支持。

11、质保期和售 后服务要求

（1）、硬件部分自项目货物验收合格之日起，要求中标方提供三年的质量保证，三年内免费上门保修，终身维护。

（2）、除特别注明的要求外，本项目其他所投产品自项目货物验收合格之日起，要求中标人和原厂商提供产品三年的质量保证，三年内免费上门保修，终身维护；

（3）、质保期内需要更换的零配件由中标人免费提供。

（4）、若产品出现质量问题时，中标人响应时间应为24小时以内，72小时内修复使用；若72小时无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证用户方的正常使用。

（5）、投标人应根据招标文件的质量保证、售 后服务基本要求，对投标产品的质量保证、免费保修期、特殊保修条款、有偿服务范围和免费更换配件等作出明确承诺和说明。各投标人还可视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的售 后服务计划（含质保期时间）和内容。

（6）、投标人在投标文件中必须明确承诺：如果中标，硬件设备在质量保证期结束后仍提供优质服务，进行定期维护和修理，并只收取成本费(包括零配件)。

（7）、质保期后，中标人应提供或指 定维护机构对货物进行定期维护和修理，能在采购人提出问题后一日内给予答复，并在一周内派人到现场进行货物故障的维修。

（8）、生产厂家应在福建省内设有服务和维修站，至少有二名以上常驻工程师，以确保安装和售 后服务由生产厂家直接完成。要求列出维修站地址电话、常驻工程师联系方式、售 后服务人员名单、维修经验、维修受理联系电话等等相关资料。

（9）、即时维修诊断或远程遥控维修系统，应能提供每周7×24小时的全天候售 后服务，并确保有专人受理。

（10）、技术资料要求：中标人应向用户方提供以下原包装箱内的所有原厂资料及附件，进口设备应配有中文资料一套（如果厂家有的话），其费用包括在投标价格中：

①、产品验收标准；②、技术说明书；③、使用说明书；④、设备安装、调试、维修线路原理图；⑤、零部件目录；⑥、备品备件、易损件清单；⑦、安装、维修及操作手册；⑧、合同中要求的其他文件资料。

（11）、专用工具：中标人应提供一套维修所需要的专用工具（若有）及其清单。

（12）、配件供应：中标人应提供国内有配件仓库(注明配件仓库详细地址及电话)，提供设备常用易耗品配件、清单（含价格清单），并承诺设备停产后5年内供应配件.

（13）、到货后，如发现设备未能满足以上要求，采购人方有权要求退货，同时中标人必须赔偿需方所造成的经济损失，为整机价格的10%。

四、其他事项

1、投标人须列明投标货物的全套系统配置清单及单价。

2、投标人选定的投标货物技术性能必须符合或优于招标文件的技术性能要求。

3、投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供设备的品 牌、技术规格和参数、产地。

4、本文所述技术要求，应保证货物所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、投标人报价应包含货物的制造、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

6、本技术要求中所发生的一切费用均包含在报价中。

7、投标人的销售产品必须符合国家对有关产品的标准规定。

第四章 响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）投标人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件载明的“投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |
|  | 1-* |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）： 整。 |  |  |  |  |
| * | 1-1 |  |  |  |  |
|  | 1-* |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）： 整。 |  |  |  |  |

货币单位：人民币元

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

四、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：     年  月  日