询价通知书

项目名称：永安龙头国家湿地公园保护中心湿地 生态监测监控系统升级改造项目

项目编号：YAGDWL20191101

福建广电网络集团股份有限公司永安分公司

2019年11月

目录

第一章 询价邀请/询价邀请书	1

第二章 询价须知	2

第三章 询价内容及要求	3

一、采购标的一览表	3

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	3

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	3

第四章 响应件格式	28

一、投标函	35

二、报价表	36

三、资格证明文件	37

3-1单位负责人授权书（若有）	37

3-2营业执照等证明文件	38

四、技术要求响应表	39

五、商务条件响应表	40

六、售后服务承诺函	41

第一章 询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司永安分公司组织永安龙头国家湿地公园保护中心湿地生态监测监控系统升级改造项目标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

1、项目编号：YAGDWL20191101

- 2、预算金额、最高限价：包一：138万元。

3、询价内容及技术商务依据福建省大辰工程咨询有限公司招标编号：[350481]DC[GK]2019002项目要求。

二、供应商资格要求

（一）有能力能提供本招标所述货物及服务的经营范围，并能提供加盖供应商公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司三明分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》。

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

# 第二章 询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力能提供本招标所述货物及服务的经营范围，并能提供加盖供应商公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司三明分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》 |
| 2 | 响应文件的份数：纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标供应商数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金：不收取履约保证金 |
| 10 | 付款方式：包一：双方签订合同后支付合同总金额的50％；货物全部安装调试完成并经最终验收合格后，甲方收到业主方款项后，支付合同总金额的45％；剩余合同总额的5％，如无质量和售后服务问题，甲方于验收合格壹年后15日内无息付清余款。 |

# 第三章 询价内容及要求

## 一、采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 视频监控设备; 否; 1批; 1380000. | 1380000 |

## 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包一：

（一）建设范围

1、本项目范围包括本系统的一切设备的制造、供应、运输、安装、调试、试运行、验收。能提供所需要的硬件设备及软件，并完成功能集成的任务。投标方应根据项目的实际情況进行现场勘察，设计合理的技术方案和施工计划。

（二）前端子系统建设

1、摄像机选型

室外及周界

在室外环境中，其照度环境更为苛刻，普通的低照度摄像机仍然不能完整的呈现出彩色效果。此时需要采用超低照度摄像机，可以在低照度下（0.001LUX）呈现出鲜明的亮度和色彩效果。

展馆、入口、广场监控监控区域：在外围及展馆内用建设400万高清网络摄像机24台；

高点监控

在景区内的高点部署8MP全景网络摄像机，对周围环境可以实时灵活的放大、跟踪，看得更远，看得更清，内置光学透雾功能，能够自适应多雾环境，使图像更加清晰。

湖面监控区域：在七星岛、水文站建设8MP全景网络摄像机1台；

展馆、入口、广场监控监控区域：在广场建设8MP全景网络摄像机1台；

大场景监控

对于大场景的环境，部署4目全景拼接相机，将4个镜头的图像进行拼接，合并成一路图像进行显示，节省布点的同时，画面效果更加直观。

湖面监控区域：在芹口、拱桥坑、园区后方建设600万星光级22倍红外球型网络摄像机各1台，共3台；

展馆、入口、广场监控监控区域：在碣石、货物码头建设600万星光级22倍红外球型网络摄像机各1台，共2台；

2、摄像机点位设计

本次方案设 计摄像机点位主要分布在公园出入口、主干道路、支小路路口，人员密集区域，制高点、湖面半岛等位置，根据不同的监控场景选用不同的摄像机类型，通过枪机、球机“点面搭配”、“高低搭配”的方式，实现对湿地公园重点监控区域无死角监控。

3、立杆、基础建设

立杆是前端监控点的物理支柱，室外环境的恶劣加上各种不可预测的天气情况，要求室外立杆一定要具有良好的牢固度，因此立杆由变径钢管制成。立杆和室外机箱外观必须与景观配套，符合设施规范颜色，采用浅蓝色和白色基调，喷注黄色监控点编号和临近电灯竿编号。立杆要采用防锯防盗特殊材料，高8/6/4米，由2米下200毫米往高处渐细挑出。对于球机立杆上端弯曲，采用吊装的形式安装球型摄像机，而对于枪机采用直立顶端安装。

立杆底部焊接固定的法兰盘，法兰盘使用直径为Φ400mm厚度为10mm的钢板，法兰盘与杆体之间均匀焊接6块直角三角形加强筋。

立杆应做灌筑基础，基础深度适宜，立杆高度适宜、支架长度适宜。

立杆需安装在地锚混凝土式基础上，混凝土基础体积为100cm×100cm×100cm，地脚螺栓使用长1250mm，直径Φ20mm的圆钢制作。上端为长50mm、M20mm的罗纹，下端为长20cm、夹角小于60度的折弯。地脚螺栓焊接在下法兰盘上，露出50mm长的螺纹。

预埋穿线管内径大于Φ50mm，弯曲角度大于120度。钢管立杆要求安装保护地线，使用规格为40mm×4mm的镀锌扁铜制作。保护地线可沿穿线地沟敷设，焊接到每个钢管立杆的地脚螺栓上，焊接处应刷沥青防腐，保护接地电阻小于4Ω。立杆安装应保证杆体垂直，倾斜度不得超过杆体长度的1％。

4、供电系统建设

前端的供电方式以就近取电为原则，主要采用两种取电方式，确保监控点正常工作。

方式一、对于一些湖畔设备网线不通的区域，本方案采用风光互补解决设备供电问题。向日葵系统能控制太阳能板始终朝向太阳方向，最大程度的利用光能转换成电能并储存于蓄电池内，确保24小时正常供电。

方式二、从设于公园管理站内的供电房取电，采用专用的带电源线光纤连接个监控点设备，能提供传输线路的同时能提供供电。

5、前端防雷与接地建设

前端设备有室外和室内安装两种情况，安装在室内的设备一般不会遭受直接雷击，但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害。而室外的设备则同时需考虑防止直击雷和感应雷。前端设备如摄像头应置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。为了施工方便避雷针一般架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢或35mm2铜导线，此时应注意依据GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2章、第2.5节、供电、接地与安全防护、第2.5.4条的要求，系统采用专用接地装置时，其接地电阻不得大于4Ω。

为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器，如电源线（220V或DC24V）、视频线、信号线和云台控制线。这样做比较麻烦，问题比较多，且要受安装空间的限制，因此可以选择监控摄像机多功能电涌保护器。比如ASP的产品： SV-3/220、SV-3/024、SV-2/220、SV-2/024等。

网络/信号系统防感应雷措施主要是在网络/信号线路上安装网络/信号SPD，在雷击发生时将雷电流泄放入地，并且将线路上的瞬间过电压限制到一个安全的水平。

6、无线传输

对于一些湖畔设备网线不通的区域，本方案采用无线中继器解决远距离传输问题。前端摄像机和后端交换机分别以网线的形式接入无线中继器的发射端和接收端，两端通过特定频率进行数据传输，使系统更稳定，传输距离更远，吞吐率高，抗干扰性强。

（三）中心管理系统建设

1、系统组成

中心管理系统包括中心管理平台、存储管理系统等。中心管理系统是整个视频监控系统的核心，实现视频图像资源的汇聚，并对视频图像资源进行统一管理和调度。其中，NVR实现视频图像资源的存储及调用，并且通过N+1备份模式，确保录像资源的可靠稳定；视频综合平台完成视频解码上墙和图像的拼接控制，同时其在硬件层面支撑管理平台，并通过网络键盘进行视频切换和控制，通过高清大屏对高清视频进行精彩展现。

本项目拟于展馆内机房增加32路8盘位NVR硬盘录像机1台。

2、管理平台VMS

随着城市管理及科学技术的飞速发展，各行业对视频监控及业务管理的需求越来越多，管理要求也越来越高，需要一套综合性的管理平台，实现前端信息的综合管理、数据挖掘，从而进行统一指挥、有效监控，并进一步提高业务管理能力。

VMS平台是集视频接入、管理、存储、转发、解码等功能于一体的智能综合监控一体化平台, 并在视频监控的基础上可快速接入门禁系统、报警系统，进行丰富的报警管理及联动业务，以最优解决路径，快速搭建视频监控系统。它融合了多项专 利技术及IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等，具有高集成度、高可靠性、强兼容性等特点，可广泛应用于教育、金融、司法、能源、交通、文博、景区、楼宇、商超等行业。

平台特点

VMS平台有如下突出特点：

1）、一体化设 计，系统搭建更简单

平台集视频接入、管理、存储、转发、解码等功能于一体，真正的一体化、轻量级，快速组建视频监控系统，实现方案配置、施工布线、系统维护更简单。

2）、可管理设备类型多，业务丰富

支持IPC、NVR、解码器/解码卡、网络键盘、人脸门禁、门禁主机、报警主机、云端设备接入；

3）、组网灵活，实现大规模远程访问

既可支持局域网监控，也可远程接入云端设备，实现互联网视频访问、上墙、及远程视频备份，或将平台设备分享至云端访问。

4）、录像双存储，数据更安全：

前端IPC录像可同时存入NVR及平台视综合管理平台，数据安全性更高。

5）、高安全硬件设 计：

双BIOS技术，支持双电源冗余，平台系统安装在内置存储器中，与硬盘无关，即使硬盘损坏，也不影响系统正常运行。

6）、多重安全设置，系统更安全

支持802.1X、ARP防攻击、HTTPS、Telnet、安全密码、IP地址过滤等多重安全防护设置，防止系统遭到恶意攻击、保障用户网络安全。

7）、多客户端访问、应用更灵活

B/S、C/S及移动客户端（手机 、PAD）均可支持。

管理平台软件

视频监控系统的管理平台是整个视频监控系统的核心。软件具备C/S、B/S两种架构。支持报警系统与视频监控系统的联动管理。

系统可采用网络键盘，接入系统中的交换机，经平台注册后，可以对前端视频点进行切换显示、远程控制等操作。键盘上三维摇杆的设 计，给用户带来键盘、鼠标无法替代的使用感受。同时还能在键盘上实现实时预览、大屏控制、等功能。

本项目拟于展馆内机房增加综合安防应用服务器1台。

（四）无线网络系统建设

为保证网络系统安全，本项目拟于展馆区域内建设防火墙1台；为保证管理站内的无线网络信号全方位无缝覆盖，方便为公园内游客及工作人员能提供高效的网络服务本项目拟于展馆区域内建设吸顶AP 4个、面板AP 9个、全向AP 2个，通过3台POE交换机接入核心交换机，再接入互联网，实现网络覆盖。

（五）车辆道闸系统建设

本项目拟于公园入口处建设同进同出车辆道闸系统一套，便于公园内车辆管理。

（六）重载云台检测、维修与安装

为远距离对公园进行管控，本项目需对湿地公园内原有3台重载云台进行检测、维修与安装。

（七）工程量及设备技术参数清单

本项目核心产品为：400万高清网络摄像机

| 序号 | 设备名 称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 湖面监控 |  |  |  |  |
| 1 | 8MP全景网络摄像机 | 1. 内置4个1/1.8英寸2MP Progressive Scan CMOS传感器、特写相机内置1/2.8英寸CMOS传感器，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件，具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口；1个光纤接口；2路报警输入接口；1路报警输出接口；1路音频输入、1路音频输出接口；1个RS485接口；1个TF卡插槽（最大支持400G） 2. ★内置8GB eMMC芯片，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 3. 内置GPU芯片，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 4. 内置防抖陀螺仪，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 5. IPC支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台IPC正常使用，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 6. 全景相机：不小于1900TVL（分辨率设置为4096x1800、帧率设置为 25fps 码率设置为8Mbps、RJ45输出），特写相机：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30fps 码率设置为2Mbps、RJ45输出），提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 7. 在红外灯关闭情况下：全景相机：彩色：≤0.002 lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0002 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）特写相机：彩色：≤0.0001 lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓），提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 8. 具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1-9可调。当检查到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换 9. 具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换 10. 静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流85% 11. 全景相机：帧率1/16~30fps可调，支持帧率动态控制功能，当检测到运动时，视频录像帧率自动调整至设定值，特写相机：帧率1/16~60fps可调，支持帧率动态控制功能，当检测到运动时，视频录像帧率自动调整至设定值，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 12. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测 13. 样机支持双路iSCSI直存方式存储，存储方式包括IPSAN、云存储 14. 电源电压在AC/DC24V±35%范围内变化时，样机应能正常工作 15. 可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡 16. 全景相机：可识别距样机50m处的人体轮廓，特写相机：可识别距样机250m处的人体轮廓 17. 摄像机可通过RS485外接数字拾音器，并能在WEB端听到拾音器采集的声音 | 台 | 2 | 七星岛、水文站用 |
| 2 | 四目相机吊装支架 | 四目相机吊装支架 | 个 | 3 |  |
| 3 | 600万星光级22倍红外球型网络摄像机 | 1. 采用600w cmos传感器，镜头焦段：6~198mm，支持33倍光学变倍 2. 最低照度：在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.00021lx,黑白：≤0.0001lx 3. 水平中心分辨力：1800TVL 4. 多路访问功能： 在同一个IE浏览器上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 5. 存储方式：可将视频存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 6. 智能编码功能：在静止场景下，相同图像参数时，样机开启只能编码高级模式与普通模式相比，码率节约90%，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 7. 智能温控功能检验：样机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；样机内置风扇，在高温环境下可自动开启，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 8. 网管ARP绑定功能：样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机； 9. 当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 10. 人脸检测功能：可通过客户端对画面中8个人脸进行检测和抓拍 11. 电源适配性：电源电压在AC24V±35%范围内变化时，样机应能正常工作 12. 具有电子罗盘，可将镜头所处信息叠加在视频图像上 13. 高低温检验：-45℃~70℃ 14. 网络传输能力：300m网线传输，丢包率小于0.1% 15. 红外距离：600m 16. 具有客流统计功能且准确率大于等于99.9% 17. 具有车辆捕获功能，准确率大于等于99%，具有车牌识别功能，准确率大于等于99% 18. 具有非机动车、机动车、行人抓拍功能 19. 具有自动停车抓拍及停车检测时间设置 | 1 | 3 | 芹口、拱桥坑、园区后方 |
| 4 | 综合安防应用服务器 | 1.采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 2.CPU至少为Intel(R) Core(TM) i7-4790，内存：4GB，DDR4，显卡至少为ATI Radeon R7 240，1GB显存，网口：GE*1； 3.可管理摄像机总数≥2500路； 4.平台具有自愈能力，当意外掉电、网络故障等问题修复后，服务器可自动回复到故障发生前的状态继续运行； 5.系统应采用业务、控制、承载完全分离的架构，系统应具备良好的模块化设 计； 6.平台应能支持登录还原场景功能。系统登录后，可自动进入前一次退出时的场景； 7.平台应能支持OSD字符叠加功能。可在接入平台的摄像机后端叠加字符（时间、摄像机名 称），字符包含中/英文字符、空格、数字以及一些特殊字符等； 8.出现紧急情况时，能从当前时间即时后退查看录像，回放时间进度可调节 9.系统应支持摄像头网格追踪功能，可以以某一摄像机为中心，根据距离远近依次查找其周边的摄像机，并可根据对象的移动情况选择双击自动弹出的摄像机，系统自动会把该摄像机切换到中心，周边再自动根据距离播放实况画面 10.支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统），提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告； 11.支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件(即不使用文件系统);支持云存储双直存。（提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告） 12.★支持用户间文字、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传输(PC客户端于PC 客户端) ，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告； 13.系统可通过事件编号、接警时间、事件名 称、事件时间段、处理责任人、处理状态等条件查询卷宗信息，其中事件名 称可模糊查询； 14.上进心支持客户端一机多屏，在不同屏幕显示不同的应用，除了主屏之外，辅屏可以显示地图、告警、实况、配置屏等，且支持各屏幕之间的交互操作 15.支持UDP网络下单播和组播支持5%的丢包 16.★可视域反向控制：可以通过地图上可视域方位反向控制云台摄像机转动并定位到目标监控区域，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告； 17.手动预案定制：可定制手动工作流预案动作，需要实现该动作时，在工作流预案列表中点击该预案的执行按钮，即可实现，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告； | 台 | 1 | 监控中心用 |
| 5 | 风光发电 | 200W发电板一块、200AH电池一块、控制器一台、100W风力发电机一台、支架线材一套 | 套 | 3 | 中继站用 |
| 6 | 风光发电 | 300W发电板一块、200AH电池二块、控制器一台、300W风力发电机一台、支架线材一套 | 套 | 1 | 拱桥坑 |
| 7 | 风光发电 | 300W发电板二块、200AH电池四块、控制器一台、300W风力发电机一台、支架线材一套 | 套 | 2 | 七星岛、水文站用 |
| 8 | 风光发电 | 300W发电板四块、200AH电池四块、控制器一台、300W风力发电机一台、支架线材一套 | 套 | 1 | 半坑 |
| 9 | 向日葵系统 | 最大负荷600W发电板，东西追日角度200度，光感自动追日，晚上自动回东，12V24V自适应直流正反驱动电机，减速机三级减速，太阳能发电板角度可调 | 套 | 5 | 发电板用 |
| 10 | 无线中继器 | 内置18dBi高增益天线远距离无线传输设备，传输距离可20km，频率：5GHz，传输功率：27dBm，最高接收灵敏度可达-90dBm,支持OFDM编码方式，支持点对点、点对多点传输，支持在恶劣环境工作使用，工作温度可达-30℃～70℃，百兆网口，供电方式:宽电压供电（DC12～24V供电），设备功耗＜8W，标准频宽：5/10/20/40MHz | 台 | 14 | 湖面 |
| 11 | 八角杆 | 高15m，上立杆（286-324）mm，壁厚5mm，对接法兰：φ500×16mm；中立杆（324-362）mm，壁厚6mm，对接法兰：φ540×16mm；下立杆（362-400）mm，壁厚8mm；底法兰：φ800×30mm | 根 | 5 | 小河口、水文站、七星岛、半坑用 |
| 12 | 基础 | 开挖基础尺寸：2000mm×2000mm×2500mm，并用C25混凝土浇筑。 | 个 | 5 |  |
| 13 | 圆杆 | 悬臂杆长1m：高6.5m，立柱Φ168mm,立柱壁厚4mm；挑臂钢管末端Φ63mm，挑臂壁厚4mm； | 根 | 4 |  |
| 14 | 基础 | 开挖基础尺寸：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑 | 个 | 4 |  |
| 15 | 基础预埋件 | 基础预埋件：M30-8支-2m，M30钢筋 | 个 | 5 |  |
| 16 | 基础预埋件 | 基础预埋件：4M24×750mm，M24螺纹钢筋 | 个 | 4 |  |
| 17 | 室外机柜 | 落地安装，具有防尘、防雨、防腐等功能。不锈钢材质； 2、尺寸≥600mm×600mm×2000mm ；室外全天候型（含风扇、配电模块） | 个 | 9 |  |
| 18 | 防雷系统 | 避雷针：通流容量：200KA 抗风强度：40m/s 高度：1.5m、 电源防雷：最大持续运行电压Uc：AC385V； 最大放电电流Iimp（10/350μs）：25kA； 电压保护水平Up：≤2.0KV（10/350μs）； 安装标准：35mm电气导轨模块、二合一防雷外壳防护等级：IP20； 额定电压：220V AC、24V AC、12V DC； 最大放电电流：10KA； 额定电压：5V 传输速率：100M； 接口类型：端子、RJ45； | 套 | 9 |  |
| 19 | 接地系统 | 水平接地40*4镀锌扁钢、垂直接地50*5*1500镀锌角钢、地网挖沟深度≥0.5m | 套 | 9 |  |
| 20 | 辅材材料 | 线材、管材、光纤等 | 项 | 1 |  |
| 21 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 展馆、入口、广场监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络摄像机（核心产品） | 1. ≥1/3英寸 400万像素CMOS图像传感器；支持H.265、H.264 、MJPEG编解码标准；镜头焦距3.6、6、12mm可选 2. 支持POE供电；支持DC12V电源输入口，电源电压在DC12V±35％范围内变化时，设备能正常工作 3. 支持不少于1个音频输入和1个音频输出接口、1个告警输入和1个告警输出接口 4. 音频编码格式支持G.711U、G.711A、AAC-LC等设置选项，支持双向语音对讲和单项语音广播功能 5. 彩色最低照度：≤0.003Lx，黑白最低照度：≤0.0003Lx 6. 具有宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 7. 支持在广域网环境下使用时，主动发包动作以实现NAT穿越 8. 支持在同一客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览 9. 具备静止场景下，相同图像质量时，摄像机开启（智能）高级模式与普通模式相比，码流节约85% 10. 支持在IE浏览器下，具有录像计划、透雾设置、数字降噪、强光抑制、故障报警、图像参数、镜像功能、夏令时、走廊模式、抓拍图片、场景设置、感兴趣区域（RIO）等功能设置 11. 支持8行字符显示，字体可设置多种像素模式；字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置；字符区域对齐、最小边距可设置；叠加OSD可在可再屏幕中滚动显示 12. 设备可通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用正确网关MAC地址时，可被其他网段的客户端访问，当使用错误网关的MAC地址时，只能能被同网段的客户端访问 13. 不低于IP67防护等级 | 台 | 24 | 外围及展馆内用 |
| 2 | 摄像机专用电源 | AC220V-DC12V/2A | 个 | 24 |  |
| 3 | 摄像机专用支架 | 摄像机专用万向支架 | 个 | 24 |  |
| 4 | 8MP全景网络摄像机 | 1. 内置4个1/1.8英寸2MP Progressive Scan CMOS传感器、特写相机内置1/2.8英寸CMOS传感器，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件，具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口；1个光纤接口；2路报警输入接口；1路报警输出接口；1路音频输入、1路音频输出接口；1个RS485接口；1个TF卡插槽（最大支持400G） 2.★ 内置8GB eMMC芯片，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 3. 内置GPU芯片，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 4. 内置防抖陀螺仪，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 5. IPC支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台IPC正常使用，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 6. 全景相机：不小于1900TVL（分辨率设置为4096x1800、帧率设置为 25fps 码率设置为8Mbps、RJ45输出），特写相机：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30fps 码率设置为2Mbps、RJ45输出），提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 7. 在红外灯关闭情况下：全景相机：彩色：≤0.002 lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0002 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）特写相机：彩色：≤0.0001 lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓），提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 8. 具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1-9可调。当检查到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换 9. 具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换 10. 静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流85% 11. 全景相机：帧率1/16~30fps可调，支持帧率动态控制功能，当检测到运动时，视频录像帧率自动调整至设定值，特写相机：帧率1/16~60fps可调，支持帧率动态控制功能，当检测到运动时，视频录像帧率自动调整至设定值，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 12. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测 13. 样机支持双路iSCSI直存方式存储，存储方式包括IPSAN、云存储 14. 电源电压在AC/DC24V±35%范围内变化时，样机应能正常工作 15. 可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡 16. 全景相机：可识别距样机50m处的人体轮廓，特写相机：可识别距样机250m处的人体轮廓 17. 摄像机可通过RS485外接数字拾音器，并能在WEB端听到拾音器采集的声音 | 台 | 1 | 广场用 |
| 5 | 600万星光级22倍红外球型网络摄像机 | 1. 采用600w cmos传感器，镜头焦段：6~198mm，支持33倍光学变倍 2. 最低照度：在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.00021lx,黑白：≤0.0001lx 3. 水平中心分辨力：1800TVL 4. 多路访问功能： 在同一个IE浏览器上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 5. 存储方式：可将视频存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 6. 智能编码功能：在静止场景下，相同图像参数时，样机开启只能编码高级模式与普通模式相比，码率节约90%，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 7. 智能温控功能检验：样机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；样机内置风扇，在高温环境下可自动开启，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 8. 网管ARP绑定功能：样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机； 9. 当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机，提供第三方权威检测机构产品专业认证测试报告复印件 10. 人脸检测功能：可通过客户端对画面中8个人脸进行检测和抓拍 11. 电源适配性：电源电压在AC24V±35%范围内变化时，样机应能正常工作 12. 具有电子罗盘，可将镜头所处信息叠加在视频图像上 13. 高低温检验：-45℃~70℃ 14. 网络传输能力：300m网线传输，丢包率小于0.1% 15. 红外距离：600m 16. 具有客流统计功能且准确率大于等于99.9% 17. 具有车辆捕获功能，准确率大于等于99%，具有车牌识别功能，准确率大于等于99% 18. 具有非机动车、机动车、行人抓拍功能 19. 具有自动停车抓拍及停车检测时间设置 | 台 | 2 | 碣石、货物码头 |
| 6 | 球机专用支架 | 球机专用支架 | 个 | 2 |  |
| 7 | 球机专用电源 | AC220V-AC24V/2A | 个 | 2 |  |
| 8 | 32路8盘位NVR硬盘录像机 | 1. 应具有31键按键+飞梭机械面板、支持上限不低于4个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、遥控指示灯（IR）、电源指示灯（PWR），应支持上限不低于2个HDMI接口、 1个VGA接口、1个CVBS视频输出接口，提供权威部门检测机构产品专业认证测试报告 2. 应支持上限不低于1个DC12V电源输出接口，提供权威部门检测机构产品专业认证测试报告 3. 应支持上限不低于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 4. 应支持上限不低于1对音频输入/输出接口；应支持上限不低于16路报警输入/4路报警输出接口；应支持上限不低于1个RS232、1个RS485接口；应支持上限不低于3个USB接口 5. 应支持接入和转发能力均支持上限不低于320M带宽码流 6. 支持标准GB/T28181协议、标砖ONVIF协议、RTSP、自定义等协议接入，支持H.265、H.264协议摄像机接入；支持第三方H.265摄像机以H.265协议接入并预览H.265格式实况、回放录像 7. 应支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道顺序 8. ★应支持不低于三种语音对讲功能：如可通过NVR客户端与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR本机与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR客户端与本机进行双向语音对讲，提供权威部门检测机构产品专业认证测试报告 9. 应支持一键添加IPC出图像，自动修改IPC的IP地址；应支持指 定网段所搜添加IPC、应支持对接入的IPC进行带宽检测，可查看IPC的总带宽，应支持对IPC的参数进行复制，包括：编码格式、分辨率、码率、帧率、智能编码、OSD、运动检测等 10. 应支持接入200万1080P（4Mbps）摄像机情况下，开启智能编码基础模式，摄像机主码流可降至1.5M，画面无明显差异，应支持接入200万1080P（4Mbps）摄像机情况下，开启智能编码高级模式，摄像机主码流可降至1M，画面无明显差异，提供权威部门检测机构产品专业认证测试报告 11. 应支持IPC离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问 12. ★应支持UNP功能，可实现内外网穿越，建立数据连接；并支持标准ONVIF接入的摄像机码流转换成国标码流传输至上层平台，提供权威部门检测机构产品专业认证测试报告 13. 应支持手机客户端（兼容安卓和苹果系统）、IPAD客户端、PC客户端远程访问 14. 应支持HDMI1与VGA接口之间可输出相同的视频画面、HDMI2与VGA接口之间可输出不同的视频画面；每个屏均可实现实况预览、录像回放、鼠标右键、主菜单等功能配置 15. 应支持1/4/6/8/9/16/25/36/64分屏预览模式 16. 应支持预览界面拖动窗格进行图像位置互换 | 台 | 1 | 监控中心用 |
| 9 | 挂墙监视器 | > 采用3D Deinterlace（3D去隔行）图像解码技术，图像更流畅； > 支持3D数字梳状滤波和MPEG数字图像降噪，图像更清晰； > 全面支持PIP与POP（画中画与画外画）功能，观看方式更智能； > 5ms极速响应时间，实现画面真正无拖尾； > 超静音智能温控散热风扇设 计，整机寿命更长； > 低耗电设 计 搭载节能模式，液晶屏寿命长达6万小时以上； > 采用金属光面烤漆外壳设 计，无辐射，更稳固。 | 台 | 2 | 监控中心用 |
| 10 | 监控专用硬盘 | 3.5”英寸，4TB容量，SATA 6 Gb/s接口，缓存64MB，转速5400～7200智能调节 | 块 | 8 | 监控中心用 |
| 11 | 球机立杆 | 悬臂杆长1m ：高6.5m，立柱Φ168mm,立柱壁厚4mm；挑臂钢管末端Φ63mm，挑臂壁厚4mm； | 根 | 2 | 碣石、广场用 |
| 13 | 立杆基础 | 开挖基础尺寸：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑 | 个 | 2 |  |
| 12 | 摄像机立杆 | 悬臂杆长1m：高4m，立柱Φ75mm,立柱壁厚2mm；挑臂钢管末端Φ50mm，挑臂壁厚2mm； | 根 | 6 | 外围 |
| 13 | 立杆基础 | 开挖基础尺寸：500mm×500mm×500mm，并用C25混凝土浇筑 | 个 | 6 |  |
| 14 | 室外控制箱 | 300*400*200 | 个 | 8 |  |
| 15 | 网络机柜 | 22U 1.2米监控机柜 600*600*1166mm 8位10APDU排插一个 固定板一块 风扇部件一组 | 个 | 2 | 2个展馆 |
| 16 | 中心交换机 | 1、24个千兆电口，4个10G SFP+万兆光口； 2、交换性能：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：108Mpps/126Mpps 3、支持胖瘦一体化，可支持搭配控制器平台灵活切换智能交换机和普通交换机两种工作模式； 4、支持通过二层广播、静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台；（提供官网截图及链接证明） 5、支持搭配控制器平台“一键替换”按钮即可完成故障设备替换；（提供功能截图证明） 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 7、支持STP、RSTP、MSTP协议 8、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 9、支持DHCP Server 10、支持基于交换机单端口、聚合口、源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 11、支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 12、支持基于时间的ACL策略； 13、支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 14、支持端口聚合及手工、静态LACP； 15、支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（提供官网截图及链接证明） 16、为保证产品软件成熟度，设备生产厂商需具备CMMI5级证书，提供证书复印件证明 17、获得由中国国家认证认可监督管理委员会认定通过的GB/T27922-2011售后服务评价体系服务能力5星级认证，需提供证书复印件 | 台 | 1 | 监控中心用 |
| 17 | 24口接入交换机 | 1、24个千兆电口，4个1G SFP千兆光口； 2、交换性能：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：96Mpps/126Mpps 3、支持胖瘦一体化，可支持搭配控制器平台灵活切换智能交换机和普通交换机两种工作模式； 4、支持通过二层广播、静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台；（提供官网截图及链接证明） 5、支持搭配控制器平台“一键替换”按钮即可完成故障设备替换；（提供功能截图证明） 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 7、支持STP、RSTP、MSTP协议 8、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 9、支持DHCP Server 10、支持基于交换机单端口、聚合口、源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 11、支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 12、支持基于时间的ACL策略； 13、支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 14、支持端口聚合及手工、静态LACP； 15、支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（提供官网截图及链接证明） 16、为保证产品软件成熟度，设备生产厂商需具备CMMI5级证书，提供证书复印件证明 17、获得由中国国家认证认可监督管理委员会认定通过的GB/T27922-2011售 后 服 务评价体系服务能力5星级认证，需提供证书复印件 | 台 | 1 | 2号馆设备间 |
| 18 | 8口接入交换机 | 产品类型 千兆以太网交换机;应用层级 二层;传输速率 10/100/1000Mbps;交换方式 存储-转发;背板带宽 16Gbps;包转发率 12Mpps;MAC地址表 4K;端口结构 非模块化;端口数量 8个;端口描述 8个10/100/1000M自适应以太网端口;传输模式 全双工/半双工自适应;网络标准 IEEE802.3 10BASE-T以太网;IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网;IEEE802.3ab 1000Base-T千兆以太网;ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商;IEEE802.3x流控;电源电压 AC 100-240V;电源功率 静态：1W；满负荷：≤6W 产品尺寸 266×162×44mm;环境标准 工作温度：0-40℃;工作湿度：5%-95%，无冷凝;其它参数 防雷：共模防护6KV，防雷等级4级 | 台 | 4 | 前端 |
| 19 | 光模块 | 千兆光纤模块，单模20KM，1310nm ,LC | 个 | 2 | 1、2号馆 |
| 20 | 光纤收发器 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 5 | 外围 |
| 21 | 超五类网络线 | 超五类网络线 24AWG 4PR CM75°C | 米 | 1200 |  |
| 22 | 摄像机电源线 | 电源线RVV2*1.0 | 米 | 1500 |  |
| 23 | 总电源线 | 电源线RVV2*2.5 | 米 | 700 |  |
| 24 | PVC管 | 16/20/32# | 米 | 2200 |  |
| 25 | 室外光纤 | 室外防水12芯光纤 | 米 | 1500 |  |
| 26 | 机架式终端盒 | 24口SC机架式加厚光纤终端盒光缆配线架熔接盒电信级 加厚冷轧板 | 个 | 2 |  |
| 27 | 终端盒 | 8口SC光纤盒LC接线盒桌面式加厚光缆尾纤熔接光端盒终端盒 | 个 | 6 |  |
| 28 | 光纤跳线 | FC-FC标准光纤跳线 | 条 | 64 |  |
| 29 | 光纤熔接 | 现场熔接 | 芯 | 64 |  |
| 30 | 排插 | 公牛5口排插 | 个 | 8 |  |
| 31 | 开挖及回填 | 现场土方开挖及回填 | 米 | 700 |  |
| 32 | 辅材材料 |  | 项 | 1 |  |
| 33 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 网络 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、为保证防火墙运行的稳 定 性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理。 2、需能提供 X 年安全功能特征库升级license，包含IPS特征库、AV样本库、APP协议库、URL协议库、垃圾邮件特征库、文件过滤特征库 要求固化千兆电口数量≥14个；千兆光口数量≥2个；为保障接口稳定性，所投产品必须是固化接口，而非板卡接口。 设备最大吞吐量≥3Gbps； 设备最大IPS吞吐量≥1.4Gbps； 最大并发连接数≥130万； 每秒新建连接数≥3万； IPSEC VPN吞吐量≥2Gbps； IPSEC VPN隧道数≥500，设备本身要求自带500个VPN授权； SSL VPN并发用户数≥100，设备本身要求自带100个VPN授权； 支持路由模式、透明（网桥模式）、混合模式 要求支持虚拟防火墙，且每个虚拟防火墙独立管理； 为保障不同业务不同安全策略，要求支持每个虚拟防火墙能进行路由表、策略、VPN等设置；能够在虚拟系统中应用所有安全特性。 支持不同虚拟防火墙之间数据路由和透明转发模式； 支持等值路由（ECMP），并支持链路权重设置。 支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余。 支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(v1/v2)、OSPF、BGP、IS-IS等； 支持802.1Q Trunk，支持不同VLAN之间的数据隔离。 支持状态检测、包过滤、深度应用层检测； 支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护； 策略具备接口、地址、服务、时间、用户、带宽等的配置。 支持基于特定源地址、目的地址、应用端口组合的会话数限制。 支持SSL深度检测功能 为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立。提供功能截图证明 支持用户自定义攻击特征，要求提供功能截图 支持对特定文件类型阻断； 25、入侵检测特征库≥5000种，并提供界面截图 26、支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、NNTP、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤，提供界面截图 27、支持深达10级以上的文件压缩。可以限制过滤文件的大小，对超大文件采取“通过”或“阻止”动作。 28、支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤； 29、支持基于代 理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤，并提供功能截图 30、防垃圾邮件功能支持IP地址过滤、邮件地址过滤、MIME头信息、邮件内容过滤、RBL实时黑名单、域名解析等多种方法。 31、要求支持邮件内容、邮件标题、附件内容进行检测和过滤，要求提供功能截图 32、支持防数据泄漏功能，能对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议中的敏感内容进行过滤和阻断。 33、要求支持文件指纹识别、文件水印检测，要求提供功能截图 34、要求对HTTP信息进行保护，HTTP可检测GET/POST、html头、URL、CGI、Cookie、内容和用户等 35、支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2.5亿个 36、要求支持URL地址/域名黑白名单，并支持基于代 理模式、流模式、DNS模式的URL过滤 37、能对HTTP对象进行控制，包括阻断Java Applet，Cookies，Active X等 38、应用程序列表数量大于2900种； 39、支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值 40、支持僵尸主机、C&C客户端检测功能，要求提供功能截图 41、支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能，要求提供功能截图 42、为了支持业务扩展，要求支持IPv4/IPv6双栈 43、为更好的支持IPv6业务，要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代 理、流控和VPN功能 44、提供中华人民共和国权威部门颁发的有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件，证书上需体现“防火墙”或“下一代防火墙”名称； 45、提供中国国家信息安全产品认证证书(ISCCC)－第三级 46、提供中国信息安全测评中心颁发的有效的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+级别）》复印件； 47、提供所投产品有效的《IPv6 Ready Phase 2证书》复印件； 48、提供中华人民共和国工业和信息化部颁布的《电信设备进网许可证》 | 台 | 1 | 10条宽带接入用 |
| 2 | 核心交换机 | 固化端口：≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个复用千兆电口，≥4个SFP+光口 支持可拔插的模块化双电源，支持1+1冗余 交换容量≥598Gbps，包转发率≥162Mpps（官网最小值为准） 整机采用绿色环保设 计，满负荷情况下电源功率≤45W，要求提供官网截图。 工作温度0-50° 要求所投设备MAC地址≥32K，要求提供官网截图。 支持RIP，OSPFv2，BGP，IS-ISv4，RIPng，OSPFv3，BGP4+，IS-ISv6，VRRP等 支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供官网截图。 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，要求提供官网截图。 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可能提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题，要求提供官网截图。 支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms，要求提供官网截图。 要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；要求提供官网截图。 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 ★支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备运行日志记录，并提供网管平台软件产品登记测试报告。 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web 提供工信部IPv4三层设备进网许可证复印件,且必须能提供Ipv4入网测试报告； 要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 台 | 1 | 机房用 |
| 3 | POE交换机 | 1、标准1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个 ，且实配支持POE+的端口≥8个，整机POE功率不得小于124W 2、交换容量≥48Gbps 3、包转发率≥14.9Mpps 4、所投产品采用静音无风扇节能设计，提供官网查询链接及截图作为证明材料 5、MAC地址表≥8K 6、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能或可通过命令行配置流控策略，提供官网截图及链接 7、工作温度范围0-50°C，并提供官网截图 | 台 | 3 | 给AP供电及数据传输 |
| 4 | 无线控制器 | 默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理64个AP，能提供官网查询链接及截图作为证明 802.11转发性能≥4G ，提供官网查询链接及截图作为证明 固化千兆电口数≥4； 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K，提供官网查询链接 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求 支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证 对Wall AP可支持的容量翻倍 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利 支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响,提供功能截图，保留测试权利 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ,保留测试权利 支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证 与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理 | 个 | 1 | 管理AP |
| 5 | 吸顶AP | 高密度设 计（内置三射频或整机≥6条流） 支持802.11ac Wave2标准 支持802.11ac MU-MIMO 整机空间流≥6，Wave2 MU-MIMO空间流≥4 整机最大接入速率≥2500Mbps 2个10/100/1000Base-T以太网上联端口 支持蓝牙4.0（内置） 支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用 提供无线电发射设备型号核准证复印件 设备可支持不小于32个虚拟AP。 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用，保留测试权利 支持云平台统一管理，能够呈现设备的在线状态、相关性能参数。 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利 | 个 | 4 | 2个展馆，每个馆2个 |
| 6 | 面板AP | 支持标准的802.11ac协议,采用双频设 计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 整机最大接入速率733Mbps 具备兼容RJ11电话口 下行LAN口x4，前面板不能有网口 支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗小于8w 无线AP的外壳可以更换颜色，并能提供不少于4种的颜色方案选择，并提供不同颜色的彩壳图片或者实物彩壳，提供图片证明 防护等级IP41（第一位数字防尘；第二位数字防水） ABS+PC阻燃外壳材质、金属底盖散热、防静电金属RJ45端口 支持云AC管理，支持云AC三层漫游 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，能提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，要求提供技术白皮书作为证明 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 | 个 | 9 | 招待所3个，办公室4个 |
| 7 | 全向AP | 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设 计，可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式 天线工作模式：同时具备内置天线和外置天线接口，可通过软件切换两种天线。 内置天线规格：内置全向智能天线 2.4G&5.8G 支持3条空间流,2.4单频最大接入速率≥450Mbps,5.8G单频最大接入速率≥1300Mbps，整机最大接入速率≥1750Mbps 避雷方式：网口和天馈口均内置避雷器，不需外加防雷器 能提供1个console管理口,1个SFP上联光口，1个10/100/1000Base-T以太网上联接口 1个10/100/1000Base-T下联PoE OUT对外供电接口 蓝牙串口管理：具备蓝牙模块用于远距离登录控制台。提供设备操作手册和登录界面截图。 防护等级：IP67 支持标准的802.3at协议进行PoE供电，整机功耗小于25w 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响，提供功能截图证明 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，要求提供技术白皮书证明，保留测试权利 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ，提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接作为证明 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 提供无线电发射设备型号核准证复印件 产品具有良好的亚洲区域兼容标准，能能提供除中国外至少1个其它亚洲国家无线接入标准的第三方机构出具的核准证书（须提供认证证书扫描件 ） 设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，提供第三方测试机构的SAR测试报告证明 设备能在恶劣环境、危险环境、有毒有害气体环境下安全工作。符合EXII类C级防爆标准。提供防爆合格证证明 设备能热带地区长时间可靠工作，对盐雾和湿热有较好的防护能力。满足GB/T2423.17-2008和GB/T2423.3-2006等相关标准。能提供第三方测试报告证明 设备支持保密通信功能，提供国家密码管理局商用密码检测证书 能提供AP加控制器的WiFi联盟证书（或复印件），证书型号必须与投标设备相同 ★内置防雷，并达到6Kv防护水平，提供国家权威机构测试报告 提供产品IP67防尘防水测试报告，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用 提供CE认证证书（CE-LVD CE-EMC CE-RF）复印件 | 个 | 2 | 大广场，小广场用 |
| 8 | 超五类网络线 | 超五类网络线 24AWG 4PR CM75°C | 米 | 500 |  |
| 9 | 光纤收发器 | 2路电话2路千兆网络光端机PCM语音转光纤单模光纤收发器,三级防雷，传输距离单模20公里，多模500米 | 对 | 2 | 各楼 数据交换 |
| 10 | 机柜 | 600MM*600MM*1000MM交换机设备机柜 | 个 | 1 | 办公楼机房 |
| 12 | PVC管 | Φ16 | 米 | 500 |  |
| 13 | 辅材 | 管扣，扎带、胶带等 | 项 | 1 |  |
| 14 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 四 | 路口车辆道闸系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中文200W出入口杆式抓拍一体机（4行4字） | 1.200W出入口杆式抓拍一体机由防护罩、补光灯、4行4字LED显示屏和高清智能摄像机组成，6mm镜头，抓拍距离3.8m-6m，推荐距离4m。 2.全铝机身+金属电泳工艺，永不生锈，经久耐用。 3.能提供图像网络传输功能，支持IE浏览器、客户端软件等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息。 4.支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别，并支持录像智能帧回放功能；支持串口推送功能，可将过车信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置；支持2个屏蔽区域，屏蔽区内车牌和车辆不识别 （以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）。 5.支持智能识别功能，可识别车辆特征包括：车牌、车身颜色、车标、车牌颜色、车牌像素大小，车头方向，车牌车辆置信度等信息；支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度； 支持重复车牌检测时间设置0~65535（毫秒）可设（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）。 6.视频压缩标准支持H.265，H.264，MJPEG；帧率25fps。 7.支持1路主码流，1路辅码流及一路抓图码流，每个码流参数可独立设置，视频分辨率为主码流：1920×1080,1280×720；辅码流：1280×720,704×576,352×288。 8.图像分辨率为1920×1080（不包括OSD黑边），1600×1200，1280×720 9.支持≥1路100M网络接口，≥2路RS485接口，≥1路RS485/232接口，≥1路TF卡接口，≥1路报警输入，≥3路报警输出，≥2路IO输入，≥1路AC110V-220V。 10.内置LED灯，对图片及视频补光，同时支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节 11.支持强光抑制、宽动态功能。 12.支持IO触发抓拍，支持视频触发抓拍（包括无牌车），支持行驶方向判定；支持线圈、视频抓拍两种机制，只要其中一种抓拍机制就会触发相机抓拍；支持10000条黑白名单，抓拍时报警，可联动道闸（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）。 13.支持污损车牌、遮挡车牌识别。 14.白天环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。抓拍率：≥99%，识别率：≥99%；车标识别率：≥99%；车型识别率：≥99%；车身颜色识别率：≥99%（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）。 15.信噪比≥55dB 16.支持离线文字转语音功能：支持车牌号码、停车费、车辆自定义信息等语音播报 17.内置喇叭，输出音量可调节0~100级可调，语速0~100级可调，发音人员男女音可配；支持二维码显示信息功能；支持LED显示区域、形状web可配置。显示内容支持滚动、截至两种状态，滚动速度界面可设置；（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 18. 在最低AC90V，最高AC300V电压供电条件下正常工作； | 台 | 2 |  |
| 2 | 中速直杆道闸 | 4米直杆，右向，中速3秒道闸，100*50夹头，椭圆杆带胶条，可提交需求定制杆长 | 台 | 1 |  |
| 3 | 防砸雷达 | 1. 采用24GHz MMIC技术，性能更强 2. 防砸区域：1.5m~6m 3. 波束宽度：垂直20°，水平34° 4. 检测目标：人、车 5. 检测区域：1.2m（默认，可调） 6. 采用先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低 7. 安装与维护方便 8. 采用485通讯，信号更稳定，通讯距离更长 9. 能够识别背景，操作方便，通用性强 10. 能根据闸杆长度或者道路宽度调节雷达检测距离 11. 能够通过串口进行固件升级 12. 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态 13. 环境适应性强，检测 性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰0 | 台 | 1 |  |
| 4 | 管理服务器 | I5 CPU H310 主板8G DDR4 内存 1000G硬盘 22寸显示器 2G独显 | 台 | 1 |  |
| 5 | 管理软件 | 最大支持三进三出,支持七种车类：无牌车、临时车、特殊车、储值车、黑名单、白名单、包月车；支持不同车类设定不同收费折扣，支持电子支付折扣、现金折扣。支持自定义车场车位满后控制某车类不放行支持微信、支付宝条码、扫码、H5、公众号等多种支付方式； | 台 | 1 |  |
| 6 | 安全岛 | 1500*600*200混泥土浇筑 | 个 | 1 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 |  |
| 8 | 线材管材 | 网线、电源线、PVC管等 | 批 | 1 |  |
| 9 | 辅助材料 | 水晶头、对接头、排插等 | 批 | 1 |  |
| 10 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 五 | 重载云台检测、维修与安装（包含并不限于以下内容） |  |  |  |  |
| 1 | 编号A01重载云台 | 1、解码器烧坏（无法修复，需更换） 2、水平电机故障（需修复） 3、激光模组烧坏（无法修复，需更换） 4、镜头损坏（无法修复，需更换） | 台 | 1 |  |
| 2 | 编号B02重载云台 | 1、镜头损坏（无法修复，需更换） 2、解码器烧坏（无法修复，需更换） 3、驱动板烧坏（需修复） | 台 | 1 |  |
| 3 | 编号C03重载云台 | 1、激光镜头损坏（无法修复，需更换） 2、镜头损坏（无法修复，需更换） | 台 | 1 |  |
| 六 | 户外观测相机 | 3600万 图像分辨率和1080p FHD视频，支持4G网络（通讯卡需自备）可将图片和视频发送到手机或电子邮件 可通过应用程序控制和查看 支持GPS经纬度显示功能 25米无微光红外闪光范围（48个940nm红外LED）<0.6s触发时间 70°拍照视野 2.31英寸内置TFT彩色高清液晶显示器 内置录音和扬声器 支持高达32GB的SD卡 防水等级IP67 支持太阳能和外部电源 （主机包含32G SD卡）产品尺寸 147*96*79MM | 台 | 10 |  |

注：此次询价无需提供招标文件中所要求提供的相关佐证材料。中标方需按要求向我司提供投标所需相关佐证材料，并保证材料真实有效。

## 三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
1、交付地点：按采购人指定地点 
2、交付时间：合同签订后 ( 60) 天内交货，中标人到期应将系统完整的交付采购人投入使用。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间完成项目建设的，应按照合同约定支付相应违约金。
3、交付条件：按相关标准验收合格后。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间交付使用的，应按照合同有关条款支付相应违约金。
4、是否收取履约保证金：否
5、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按国家标准、招标文件及合同约定验收。 |

6、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后支付50% |
| 2 | 45 | 项目验收合格后背靠背支付45% |
| 3 | 5 | 5%的质保金质保期结束后背靠背支付 |

8、货物基本要求

（1）投标人须对货物的技术、售后服务等要求作出明确承诺和说明。投标人应对所提供的证明或佐证材料真实性负责，未提供证明或佐证材料的及提供虚假材料谋取中标的其投标无效，投标保证金将不予退还，并列入不良行为记录名单。

（2）投标人所投货物应是原装、全新的经出厂检验合格的产品。积压的库存商品排除在外；完全符合采购要求规定的质量、规格和性能的要求，配附完整的出厂配置及附件。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。所投货物纳入强制性产品的认证的产品必须取得强制性产品认证；拒绝未取得相应认证的产品，拒绝无中文标识的产品。供货产品的设 计、制造、质量、包装等均应满足《产品质量法》的要求。技术标准必须符合或优于国家最新颁布的有关标准。

（3）投标人必须列出全部货物的明细表，包括产品名称、品牌、型号、配置、数量、单价、总价、投标总价、备注等；列出包中每个货物未列入的满足工程采购所必需的其他配备要求的明细表。

（4）投标人须根据招标文件中货物安装、验收、培训等基本要求，制定货物发运、安装、验收、培训等工作方案。

9、安装、安装调试

（1）中标人应负责将设备初验收合格后，运至用户所在处并提供设备的免费安装、安装调试。

（2）中标人负责组织专业技术人员进行设备安装、安装调试，用户应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（3）安装调试到位后的设备由中标人及用户共同进行质量验收签字。

（4）设备验收前，中标人须提供完整的技术资料。

（5）中标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

（6）线材、辅材实行包干制，不足部份由中标人自行承担。

（7）中标人在用户安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

10、技术培训

（1）项目建设过程需对相关人员进行技术培训，在项目投入运行后对用户开展有针对性的系统操作培训，以保证系统技术和管理人员、领导及时、准确地了解和熟练地掌握系统的操作。

（2）为了保证投标人所提供的系统设备良好运行，要求中标人负责对项目提供有关系统设备（软件）功能、安装、操作、设 计、维护等方面的现场培训，使其具备熟练地使用设备、判断处理设备故障、熟练维护设备的能力，能指导单位其他人员进行日常维护工作。承担培训的负责人需具备合格的资历和执教能力，培训费用由中标人自行承担。
11、售后服务

(1)长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应；

(2)从工程竣工验收合格之日起开始，免费保修服务为一年，质保期内供应商免费提供上门服务，免费巡检次数不少于24次，并提供采购方认可的巡检记录。保修期内如设备、材料或安装出现质量问题(人为、自然灾害除外)，中标人必须负责免费修理或更換。同时负责过程中发生的运输、保险、安装、检测等有关全部费用。

(3)若货物出现质量问题时，中标人应7＊24小时响应，并在24小时(含24小时)内到达故障现场，48小时内排除故障;若48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备品备件以保证用户方的正常使用，备品备件需在72小时内提供。

(4)保修期间及保修期后，定期派工程师到现场对系统进行检测保养，发现问题时修复;帮助用户制定系统的使用和日常维护制度;若因维修需要，需将系统部分隔离或停电，事先通知用户在得到用户的认可后，方能进行隔离或停电;

（5）保修期结束前，中标人需派专业技术人员对整个系统进行一次全面的维护和检查，对系统中暴露出的问题或隐患及时修复，并以书面报告形式呈报用户。同时，对用户提供长期的技术支持;

(6)投标人应根据招标文件的质量保证、售 后 服 务基本要求，对投标产品的质量保证、免费保修期、特殊保修条款、有偿服务范围和免费更换配件等做出明确承诺和说明。各投标人还可以视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的售后服务计划(含质保期时间)和内容。

(7)保修期结束后，中标人有责任(或在货物使用地区指定有能力的代理人)对货物在必要时进行定期维护和修理，投标人在投标文件中必须明确说明。

12、验收要求

（1）验收标准：所有货物按厂家产品验收标准（符合或优于国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件、合同等有关部分内容进行验收。所有产品的质量必须符合《产品质量法》的要求。

（2）验收步骤：

第一步：到货检验。采购方在设备到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对。由中标人和采购方共同对设备的数量、其质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

第二步：货物验收。货物安装完成后，由中标人同采购方一同对货物进行联合验收，验收结果应符合国家规范及用户使用要求。各项指标和参数应符合招标文件、投标文件、产品彩页的技术规格要求。在此期间，若发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换，并重新检测、调试直至验收合格交付使用。

（3）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

（4）若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

（5）一切安装费用及现场验收费用由中标人负责。

13、违约责任

（1）未按期交货的违约责任

如果中标人未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在中标人书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。每逾期1天，中标供 应商应按迟交货物金额的1 ‰向采购人支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中予以扣除。若中标供应 商逾期交货达30天（含30天）以上的，采购人有权单方面解除本合同，中标供应 商仍应按上述约定支付延期交付违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

（2）除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

14、其他要求

（1）质保期内，采购人享有该项目建设内容的独占使用权，在未经过采购人同意的情况下不得安装任何与本项目无关的其它设备，在经过采购人同意的情况下可安装与业务相关的其它设备；

（2）本项目不统一组织现场踏勘，投标人如有需要，请自行与采购单位联系，招标采购单位视同投标人完全明了施工现场环境和施工条件。

（3）本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标供 应 商签订合同时，由双方协商订立。

（4）设备清单中所列的设备为本项目主要设备及工程量清单，投标人须根据本项目的实际需求进行完善性规划及补充，费用应包含在投标报价中。

★（5）为保证重载云台的维修质量，投标人需在原云台制造厂家授权承接售后工作处进行检测、维修；（供应商需出具原云台制造厂家授权书复印件）

★（6）本项目列出的重载云台维修部件仅为初步检测结果，本次维修或更换不限于所列出的部件，供应商需保证维修后重载云台能正常工作。（供应商需对保证维修后重载云台能正常工作做出承诺。）

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

1、报价要求：所报总价为货物送达业主指 定地点，交货完毕并经业主验收合格期间所可能发生的费用，包括设备采购安装施工工程费、设备原价、材料（含辅材）、人工、保险、运杂（含二次搬运）、安装、安装调试、检验、技术服务、税费、利 润、招标代 理服务费等最终交货前的一切费用。在项目实施过程中所需的其他辅助材料乙方必须无条件提供，在任何情况下均不予增加其费用。采购人除按规定支付相应中标价外，不再额外支付其他任何费用。实际采购数量有减少时，结算金额按中标单价与实际采购数量进行核减。报价币种为人民币，应列出每项产品的单价及总价。

2、招标文件中未有载明的部分，中标人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以中标人与采购人签订的采购合同为准。

第四章 响应件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、投标函

2、报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、售后服务承诺函

7、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

## 一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本供应商代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表供应商（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价表

（3）资信证明文件

（4）技术要求响应表

（5）商务条件响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本供应商代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“供应商的资格要求”且符合招标文件载明的“供应商”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意能提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日   期：    年   月   日

## 二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写人民币：元整 （￥: ） |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

## 三、资格证明文件

### 3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

供应商代表：             身份证号：                        手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

### 3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

## 四、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

## 五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求能提供相关服务：

- 售后服务完全响应招标文件要求。

- 【或按不低于招标文件中业主要求我司能提供的售后服务标准列出】

二、按要求向贵司提供项目投标所需相关佐证材料，保证材料真实有效。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：     年  月  日