# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团德化分公司智能化视频监控系统升级改造项目采购比选

采购人：福建广电网络集团股份有限公司德化分公司

# 2020年8月

# 总   目   录

第一部分    询价邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    询价内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    附件——报价文件格式----------------------------- (18)

第一部分询价邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受德化分公司委托，现对智能化视频监控系统升级改造项目采购比选的下述内容进行询价。现欢迎国内合格报价人对该询价货物及服务进行密封报价。

1.询价内容：详见询价文件第三部分“询价内容及要求”。

2.交货期要求：详见询价内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人请于2020年8月28日起至2020年9月4日（节假日除外）止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:00，致电：0595－22256055报名索要询价文件，联系人：谢先生。

4.报价文件应在2020年9月4日上午9:30（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

5.开标时间、地点：2020年9月4日上午9:30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：询价内容一览表

附：                       询价内容一览表

项目名称：智能化视频监控系统升级改造项目采购比选

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格及要求 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 智能化视频监控系统升级改造项目采购项目 | 1批 | 具体内容详见文件“第三部分比选内容及要求”。 | 验收合格后1年 |

注：

1、报价人所报价的设备必须与询价文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的内容和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | （1）项目名称：智能化视频监控系统升级改造项目采购比选 （2）项目买方名称：福建广电网络集团股份有限公司德化分公司 （3）项目内容：智能化视频监控系统升级改造项目采购比选，具体内容详见询价文件 |
| 2 | 3.1 | 基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价内容及服务的国内企业；(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 （3）供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 （4）法人对授权代表的授权委托书原件(如法人未参加时)；授权代表须为报价人在岗正式人员，须提交投标截止时间前三个月报价人为其缴交社保证明。 （5）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 （6）本项目为交钥匙工程，报价人需进行现场勘查。 （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 9.1 | 报价有效期：报价截止期结束后90个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室 接收人：谢先生 报价截止时间：2020年9月4日上午9:30（北京时间） |
| 5 | 15.3 | 评审标准和方法： 评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人：李先生，联系电话： 18759507789 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到询价技术要求，买方将取消其中选报价人资格并没收履约保证金，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人所投产品应为原厂生产。评审过程中或签订合同前或执行合同过程中，若发现其所投产品非原厂生产的，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付货款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。 (3)报价人若中选，应保证其所供货物的产品品质符合报价文件的承诺。在供货或项目实施过程中，若发现其所供货物不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付货款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司所有项目的报价。 (4)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，并按照排序的先后递补中选报价人。给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (5)中选报价人的报价作为我方参与业主单位项目投标的参考依据，若我方中标业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中标，我方不再与中选报价人签订合同。 |
| 8 |  | 最高限价： 最高限价为：14.3486万元人民币。 报价人应根据询价文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 询价文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 10 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |
| 11 |  | 履约保证金： 无。 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本询价文件仅适用于询价邀请中所叙述项目的货物及服务。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次询价中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按询价文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指询价文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.合格的报价人

3.1购买了询价文件并有能力提供本询价文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4.报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下采购人及买方不承担任何费用。

B  询价文件

5. 询价文件的组成

5.1询价文件用以阐明所需货物及服务、询价程序和合同主要条款。询价文件由下述部分组成：

(1)询价邀请

(2)报价人须知

(3)询价内容及要求

(4)附件—报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对询价内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)询价申请书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

10. 报价文件的格式

10.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

10.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

10.3报价使用货币为人民币。

10.4报价人应提交证明其拟供货物符合询价文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

10.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

10.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

11. 报价文件的递交

11.1报价文件应在询价邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

11.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

11.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

12．评议时间

12.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

13．评审委员会

13.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

14. 对报价文件的审查和响应性的确定

14.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

14.2 评审委员会还将确定每一报价是否对询价文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

15．评估原则及方法

15.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

15.2评议过程将严格按照询价文件的要求和条件进行。

15.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

16. 授予合同的准则

16.1合同将授予其报价文件符合询价文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

16.2 最低报价不是被授予合同的保证。

16.3 买方在授予合同时有权对询价货物数量和服务予以增加或减少。

17. 结果通知

17.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

18．签订合同

18.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

18.2询价文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

18.3中选报价人的报价作为我方参与业主单位项目投标的参考依据，若我方中标业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中标，我方不再与中选报价人签订合同。

第三部分比选内容及要求

# 一、应答要求

1、供应商必须对本招标项目整体响应，不得拆分报价。报价时应列出相应配置项目(含货物的品牌名称、规格型号、制造商和产地等)的每个设备及附件的单价及投标总报价，以便于评审和比较。

2、供应商对每种设备只允许有一种品牌和一个报价，采购人不接受有任何选择性的品牌和报价。

3、本招标文件的技术参数和规格条款，是供应商必须达到的基本要求，技术参数和规格条款出现重大负偏离的，其投标将被拒绝；供应商也可提供优于技术参数及要求的设备。

4、供应商提供的整套设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能齐全的，并且符合国家质量检测标准的，符合相关的国标、部标或专业标准、招标文件中的技术及配置要求的货物(包括零部件)。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

5、供应商应在投标文件中提供目前本公司的基本情况，包括公司的经营资金状况、财务盈亏状况、技术力量、主要业绩及资质证书等内容。

6、供应商应在投标文件中详细说明所投货物的技术水平、性能特点。供应商在验收合格后必须提供给采购人完整的中文技术资料，包括技术说明书、产品技术标准(含验收标准)、安装调试使用保养维修手册、产品原产地出厂合格证及出厂货物明细表等。

7、供应商应能长期提供优良的技术支持及零配件优惠供应，并在投标文件中附上备品备件价格表。

8、为保证设备正常运行，供应商应有必须的备件，并保证长期供应；供应商应向采购人提供设备维护的专用工具。

9、供应商若有其它优惠条件，应在投标文件中注明。

# 二、供货、安装和调试

供应商必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件及工具，并负责所供设备、配件及工具的包装和运输、安装调试及维护的内容。

由供应商负责在采购单位设备安装现场安装、调试、验收合格直至交付采购单位使用。
    提供安装前的详细场地布置规范，提供安装的现场指导；供应商应在设备运抵现场一周前，向采购单位提供安装、调试进度计划。

项目整体应符合安全技术防范管理规定。

# 三、验收

1、验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行标准及规范；招标文件的规定。

2、验收程序：设备验收分出厂检验、货到初步验收、正式验收三个阶段。

(1)出厂检验：供应商应督促制造商在设备出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，供应商应随同设备提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告。

(2)货到初步验收：设备到达交货地点后，由采购人、供应商共同进行基本质量和数量的验收。

(3)设备正式验收：设备安装调试结束，设备能正常运行后，由采购人验收，验收合格后办理相关移交手续。

验收费用：最终验收所发生的一切费用由供应商承担。

# 四、技术资料要求

供应商应向采购人提供以下中文技术资料：（供应商应向采购人提供不少于以下列标明的中文（或英文）技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在投标内。若技术资料不全，采购人有权拒绝验收。）

1、技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

2、安装图纸（部件安装图，电气接线图）；

3、安装、调试、使用保养维修手册（或说明书）；

4、产品技术标准（含验收标准）和试验方法，产品原产地出厂合格证；

5、设备的出厂检验报告和检验证书、装箱单；

6、零部件目录、相关文件、支持程序软盘或光盘；

7、合同中要求的其它文件资料。

# 五、技术服务要求

1、供应商应派专业人员做好设备的安装调试工作。

2、技术培训

(1)供应商应结合设备的安装、调试及运行过程，有计划对采购人派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护保养技术等现场技术培训，直至采购人的技术人员能独立工作，并承担因此发生的费用。

(2)采购人参加设备的技术培训，时间天，人员人(以上由供应商自报），其费用应包含于投标总价中。

# 六、投标报价要求

1、投标总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装、产品检验检测、培训、税收、装卸及搬运、保险、运行维护、标定费用、系统集成费用、调试费、售后服务以及中标服务费等费用。

2、按招标项目的技术要求，供应商根据项目特点和自身条件确定投标报价。投标报价为整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，投标总报价和单价不做调整。

3、除由于采购人需求变更外，供应商应承担本招标文件规定的所有费用和不可预见费用。

4、本项目以人民币为结算货币。

# 七、售后服务要求

供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品或具备合法销售途径的厂家全新合格产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及招标文件的要求，供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

1、本次采购的产品的质量保证期为验收合格后1年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，中标（成交）供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。维修人员接到报修通知后，响应时间不超过4小时。维修人员在12个小时内不能排除故障时，为不影响用户的正常工作，中标（成交）供应商应负责提供替代产品。逾期未修复或未提供替代产品，采购人有权另行委托他人维修，所产生的一切费用由中选人承担。

2、供应商具有较强的本地化服务能力，并配有较强的技术队伍。供应商能提供快速的售后服务响应，保证在24小时内到达服务现场。

3、质保期结束后，供应商应提供终身售后服务。供应商应及时响应报修电话，并进行定期维护和修理，更换零配件时只收取零配件的成本费；并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。

4、供应商应响应上述售后服务要求。可提供优于本售后服务的其他服务，并根据项目的具体要求在投标文件中提供各自详细具体的售后服务条款及保证。

# 八、付款方式

所有货物送到业主指定安装现场，安装完毕经最终正式验收合格后，采购人在收到中选人提供的增值税专用发票后支付合同货款的95%;质保期满后支付合同金额的5%，其中质保期为验收合格后1年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从正式验收合格交付使用之日算起。

# 九、知识产权

供应商应保证其所提供的货物必须是自身合法生产的或通过正常合法来源获得的全新的产品，并对之具有完全所有权；任何第三方均不得就其所提供的货物（包括设计、及相关软件）提出包括但不限于所有权、专利权、外观设计和商标等知识产权或包括但不限于抵押权在内的担保物权之异议。就货物的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议或有关索赔责任或费用，由供应商承担，采购人不承担任何责任。

# 十、技术要求

产品清单及技术参数指标要求

| 序号 | 货物名称 | 参数指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 1) 具有200万像素CMOS传感器。 2) 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3) 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。 4) 红外补光距离不小于30米。 5) 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 6) 在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，清晰度不小于1000TVL。 7) 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 8) 信噪比不小于55dB。 9) 支持不小于105dB宽动态。 10) 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 11) 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 12) 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 13) 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。 14) 需支持智能后检索功能。 15) 需具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 16) 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 17) 不低于IP67防尘防水等级。 18) 需具有1个RJ-45网络接口。 19) 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 20) 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。 21) 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 22) 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。 23) 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 3 | 台 |
| 2 | 无线网桥 | 1) 电梯专用无线网桥 2) 实际有效带宽≥40Mbps 3) ≥1个百兆电口 4) 传输距离≥200米 | 3 | 对 |
| 3 | 监控电源 | 国标，12V/2A | 3 | 个 |
| 4 | 硬盘录像机 | 1）NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥32路。 2）样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。 3）支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 4）支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 5）支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。 6)支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。（提供招标公告发布前生效的国家认监委认证认可的检验检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备件） 7）支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。（提供招标公告发布前生效的国家认监委认证认可的检验检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备件） 8）支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。（提供招标公告发布前生效的国家认监委认证认可的检验检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备件） 9）支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。（提供招标公告发布前生效的国家认监委认证认可的检验检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备件） 10）支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。（提供招标公告发布前生效的国家认监委认证认可的检验检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖公章做为依据，原件备件） 11）支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。 12）支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 13）支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。 14）支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 15）具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘。。 | 8 | 台 |
| 5 | 存储硬盘 | 1）6TB,256MB,SATA ，5900RPM | 30 | 块 |
| 6 | 交换机模块 | 1）千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 10 | 对 |
| 7 | 16口POE交换机 | 1）实配固化10/100/1000M以太网端口≥16个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥240W），SFP千兆光接口≥2个 2）要求所投交换机满足交换容量≥36Gbps，转发性能≥26.784Mpps 3）要求所投产品支持端口防雷≥3KV（非防静电） 4）要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障 5）为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等 6）要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启），7）要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 | 3 | 台 |
| 8 | 24口POE交换机 | 1）实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥370W），SFP千兆光接口≥2个 2）要求所投交换机满足交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.688Mpps 3）要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电） 4）要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障 5）为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等 6）要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启）7）要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 | 8 | 台 |
| 9 | 核心交换机 | 1）千兆SFP接口≥24个，千兆电口≥8个，2个扩展槽，2个模块化电源插槽； 2）为方便后期升级维护，要求所投设备支持USB口 ≥1； 3）为了响应节能减排，要求整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤65W； 4）性能：交换容量≥256Gbps、包转发率≥150Mpps； 5）为了保证设备可靠性，要求所投产品支持端口防雷≥6KV； 6）要求所投产品支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定； 7）要求所投产品支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 8）为了保证设备安全可靠性，要求设备支持CPU保护技术, 对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，保障了CPU安全； 9）支持ERPS（G.8032）国际标准环网技术； 10）持SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP 、Telnet v6、SSH v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6 ； 11）支持ARP防欺骗的功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。 12）支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定；支持认证通过后，防源IP地址欺骗功能；支持认证通过后，多播源IP/源端口检测，防止非法组播源。提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。 13）支持抗攻击功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP防扫描攻击等功能，提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。 | 1 | 台 |
| 10 | 传输配件及辅材敷设 | 1）包括网络线缆等辅材，双绞线需采用符合YD∕T 1019-2013标准的8芯超五类双屏蔽网线。 2）线缆、辅材敷设。 3）含其他必要的线缆、辅材及敷设。 4）普通插座安装(普通插座 10A) 5）光纤耦合器等 | 1 | 项 |
| 11 | 光纤 | 1）6芯 2）通信运营商级光纤线路 | 460 | 米 |
| 12 | 光纤终端盒 | 通信运营商电信级光纤终端盒 | 2 | 个 |
| 13 | 监控机房机柜 | 1）规格≥37U 2）尺寸≥600*600*2055mm | 1 | 台 |
| 14 | 二联操作台 | 尺寸≥2400*900*750 | 1 | 台 |
| 15 | 三联操作台 | 尺寸≥3600*900*750 | 1 | 台 |
| 16 | HDIM线 | 国标，HDIM接口，长度≥10m,联接录像机与视频显示设备 | 8 | 条 |

第四部分 附件——报价文件格式

报 价 文 件

项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件１ 询价申请书

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)                        货币单位：人民币

| 合同包 | 项目名称 | 报价总价 | 交货期 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同签订后30个日历日 | 验收合格后1年 |  |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

2.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1 分项报价表

报价人名称：(全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3                     技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)

| 合同包/序号 |  | 规格条目号 | 询价文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明。

如全部商务条件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则只须在本表中填写“全部商务条件要求无偏离”，并加盖公章，填写如下例：

| 合同包 | 序号 | 技术和服务要求 | 应答文件的技术和服务应答 | 偏离描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部商务条件要求无偏离 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

报价人授权代表签字：_________________

附件4报价人的资格证明文件

附件4-1                         关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日询价邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本一份，随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ：          受权签署本资格文件人签字：______________

名称：       签字人姓名、职务（印刷体）：______________

地址：       电话：

邮编：       传真：___________________

附件4-2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________ 邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：（姓名、职务）

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件4－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：年月日

电      传：

传      真：

电      话：

附件4-3                   法人（单位负责人）授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人（单位负责人）授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（询价文件编号）询价活动，全权代表我方处理询价活动的一切事宜。报价人授权代表在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：性别： 身份证号：

单位：部门： 职务：

# 详细通讯地址：邮政编码：  电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件4－4           法人（单位负责人）营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人（单位负责人）营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人（单位负责人）营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：