# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团泉州分公司

小学校区综合楼智能化项目设备采购

# 二零二零年九月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    附件——报价文件格式-------------------------------------------------(22)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选文件编号

2.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

3.交货期要求：详见比选内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人在2020年10月12日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。

5.报价文件应在2020年10月12日上午9:30（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2020年10月12日上午9:30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：比选内容一览表

项目名称：小学校区综合楼智能化项目设备采购

比选编号：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 小学校区综合楼智能化项目设备采购 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 合同签订后20个日历日 | 1年 |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：小学校区综合楼智能化项目设备采购比选采购 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 报价人基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于1年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业； (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 （3）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 （4）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 （5）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 （6）本项目为交钥匙工程。 （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室 地址：泉州市丰泽区安吉南路555号 接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055 报价截止时间：2020年10月12日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6)本项目不接受联合体报价。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为：27.9632万元人民币。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： 不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、项目概况

为确保小学校区综合楼正常的教育教学需要，需配套智能化项目。学校需采购一批智能化设备，包括班班通，监控系统，广播系统等。

二、服务内容与要求

小学智能化工程建设汇总表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （一）视频监控系统 |  |  |
| 1 | 高清枪式摄像机 | ▲1)具有300万像素CMOS传感器。 2)最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级； 3)红外补光距离不小于85米； ▲4)需支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大2048x1536@30fps，子码流704x576@30fps； 5)在2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 6)支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 7)支持区域遮盖功能，并能支持8块区域； 8)需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； 9)可开启或关闭智能后检索功能； 10)同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（需提供公安部检测报告复印件证明）； 11)需具有ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能； 12)摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 13)不低于IP67防尘防水等级； 14)需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口； 15)需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 16)设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； | 台 | 4 |
| 2 | 高清半球摄像机 | 1)具有300万像素CMOS传感器。 2)最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级； 3)红外补光距离不小于85米； 4)需支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大2048x1536@30fps，子码流704x576@30fps； 5)在2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 6)支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 7)支持区域遮盖功能，并能支持8块区域； 8)需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； 9)可开启或关闭智能后检索功能； 10)同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（需提供公安部检测报告复印件证明）； 11)需具有ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能； 12)摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 13)不低于IP67防尘防水等级； 14)需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口； 15)需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 16)设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； | 台 | 1 |
| 3 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金/ | 个 | 4 |
| 4 | 摄像机电源 | 24V02A | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V30A | 个 | 2 |
| 6 | 六类网络线 | 1.采用90度打线方式，可直接用于配线架。 2.插拔次数：≥1000次，端接寿命：≥250次 3.适用于传输数字和模拟的语音，数据和视频信号。分别适用于所有D级和E级信道的应用。 4.依据EN50173、ISO 11801或EIA/TIA568C规定的六类标准，适用于所有六类应用。 5.模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作。 6.模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作。 7.接触针采用镀金铜磷合金，镀金厚度为50μ(inch)；IDC端子采用磷青铜合金。 8.可卡接线束直径：0.4mm(AWG26)～0.65(AWG22)、绝缘线径：0.7mm～1.6mm . 9.PCB板布线设计优化，具有金针补偿的结构设计，高于国际标准中C6的性能测试余量，余量值在4dB以上. | 米 | 2 |
| 7 | 电源线 | RVV 2*1.0mm² | 米 | 300 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 1)支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路（需提供公安部检测报告复印件证明）； 2)支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（需提供公安部检测报告复印件证明）； 3)支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警（需提供公安部检测报告复印件证明）； 4)支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；可对图片进行建模，并支持人体以图搜图（需提供公安部检测报告复印件证明）； 5)可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（需提供公安部检测报告复印件证明）； 6)支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（需提供公安部检测报告复印件证明）； 7)支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； 8)支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； 9)支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 10)支持同时输出3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； 11)支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能； 12)可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像； 13)支持录像打包时间1-300分钟可设置； 14)支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60和JBOD模式，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 15)支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 16)支持将2个网口设置不同网段的IP地址； 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口 | 台 | 1 |
| 9 | 4T硬盘 | 容量4000G | 台 | 6 |
| 10 | 管理电脑 | 扬天T4900V 处理器I5-8400 内存 8G 硬盘 1T 显示器21.5寸 | 台 | 1 |
| 11 | 46寸液晶拼接单元 | 尺寸：46寸 拼接缝隙：3.5mm 京东方面板 分辨率：1920 x1080 屏幕亮度：500cd/m² 丰富的接口：支持DVI、HDMI、VGA等 动态对比度：1400:1 可视频角度：178°（H）/178°（V） 内置高清图像拼接处理器，独特的嵌入式结构设计，自主研发，支持365天24小时不间断工作，具有信号加强功能，温控风扇低音降噪。 | 块 | 4 |
| 12 | 线材 | 专用DVI线缆\电源线缆 | 条 | 4 |
| 13 | 后维护底座 | 1、采用型钢材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色； 2、采用标准化、模块化搭积木式安装机架，可采用横向和纵向安装方式，进行灵活拼接及扩展，可支持弧形拼接。 | 个 | 2 |
| 14 | 大屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，可以设置预案、开关机、信号切换，实现大屏拼接、漫游、叠加、缩放等功能； | 套 | 1 |
| 15 | 4路高清解码器 | 支持2路HDMI视频采集输入；最大支持4K@30fps采集输入；视频输出接口：4路HDMI/2路BNC，最大支持持4K@60fps输出；视频标准：MPEG4/H.264/H.265/MJPEG；解码能力：最大解码支持36个 1080P@30fps，8个4K@30fps，2个8K@30fps；音频输出：4路HDMI/2路BNC；网络接口：1个千兆以太网口 | 个 | 1 |
| 16 | 辅助材料 | PVC防护管、防水胶布、尼龙扎带、缠绕管、标签色带等 | 批 | 1 |
| （二）旧机房搬迁 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤 | 12芯 | 米 | 150 |
| 2 | 配线架 | 12口机架式 | 个 | 2 |
| 3 | 光纤耦合器 | 国标 | 个 | 24 |
| 4 | 跳纤 |  | 条 | 20 |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆 | 对 | 1 |
| 6 | 广播信号线 | RVV 2*1.0mm² | 米 | 500 |
| 7 | 光模块 |  | 块 | 6 |
| 8 | 整体搬迁费 |  | 项 | 1 |
|  |  | （三）班班通多媒体系统 |  |  |
| 1 | 激光短焦投影机 | ▲1、投影技术：DLP技术、0.55 英寸DMD； ▲2、光源材质：纯激光固态光源； 3、标称亮度（ISO流明）： ≥3200ISO流明（符合ISO21118标准）； 4、投射方式：直投式短焦； 5、标准分辨率： XGA； 6、对比度：≥35000:1； 7、光源寿命：≥20000小时； ▲8、投射80英寸4:3画面时，镜头到画面的距离：≤80CM；机身重量：≤5.5公 斤；内置扬声器功率：2W； 9、接口参数：RGB in *1，HDMIin *1，3.5mm AUDIO-in *1，3.5mm AUDIO-out *1，VIDEOin *1，RS232 *1，MINI USB *1，ECP 接口，KensingtonTM 锁端口。具有ECP接口，需提供接口图片。 10、其它功能：内置防尘过滤网；快速开关机；全中文控制面板、多语言菜单，多背景色，明亮色彩；投影机开关机、信号切换简易控制接口。 11、具有国家强制性3C认证证书，提供证书复印件，加盖公章。原厂提供整机三年保修(光源保修五年) | 台 | 9 |
| 2 | 红外电子白板 | ▲1、书写技术：红外线感应技术 2、边框对角线尺寸：≥83英寸4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积≥80英寸 ▲5、多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写 ▲6、快捷键：两侧具有≤15个带中文标识具有触控开关功能的丝印快捷键，具备≥3段式分段式快捷键分布；(提供原厂产品彩页或实物图片) 7、面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。 8、边框材料：铝型材 9、整机保修三年 ▲10、具有抗光干扰测试:整机具备防强光干扰性能，在100klux 的强光照射下，产品各项书写触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常并提供国家级检测机构出具的检测报告复印件 软件部分 二、软件功能要求： 1．软件提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。课堂活动中涵盖情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等至少6个环节，支持调整各个环节顺序或增删环节。 2.云平台针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源，并支持添加：mp4、txt、ppt、pptx、doc、jpg、gif等多种格式的本地素材。 3.教案可实时同步至云端，方便教师随时随地查看教案及再次修改。 4.课件背景:提供背景颜色设置；提供多种图片背景模板，并支持自定义图片背景;提供五线谱、田字格、米字格、作文本、拼音本、笔记本、生字本、小楷本、英语本等学科背景; 5.页面特效: 具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 6.学科工具：至少提供12门学科工具，工具不是简单的静态图片，而是可以交互式操作的动画。动画课件:至少提供算盘、计数器、成语词典、电流/电压表、元素周期表、地球仪、拼图等动画课件; 7.展台:支持白板软件直接调用展台进行教学，对展台图像可实现拍照、批注、分辨率、聚光灯、时钟、放大镜等功能的设置与控制; 8.书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、手势笔、纹理笔、竹笔、图章笔等9种书写工具;手势笔提供手势翻页、擦除、聚光、放大等功能,并提供明确的手势定义说明;针对藏文、阿拉伯文教学需求提供竹笔工具;图章笔提供多种图章模板，可自定义图章图案,满足教师趣味教学需求;提供手势擦除功能; 9.擦除工具：软件提供多种擦除方式，包括点橡皮、清除笔迹。清除笔迹是指一键擦除书写笔迹，保留图片素材和图形素材。 10.页面操作:提供整体页面的缩放、漫游功能,提供缩放、漫游后的还原，用户可以通过多指触控的方式，整体移动板书内容，增加书写面积; 11. PPT课件:提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、绘图、聚光灯、书写批注等功能,并可将批注嵌入至PPT中做注释保存;支持PPT课件原有动画效果正常播放; 12.屏幕截图: 通过软件可以直接实现屏幕截图，无需通过快捷键的方式截图，且截图内容可以保存在本地，方便老师试试调用; 13. 仿真实验:具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源;具备按学科、年级、章节、知识点等分类查找方式;各实验应至少包含实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验检测、实验应用等模块。 14. 网络学科资源:具备各学科总数70万条，1000G的网络学科资源;具备年级、版本、学科、章节等分类查找方式,支持一键插入白板页面进行展示； 15. 专题课程:具备素质教育类课程,包括中华古诗词、中国传统节日、健康教育、公共安全教育等方面,具备动画、图片多种格式； 16. 支持免登录直接使用本地教学工具；老师的每个个人账号提供不少于 50G 云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料的功能。需提供软件截图 三、家校互动模块 1、电子白板软件具有家校通的功能，教师可以发布班级通讯、班级公告、班级朋友圈（例如校庆、运动会的有趣图片等），教师可以布置习题作业、视频作业、文档作业给学生，并对表现优异的学生点赞的功能的，需提供教师端系统软件计算机软件著作权登记证书为依据。 2、电子白板软件具有家长移动端APP工具，提供免费下载的家长移动端APP应用，支持IOS、Android两种操作系统，家长和孩子可即时查看班级公告，班级朋友圈（例如校庆、运动会的有趣图片等），查看学生被老师点赞、表扬原因，可以实时接收班级通知，加强家、校联系，可接收文字、语音、习题等类型作业，作业结果可及时反馈给教师，方便教师掌握精准学情功能的，需提供家长端系统软件计算机软件著作权登记证书为依据。 3、电子白板软件教师端软件可以创建远程课堂，传输本地界面和摄像画面给听众；听众可以通过教师班级邀请进入课堂，也可以通过邀请码进入课堂。同时教师也可以加入其它老师创建的课堂功能的,需提供远程课堂系统软件计算机软件著作权登记证书为依据。 四、其它要求：所投电子白板产品硬件与软件需为同一品牌 五、资质要求：获得图像采集处理软件著作权登记证书、新课标教学软件资源库系统软件著作权登记证书、教育设备远程监控系统软件著作权登记证书，并提供相关证书复印件 | 台 | 9 |
| 3 | 推拉黑板 | 635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度30mm的粉尘槽，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地。 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 易维护:电子白板可以直接从正面拆除，不用拆黑板。 安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 | 套 | 9 |
| 4 | 多媒体一体机 | 1、提供壁挂式安装、模块化、具有网管功能的多媒体教学机，集成计算机、中控、功放、展台、无线控制、安全防护等功能，外装于黑板左侧或右侧，方便独立拆卸及维护； 2、整机前面板采用高强度工程塑料，可有效防静电、漏电，有效保护师生安全； 3、主板模块可插拔，方便升级、更换维修； 4、计算机系统：CPU:Intel I5 四核主频≥2.7GHz、≥4G内存、≥128G固态盘、≥1路RGB输出、≥1路HDMI输出、≥1路HDMI输入、≥1路网口、≥USB接口7个； 5、开关机控制：控制面板采用防静电、微晶触摸面板，支持教学机和投影仪一键开关机、教学机和投影机（触摸电视）独立开关机控制； 6.、音量控制：支持功放及麦克风音量大小调节，支持高低音分别调节、一键静音等； 7、功耗要求：整机采用低功耗，功耗100W、无风扇、超静音； 8、功放系统：内置功放，功率2*15瓦； 9、实物展台：高清实物展台，1/3.2吋CMOS镜头， 内置LED补光灯，500万有效像素，信噪比50dB，24位色彩，支持图片1、2，4画面同屏展示、分别控制，进行对比教学；支持双视频画面同屏展示，分别控制，进行对比教学，打开挑臂可直接启动教学助手软件。教学助手提供标注、做记号、拍照图片和保存录像等功能； 10、无线控制系统:采用2.4G无线技术，具备空中鼠标功能；具备PPT翻页功能；激光教鞭、展台软件一键调用等功能； 11、一键还原：提供通过隐藏式硬件控制实现整机系统一键恢复功能（在系统受到损坏时也可实现系统恢复）； 12、系统硬盘写保护功能：支持系统硬盘分区，对核心应用软件具有写保护功能； 13、智能关机：内置智能关机系统，支持无人值守 2 小时自动关闭教学机，支持用户自定义关机时间。 14、教学应用软件：按照教育部“三通两平台”的要求，教学客户端软件应与数字教育资源公共服务平台对接，实现班班通资源功能，主要功能包括课前预习、课堂教学、随堂训练、课后作业、拓展提升、电子教材、教学云盘、教学分析等功能。 | 台 | 9 |
| 5 | 短焦壁挂投影支架 | 1.2米加厚款，可伸缩，方便安装，防生绣 | 副 | 9 |
| 6 | 2.4G无线多功能接收音箱 | 1、内置2.4G无线接收功能，钢网面板木质箱体，无线话筒音量可独立调节，配置一个话筒； 2、可接两路电脑等多媒体音源设备的输入，音频输入音量独立调节，还设置两组立体声音频输出，可以将授课语音内容输送到录播设备； 3、提供一路0-12V幻像电源供电的有线话筒输入接口，有线手持话筒和鹅颈式会议话筒都可使用，有线话筒音量独立调节； 4、能与任意一只麦克风自动配对、连接、锁定，无线话筒音量放大倍数在主机上可独立调节； 5、音箱采用铁网喷漆面板，中密度木质箱体，使用内置高音杯6.5吋全频段语音扬声器单元； 6、具有高、低音独立调节功能； 7、接收频率：2.402～2.483GHz，频率响应：50Hz～18KHz； 8、调制方式：GFSK BT=0.5Gaussian； 9、接收距离：25米； 10、灵 敏 度：-90dB； 11、信 噪 比：85dB； 12、输出功率:2*30W； 13、 音箱额定阻抗：4Ω； | 套 | 9 |
| 7 | 辅助材料 | PVC防护管、防水胶布、尼龙扎带、缠绕管、标签色带等 | 批 | 1 |

三、售后服务要求及质量保证

从终验完成之后的1年为保修期，期间卖方应提供系统升级、漏洞修复、技术支持等服务。在保修期内，如果发生故障，卖方要调查故障原因并修复，直至满足终验指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

四、验收条款

①产品到达买方指定地点后，双方人员现场开箱上电验收，若交付的产品名称、规格、外观、数量等无误，双方于《收货单》上签字盖章确认，方视为产品初步验收合格并交付买方；

②设备安装调试合格后，系统运行正常一个月的，则双方五日内组织终验，验收合格的签署《终验合格证明》。

若验收不合格，则卖方应负责在三日内修复或更换设备，重新进行试运行直至设备验收通过为止，因此产生的一切费用和逾期交货责任由卖方承担。

五、付款方式

到货验收合格后，在收到中选方提供的增值税专用发票后，支付95%款项，剩余款项作为质保金，在保修期满后支付。

第四部分附件——报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日       期 ：

附件１ 报价书

致： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方　　　　　　项目的采购比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

| 合同包 | 货物名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封（不用胶装或装订），加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件3详细报价书

报价人：（全称并加盖公章）     比选项目∶

| 序号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

报价人代表签名：

附件4                       技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)        比选项目∶

| 合同包/品目号 | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。

报价人授权代表签字：_________________

附件5报价人的资格证明文件

附件5-1                       关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日________________采购项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ：          受权签署本资格文件人签字：______________

名称：       签字人姓名、职务（印刷体）：______________

地址：       电话：

邮编：       传真：___________________

附件5-2                   报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：年月  日

电      传：

传      真：

电      话：

附件5-3                    法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别：     身份证号：

单位：部门：     职务：

# 详细通讯地址：邮政编码：   电话：

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件5－4              法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。