# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团安溪分公司

空调设备采购及安装服务项目

# 二零二零年十一月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

# 第四部分    附件——报价文件格式------------------------------(21)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受安溪分公司委托，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选文件编号

2.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

3.交货期要求：详见比选内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人在2020年12月2日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。

5.报价文件应在2020年12月2日上午9:30（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2020年12月2日上午9:30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：                     比选内容一览表

项目名称：空调设备采购及安装服务项目

| 合同包 | 内容 | 询价要求和工作内容 | 数量 | 完成期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调设备采购及安装服务 | 详见询价文件 | 1项 | 合同签订后15个日历日内完成。 |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：空调设备采购及安装服务项目比选采购 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司安溪分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 报价人基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 （3）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 （4）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 （5）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 （6）本项目为交钥匙工程。 （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室 地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号 接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055 报价截止时间：2020年12月2日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6)本项目不接受联合体报价。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为：12万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金：是 需要提交中标金额的5%作为履约保证金，中标通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1购买了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、比选货物需求一览表

（一）中央空调工程量清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联室外机 | 台 | 1 | 制冷量：40KW 制热量：45KW 制冷功率：14KW 噪音值：63dB（A） 出风形式：侧出风 |
| 2 | 四面出风嵌入式 | 台 | 2 | 制冷量：2.8KW 制热量：3.2KW 额定功率：0.08KW 噪音值：30/28/25dB（A） |
| 3 | 四面出风嵌入式 | 台 | 2 | 制冷量：3.6KW 制热量：4.0KW 额定功率：0.08KW 噪音值：30/28/25dB（A） |
| 4 | 四面出风嵌入式 | 台 | 2 | 制冷量：4.5KW 制热量：5.0KW 额定功率：0.08KW 噪音值：33/29/26dB（A） |
| 5 | 四面出风嵌入式 | 台 | 1 | 制冷量：5.6KW 制热量：6.3KW 额定功率：0.08KW 噪音值：33/29/26dB（A） |
| 6 | 四面出风嵌入式 | 台 | 2 | 制冷量：8.0KW 制热量：9.0KW 额定功率：0.1KW 噪音值：38/34/29dB（A） |

（二）其他要求（无效标条款）

1、因现场安装位置有限，变频多联室外机必须采用侧出风，各轴向尺寸必须≤1360*1650*540mm。

2、室外机制冷量不得负偏离，正偏离小于3%。

3、室外机翅片片型必须为弧型百叶窗，翅片处理方式为亲水铝箔。需提供第三方检测报告关键页面复印件。

二. 报价供应商的工作范围

1.1 报价供应商必须能提供《空调设备采购及安装服务采购项目》中的全部设备、配件材料及工具。包含空调设备的采购安装及控制线路的采购安装。

1.2 报价供应商拟提供设备须为全新未使用的且经国家有关管理部门认证并检验合格的产品，不得提供近期将更新换代的旧设备。设备及其辅助装置的铭牌、技术参数使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、技术参数、制造商等内容。

1.3报价供应商拟提供现场安装主要施工人员的身份证、职称、上岗证的复印件。

1.4要求报价供应商提供的其它伴随服务（或义务）

1.4.1供货

报价供应商必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装、运输及安装。

成交供应商在成交后应立即组织有关技术人员到安装现场勘察，及时提供细化的空调安装施工计划，经采购单位及设计院审核通过后施实安装。确保所有货物能符合现场安装要求，满足项目使用需要。

1.4.2验收

①验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行规范；当地监督管理部门要求的安全规范；采购文件的规定，进口部件提供验关复印件。

②验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收、安装完毕验收、最终调试验收四个阶段。

③出厂检验：供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

④货到初步验收：室内外机等主要设备到达交货地点后,由采购单位会同有关部门进行基本外观质量和数量的验收(初验后设备仍由供应商保管)。该验收应达到合同规定的要求。

⑤安装完毕验收：货物到达交货地点且安装完毕后,由采购单位会同有关部门进行验收。该验收应达到合同规定的要求。

1.4.3安装

货物由成交供应商按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场，及时进行安装，并负责货物的调试工作，经最终验收合格后，交付采购单位使用。

1.4.4培训

供应商应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对甲方派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训，培训时间不少5天，人员不少2人，以保证设备的良好运行。

1.4.5文本资料

-----制造商提供的出厂检验报告和检验证书；

-----原产地证明(进口设备应提供海关商检报告及海关单证等证明文件)；

-----每一适当的单位（或单批）货物详细的产品说明书、合格证书、检测报告及相关技术资料；

-----安装完毕后立即进行的验收程序说明；

-----包装和装箱的详细情况说明；

-----其它需提供的通知或文本。

三.保修期及售后服务

2.1成交供应商应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员，对设备进行终生维护和修理。成交供应商须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过4小时；设备出现故障时供应商能在24小时内上门维修。

2.2供应商保证按投标的承诺向采购单位提供设备。在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，自安装调试完成并经验收合格之日起整机及空调系统等设备部分至少2年的免费保修期，安装部分免费保修期至少1年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），其他质量要求应符合国家或行业规定。在保修期内设备运行发生故障，供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。维修人员在24个小时内不能排除故障时，为不影响采购单位的正常工作，供应商应负责使用替代设备或配件。所需费用均包含在本次投标报价中。逾期未修复或未提供备用设备，采购人有权另行委托他人维修，所产生的一切费用由中选人承担。

2.3供应商应负责安装施工期间工程人员的安全、生活及所需的水电等费用。

2.4供应商可视自身能力，在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

四. 报价要求

3.1报价总价为设备材料采购供应、系统施工安装、调试并经验收合格交付使用完毕之前所有可能发生的一切费用以及质保期内的维护费用以及咨询配合的费用。包括设备的主机价格（室内机前后风管、风口部件及保温；冷凝水管、冷媒管及其保温；冷媒液填充；电力自控配套；管线穿墙板部分取孔及防水处理、主机与室内机、室内机与开关的控制线及配件等价格，运保费、搬运费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验费、商检费、税费、招标代理服务费以及装修拆除部分、恢复部分所有不可预见的费用。（报价供应商可在分项报价表中详细列出设备及其它分项报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

3.2 由于项目上存在设计变更的可能性，因此应允许采购人分批进货和数量等方面适度调整。

3.3 填写价格表时应注意下列要求：

3.3.1货物总价和上述明确的安装、调试、培训、备品配件、专用工具、施工配合及其它附带伴随服务的费用需在报价表中详细标明。

3.3.2 报价供应商提供的货物投标价格单位为人民币元。

3.4 如有设备的其他相关组件如备品配件、易损件和专用工具等的报价可在报价表中提供，采购单位有权进行选择性购买。

3.5 除因采购人设计变更产生的设备数量变化按成交单价进行计算外，其他不再进行调整。管道及电缆工程数量误差在5％以内的由供货方承担或享用。

五.设计变更

1.在设备安装过程中如发现设计有错误或严重不合理的地方，或出现因与工地规划发生冲突造成作业无法继续的情况，而需要修改设计文件时，成交供应商应及时以书面形式通知采购人，经采购人及相关部门确认，成交供应商方可对施工方案进行修改及施工，其安装费用按设计变更后的实际增减调整；

2.安装期间，采购人提出的设计修改通知是合同的补充，成交供应商不得拒绝。采购人设计修改意见应征求成交供应商意见，并由双方磋商妥善解决，成交供应商不得以设计修改或工作量的变化为由，解除或改变其对本合同规定的责任和义务，但安装费用按设计变更后的实际数增减调整。

六.供货期、供货地点

5.1供货期：合同签订后15个日历日内全部设备供货安装完毕。

5.2供货地点：采购人指定地点。

七.货款结算

6.1支付货款时应提供的资料：

6.1.1成交通知书、采购验收单及合同的原件；

6.1.2税务发票原件及复印件（均应加盖供应商公章或财务专用章）；

6.2货款的支付方式：

6.2.1设备施工、安装调试验收合格，在收到中选人提供的增值税专用发票后15个日历日内支付合同价款的100%；

6.2.2成交供应商应在签订合同前向采购人缴纳合同金额5%作为履约保证金，提交方式：现金或银行转账，履约保证金在质保期满无质量及售后未了事宜时，采购人无息退还剩余款项。

第四部分

合同格式及主要条款

（参考文本，双方可根据实际情况进行协商调整）

合同号：

甲方(采购人)： 签定地点：

乙方（中选人）：  签定日期：   年   月   日

根据福建广电网络　　　　分公司采购项目的比选结果，乙方为中选人，现

依照比选报价文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币（¥：元正） |  |  |  |  |  |  |

2．交货方式和交货地点

2.1交货方式： 乙方负责按照投标清单数量及要求免费将货物送到现场

2.2交货地点：（用户指定地点）

2.3交货时间：。

3．供货清单

供货清单包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。

4．付款方式与条件

4.1货物交货付款

4.1.1

4.1.2

4.2现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

4.2.1金额为有关合同货物价格  100% 的正式发票。

4.2.2制造厂家出具的货物质量合格证书。

4.2.3 甲方已收讫货物的验收凭证。

4.2.4甲方签发的验收合格文件。

5．质量要求和技术标准

乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。

6．安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

乙方必须在甲方指定的地点免费进行货物的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，甲方提供必须的现场安装条件。如甲方因为基建施工等原因影响乙方进场安装，甲方应及时通知乙方，完工期可适当顺延。如乙方不按本合同约定提交设备，所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。安装调试、技术服务、人员培训及技术资料的质量要求和技术标准应与询价通知书一致。

7.验收

甲方负责货物清点和验收，质量标准及验收按乙方投标时提供的样品和招标书上的有关规定为准。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求，对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他项目进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后七个工作日内验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲、乙双方代表必须按《验收单》 (壹式肆份）上规定项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章（甲方叁份，乙方壹份），由乙方提交给甲方。如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不适合的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

8．质量保证

在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，自安装调试完成并经验收合格之日起整机及空调系统等设备部分至少2年的免费保修期，安装部分免费保修期至少1年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），其他质量要求应符合国家或行业规定。在保修期内设备运行发生故障，供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。维修人员在24个小时内不能排除故障时，为不影响采购单位的正常工作，供应商应负责使用替代设备或配件。所需费用均包含在本次投标报价中。逾期未修复或未提供备用设备，采购人有权另行委托他人维修，所产生的一切费用由中选人承担。

供应商应负责安装施工期间工程人员的安全、生活及所需的水电等费用。

质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修，且乙方需每年为甲方机修人员免费进行一至两次的维修技术培训，免费保修期结束前一个月内乙方应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物的正常运行。

9．知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用；如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10．违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），若乙方书面同意支付延期交货违约金，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的  2% 。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物金额的 100％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的2% 向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达20天（含20天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期10个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 30％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期 1 天的，乙方应向甲方支付 500 元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日 0.01％支付逾期付款违约金。

11．违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后20天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同。

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项目的任何其它义务。

12．不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13．合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下（1）方式解决：

（1）向  （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向（甲方所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。

14．其他约定

14.1本采购项目的询价通知书、成交人的询价响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同壹式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，具有同等效力。

甲方(盖章)：  乙方(盖章)：

法定代表人：   法定代表人：

委托代理人：    委托代理人：

地址：    地址：

邮编：    邮编：

开户银行：   开户银行：

账号：     账号：

合同签订时间：年月日

第四部分附件——报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日       期 ：

附件１ 报价书

致： 福建广电网络集团股份有限公司      分公司

根据贵方　　　　　　项目的采购比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

| 合同包 | 货物名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封（不用胶装或装订），加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件3详细报价书

报价人：（全称并加盖公章）     比选项目∶

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

报价人代表签名：

附件4                       技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)        比选项目∶

| 合同包/品目号 | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。

报价人授权代表签字：_________________

附件5报价人的资格证明文件

附件5-1                       关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司      分公司

关于贵方______年______月______日________________采购项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ：         授权签署本资格文件人签字：______________

名称：       签字人姓名、职务（印刷体）：______________

地址：       电话：

邮编：       传真：___________________

附件5-2                   报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：年月  日

电      传：

传      真：

电      话：

附件5-3                    法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司      分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别：     身份证号：

单位：部门：     职务：

# 详细通讯地址：邮政编码：   电话：

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件5－4              法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司      分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。