询价通知书

- 项目名称：将乐县城区无线数字广播（村村响）覆盖工程

- 项目编号： HJZB2020-010

福建广电网络集团股份有限公司将乐分公司

2020年2月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	2

第三章询价内容及要求	3

一、 采购标的一览表	3

二、 技术要求（以下内容不允许负偏离）	3

定制，木质材料，配合馈线使用。	12

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）	13

第四章 响应文件格式	13

1、报价一览表	16

2、分项报价表	17

3、资格证明文件	18

3-1单位负责人授权书（若有）	18

3-2营业执照等证明文件	19

4、技术要求响应表	20

5、商务条件响应表	21

6、售后服务承诺函	22

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司将乐分公司组织将乐县将乐县城区无线数字广播（村村响）覆盖工程采购标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 1、预算金额、最高限价：18.2万元

2、项目编号： HJZB2020-010

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司将乐分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司将乐分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

| 特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 3.1 （2） | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； (二)供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内； (三)理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司将乐分公司采购平台的规定及要求； (四)所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》 |
| 2 | 9.4 | 响应文件的份数： （1）纸质响应文件： ①正本1份、副本1份。 |
| 3 | 9.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）响应文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 9.7 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 9.8 | 询价保证金：无 |
| 6 | 9.9（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 9.6（1） | 是否允许成交人进行分包：允许 |
| 8 | 11.1 | 本项目确定合同包1中标人数为1家 |
| 9 | 17.1 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 10 |  | 履约保证金 不收取履约保证金，但中标供应商应提供原厂服务承诺函。 |
| 11 |  | 合同签订生效后预付合同款的30% |
|  |  | 设备运至指定地点后支付合同款的30% |
|  |  | 设备安装验收合格后支付合同款的35% |
|  |  | 5%作为质量保证金满一年且无任何质量问题后支付 |

第三章询价内容及要求

- 采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 将乐县城区无线数字广播（村村响）覆盖工程; 否; 1（批）; 182000. | 182000 |

- 技术要求（以下内容不允许负偏离）

三、采购清单

四、技术参数

1、300W调频广播发射机

设备支持1路FM射频输出、1路FM监测输出、1路RDS输入、1组AES/EBU、XR、XL输入（卡侬头）；发射机利用音频数字处理技术的优势，采用高增益、高线性、LDMOS进口功放模块。

主要特性

技术指标完全符合或优于国家标准（GB/T4311-2000）和行业标准（GY/T169-2001）；

采用高增益、高线性LDMOS进口功放模块；

频率全段10kHz步进可调；

采用先进的数字信号处理技术（FPGA+DAC）；

具有AGC大环路功能，保持功率恒定输出，保障产品的稳定性、可靠性；

输出功率可根据用户需求任意设置；

低功耗超设计，提升发射机的发射功率，并降低非线性失真产物；

支持LED灯及液晶显示屏指示主要报警和监控信号；

配备高效率功放开关电源，输入电压范围宽，适应不同的工作环境；

具有多重防雷措施和完善的保护（过压、过流、欠压、过温、驻波、过激励）；

发射机具备自我保护、故障自我诊断功能；

发射机具备遥控遥测接口，对发射机工作状态进行监测(远程/本地)；

支持发射机工作状态的实时监控和报警功能；

采用风机强迫制冷设计；

智能化全数字面板控制,操作简单、方便；

模块化结构设计，安装维修方便，结构外形美观，大方；

设计中充分考虑用户的使用环境和条件，可实现24小时工作和无人值守。

技术指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输出功率 |  | W | 300 |
| 2 | 标称发射频率 |  | MHz | 87～108 |
| 3 | 载波频率允许偏差 |  | Hz | ≤500 |
| 4 | 残波辐射 |  | dB | ＜-60dB且＜1mW |
| 5 | 寄生调幅噪声 |  | dB | -60 |
| 6 | 导频频率偏差 |  | Hz | ±1 |
| 7 | S信号中38kHz残留分量 |  | dB | ＜-40 |
| 8 | 100%调制频偏 |  | kHz | ±75 |
| 9 | 预加重 |  | µs | 50 |
| 10 | 失真（100%调制度） | L | ％ | ＜0.2 |
|  |  | R |  |  |
| 11 | 频率响应（无加、去重） | L | dB | ±0.2 |
|  |  | R |  |  |
| 12 | 频率响应（加、去重） | L | dB | ±0.2 |
|  |  | R |  |  |
| 13 | 信噪比（100%调制度） | L | dB | 70 |
|  |  | R |  |  |
| 14 | 左右声道分离度 | L→R | dB | ＞60 |
|  |  | R→L |  |  |
| 15 | 左右声道电平差 |  | dB | ＜0.2 |

| 输入输出特性 | 工作频率范围 | 87～108MHz |
| --- | --- | --- |
|  | 输入接口 | 卡侬头 |
|  | 输出接口 | L29-50K |
| 环境 条件 | 工作温度 | -20～+50℃ |
|  | 存储温度 | -30～+75℃ |
|  | 相对湿度 | ＜95%（25℃时无冷凝） |
|  | 冷却方式 | 内置风扇强制风冷 |
|  | 大气压力 | 86～106kPa |
|  | 供电电源 | AC，100～264V/50Hz |
|  | 机房要求 | 尘土极少，无振动和冲击 |
|  | 外型尺寸 | 482mm×560mm×132mm |

2、圆极化调频广播发射天线

频率范围：87-108MHz

输入阻抗：50Ω

增　　益：G6层＝6.2dBd

电压驻波比：VSWR≤1.15（＞10MHz）

极化方式：圆极化

水平场形不匀度：<±3dB

垂直面主波束下倾：1º

第一零点填充：＞10％（计算机优化设计）

接　　口：与主馈线配

功率容量：P=5kW

抗 风 速：220km/h

工作温度：-50℃～+80℃

系统总风荷：约70kg（2层、v=150km/h）

系统总重量：约40kg（2层）

雷电保护：与铁塔直流接地

制作材料：振子为不锈钢（优质304材料，壁厚≥2mm）、内导体为铜镀银，连接螺栓为不锈钢，功分器材料为精拉黄铜管，绝缘材料为聚四氟乙烯，天线安装构件A3钢热浸锌。

接头密封：专业技术人员上塔操作密封处理。①天线接头内放置硫化密封圈；②天线接头安装注入防水螺纹胶；③外包防水室外用自粘胶带；④最后外用带胶热缩套管热缩。

3、40馈线

主馈电缆技术参数

1）结构特性、机械特性、电气性能符合电子行业相关标准SJ51524/X-1999；

2）工作频率范围：183～215MHz；

3） 电缆尺寸：1-5/8"；

4）工作温度：-55°C～85°C

5）敷设温度：-40°C～60°C

6）输入阻抗： 50Ω；

7）要求：每根主馈线均包括2 个电缆头（含插芯、密封胶圈）以及法兰转直通连接器1 个，馈管上端要能与天线主变阻器接口相配接，下端要能与硬馈接口相配接（含必要转接件），其中1-5/8"的主馈线带充气嘴；

在主馈管上每1 至2 米安装一个电缆卡箍。

4、转接器参数要求

环境温度：-40℃～+85℃

相对湿度：90%～95%（温度 40℃±2℃）

大气压力：70kpa～106kpa

标称特性阴抗：50Ω

使用频率范围：0～1000 MHz

接触电阻：内导体：≦0.4 mΩ   外导体：≦0.2mΩ

绝缘电阻：≥10000MΩ

额定电压： 50Hz/1min 4000V

电压驻波比：0～1000 MHz S≦1.1

5、电缆连接器参数要求

- 配接电缆：SDY-50-40

- 使用条件：

- 环境温度：-40℃～+85℃

- 相对湿度：90%～95%（温度 40℃±2℃）

- 大气压力：70kpa～106kpa

- 阻抗：50Ω

- 使用频率范围：0～1000MHz

- 接触电阻：内导体：≦0.4mΩ

- 外导体：≦0.2mΩ

- 绝缘电阻：≥10000MΩ

- 额定电压： 50Hz/1min 4000V

- 电压驻波比：0～300MHz S≦1.04     300～1000MHz S≦1.07

6、馈线卡箍参数要求

直径：Ø51，不锈钢材料，符合行业质量标准要求

- 稳压电源参数要求

1）交流稳压电源容量分别为20KVA，数量共1套。

2）本次采用补偿式交流电力稳压器，工作模式为统调，输出电压正弦波。

3）市电输入范围：相电压220±20%，线电压380±20%；

4）输出电压精度：±1.5%。

5）输出电压相对谐波含量：输出电压与输入电压波形的相对谐波增量＜0.3；

6）输出电压不对称度：三相空载输出电压不对称度与三相输入电压的不对称度相比增量＜0.3；

7）稳定时间：空载运行下，输入电压阶跃变化±10%，输出电压到达稳压精度范围内的时间＜1.5；

8）效率：≥98%；

9）绝缘电阻：输入端、输出端对地的绝缘电阻＞2MΩ；；

10）能承受瞬时的超负载(额定电流的120%维持时间＞10S)；

11）机柜内配置防雷功能，并具有维修旁路开关，保证安全用电及方便后期维护。稳压器具有旁路隔离功能，且具有来电自起动功能；

8、配电柜参数要求

1）智能配电柜容量分别为30KVA，数量共1套（详见配置需求表）；尺寸要求深度800mm，高2000mm，宽度600mm，槽钢已经布置好，尺寸必须满足。

2）机柜尺寸要求，满足30KVA负载配置，机柜层板厚度≥2.0mm，内部铜排规格≥20*3。

3）★配电柜标配铜线绕制1:1隔离变压器（380/380），容量按30KVA

4）★配电柜采用双电源切换（一路市电一路发电机），机柜上所有开关（含双电源切换开关）必须采用ABB、施耐德、西门子品牌。

5）★配置＞4.0寸动态彩色操控屏，友好的人机界面，操作简单、直观；综合监测系统：主要采集总电压、电流、频率、总功、有功功率、功率因数、电量、视在功率，电压谐波、电流谐波、负载百分比等。

6）进出线方式：支持上进上出和下进下出。

7）防雷等级：电源输入端配置C级防雷器，满足防浪涌、防雷击、过流保护的需求；

8）支路开关采用终端配电母排设计，支持热插拔，在线可调整三相负载平衡。

9）按照容量配置输入总开关1个，稳压器输入输出开关各1个，市电输入开关3个，输出分路3P 5个、1P 12个，输出预留各分路接线端子。

9、有线接收机参数要求（含大卡）

1） 支持多种信源输入方式，如DVB-C，TS/IP，ASI或DS3/E3（选配）

2） 支持SD/HD MPEG-2和MPEG-4 AVC/H.264标准视频解码

3）可解码两个音频PID，或内嵌在SDI中直通输出

4）支持数字音频直通输出（AES输出）

5） 内置码流再复用器模块，可将ASI输入、Tuner和TS/IP输入的节目进行再复用，具有2个DVB-CI卡槽，支持市场上主流的CAM

6） 支持信号强度显示，可检测接收到的Eb/No和大卡 BER信息，支持BISS1或BISS E音视频解码，BISS解扰后的码流可选择清流或原BISS加扰格式方式输出

7） 支持多种模拟和数字的输出方式，如ASI，CVBS，HDMI，SD/HD-SDI，AES/EBU 数字音频，TS/IP等

8） 可以识别和自动升级动态PMT

9） 支持TELETEXT VBI输出功能，支持WSS、Closed caption功能，支持EBU/DVB、SUBTITLE 输出功能

10）TS/IP功能支持UDP/RTP, 单播/组播和SPTS/MPTS（选配）

11）支持SNMP和HTTP WEB协议，可远程控制，支持PBI自主知识产权的网管软件HDMS控制

12） 可通过网络接口进行软件升级 ，支持USB快速升级功能

13）具有断电记忆功

10、切换器参数要求

自动兼容AES/EBU(主备）信号切换；

支持4路信号输入，2路信号分配输出；

280米输入电缆自动均衡能力；

断电直通功能，保证节目不间断播出；

主路无信号时，蜂鸣器自动报警，并可随时关断报警声；

手动、自动切换模式可选，自动切换模式下当被选中通道无信号时，自动切换到有信号的通道；

支持RS-232、RJ45接口，支持以太网控制、远程控制、定时切换；

标准19*1U机箱设计。

| 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出电平 | 0.8Vpp≤±10% | 输入输出阻抗 | 75Ω |
| 均衡能力 | 自动，最大280m（belden8281 线缆.270Mb/s） |  |  |
| 物理参数 |  |  |  |
| 电源 | 220V.AC/50Hz | 重量 | ≈4.5Kg |
| 功耗 | 25W | 体积 | 482(W)×300(D)×44(H)mm |

11、硬盘播放器参数要求

2通道1U机架式录音和播放设备

采样率支持：44.1, 48 kHz

立体声和单声道录音

播放时可对现场立体声输入进行输入监听/混音

话筒/线路XLR（带20dB衰减）平衡模拟输入和输出

前面板旋钮输入电平控制和XLR/RCA输入切换

SPDIF数字输入/输出（同轴和光纤）

D型25针并行遥控接口

RS-232控制接口

输入直通和自动淡入淡出功能

可选参考电平 (+15/+18/+20/+22/+24dBu)

技术参数：

可用录音媒质：Compact Flash

录音格式：WAV (FAT32), MP3

量化：16/24 bit liner, MP3

采样频率：44.1/48KHz

频率响应：20 Hz to 20 kHz, +/-1.0dB (44.1/4/KHz)20kHz to 40kHz, +0.5dB/-4.0dB (88.2/96KHz)

噪声电平：< -55dBu (话筒到线路输出)

动态范围：> 105dB(话筒到线路输出, 44.1KHz, 22kLPF+A-weight)

THD：< 0.01%1kHz, 话筒到线路输出最大电平 (22-22,000Hz)Trim Min, 22kLPF

串扰 (1kHz)：> 80dB

功耗：6W

尺寸 (W x H x D)：483 x 250 x 44 (mm)

重量：约2kg

12、播控桌参数要求

材质：冷轧钢板，承重厚度：≥1.5MM，其他整体厚度：≥1.2MM

平台颜色：高密度防火板，喷漆：颜色按客户要求

平台规格：高度*750宽度2000台面深度1000三联一体监控平台

13、机柜参数要求

外形尺寸：600MM(宽)*1000MM(深)*2000MM(高),容量42U

基    材：钢材：采用SPCC标准的优质冷轧钢板

厚度：设备安装方孔条2.0mm，横梁1.2MM，框架1.2mm，前后门及侧门1.2mm；

其它1.2mm

侧门及顶部：可方便拆卸的左右侧门，方便安装和维修。顶部安装配有2只风扇，有效排风散热。

前门后门：高密度前后单开网孔后门，同时解决设备保护，通风散热达到85%等方面的使用要求。

框    架：全新拼装框架,牢固可靠。

涂    层：电泳打沙后哑光波纹塑粉涂层。

颜色：黑色

机柜表面处理：机柜表面处理工艺： 打沙，磷化-烘干-电泳静电喷涂，涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属无毛刺锈蚀。

安装尺寸精度：19”标准安装

方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：12.7±0.2mm

方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm

方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm

相邻两方孔条安装孔中心距：465±1.6mm

配    置：四只可移动重载脚轮、四只可调高度支撑地脚、6位国标PDU电源排插1个、40套方螺母组件，层板3片、4只220V交流风扇

承    重：机柜静载≥800KG.

机柜进出线口：机柜设有下部走线通道

操    作：机柜侧门、前后门均可拆卸，去掉各门组件即成为敞开式机架结构，机柜四周均可进行安装布线操作

14、控制电脑

Intel i3-9100

2) 内存≥4GBDDR4,内存插槽≥2个,最大支持8GB。。

3) 硬盘≥256G SSD

4）配置4×USB2.0，4×USB3.1、VGA接口,电源功率180w，液晶显示频≥21.5

15、轴具

# 定制，木质材料，配合馈线使用。

其他要求：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| (一)技术参数要求的符合性 | 本招标文件“设备采购清单”中的技术参数要求，投标人所投设备技术性能和功能必须完全满足招标文件要求；带★号的为关键性要求，不得负偏离 |

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1
1、交付地点：采购人指定地点
2、交付时间：合同签订后 (30 ) 天内交货
3、交付条件：货物安装调试和试运行结束后，中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求对所有货物进行验收，其结果由双方确认，双方签署最终验收合格报告。验收清单一式贰份，采购人和中标人各一份。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 货物安装调试和试运行结束后，中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求对所有货物进行验收，其结果由双方确认，双方签署最终验收合格报告。验收清单一式贰份，采购人和中标人各一份 |

7、付款方式：

本项目于安装调试验收后采购人支付合同款总额的95%（首次付款前中标人应开具全额发票），余款为合同款总额的5%作为质量保证金，于质保期满壹年后无质量问题的10个工作日内付清；（中标人必须提供正式发票用于结算）。

第四章 响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

1、报价一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |
|  | 1-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | *-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |

★注意：

1、请供应商按照此格式填写，若询价通知书有多个合同包，须按照所报合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。

2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推）。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

2、分项报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

4、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

5、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

6、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料，保证材料真实有效。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：     年  月  日