询价通知书

项目名称：沙县融媒体中心全景演播室项目

项目编号： 2020042400043

福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司

2020年04月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	2

第三章询价内容及要求	3

一、采购标的一览表	3

二、 技术要求（以下内容不允许负偏离）	4

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）	37

第四章 响应文件格式	40

1、报价一览表	42

2、分项报价表	43

3、资格证明文件	44

3-1单位负责人授权书（若有）	44

3-2营业执照等证明文件	45

4、技术要求响应表	46

5、商务条件响应表	47

6、售后服务承诺函	48

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司组织沙县融媒体中心全景演播室项目标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 项目编号： 2020042400043

- 预算金额、最高限价：包1：115万元；包2：7.5万元。

- 询价内容及技术商务依据项目编号： [350427]RTGC[GK]2020004 招标要求。

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》，且投标供应商授权代表必须为在岗员工。 - （五）报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 - （六）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 - （七）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 - （八）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 - （九）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 - （十）报价人必须提供响应的业绩案例，案例为已完成验收的项目，金额不得小于本次项目预算金额的50%，并提供项目合同及验收报告。 - （十一）两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 - （十二）本项目为交钥匙工程。 - （十三）本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起60个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内现金支付合同总价的50%，全部货物交货并经验收合格后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内背靠背现金支付合同总价45%，余下5%作为质量保证金，叁年质保期满后无质量问题背靠背现金无息支付。（支付方式：短期垫资现金支付） |

第三章询价内容及要求

- 采购标的一览表

- 金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 舞台设备; 1项; 1150000; 否. | 1150000 | 无 |
| 2 | 2-1; 装修工程; 1项; 75000; 否. | 75000 |  |

- 二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

包1：

1、舞美置景类

本项目的材料、设备、施工必须达到并不局限于以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-1441)

《工程项目管理规范》GB/T50326-1441

《室内装修材料  人造板及其制品中甲醛释放》GB18580-1441

《室内装修材料  内墙涂料中有害物质限量》   GB18582-1441

《筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-1441

《筑电气工程施工质量验收规范 》     GB50303-1442

《建筑地面工程施工质量验收规范》    GB50209-1442

《建筑材料放射性核素限量》           GB6566-1441

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-1441

《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-1442）

《室内装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》

《室内装修材料 内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-1441）

《室内装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-1441）

《室内装修材料 木家具中有害物质限量》（GB18584-1441）

《室内装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》

《室内装修材料 建筑材料放射性核素限量》（GB6566-1441）

《施工现场临时用电安全技术规范》

《民用建筑照明设 计规范》（GBJ1133-90）

以上技术规范标准由投标人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，投标人应按照国家最新规范、标准执行。

沙县电视台演播室平面图（详见附件一）

2、设计概述

(1)根据演播室建筑图纸和工程设 计施工要求，进行舞美设 计，演播室区域分为综合播报区，设有LED大屏、多功能坐播区，点屏新媒体播报区，虚拟抠像区。设 计师可根据播出的节目内容优化规划设 计.演播厅舞美艺术：景区艺术构造应具备时代感、艺术感，合理融入沙县特色元素，其视觉元素、色彩、光效、风格等设 计在符合目前新闻节目形式需要的基础上，还要能适应今后其它栏目开设的需要。

(2)制作演播室效果图，要求充分展现演播室整体和各个区域以及各区域局部的色彩、色彩搭配、色彩过渡。舞美背景嵌入显示屏作为内容显示、动态背景及舞美装饰，显示屏大小、安装位置满足整体构图和舞美整体效果需要。显示屏尺寸应符合采购要求；舞美装修设 计应充分考虑该区域未来灯光布局及效果灯光所需空间，提供电子版效果图。

3、舞美施工要求

(1)所有建筑、装饰、制景材料防火等级必须达到国家相关消防要求，要求施工时提供执行的国家相关标准号，禁止用苯板类、发泡类产品。演播室舞美制景要求采用通过国家环保检测的装修材料，要求达到国家相关环保标准。所用材料应有质量保证书、合格证和检验报告。所用成品构件质量除了必须满足以上要求外，质量必须达到优质等级。涂料、油漆和人造板材等有挥发气体的施工材料应符合环保的规定，并提供环保认证证书或检测报告。

(2)投标人负责选购的材料应确保符合招标文件和设 计文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，工程所有外露材料的颜色必须报经招标方批准后方可采购。项目施工期招标方对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何中标人作为承包方应负的责任。

(3)舞美制景施工应预先规划演播室的综合布线，特别是大屏幕、主持导播台的过线处理，适当提前进行管道预埋，尽量避免布线影响演播室整体，对于需要的墙插、地插以及预埋管道的出口，都需考虑到与制景的无缝结合。根据实际情况分别设 计舞美制景所需配电系统，提供配电系统图，配电系统的控制要求智能化，可以配合节目需求实现演播厅内光电的转变。

(4)对地面进行的重新处理符合演播室设 计的整体风格，地面材料使用要合理、科学，根据现场实际情况安排铺设，并要求拼接要做到无缝完美。拼色必须保证材料颜色符合设 计要求。

(5)演播室地台的设 计符合现代美学造型，能实现主持人大屏站播和主持人走动播报等播出区域功能，地台与主播桌等家具的搭配不影响屏幕设备等的景区使用。工艺施工要求加工制作尺寸正确，表面平直光滑，拐角方正无缺陷；颜色一致符合设 计要求；表面无划痕、破边、明显高低等缺陷。

(6)各景区要能按照不同节目需求提供完善的变色体色，要求景片与屏幕的交互使用能通过材料的合理选用达到突出层次的效果，材料规格要完全符合国家建筑材料规范，对所有钢架结构提供防火、防锈措施。

4、舞美置景设 计清单需求

下表仅供参 考，各投标人应根据招标文件、建筑图纸和现场实际考察情况，准确核算出具体项目和数量，根据具体方案增减项目。

| 序号 | 区域 | 名 称 | 技术及工艺要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目前期及地面处理 | 临时用电 | 施工期间临时用电（电缆、配电柜、漏电保护开关等） | 1 | 项 |
| 2 |  | 垃圾清运 | 施工垃圾清运 | 1 | 项 |
| 3 |  | 地面处理 | 地面自流平找平、塑胶地板铺设 | 1 | 项 |
| 4 |  | 地台制作 | 地台钢化玻璃、变色灯箱 | 1 | 项 |
| 5 | 综合播报区 | 主背景结构 | 密度板、细木工板、防火处理 | 1 | 项 |
| 6 |  | 亚克力装饰条 | 透明亚克力LED背发光装饰 | 1 | 项 |
| 7 |  | 亚克力灯箱 | 乳白色亚克力，LED变色灯带 | 1 | 项 |
| 8 |  | LOGO墙面结构 | 密度板、细木工板、防火处理 | 1 | 项 |
| 9 |  | 亚克力LOGO | 定制亚克力水晶字 | 1 | 项 |
| 10 |  | 主播台 | 烤漆工艺，变色灯箱、台面20mm透明亚克力 | 1 | 项 |
| 11 | 点屏区 | 主背景结构 | 密度板、细木工板、防火处理 | 1 | 项 |
| 12 |  | 主背景封板 | 乳白亚克力打底，LED变色灯带，贴面处理 | 1 | 项 |
| 13 |  | 亚克力变色灯箱 | 乳白亚克力、LED可变色灯带 | 1 | 项 |
| 14 |  | LOGO墙面结构 | 密度板、细木工板、防火处理 | 1 | 项 |
| 15 |  | 景区饰面处理 | 灰色水性漆 | 1 | 项 |
| 16 | 虚拟抠像区 |  | 电动卷轴、抠像绿布 | 1 | 项 |
| 17 | 电气 | 演播室配套电气线路敷设 | 强、弱电线路敷设、配电箱、LED可调光控制器、解码器、光源 | 1 | 项 |

6、灯光系统类

本系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）：

《电视演播室灯光系统设 计规范》GY5045-2006

《建筑设 计防火规范》GBJ16—87（2001修订版）

《电视中心制作系统运行维护规程》GY/T 152-2000

《舞台灯光、电视、电影及影场所（室内外）用灯具安全要求》GB 7000.15-2000

《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2000

《电视中心制作系统运行维护规程》GY/T152-2000

《电视演播室灯光系统施工及验收规范》GY5070-2003

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

《安全防范工程程序与要求》GAT75-94

《供配电系统设 计规范》GB50052-2009

《低压配电设 计规范》GB50054-2011

《建筑照明设 计标准》GB50034-2013

其它与演播室相关的国家标准。

7、灯光设计方案

灯光设计方案应从光源效果、悬挂设备性能、安全性、灯光控制便捷性、系统扩展性等等各个方面进行全方位的考虑。

5.1、演播室包括综合播报区，新媒体播报区虚拟抠像区多个演区。方案应根据场地演区实际情况，进行合理布局和配置。

5.2、根据各个演区功能不同采用多种灯光布局方式。要保证节目播出效果，保证灯光灵活还原度，使节目中灯光布方法更加灵活和多样性。

5.3、为避免噪音对演播的影响，LED聚光灯及平板柔光灯应全部静音设 计。灯具采用铝型材散热器，自然冷却散热方式无风扇嗓音。

5.4、所有灯具灯箱等灯光设备应采用DMX512信号控制，由一台灯光控制台控制。

灯光需求一览表

| 序号 | 名 称 | 技术及参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED聚光灯 | 1. 调光：DMX512信号，亮度调节0 - 100%； 2. 灯体：灯体压铸成形，造型美观、轻巧。 3. 具有旋钮调焦； 4. 光通量：≧4700lm（最聚） 5. 光效：≧32 lm/W（最聚） 6. 光束角：18°（最聚） 7. 光通量：≧5900lm（最散） 8. 光效：≧40 lm/W（最散） 9. 光束角：54°（最散） 10. 功率因数：≧0.98 11. 透镜直径：≧190mm 12. 透镜：优质菲涅尔透镜，出光率高、光斑汇聚效果明显。 13. 遮扉：4页遮扉，便于进行裁光（效果与传统聚光灯遮扉一样）； 14. 调焦：旋钮调焦 15. 模式：“现场模式”保证现场直播时灯光保持常亮，光源不被中断；“安全模式”保护LED 灯远离不寻常过热，自动调节散热管理系统的功能； 16. 场景：最后场景保持功能，失去控制信号后能保持最后状态不变，保证直播安全 17. 显示：有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式、控制模式、运行时间； 18. 散热：无风扇散热 | 10 | 台 |
| 2 | LED平板柔光灯 | 1. 光源：不少于140颗LED均匀排列，功率≧120W； 2. 色温：5600K±200K，显色指数Ra≧93（连续光谱）； 3. 调光：DMX512信号，亮度调节0 - 100%； 4. 光通量：≧6200lm 5. 光效：≧45lm/W 6. 光束角：≧90° 7. 功率因数：≧0.98 8. 发光面：≧380mm*220mm 9. 灯体：灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接。 10. 柔光板：进口高透光率柔光板，光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼。 11. 遮扉：4页遮扉； 12. 模式：“现场模式”保证现场直播时灯光保持常亮，光源不被中断；“安全模式”保护LED 灯远离不寻常过热，自动调节散热管理系统的功能； 13. 场景：最后场景保持功能，失去控制信号后能保持最后状态不变，保证直播安全 14. 显示：有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式、控制模式、运行时间； 15. 散热：无风扇散热 16. 选配附件:30°、45°、60°束光网 | 23 | 台 |
| 3 | 数字调光台 | 1.光路有48、96等多种可选(间隔48最多可有512个光路)，480光路以下各型号光路均可间隔48升级，最多可到512个光路； 2.硅路最多可达1024； 3.配备48个分控推杆，方便用作现场灯光编辑和调整，在有单灯效果时作用更显； 4.配备12个集控，可翻8页，每页均可记录不同的内容，而且可以同时操作各页； 5.内置稳 定 性胜过Pentium 处理器的工控级专业处理器，提供高度可靠的工作稳 定 性保证； 6.操作直观简便，中、英文界面设 计，适应各个阶层的灯光技术员操作使用； 7.200个场（即Q），场即可预设时间自动运行（X场，）也可手动连接运行（A/B场），适应不同剧目需要，便于灯光师现场发挥； 8.16个效果，每个效果可达99步以上。具有现场设定运行方向、效果类型、效果电平、效果速度、淡入淡出时间等功能； 9.16个效果操作组，每个效果运行均可选为独立于总控之外，方便的使调光台同时用于基本光操作和电脑灯操作； 10.内设硬盘存储器，可存储3个不同演出；可选配USB存储； 11.本机配3英寸大屏液晶显示器，对光路、集控、场等的操作和演出程序均有直观指示，方便灯光师随时观察灯光运行情况； 12.配备两个DMX512输出口，输出口带光电隔离输出保护； 13.可升级实现网络调光、完全跟踪备份、Reporting、远程监测等功能； | 1 | 台 |
| 4 | 电缆 | 根据需求配置电缆 | 1 | 批 |
| 5 | 灯具滑轨 | 根据需求对现有滑轨进行改造 | 1 | 批 |
| 6 | 灯具号码牌等辅料 | 根据需求配置灯具号码牌等辅料 | 1 | 批 |

LED大屏系统需求一览表

| 序号 | 名 称 | 性能及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★LED大屏幕 | 总显示尺寸：W 10080 mm X H 1920 mm. 1、 像素结构：SMD表贴三合一发光二极管。 2、 ▲物理点间距：<1.88mm，物理密度：＞284400点/m2； 3、 LED大屏箱体结构：箱体为压铸铝材质，为保证产品防护效果及稳 定 性，箱体后盖需密闭无开孔，避免灰尘、潮湿等环境因素对产品的侵蚀； 4、箱体防护等级：不低于IP61；箱体工艺材质：显示单元主体框架、背壳为压铸铝材质，所选材料符合《GB/T15115-2009压铸铝合金》标准；抗拉强度不小于230mpa，屈服强度不小于167mpa，硬度不小于75HBS；显示单元纵向拉伸承载力≥2.3t，横向拉伸承载力≥2.3t；四侧面平面度公差＜0.03mm，四侧面垂直度公差＜0.03mm；(需提供国家级权威第三方检测机构出具的，带CNAS、CMA认证标志的第三方检测报告复印件，加盖厂家公章) 5、 PCB采取灯驱合一多层电路板设 计，具备消隐、节能功能； 6、 连线方式：箱体间电源传输通过标准IEC对接，信号传输通过RJ45对接，操作简便安全； 模组、接收卡采用硬接口设 计，无排线，支持直接插拔； 7、 箱体间缝隙（mm）≤0.12，箱体平整度（mm）≤0.11；箱体间/模组间相对错位值＜0.9%；支持屏体拼缝亮线、暗线校正； 8、 白平衡亮度：0-600cd/m2；最大对比度：＞7500：1；屏体正面为黑色亚光处理，反光率＜2.3%； 9、 水平视角：水平≥169°；垂直视角：≥169°； 10、 色温范围：不低于1300K-10000K，可调；整屏亮度均匀性＞98.7%；白平衡误差不低于±0.002Cx,Cy；发光的中心距偏差＜1.3%；(需提供国家级权威第三方检测机构出具的，带CNAS、CMA认证标志的第三方检测报告复印件，加盖厂家公章) 11、 刷新频率：720Hz-3970Hz可设置；换帧频率：50、60Hz；灰度等级:8-16bit可设置； 12、 显示屏工作时屏幕噪声声压＜5dB；显示屏画面延时＜5ms； 13、 具备亮度/对比度度调节/视觉修正等图像调节功能，具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具备gamma校正技术，且符合广电级标准； 14、 LED具备自检技术，可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控，可实现远程监督控制；具备单点亮度与颜色校正功能； 15、 具备远程监控功能，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；具备动态节能，降低功耗设置；具备除湿设 计，长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，是屏体亮度从10%到100%逐步升高，除湿保护LED灯珠； 16、 产品连续工作稳 定 性：设备在正常工作条件下，连续工作168H，不应出现电、机械或操作系统的故障； 屏体工作温度范围（℃）：-20到50； 17、 电源适应性：AC100-240V(50-60HZ)；电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，电源效率≥90%；平均功耗＜119W/㎡，最大功耗＜350W/㎡ 18、 表面温升：最大亮度白色连续工作2小时，屏体表面温升小于19℃小于19K； 19、 产品符合国家GB/T 2423.17-2008抗盐雾10级标准；符合国家GB/T 17742-2008标准抗震8级标准；阻燃性符合国家GB/T 8626-2007 B1级标准；符合国家GB 20145-2006-T光生物安全及蓝光危害无危害类标准；产品电磁兼容性RS105项符合GJB151B-2013(5.24)标准；(提供国家权威单位认可的第三方检测机构出具的，带有CNAS、CMA认可标志的检测报告复印件加盖厂家公章) 20、 LED显示屏需具备加密系统 21、 所投规格型号的显示屏须通过中国CCC认证,需提供相关认证证书复印件加盖厂家公章。 22、 所投产品符合BS476防火安全要求。 23、 显示屏生产厂家具备LED显示屏光学性能、像素失控率、外壳防护等级、拼装精度、节能等级的国家SJ/T 11141-2012标准测试。 24、 所投产品厂家符合IECQ QC080000有害物质过程管理体系标准，避免产品生产、使用过程中对人及周围环境产生有害物影响。（需提供权威证明材料加盖厂家公章） | 19.36 | ㎡ |
| 2 | 大屏结构 | 根据需求配置LED大屏钢结构 | 19.36 | ㎡ |
| 3 | 大屏控制机 | CPU：不低于Intel Xeon？W2123 内存：8GB×2 显卡：GEFORCE RTX 2070+GT710 硬盘：1TB SATA 机箱：国际品 牌台式专业图形工作站 键鼠:HP有线键鼠套装 操作系统：Windows7 | 1 | 套 |
| 4 | 包装显示系统 | 系统功能： ▲1：系统支持真三维场景实时渲染播出，可渲染播出图文与字幕、各类型图片、3D模型场景、视频文件和图片序列等内容。需提供相关软件截图作为证明。 2：支持画面融合处理能力，可将演播室内已安装的多块物理屏幕融合为1 块逻辑屏幕进行统一播出控制；满足现场LED大屏和触摸显示屏联动播出需求。 3：支持多层视频的同步播出能力，支持任意改变信号的输出分割方式，将一块屏幕进行逻辑分割为多块独立控制区域控制播出。 ▲4：采用节目单播出进行控制，配合节目的播出流程，可根据节目播出流程进行节目单的临时调整。需提供相关软件截图作为证明。 5: 操作简洁明了，支持键盘快捷键播出，支持鼠标手动播出。 6:具备本地和远程两种控制模式，远程控制模式时可作为受控端完全接受演播室集中控制系统的内容数据替换，调度和控制播出。 7：可升级硬件板卡扩展视频输入能力，最高可扩展至8路HD-SDI； 8：满足SD/HD/4K等高分辨率视频的播出。 9：支持高标清混合播出，可根据不同的需求实现不同的屏幕分割方案，并且可以自由组合和分配，为节目的包装和设 计提供更广阔的空间。 10：系统可以通过多种的播出形式，每个画面的播出内容、播出方式均可以根据需要自由地设置，每一个分画面的大小、位置也可以自由地设置，以适应各种形式的异形屏幕输出需要。 11：系统可以实现多层的视频播放，每一层之间独立控制，互不影响，可以根据需求实时地修改播出的方式及内容，每一层的播出画面，都可以实现高标清播出。 12：系统支持保存本地播出单和网络播出单功能. 13:系统支持制作和播出在同一界面下操作。 14：系统支持多个显卡，可自定义选择用于渲染的显卡和用于界面显示的显卡。 15：系统支持显卡多个输出口以水平、垂直排列拼接输出。 16：系统支持显卡以M X N水平X垂直方式拼接输出。 17：软件提供快速分屏工具，每个分屏可指 定播出内容。 ▲18：软件提供查看“帧率”功能，在渲染窗口的左上角看到灰色的帧数显示，方便调试。需提供相关软件截图作为证明。 19：软件提供系统时钟功能，可通过卫星时钟系统进行时钟校正。 20：软件播出时，已播出项和待播项均可通过颜色直观判断。 ▲21：每个分屏模板均可指 定声音文件和对应的包装模板。需提供相关软件截图作为证明。 22：播出包装模板的动画段时，均有对应计数操作，可方便判断动画进度。需提供软件截图作为证明。 | 1 | 套 |
| 5 | 65寸液晶触摸屏 | 透光率：>92% 亮度：360cd/㎡ 对比度：4000:1（静态） 响应时间：8ms 可视面积：1428.48×803.52mm 可视角度：178/178° 显示色彩：16.7M 扬声器：支持内置音箱 网络功能：支持 界面语言：操作界面可设定多国语言（英文，中文等） 通信接口：D-Sub（VGA），HDMI×3，CVBS（BNC），YPbPr（BNC），TV，USB×2，PC AUDIO，AV IN，LAN×3，Earphone 其它性能：可选WiFi/触摸 红外线阻隔检测方式 支持2点触摸 | 1 | 台 |
| 6 | 65寸液晶触摸屏落地挂架 | 根据实际需求配置触摸屏落地挂架 | 1 | 套 |
| 7 | 辅材 | 根据系统需求配置延长线、转接头、网线、DVI线、VGA线等辅材 | 1 | 批 |

包2：

1、舞美置景类

本项目的材料、设备、施工必须达到并不局限于以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-1441)

《工程项目管理规范》GB/T50326-1441

《室内装修材料  人造板及其制品中甲醛释放》GB18580-1441

《室内装修材料  内墙涂料中有害物质限量》   GB18582-1441

《筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-1441

《筑电气工程施工质量验收规范 》     GB50303-1442

《建筑地面工程施工质量验收规范》    GB50209-1442

《建筑材料放射性核素限量》           GB6566-1441

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-1441

《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-1442）

《室内装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》

《室内装修材料 内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-1441）

《室内装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-1441）

《室内装修材料 木家具中有害物质限量》（GB18584-1441）

《室内装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》

《室内装修材料 建筑材料放射性核素限量》（GB6566-1441）

《施工现场临时用电安全技术规范》

《民用建筑照明设 计规范》（GBJ1133-90）

以上技术规范标准由投标人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，投标人应按照国家最新规范、标准执行。

沙县电视台演播室平面图（详见附件一）

2、设计概述

(1)根据演播室建筑图纸和工程设计施工要求，进行舞美设计，演播室区域分为综合播报区，设有LED大屏、多功能坐播区，点屏新媒体播报区，虚拟抠像区。设计师可根据播出的节目内容优化规划设计.演播厅舞美艺术：景区艺术构造应具备时代感、艺术感，合理融入沙县特色元素，其视觉元素、色彩、光效、风格等设 计在符合目前新闻节目形式需要的基础上，还要能适应今后其它栏目开设的需要。

(2)制作演播室效果图，要求充分展现演播室整体和各个区域以及各区域局部的色彩、色彩搭配、色彩过渡。舞美背景嵌入显示屏作为内容显示、动态背景及舞美装饰，显示屏大小、安装位置满足整体构图和舞美整体效果需要。显示屏尺寸应符合采购要求；舞美装修设 计应充分考虑该区域未来灯光布局及效果灯光所需空间，提供电子版效果图。

3、舞美施工要求

(1)所有建筑、装饰、制景材料防火等级必须达到国家相关消防要求，要求施工时提供执行的国家相关标准号，禁止用苯板类、发泡类产品。演播室舞美制景要求采用通过国家环保检测的装修材料，要求达到国家相关环保标准。所用材料应有质量保证书、合格证和检验报告。所用成品构件质量除了必须满足以上要求外，质量必须达到优质等级。涂料、油漆和人造板材等有挥发气体的施工材料应符合环保的规定，并提供环保认证证书或检测报告。

(2)投标人负责选购的材料应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，工程所有外露材料的颜色必须报经招标方批准后方可采购。项目施工期招标方对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何中标人作为承包方应负的责任。

(3)舞美制景施工应预先规划演播室的综合布线，特别是大屏幕、主持导播台的过线处理，适当提前进行管道预埋，尽量避免布线影响演播室整体，对于需要的墙插、地插以及预埋管道的出口，都需考虑到与制景的无缝结合。根据实际情况分别设 计舞美制景所需配电系统，提供配电系统图，配电系统的控制要求智能化，可以配合节目需求实现演播厅内光电的转变。

(4)对地面进行的重新处理符合演播室设 计的整体风格，地面材料使用要合理、科学，根据现场实际情况安排铺设，并要求拼接要做到无缝完美。拼色必须保证材料颜色符合设 计要求。

(5)演播室地台的设计符合现代美学造型，能实现主持人大屏站播和主持人走动播报等播出区域功能，地台与主播桌等家具的搭配不影响屏幕设备等的景区使用。工艺施工要求加工制作尺寸正确，表面平直光滑，拐角方正无缺陷；颜色一致符合设 计要求；表面无划痕、破边、明显高低等缺陷。

(6)各景区要能按照不同节目需求提供完善的变色体色，要求景片与屏幕的交互使用能通过材料的合理选用达到突出层次的效果，材料规格要完全符合国家建筑材料规范，对所有钢架结构提供防火、防锈措施。

4、舞美置景设计清单需求

下表仅供参考，各投标人应根据招标文件、建筑图纸和现场实际考察情况，准确核算出具体项目和数量，根据具体方案增减项目。

| 序号 | 区域 | 名 称 | 技术及工艺要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造 | 吸音板改造 | 拆除演播室原隔断、吸音板墙，重建隔音棉、软包墙、软包门等 | 1 | 项 |
| 2 |  | 化妆间改造 | 包含化妆间吊顶、化妆台、衣柜、化妆镜、照明开关等 | 1 | 项 |
| 3 | 其他 |  | 人工、包装运输、安装调试费用 | 1 | 项 |

（二）、服务要求

1、工期要求：

合同签订后60天内设计安装调试完毕，投标人中标后应提供切实可行的施工进度计划表。

中标人应在接到招标人开工通知后如期完工，不得拖延，除非因不可抗力或招标人原因将工期推迟，否则招标人将处以一定比例的违约金。中标人应在合同签订前再次前往工地进行现场踏勘，并协助招标人完成图纸会审工作，投标人必须在投标文件中对整个进度作出合理安排做出承诺，并制定设 计、制作及安装进度计划。并承诺在施工期间，不得耽误影响使用单位正常工作。

2、验收：

（1）中标人所提供的货物必须是全新出厂原装合格产品（包括零部件），完全符合国家现行技术规格和质量标准，并须提供配套的标配附件、工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

（2）项目整体安装完成试运行30天后，采购人将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持。

（3）如发生所供设备与招标文件或投标文件承诺中规定的设备不符，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

（4）本项目为交钥匙工程，采购人不再另行支付其它任何运输、安装、调试、检测等所需的费用。

3、售后服务要求：

所有设备质保期为一年，包装显示设备保修期为三年。（自验收合格之日起计算）

（1）售后服务要求响应时间为：中标人应提供7×24 小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，15分钟内须响应，须在24 小时内到达现场48 小时内解决。

（2）保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费提供技术服务和维修。

（3）出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

（4）在保修期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

4、违约责任：

如中标人延期交货，除人力不可抗拒的因素外，中标人自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价千分之五的违约金；中标人逾期30日不能完成的，采购人将终止合同，不支付任何费用，并由中标人承担采购人的损失和相应的法律责任。

5、须注意的其他事项:

（1）中标人需文明安装和施工，保证安全，如在安装和施工过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

（2）安装和施工期间，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

（3）在项目安装和施工过程中如对采购人的建筑物和设施设备造成损坏的，中标人须负责赔偿或免费修复。

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1
1、交付地点：福建省三明市沙县城北路6幢
2、交付时间：合同签订后60天内设计安装调试完毕。
3、交付条件：验收合格双方签字确认，视为交货完成
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 验收合格并经双方签字确认视为最终交付 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后预付合同总额的50% |
| 2 | 45 | 主要设备到货，项目在整体安装、调试完毕经采购人验收合格后支付合同总额的45%； |
| 3 | 5 | 余款5%质保期满后支付。（中标人提供增值税专用发票） |

包2：

1、交付地点：福建省三明市沙县城北路6幢
2、交付时间：合同签订后60天内设计安装调试完毕。
3、交付条件：验收合格双方签字确认，视为交货完成
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 验收合格并经双方签字确认视为最终交付 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后预付合同总额的50% |
| 2 | 45 | 主要设备到货，项目在整体安装、调试完毕经采购人验收合格后支付合同总额的45%； |
| 3 | 5 | 余款5%质保期满后支付。（中标人提供增值税专用发票） |

第四章 响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

1、报价一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |
|  | 1-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | *-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |

★注意：

1、请供应商按照此格式填写，若询价通知书有多个合同包，须按照所报合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。

2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推）。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

2、分项报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

3-3依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

4、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

5、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

6、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：    年  月  日