询价通知书

项目名称：沙县南霞乡龙松村、东周村平安库区视频监控工程

项目编号： 2020042800033

福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司

2020年04月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	2

第三章询价内容及要求	3

一、采购标的一览表	3

二、 技术要求（以下内容不允许负偏离）	4

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）	37

第四章 响应文件格式	40

1、报价一览表	42

2、分项报价表	43

3、资格证明文件	44

3-1单位负责人授权书（若有）	44

3-2营业执照等证明文件	45

4、技术要求响应表	46

5、商务条件响应表	47

6、售后服务承诺函	48

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司组织沙县南霞乡龙松村、东周村平安库区视频监控工程标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 项目编号： 2020042800033

- 预算金额、最高限价：20万元。

- 询价内容及技术商务依据项目编号： 永明【2020】沙招字第009号  招标要求。

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》，且投标供应商授权代表必须为在岗员工。 - （五）报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 - （六）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 - （七）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 - （八）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 - （九）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 - （十）报价人必须提供响应的业绩案例，案例为已完成验收的项目，金额不得小于本次项目预算金额的50%，并提供项目合同及验收报告。 - （十一）两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 - （十二）本项目为交钥匙工程。 - （十三）本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起60个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内现金支付合同总价的50%，全部货物交货并经验收合格后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内背靠背现金支付合同总价45%，余下5%作为质量保证金，叁年质保期满后无质量问题背靠背现金无息支付。（支付方式：短期垫资现金支付） |

第三章询价内容及要求

- 采购标的一览表

- 金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 沙县南霞乡龙松村、东周村平安库区视频监控工程; 1项; 200000; 否. | 200000 | 无 |

- 技术要求（以下内容不允许负偏离）

龙松村平安库区视频监控工程预算清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩枪型网络摄像机 | 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.内置2颗白光补光灯。 3.最低照度彩色：≤0.0004lx,白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（需提供招标日期之前生效由公安部授权机构出具的检测报告复印件证明，原件备查） 4.需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 6.信噪比不小于59dB，需具大于105dB宽动态。 7.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 8.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 9.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 10.不低于IP67防尘防水等级。 11.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 12.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 13.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 14.设备厂商应具有完善的工业信息安全应急体系、良好的安全应急能力，能被工业信息安全产业发展联盟认定为“工业信息安全应急服务支撑单位”，投标时提供有效证明材料证明。 | 11 | 套 |  |
| 2 | 补光灯 | 16颗原装进口大功率（暖光）LED常亮灯； 三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W 补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 支持通过同步输出端口级联 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 可通过RS485对补光灯升级程序 可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作 工作环境-40℃~85℃ 防护等级IP66 | 11 | 台 |  |
| 6 | 多媒体箱 | 定制，根据现场情况定制，室外防水箱，符合国标，钢材壁厚1.2mm；静电喷塑；抱箍、螺丝、角铁等辅材采用不锈钢材质；内含漏电保护器、插排等附件。 | 6 | 套 |  |
| 8 | 立杆 | 圆杆定制（6M高，横杆3-5M，根据现场情况而定)、镀锌防锈、抗风（含地垄基础） | 3 | 套 |  |
|  | 立杆 | 圆杆定制（6M高，横杆3-5M，根据现场情况而定)、镀锌防锈、抗风（含地垄基础） | 1 | 套 |  |
| 9 | 抱杆横臂(3m) | 抱杆横臂(1-3m) | 2 | 套 |  |
| 10 | 8口交换机 | 8口百兆交换机 | 6 | 台 |  |
| 11 | 收发器 | 支持1个10/100Base-X电口和1个100Base- X光口(单模单纤20km),全线速转发，工作温度-30~75℃ | 6 | 对 |  |
| 12 | 监控标识牌 | 根据业主需求定制 | 6 | 块 |  |
| 二 | 村部管理中心 |  |  |  |  |
| 1 | 14槽机架式机箱 | 14槽机架式光纤收发器机箱 | 1 | 台 |  |
| 2 | 32路网络硬盘录像机 | 1.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录 2.支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 3.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 4.支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图 5.可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 6.支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签； 7.支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； 8.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 9.支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 10.支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 11.支持录像打包时间1-300分钟可设置 12.支持双码流同时录像； 13.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 14.支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口 | 1 | 台 |  |
| 3 | 监控硬盘(4T) | 4T | 2 | 块 |  |
| 4 | 32寸液晶显示屏 | 32英寸LED显示屏，显示器分辨率1920×1080，显示比例16:9，对比度5,000:1 LCD监视器外观设计美观，实用，安全。 无故障工作时长不小于20万小时 防护等级不低于IP5X LCD监视器采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 LCD监视器可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示 . LCD监视器支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 LCD监视器支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。、 LCD监视器支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。 LCD监视器支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 LCD监视器可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 LCD监视器通过遥控器操作可直接显示LCD监视器ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 LCD监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 LCD监视器为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； LCD监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 22U网络机柜 | 黑色，前后均为网孔门，宽度600mm，深度600mm，高度1200mm，厚度:方孔条1.2mm以上，其他0.8mm以上，灰色钢化玻璃5mm | 1 | 个 |  |
| 6 | PDU插座 | 8孔PDU国标插座 | 1 | 个 |  |
| 7 | 24口千兆交换机 | 二层千兆交换机，固定千兆端口数>=24个 交换容量>=48Gbps，包转发速率>=35.7Mpps 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发 支持MDI/MDIX自适应功能 采用存储转发的交换机制 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 为保证全网兼容性，要求网络设备必须为同一品牌 | 1 | 台 |  |
| 8 | 网络跳线 | 采用超五类类多股非屏蔽阻燃线缆和RJ45水晶头制做而成 | 6 | 根 |  |
| 三 | 线材及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线 | 芯线规格：23 AWG实芯裸铜导体,芯线直径：≥0.50mm 芯线对数：4对，每芯带有彩色编码护套；产品直径：≥ф0.50mm； 跳线尾部采用模具注塑的尾套，以保证产品可靠性； 带宽：≥150 MHz，特性阻抗：100Ω； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA-568B2.1-2001 支持多彩布线，不同颜色区分内网、监控网系统等 | 1 | 箱 |  |
| 2 | 电源线缆(摄像机) | RVV3*1.0 | 500 | 米 |  |
| 3 | 电源线缆（市电） | RVV2*2.5 | 2000 | 米 |  |
| 4 | 接地装置 | 下地1.5--2米防雷铜杆接地，保护地线可沿穿线地沟敷设，焊接到每个钢管立杆的地脚螺栓上与杆件、机柜有效对接，焊接处应刷沥青防腐。 | 4 | 套 |  |
| 5 | PVC管 | φ20 | 2000 | 米 |  |
| 四 | 系统设备安装、调试费 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

东周村平安库区视频监控工程预算清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪型网络摄像机 | 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.内置2颗白光补光灯。 3.最低照度彩色：≤0.0004lx,白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（需提供招标日期之前生效由公安部授权机构出具的检测报告复印件证明，原件备查） 4.需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 6.信噪比不小于59dB，需具大于105dB宽动态。 7.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 8.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 9.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 10.不低于IP67防尘防水等级。 11.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 12.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 13.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 14.设备厂商应具有完善的工业信息安全应急体系、良好的安全应急能力，能被工业信息安全产业发展联盟认定为“工业信息安全应急服务支撑单位”，投标时提供有效证明材料证明。 | 18 | 套 |  |
| 2 | 补光灯 | 16颗原装进口大功率（暖光）LED常亮灯； 三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W 补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 支持通过同步输出端口级联 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 可通过RS485对补光灯升级程序 可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作 工作环境-40℃~85℃ 防护等级IP66 | 15 | 台 |  |
| 5 | 多媒体箱 | 定制，根据现场情况定制，室外防水箱，符合国标，钢材壁厚1.2mm；静电喷塑；抱箍、螺丝、角铁等辅材采用不锈钢材质；内含漏电保护器、插排等附件。 | 7 | 套 |  |
| 6 | 立杆 | 圆杆定制（6M高，横杆2M，根据现场情况而定)、镀锌防锈、抗风（含地垄基础） | 2 | 套 |  |
| 7 | 抱杆横臂(3m) | 抱杆横臂(1-3m) | 5 | 套 |  |
| 8 | 8口交换机 | 8口百兆交换机 | 7 | 台 |  |
| 9 | 收发器 | 支持1个10/100Base-X电口和1个100Base- X光口(单模单纤20km),全线速转发，工作温度-30~75℃ | 7 | 对 |  |
| 10 | 监控标识牌 | 根据业主需求定制 | 7 | 块 |  |
| 二 | 村部管理中心 |  |  |  |  |
| 1 | 14槽机架式机箱 | 14槽机架式光纤收发器机箱 | 1 | 台 |  |
| 2 | 32路网络硬盘录像机 | 1.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录 2.支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 3.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 4.支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图 5.可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 6.支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签； 7.支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； 8.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 9.支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 10.支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 11.支持录像打包时间1-300分钟可设置 12.支持双码流同时录像； 13.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 14.支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口 | 1 | 台 |  |
| 3 | 监控硬盘(4T) | 4T | 4 | 块 |  |
| 4 | 32寸液晶显示屏 | 32英寸LED显示屏，显示器分辨率1920×1080，显示比例16:9，对比度5,000:1 LCD监视器外观设计美观，实用，安全。 无故障工作时长不小于20万小时 防护等级不低于IP5X LCD监视器采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 LCD监视器可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示。 LCD监视器支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 LCD监视器支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 LCD监视器支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。 LCD监视器支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 LCD监视器可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 LCD监视器通过遥控器操作可直接显示LCD监视器ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 LCD监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 LCD监视器为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； LCD监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 22U网络机柜 | 黑色，前后均为网孔门，宽度600mm，深度600mm，高度1200mm，厚度:方孔条1.2mm以上，其他0.8mm以上，灰色钢化玻璃5mm | 1 | 个 |  |
| 6 | PDU插座 | 8孔PDU国标插座 | 1 | 个 |  |
| 7 | 24口千兆交换机 | 二层千兆交换机，固定千兆端口数>=24个 交换容量>=48Gbps，包转发速率>=35.7Mpps 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发 支持MDI/MDIX自适应功能 采用存储转发的交换机制 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 为保证全网兼容性，要求网络设备必须为同一品牌 | 1 | 台 |  |
| 8 | 网络跳线 | 采用超五类类多股非屏蔽阻燃线缆和RJ45水晶头制做而成 | 7 | 根 |  |
| 三 | 线材及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线 | 芯线规格：23 AWG实芯裸铜导体,芯线直径：≥0.50mm 芯线对数：4对，每芯带有彩色编码护套；产品直径：≥ф0.50mm； 跳线尾部采用模具注塑的尾套，以保证产品可靠性； 带宽：≥150 MHz，特性阻抗：100Ω； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA-568B2.1-2001 支持多彩布线，不同颜色区分内网、监控网系统等 | 1 | 箱 |  |
| 2 | 电源线缆(摄像机) | RVV3*1.0 | 400 | 米 |  |
| 3 | 电源线缆（市电） | RVV2*2.5 | 450 | 米 |  |
| 4 | 接地装置 | 下地1.5--2米防雷铜杆接地，保护地线可沿穿线地沟敷设，焊接到每个钢管立杆的地脚螺栓上与杆件、机柜有效对接，焊接处应刷沥青防腐。 | 2 | 套 |  |
| 5 | PVC管 | φ20 | 450 | 米 |  |
| 四 | 系统设备安装、调试费 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

1、以上货物数量为暂订量，实际数量以采购方实际需求为准。

2、以上报价包括货物的运输费（送至指定地点）、装卸费、抽样检测费（包括采购人组织的随机抽检）、免费仓储保管、税费｛中标人提供的增值税专用发票（若国家政策法规另有规定的，按新规定执行），一票结算｝等相关费用。

3、以上货物报价含配件。

4、货物质量要求：合格

5、产品需提交产品合格证、出厂检验报告及第三方国家权威机构检验检测报告。

6、配件不另计费，配件数量以实际需求为准。

7、投标方须保障供应的货物、服务及其他任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标或工业设计的指控。任何第三方如果提出侵权指控，投标方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。如在合同签订履行过程中，发标人受到相关利益方的干涉（诸如专利权人声明，律师函等），中标人又无法提供充足证据，发标人有权解除合同或者与其他方签订采购合同。

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1
1、交付地点：沙县南霞乡 
2、交付时间：供货周期在收到施工总承包单位提供的材料数量表15日之内到达施工单位指定的收货地点。
3、交付条件：验收合格双方签字确认，视为交货完成
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 验收合格并经双方签字确认视为最终交付 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 招标人按中标人开具的全额增值税专用发票（若国家政策法规另有规定的，按新规定执行）金额的95%支付已完成并经验收合格的货款 |
| 2 | 5 | 5%余款作为质保金在材料验收合格之日起至中标人承诺的质保期满后的10个工作日内付清余款 |

报价说明：

1、投标方可以根据自身的资格条件进行投标。

2、投标方应按本招标文件的要求及第五部分开标一览表的格式内容进行报价。

3、本次报价为一次性包干价，包括中标服务费、增值税费（若国家政策法规另有规定的，按新规定执行）、检测费以及运输费、装卸费、抽样检测费、保险费等一切费用。

4、投标人报价总价或单价超过招标人设置的总价最高限价及各单项最高限价的为无效报价，其投标按无效标处理。

5、未中标人和中标人的投标保证金均于招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在中标后投标保证金自动转为履约保证金。

一、产品要求

投标人所提供的货物应符合或高于国家及行业标准的相关规定，所有货物均应有合格证和质保书出厂检验报告，并且须经招标人委托的市级以上具有相应资质的检测机构检测合格，然后报招标人批准后才能使用，否则招标人有权拒付此部分材料价款。当中标人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，招标人有权取消其中标资格。若使用劣质材料施工，一经发现，招标人有权制止使用，直至停工、返工或单方解除合同。无论招标人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的一切费用经招标人确认后，均由中标人自负。

二、验收标准

产品按国家及行业标准的相关规定验收，由中标人和招标人共同完成。中标人在验收前必须向招标人提供产品合格证、产品验收证/单、保修卡等资料。

- 验收规则

- 验收标准：所有产品均按国家及行业标准的相关规定、本采购文件、谈判文件及投标样品相关内容进行验收。

- 验收程序如下：

- 出厂检验：中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标人应随同产品出具原产地证书、出厂检验报告及产品质量合格证等，结果必须符合前款验收标准的要求。

- 最终验收：验收时，中标人所供到场货物与投标文件响应性或投标样品不相符，招标人可要求退货，招标人随机抽取各种样品送市级及以上第三方具有国家权威检测机构进行检测，抽检费用由中标人承担，若经检测质量不符合国家标准和招标文件规定的质量标准，招标人有权解除合同，并由中标人承担招标人一切损失。（中标人应按招标人要求，在材料进场后自备齐全取样工具，于两日内完成取样送检工作，逾期将按本条“中标人若未在招标人约定的时间内提供合格货物，其履约保证金将被没收。”处理。

3、验收费用：产品最终检验、验收过程的费用由中标人承担。

三、保修期及售后服务

1、中标人对合同约定的货物提供不低于1年免费保修（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定）和终身维护服务。质保期从全部材料进场经验收合格之日起计算，在质保期内出现问题，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。保修期内经修理后不能复原的货物，中标人必须免费予以更换，并赔偿应返工所造成的一切损失。

2、中标人在施工阶段，应免费提供用于施工的专用设备，并派技术员进驻现场进行技术指导。

3、中标人应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员，对货物进行维护和修理。中标人须有属本公司的可随时上门作维修的技术人员，服务响应时间为4小时以内，对出现或存在的问题进行处理。维修人员在12个小时内不能排除故障时，为不影响买方的正常工作，中标人应负责使用替代货物。质保期从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内货物出现故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

4、提供投标人在福建省或三明市内设立公司场所的相关证明材料，列明各投标货物厂家在福建省内的售后服务网点，列出投标人公司针对此项目的售后服务人员名单、维修受理联系电话等等相关资料。投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

四、投标样品

本项目无需提供样品。

五、其他要求

1、投标人投标时应提供完全能满足采购文件要求的货物，外表整洁、光滑、耐压等级、工艺及质量等均应符合或高于国家及行业标准的相关规定，不得以次充好。所有货物均不得使用再生原料和回收的旧原料，若经招标人发现货物有使用再生原料和回收的旧原料的，招标人将不予验收，招标人有权要求中标人更换符合要求的合格货物，并要求中标人承担相关的违约责任。

2、投标人应根据招标文件技术要求及自身货物情况，进行综合报价。

3、投标人须充分考虑所投货物成本(包括采购费、仓储费、所有税金等一切有关费用)、保险、包装、吊装、运至最终目的地的运输、损耗、卸车、检测验收、交付后约定期限内免费维保、利润、税金、供货方式及周期、需求量调整、市场价格风险、伴随服务等一切因素，中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其中标价进行变更或拒绝供货。

4、投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。投标人因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权解除合同。

6、当中标人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，招标人有权取消其中标资格。若使用劣质材料施工，一经发现，招标人有权制止使用，直至停工、返工或单方解除合同。无论招标人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的一切费用经招标人确认后，均由中标人自负。第二中标候选人亦发生第一中标候选人上述行为的，有发生以上情形的投标人经招标人确认列为不诚信履约单位，今后招标人的采购将拒绝其参加。

六、交货方式

1、交货时间：供货周期在收到施工总承包单位提供的材料数量表15日之内到达施工单位指定的收货地点（沙县城区内）。

2、项目实施地点：沙县南霞乡。

3、最终交货：货物到达招标人现场后，由招标人会同有关部门进行基本数量和质量的检验，双方签署最终验收合格报告即为最终交货。

4、最终验收前所有各项费用均由中标人承担。

5、违约：中标人在规定时间内不能按时将货物交付招标人使用的，延期7天内（含7天）的，按合同总额的3%支付给招标人逾期违约金；延期8-15天（含15天），按合同总额的5%支付给招标人逾期违约金；延期超过15天，按合同总额的20%支付给招标人逾期违约金；招标人有权单方解除采购合同并由中标人应承担招标人一切损失。

第四章 响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

1、报价一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |
|  | 1-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | *-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |

★注意：

1、请供应商按照此格式填写，若询价通知书有多个合同包，须按照所报合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。

2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推）。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

2、分项报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

4、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

5、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

6、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：    年  月  日