询价通知书

项目名称：宁化县卫生进修学校宁化县卫校综合实训中心活动中心舞台灯光与吸音装饰工程设备采购及安装项目

项目编号：SMGDWL20191209

福建广电网络集团股份有限公司三明城区分公司

2019年12月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	2

第三章询价内容及要求	3

一、采购标的一览表	3

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）	3

第四章响应文件格式	16

一、投标函	18

二、报价表	20

三、资格证明文件	21

3-1单位负责人授权书（若有）	21

3-2营业执照等证明文件	22

四、技术要求响应表	23

五、商务条件响应表	24

六、售后服务承诺函	25

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明城区分公司组织宁化县卫生进修学校宁化县卫校综合实训中心活动中心舞台灯光与吸音装饰工程设备采购及安装项目标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 项目编号：SMGDWL20191209

- 预算金额、最高限价：500000 元

- 询价内容及技术商务依据三明华建招标代理有限公司编号为：[350424]HJZB[XJ]2019031项目要求。

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明城区分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司三明城区分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明城区分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司三明城区分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后现金支付合同总额的50%，经采购人验收合格后，持有正式发票和用户所开具的验收合格证明且收到业主款项后现金支付45%合同款，质保期满后且收到业主质保款后现金支付5%尾款。 |

第三章询价内容及要求

一、采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宁化县卫生进修学校宁化县卫校综合实训中心活动中心舞台灯光与吸音装饰工程设备采购及安装项目 | 1项 | 500000 |

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会议室消音系统 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | ◆墙面吸音板 |  | 墙面吸音板600*600*15(MM)。 | 572 | m2 |
| 1-2 | 脚线收边 |  | 黑钛不锈钢踢脚线10cm拉丝铝合金地脚线镜面防水金属踢脚板免基层；黑钛镜面10公分。 | 103 | m |
| 1-3 | 柱体不锈钢收边 |  | 折边条黑钛5cm黑钛不锈钢踢脚线5cm拉丝铝合金地脚线镜面防水金属踢脚板免基层 黑钛镜面5公分。 | 140 | m |
| 1-4 | 房顶装修 |  | 吸音矿棉板规格600*600板斜屋面面装。 | 596 | m2 |
| 1-5 | 搭架 |  | 满足项目需求。 | 100 | m2 |
| 1-6 | 电焊 |  | 满足项目需求。 | 1 | 项 |
| 1-7 | 轻钢杆件 |  | 采用不锈钢吊杆，根据跨度配备满足拉力的吊杆，平均每平方配备4根。 | 596 | m2 |
| 1-8 | 明厨亮照监视器 |  | 边框等边13.9mm，亮度350cd/m2； 分辨率： 1920×1080； 输入：VGA*1,，USB 2.0*1，HDMI 2.0*1，RS232 IN*1，Audio-IN*1，OPS*1； 输出：Audio-OUT*1，RS232 OUT*1。 | 1 | 台 |
| 1-9 | 监控主机NVR |  | 1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 2. 最大支持≥16路IPC接入，总码流为≥320Mbps,最大存储码流为≥320Mbps,最大转发码流为≥320Mbps,最大回放码流为≥128Mbps； 3. 支持不少于接入8块接口为SATA的硬盘； 4. 可指 定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行磁盘阵列重构。 5. 可接入G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC、PCM音频编码格式的IPC，可将音频采集率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。 6. 可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示。可在≥16分屏显示模式下同时预览2路画中画视频； 7. 支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑，WEB和本地均可编辑； 8. 支持在最大画面分屏显示模式下，可拖动改变各通道视频画面的位置； 9. 智能回放：支持智能回放功能，支持人脸检测等智能事件的录像回放，可按照通道、开始时间和结束时间选择； 10.可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件； 11. 断网续传：当存储设备和前端IPC之间出现断网，录像暂时保存在IPC中，待网络恢复后传给存储设备； 12. 智能报警：当接入的视频画面中发生绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可进行报警提示； 13. 支持语音播放功能，支持语音定时播放；支持移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警等事件联动语音播放功能； 14. 支持移动客户端通过互联网扫描二维码登陆设备； 15.可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损坏等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1＜M＜N）。 16.可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能，RAID工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应，支持监控级和企业级硬盘创建RAID。 17. 支持在首次登陆时对设备进行初始化，强制修改密码，支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆。 18. 支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦； 19.可通过客户端软件将16路视频图像拼接为一个画面并进行预览，可设置视频图像的帧率及码率。 20.支持画面预览权限管理功能，用户只能对有权限的通道画面进行预览 21. 网络接口：≥2个10/100/1000M自适应以太网口； 22. ≥2个HDMI、≥2个VGA接口； 23.≥ 4个USB接口(后面板≥2个USB3.0,前面板≥2个USB2.0) ； 24. 音频接口：≥1路输入，≥1路输出，报警接口：≥16路输入，≥6路输出； 25. 供电：220V； 26. 工作温度：-10℃~＋55℃。 | 1 | 台 |
| 1-10 | 24口交换机 |  | 1.为消除管理盲区，要求必须能与同品 牌无线设备配合，实现统一的管理方式。 2.交换容量≥337bps/3. 37Tbps，最高包转发率≥66Mpps/ 108Mpps，≥24个10/10000Base-T以太网端口，≥4 个10/ 100/ 100sex SFP以太网端口，支持PoE+，POE 接口数≥22，单端口功率≥30W，总供电功率≥446W (PoE为385W)； 3. 支持基于端口的VLAN, 支持QinQ, Voice VLAN, 支持协议VLAN, MACVLAN； 4.支持GE端口聚合，支持静态聚合，动态聚合，支持跨设备聚合； 5.支支持DHCP Client，支持DHCP Snooping, DHCP Relay, DHCP Server, 支持DHCP Option82； 6.支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection, 支持BPDUProtection； 7.支持三层路由特性，支持IPv4/IPv6静态路由、RIP； 8.支持DHCP Server, 支持DHCP Snooping； 9.支持虚拟化背板堆叠，支持分布式设备管理、支持跨设备链路聚合等核心技术≥9台； 10.支持镜像功能，支持端口镜像，远程镜像； 11.支持802.1p/DSCP优先级标记，支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速，基于流的重定向，支持基于时间段； 12.支持用户分级管理和口令保护，支持AAA认证，Radius 认证HWTACACS, SSH2. 0，支持端口隔离，802. 1X认证，端口安全，MAC地址认证，支持IP Source Guard, HTPS,支持PKI (Public Key Infrastructure, 公钥基础设施)，支持EAD； 13.支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证，支持GuestVLAN,支持TRUNK端口认证，支持基于802. 1x动态下发QoS/ACL/LAN； 14.支持SNMP VI/V2c/V3, WEB,命令行接口(CLI) 配置，支持Telnet远程配置，支持电源、风扇、温度告警； 15.支持云平台管理特性； 16.支持通过云端的监控与管理交换机各端口工作状态，包括端口状态与报文转发情况； 17.支持云端的多种配置方式，有图形化的常用配置，还可以通过远程WEB管理或者远程控制台的方式进行配置; ； 18.支持通过云端灵活配置交换机各端口的广播与组播抑制策略； 19.支持通过云端管理交换机PoE供电模块，包括控制和监控端口的供电状态，设置端口供电功率及优先级等。 20.所投产品设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO14001、IS09001、TL9000 | 1 | 台 |
| 11 | 安装辅材 |  | 项目安装所需辅材包干 | 1 | 批 |
| 二、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 2-1灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 2-1-1 | 回光灯（面光灯） |  | 功能特性： 1.用途：适用于剧院，会议室，演播室，代替传统的回光灯当面光用； 2.外壳材料：铝合金； 3. 2个DMX512控制通道，调光和频闪； 4.光源：采用大功率3W LED，暖白色； 5.LED数量：≥120颗； 6.二次光学采用高透光性的亚克力透镜； 7.有效照明距离：≥30米； 8.光束角度：45度； 9.色温：3200K、5600K； 10.工作时最大允许环境温度：≥40度； 11.散热方式：采用铝基板与风扇散热冷却； 12.防护等级：IP：22； 13.总耗功率：380W； 14.工作电压：100V-240V，50-60HZ； 15.尺寸约：380*380*360mm。 | 10 | 台 |
| 2-1-2 | 光束灯（一顶光） |  | 功能特性： 1.磁定位功能，便于初始位置校正及保养； 2.高效的光学系统； 3.强劲的光效输出； 4.高质量光学透镜； 5.自动调光r； 6.自动闪光和可调频闪效果 8棱镜旋转效果； 7.色盘：≥14种固定颜色； 8.图案盘：≥17个固定图案，可转动； 9.功率：230W灯泡- Philips MSD Platinum 5R (8000K) ； 10.使用寿命：≥2000小时； 11.DMX控制：512 通道：16通道； 12.水平：≥450°； 13.垂直：≥270°； 14.水平/垂直移动的速度可以调整； 15.自动完成水平/垂直校正； 16.水平/垂直锁定功能，以防运输过程中损坏灯具； 17.电源：100~240V，50/60Hz。 | 3 | 台 |
| 2-1-3 | 54颗3W不防水铸铝PAR灯（一顶光） |  | 功能特性： 1.功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果； 2.功率：180W； 3.光源：3W*54颗LED灯珠（R12、G18、B18、W6）； 4.通道：4CH/8CH； 5.运行模式：声控、自走、DMX512； 6.电压：AC220V/110V； 7.频率：50-60Hz。 | 20 | 台 |
| 2-1-4 | 三基色灯（一顶光） |  | 功能特性： 1.工作环境：适合用在多媒体会议室，礼堂； 2.外壳材料：铁片+柔光板； 3.额定功率：128W，光源：0.5W 5730LED； 4.灯珠数量：≥256颗贴片式进 口灯珠； 5.颜色：暖白色； 6.通道数：≥2个DMX512通道（调光，频闪）； 7.色温：3200K； 8.额定电压：AC110V-230V 50HZ-60HZ。 | 4 | 台 |
| 2-1-5 | 光束灯（二顶光） |  | 功能特性： 1.磁定位功能，便于初始位置校正及保养； 2.高效的光学系统； 3.强劲的光效输出； 4.高质量光学透镜； 5.自动调光r； 6.自动闪光和可调频闪效果 8棱镜旋转效果； 7.色盘：≥14种固定颜色； 8.图案盘：≥17个固定图案，可转动； 9.功率：230W灯泡- Philips MSD Platinum 5R (8000K) ； 10.使用寿命：≥2000小时； 11.DMX控制：512通道：16通道； 12.水平：≥450°； 13.垂直：≥270°； 14.水平/垂直移动的速度可以调整； 15.自动完成水平/垂直校正； 16.水平/垂直锁定功能，以防运输过程中损坏灯具； 17.电源：100~240V，50/60Hz。 | 3 | 台 |
| 2-1-6 | 54颗3W不防水铸铝PAR灯（二顶光） |  | 功能特性： 1.功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果； 2.功率：180W； 3.光源：3W*54颗LED灯珠（R12、G18、B18、W6）； 4.通道：4CH/8CH； 5.运行模式：声控、自走、DMX512； 6.电压：AC220V/110V； 7.频率：50-60Hz。 | 20 | 台 |
| 2-1-7 | 三基色灯（二顶光） |  | 功能特性： 1.工作环境：适合用在多媒体会议室，礼堂； 2.外壳材料：铁片+柔光板； 3.额定功率：128W，光源：0.5W 5730LED； 4.灯珠数量：≥256颗贴片式进 口灯珠； 5.颜色：暖白色； 6.通道数：≥2个DMX512通道（调光，频闪）； 7.色温：3200K； 8.额定电压：AC110V-230V 50HZ-60HZ。 | 4 | 台 |
| 2-1-8 | 安装辅材 |  | 掉件施工材料；满足项目实际要求。 | 1 | 套 |
| 2-2控制系统及特效 |  |  |  |  |  |
| 2-2-1 | 灯控台 |  | 功能特点： 1.内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果； 2.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置； 3. ≥120个重演场景，用于储存多步场景和单步场景，多步场景最多可储存≥1200步； 4.DMX512/1990标准，最大512个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 5.最大控制60台电脑灯或60路调光，控台自己创建灯库； 6.带背光的LCD显示屏，中英文显示； 7.关机数据保持，U盘备份和升级； 8.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 9.电源：AC 100- 240V / 50-60Hz。 | 1 | 台 |
| 2-2-2 | 信号放大器 |  | 功能特点： 1.提高DMX信号传送保真能力与信号抗干扰能力； 2.DMX信号采用光电隔离技术； 3.防止市电高压串入调光台； 4.防止雷击高压串入调光台； 5.提高调光系统安全性，稳 定性及可靠性； 6.宽电压输入，适应不同国家的电压输入； 7.配有3针的卡侬插座； 8.各路均有独立的放大器及信号指示灯。 技术参数： 1.电源：100-240V 50-60Hz； 2.电源线：3*0.75mm# 欧标插头； 3.宽电压输入，适应不同国家的电压输入； 4.输出：DMX512/1990信号。 | 2 | 台 |
| 2-2-3 | 直通箱 |  | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载 ； 3.过载与短路双重保护高分断空气开关 ； 4.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚带开关备用插座方便使用。 | 1 | 台 |
| 2-2-4 | 烟雾制造机 |  | 功能特点：多角度多功能烟机，发热管采用钼铝合金技术，令烟机不易堵塞，烟油充分雾化，出烟迅速有力，适合各种演出娱乐场所。 技术参数： 1.电压:220-250V 50/60Hz 2.功率:2000W 3.控制:DMX512/遥控控制 4.烟油容量：≥3公升 5.喷烟距离：≥15米 6.烟雾覆盖：≥18000cu.ff/min8分钟预热。 | 2 | 台 |
| 2-2-5 | 烟油 |  | 功能要求：能制造烟雾效果，由高质量的无毒化学物质组成，产生的烟雾效果适用于各类娱乐活动，不会产生任何的残留物或者污染物，且极大程度的提高了烟机的使用寿命。 规格：≥5L。 | 4 | 桶 |
| 2-2-6 | 泡泡机 |  | 技术参数： 1.功率:300W； 2.电压:220-250V 50/60Hz； 3.泡泡油容量:≥2.5公升； 4.吹泡高度:≥10米； 5.泡泡覆盖面:≥600平方来； 6.控制方式:遥控控制。 | 2 | 台 |
| 2-2-7 | 泡泡水 |  | 用于舞台泡泡机出泡泡所用，使用方便，无需兑水； 规格：≥5L。 | 4 | 桶 |
| 2-2-8 | 舞台幕布轨道 |  | ≥4#角铁焊接，单片轨带长度7m，轨道中缝12mm，轨道中间重叠部分不小于2m，轨道整体防锈处理，轨道内部平滑、平整不弯曲。 | 13 | 米 |
| 2-2-9 | 轨道开合电机 |  | 舞台专业级铝合金拉幕机；电机功率：0.75KW；运行速度：0.35m/s；噪音：观众席第一排中间位置检测，不大于48dB。 | 1 | 套 |
| 2-2-10 | 舞台幕布 |  | 舞台幕布布料做浸染式阻燃处理，按照GB/T17591-2006《阻燃织物》达到B1级标准，材质为金丝绒，颜色枣红色；幕布尺寸约：7m宽*5.5m高*3褶*2块，幕布3褶处理。 | 26 | 米 |
| 2-2-11 | 轨道控制套装 |  | KWD系列控制箱；≥1路控制系统；控制系统控制任何一个线路上的上限到位和下限到位，具有点控功能，设有急停，电锁，乱相保护装置，电源指示等设施。 | 1 | 套 |
| 2-3辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 2-3-1 | 42U网络机柜 |  | 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置， 尺寸约:600*600*2000 | 1 | 套 |
| 2-3-2 | 灯勾 |  | 根据实际需要定制 | 64 | 条 |
| 2-3-3 | 保险绳 |  | 根据实际需要定制 | 1 | 套 |
| 2-3-4 | 卡侬头 |  | 根据实际需要定制 | 8 | 条 |
| 2-3-5 | 灯光专用控制信号线 |  | DMX512协议信号传输连接.2*0.5mm2+128屏蔽网；具体采购数量根据现场实际情况采购。 | 300 | 米 |
| 2-3-6 | 灯光专用阻燃电缆 |  | ZR-BVR-3×4mm2；具体采购数量根据现场实际情况采购。 | 300 | 米 |
| 2-3-7 | PVC穿线管 |  | Φ25mm | 500 | 米 |
| 2-3-8 | 灯光安装吊架 |  | 焊接，刷漆，含材料，根据实际需要定制 | 4 | 杆 |
| 2-3-9 | 辅材 |  | 满足项目实际要求 | 1 | 批 |

注：1.带有“◆”项为核心产品，核心产品的品 牌相同的将被视为一个投标人并按以下规定确定资格条件：采用最低评标价法的，提供相同品 牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的获得中标人推荐资格；投标报价相同的，采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品 牌投标人不作为中标候选人。

2. 技术参数要求涉及具体数值的条款中已明确有取值范围从其要求，未明确的允许正负偏离2%。

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1
1、交付地点：宁化县卫生进修学校指 定地点 
2、交付时间：合同签订后 ( 30 ) 天内交货
3、交付条件：根据采购人要求
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见招标文件 |

7、支付方式

合同签订后现金支付合同总额的50%，验收合格且在收到业主方相应款项后背靠背现金支付合同总额的45%，余款5%在验收合格之日起一年后，无质量服务问题背靠背现金一次性无息付清。

1、投标人选定的投标货物技术性能必须符合或优于招标文件的技术性能要求，否则其投标文件将被拒绝。

2、中标人不得以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视中标人违约,中标人还需另行支付相应的赔偿。

3、投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知 识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。
  4、投标人应如实填写货物说明一览表及技术规格偏离表，若无货物说明一览表及详细技术规格偏离表则视为非应答性投标;投标人须提供产品的彩页或其他相关证明材料佐证其参数的响应性，否则，将影响其中标。

5、投标人承诺的交货地点、合同付款方式必须完全满足招标文件要求，否则其投标文件将被拒绝。

6、投标人认为有利于招标人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

7、投标人所投产品应符合国家强制性要求。

（二）、报价要求

1、本项目为交钥匙工程，实行合同总包干价。投标报价应包括货物的价格、运输费、搬运费、安装费、货物运至采购人指 定地点后的保管费、质量保修期内的维护费用、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验、税费、专用工具费、备品备件费、招标服务费以及所有不可预见的费用（投标人须在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

2、价格单中的各项内容的报价必须计算正确,并以表格的形式逐项填写。若投标人未考虑周全或对招标书的误解而造成漏项等少计费用将被视为已包括在其他项目中计取，而不再增加。

3、投标报价应充分考虑交货期的政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，交货期内合同价格不作调整。

4、投标人提供的货物投标价格单位为人民币（元）。

5、投标单价的优惠让利必须在相应的表中表达清楚，必要时应加以文字说明。

（三）、安装调试

1.中标人应在设备运抵现场一周前，向采购人提供安装进度计划表及需采购人配合的事项。

2.中标人应负责将设备送到采购人指 定地点并负责派技术人员到现场进行安装直至验收合格。

3.安装施工过程中，应事先通知采购人，经同意后再进行安装。

4.中标人在制作、运输、安装、布线及调试过程中，应严格按照国家有关的操作规程和施工规范进行作业，确保安装牢固，安全可靠。

5.中标人所提供的大型设备应由产品原厂家提供专业技术人员进行布设和安装。

6.中标人在制作运输安装过程中，应加强作业现场管理，保持整洁有序，不得破坏环境，否则由中标人负全责。

7.中标人必须加强制作、运输及安装施工过程中的安全防护，在此过程中，如因中标人原因导致的双方及第三方的任何人身、设备安全事故及财产损失均由中标人负全责。

8.若安装调试过程对原建筑或原成品产生破坏，中标人要负责修补复原。

9.在安装、调试完毕以后，采购人会组织技术人员对设备进行测试，如存在问题，中标人必须重新进行调试，直到技术人员签字，安装、调试才算结束。

10.免安装费、免送货上门费。

（四）、验收标准

1、验收标准

应按厂家的产品出厂检验标准、招标文件以及国家或行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。采购人在货物安装调试完成后，应按合同中的相关条款及生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、设 计文件以及国家和行业验收规范要求及对本合同所约定的货物清单及要求对货物的品 牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等验收，并在验收现场提供必要的技术支持。

2、验收程序：

第一步：出厂检验。中标人需提供货物、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供货物的出厂检验，保证货物原 产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将货物送达交货地点，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配货物的证明资料和文件。采购人在货物到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检。

第二步：初验收。货物送达项目地点后，由中标人与采购人共同进行对货物的品种、数量、基本质量、外包装等根据招标文件的有关规定逐项检验。采购人有权将对主要设备的质量进行抽检。

第三步：试运行。试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。在主要指标（如可靠性、稳 定性等）经试运行验收测试符合要求后，最终验收才能进行。试运行货物验收测试不合格，中标人需进行维修和更换，并重新调试运行直至达到最终验收合格。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，由采购人组织相关管理部门和技术人员按招标文件以及合同相关条款要求对系统进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现货物质量有问题，中标人应无条件免费更换，若货物运行有问题，中标人应无条件重新检测并调试，直至验收合格交付使用。

3、到货后，如发现货物未能满足以上要求，采购人有权要求退货，同时中标人必须赔偿给采购方所造成的经济损失，为中标金额的10%。

（五）、保修期及售 后服务

1、免费质保期：壹年（技术要求中、厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），发生故障时，投标人应及时免费更换损坏的零部件。质保期不满足要求的按无效标处理。

2、中标人所提供的设备须厂家原装正品，执行国家“三包”政策标准，质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器、硬件设备由中标人负责包修、包换。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。质量保修期后，提供终身免费服务（含维修工时费、差旅费），承诺对故障维修只收取零配件费。

3、质保期维修维护服务要求：质保期内货物出现质量问题，中标人接到采购人故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障，中标技术员应在24小时内到场进行检查、维修，48小时内排除故障并出具维修维护报告，中标人应免费更换损坏的材料，修理费用由中标人负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由中标人承担；若无法修复正常使用，中标人必须提供同规格、同型号、同参数的货物保证采购人使用。

4、保修期满后的维修维护服务：质保期内提供免费上门服务，质保期满后提供终身维修服务，按优惠价格收取相关费用。

5、中标人必须在福建省地区设有分支机构或售 后服务网点，以提供便捷周到、及时响应的售 后服务保证。投标时须提供相关证明材料，要求列出售 后服务人员名单及维修受理联系电话等相关资料。

6、中标人应保证其所提供的产品是原厂生产、原装、全新制造且未使用过，质量、性能符合采购人规定，不存在设 计、工艺及材料缺陷。

7、中标人应保证所有货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。由于中标人设 计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内中标人应免费负责修理或更换新货物。

8、技术资料要求：中标人提供完整的技术资料2套，包括：货物验收标准（含货物合格证验收清单等）、原包装箱内的所有原厂资料及附件，进口设备应配有中文资料一套（如果厂家有的话），其费用包括在投标价格中：①、产品验收标准；②、技术说明书；③、使用说明书；④、设备安装、调试、维修线路原理图；⑤、零部件目录；⑥、备品备件、易损件清单；⑦、安装、维修及操作手册；⑧、合同中要求的其他文件资料。

9、投标人可视自身能力，在投标文件中提供更优、更合理的售 后服务承诺。

（六）、人员培训

中标人应结合出厂检验、采购人自检、最终检验三阶段，根据货物的特点及技术要求，供 应商应对采购人的技术、管理人员进行使用操作、维修、保养、管理等现场技术培训，直至采购人的技术人员能独立操作；并提供成套培训资料。培训费用由中标人承担。

（七）、违约责任

中标人在规定时间内不能按时将货物交付采购人使用，每天按合同总额的1%支付给采购人逾期违约金；延期超过7天，每天按合同总额的3%支付给采购人逾期违约金；超过15天，每天按合同的5%付给采购人逾期违约金；超过30天，每天按合同总额的10%支付给采购人逾期违约金。

四、其他事项

第四章响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）投标人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件载明的“投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

四、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：年月日