询价文件

项目名称：列西街道老旧小区微改造智能化采购与安装项目货物类采购项目

项目编号：SMGDWL20200911

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2020年09月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	3

第三章询价内容及要求	5

一、采购标的一览表	5

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）	5

三、商务条件	58

第四章响应文件格式	63

一、报价函	65

二、报价表	67

三、资格证明文件	68

3-1法定代表人授权书（若有）	68

3-2营业执照等证明文件	69

3-3财务状况报告	70

3-4信用记录查询结果	72

3-5依法缴纳税收证明材料	73

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料	75

四、技术和服务要求响应表	77

五、商务条件响应表	78

六、售后服务承诺函	79

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织列西街道老旧小区微改造智能化采购与安装项目货物类采购项目项目标前询价，欢迎国内合格报价人前来参加。

一、项目概况

1.项目编号：SMGDWL20200911

2.预算金额、最高限价：包1：910896元。

3.询价内容及技术商务依据福建鼎蓬工程管理有限公司编号为：[350402]JDG[CS]2020002项目要求。

二、报价人资格要求

1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。

2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。

3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。

4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。

5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。

7.本项目为交钥匙工程。

8.本项目不接受联合体报价。

三、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

四、询价文件的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价人的资格要求： 1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 7.本项目为交钥匙工程。 8.本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、报价人全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后现金支付合同总额的50%(付款前应开具等额增值税专用发票)；所采购设备验收合格，安装调试完毕交付使用且收到业主款项后十个工作日内现金支付45%合同款(付款前应开具等额增值税专用发票)；质保期满后且收到业主质保款后十个工作日内现金支付5%尾款(付款前应开具等额增值税专用发票)。 |

第三章询价内容及要求

一、采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 磋商保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 列西五四新村18幢老旧小区微改造智能化改造项目; 1(批); 237637; 否. 1-2; 富华1-4幢、10-11幢老旧小区改造智能化采购安装项目; 1(批); 543347; 否. 1-3; 列西翁墩新一村17-20幢老旧小区微改造智能化改造项目; 1(批); 129912; 否. | 910896 | 18217 |

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

合同包一

品目1-1：列西五四新路18幢老旧小区微改造智能化改造项目

| 高清视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设 备 名 称 |  | 技术参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 200W高清红外枪机 |  | 1、传感器：1/2.8英寸CMOS； 2、主码流(1920×1080@25fps)、辅码流(704×576@25fps)； 3、照度：0.002Lux(彩色模式)、0.0002Lux(黑白模式)、0Lux(补光灯开启)； 4、支持H.265、H.264、MJPEG编码； 5、支持120dB 6、宽动态、走廊模式、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印、ROI、SMART H.264/H.265等功能； 7、支持区域入侵、拌线入侵、场景变更等智能分析功能； 8、最大红外距离50米；接口：10/100M以太网口； 9、工作温度 -40℃~+60℃； 10、电源：DC12V/POE；11、防护等级：IP67； |  | 台 |  | 19 |
| 2 |  | 枪机支架 |  | 铝制 |  | 个 |  | 19 |
| 3 |  | 排插座 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 二 控制室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 硬盘录像机 |  | 1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 2. ★硬盘接口：不少于接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 3. ★视频接入：不小于32路网络摄像机接入，支持接入带宽≥160Mbps，储存≥160Mbps，转发≥160Mbps，可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件； 4. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 5. 支持标签自定义功能，设备支持对指 定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 6. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 7. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 8. ★支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 9. ★当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≤30s的视（音）频（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 10.★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID中（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 11. 可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<m<n）；< span=""></m<n）；<> 12. 支持一键创建RAID5阵列功能，RAID工作模式分为自适应、同步优先和业务优先，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应，支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 13. 支持设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理； 14. 支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份； 15. 支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动； 16. 视频接口：≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口； 17. 网络接口：≥2个千兆以太网口； 18. USB接口：≥4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)； 19. RS232/RS485接口：≥1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）； 20. 报警接口：≥16路报警输入接口、≥6路报警输出接口； 21. 音频接口：≥1个MIC音频输入RCA接口、≥2个MIC音频输出RCA接口； 22. 电源：AC100～240 |  | 台 |  | 1 |
| 2 |  | 监控专用硬盘 |  | 4T |  | 块 |  | 3 |
| 3 |  | 55显示单元 |  | 1. 屏幕尺寸55寸， 2. 分辨率：1920×1080 3. 输入接口需支持：USB，HDMI，VGA，DVI,BNC，音频； 4. 输出接口需支持：DVI，RS232，音频； |  | 台 |  | 1 |
| 4 |  | 控制台 |  | 2400*900*700 |  | 套 |  | 1 |
| 5 |  | 六位插排 |  | 六位插排 |  | 个 |  | 4 |
| 6 |  | 机柜 |  | 600*800*2000 |  | 台 |  | 1 |
| 三 传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 24口千兆核心交换机 |  | 24口千兆核心交换机 |  | 台 |  | 1 |
| 2 |  | 8口交换机 |  | 1、实配固化10/100M以太网端口≥8个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥120W），10/100/1000M以太网端口≥1个 2、要求所投交换机满足交换容量≥3.6Gbps，转发性能≥2.6Mpps 3、★要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、★要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置。 7、要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启）。 8、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置； 9、产品获得工信部进网许可证； |  | 台 |  | 5 |
| 3 |  | 2路千兆光纤收发器 |  | 千兆光纤收发器 |  | 对 |  | 5 |
| 4 |  | 智慧安全融合管理 |  | 1、主板采用工业级高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制LINUX操作系统内核及平台。 2、智慧安全融合管理台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥2路，每路接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过PC、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.5KW以上，防雷防浪涌。提供该设备相关云融合控制管理软件产权登记证书证明文件。 3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧物联管理平台直接远程和现场（中控面板操作）实现所有输出线路的用电管理。 4、控制台网络物联部分：≥8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1路USB3.0接口（提供该设备以上端口界面截图），可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。可扩展多路个温湿度物联模块和1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集。 5、可自定义每路输出电路端口的名 称和图案，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。（提供产品此项功能配置界面截图） 6、★设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧物联集中管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等。（提供终端远程控制界面截图） 7、★设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电量、电压做实时显示总查询情况。（提供该设备显示屏面板界面截图）。 8、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：电源输出所有插座口、RJ45网络接口、USB接口、面板显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备大小尺寸≤标准19英寸1U机架式≤440MM*182MM*45MM。同时上面所提到的每项指标功能要求必须逐条对应满足。 |  | 个 |  | 1 |
| 5 |  | 光纤熔接盒 |  | 光纤熔接盒 |  | 个 |  | 35 |
| 6 |  | 光纤配线架 |  | 1)12口光纤配线架，模块化抽拉结构，可实现拉出滑板进行熔接操作， 2)分别提供ST型、SC型、FC型适配器连接端口； 3)两侧及背面多个光缆固定位置，进缆方便灵活，便于光缆开剥保护； 4)安装于标准19英寸机架或机柜上，具有安全可靠的光纤存储及保护功能； 5)获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 6)获得著名的 UL、ROHS 认证报告； 7)产品通过国家国家信息产业部认证,出具测试报告并加盖投标人公章； |  | 个 |  | 3 |
| 7 |  | FC耦合器 |  | 1）兼容性，重复性，互换性好；高精度尺寸，耐磨擦 2）重复性：≥1000次 3）插入损耗：≤0.3dB 4）互换性：≤0.3dB 5）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 6）获得著名的 UL、ROHS 认证报告； |  | 个 |  | 50 |
| 8 |  | 光纤熔接 |  |  |  | 点 |  | 50 |
| 9 |  | FC型尾纤 |  | 1）依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性 2）1.0米FC单模尾纤 3）重复插拔：≤0.3dB，每1000次插拔 4）插入损耗：≤0.3dB 5）回波损耗：≥50dB 6）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 7）产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告并加盖公章. |  | 根 |  | 30 |
| 10 |  | 光纤跳线 |  | 1）依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性 2）3米SC-FC单模双芯跳纤 3）重复插拔：≤0.3dB，每1000次插拔 4）插入损耗：≤0.3dB 5）回波损耗：≥50dB 6）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 7）产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告并加盖投标人公章； |  | 根 |  | 30 |
| 11 |  | 水晶头 |  | 水晶头 |  | 个 |  | 300 |
| 11 |  | 网线 |  | 8*0.51，国标纯铜 |  | 米 |  | 1200 |
| 12 |  | 六类网线 |  | 1) 线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响； 2）各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范。 3) 支持快速以太网100BaseTx应用； 4) 超五类线规要求达到24AWG，线径0.50mm。 5）包装规格，每箱长度305米，每箱线标从305米到1米（外到内），方便施工记录 6）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 7）获得著名的 UL、ROHS 认证报告； 8）产品通过国家国家信息产业部认证,出具的超五类双绞线单体和链路测试报告并加盖投标人公章（原件备查）； |  | 米 |  | 1200 |
| 13 |  | 电源线 |  | RVV2*1.5 |  | 米 |  | 500 |
| 14 |  | 4芯单模光纤 |  | 1、室外铠装光缆，符合GB/T 13993、GB/T15972、ISO 11801、TIA/EIA-568-B标准 ； 2、松套管中和缆芯所以缝隙全填充防潮油膏和化合物，确保防潮和纵向不渗水； 3、加强构件采用两根平行的高杨氏模量的磷化圆钢丝； 4、光缆外径小、重量轻，弯曲性能优越 5、敷设方式：管道、架空可用； 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 ；静态弯曲半径≥10倍光缆外径 ； 6、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N； 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N； 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N； 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N； 7、施工温度：0～40℃； 使用温度：-40～70℃； 8、获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 9、★产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告并加盖投标人公章； |  | 米 |  | 300 |
| 15 |  | JDG管 |  | JDG20mm |  | 米 |  | 600 |
| 16 |  | 手孔井 |  |  |  | 个 |  | 12 |
| 车辆管理系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 |  | 型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 一 入口控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 |  | 1. 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 2. 显示屏尺寸：≥304mm×304mm（宽×高）显示屏分辨率：≥4096Dots（64x64，4行4字），点间距 4.75mm 3. 补光灯数量：≥16颗（外置灯12颗，护罩灯≥4颗，白光灯，亮度可调） 4. 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS图像分辨率：≥1920×1080（不包含OSD黑边） 5. 视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）辅码流：D1（704× 576）"视频帧率：主码流1920×1080@25fps，辅码流704×576@25fp 6. 视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG图片编码格式：JPEG 7. 降噪：2D降噪；3D降噪 8. 白平衡：自动/室外/手动/钠灯/区域自定义/自然光/路灯 9. 电子快门：1/25s~1/10000s（可手动或自动调节） 10. 宽动态：96db 11. 支持坏点校正，边缘增强： 12. 支持曝光模式：支持全自动；自定义区间自动；自定义 13. 光圈控制：固定光圈 14. 存储功能：内置1个TF卡接口，支持金士顿16G、32G、64G；大华16G、32G、64G；闪迪16G、32G、64G 15. 图像防篡改：视频/图片具备水印及校验 16. 功能语音功能：语音对讲和语音播报 17. 视场角：H（水平） 53.03°V（垂直） 29.73°D（对角） 61°" 18. 最大补光距离：8m 19. 报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警 20. 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 21. OSD信息叠加：支持叠加时间、地点、车牌信息（车牌、车牌颜色、车牌类型）、车辆信息（车身颜色、车标、车辆类型、车系、置信度）、防伪码、卡口方向、触发源、自定义信息 22. 支持断网续传，支持平台/FTP自动注册： 23. 支持车辆检测：车辆捕获率≥99%车辆识别：支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99%"视频结构化：支持智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹 24. 网络接口：1个，10/100M以太网口（RJ-45）RS-232接口：1个I/O接口：2路，），报警输出：2路（MOS管，Max 12V,300mA ） 25. 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1A电流输出 26. 工作温度： -30℃~+65℃工作湿度10%～90%（无凝结） 27. 防护等级：IP54 |  |  | 套 |  | 2 |
| 2 | 车牌识别模块 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 3 | 控制卡 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 4 | 补光灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 5 | 道闸主机 |  | 1. 杆件类型八角直杆； 2. 起杆速度≤2S；转速≥1400RPM； 3. RS-485接口≥1个；I/O接口≥6个；状态输出≥2路； 4. 支持防砸功能：线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 5. 支持远程遥控遥控器远程开关，最大距离30m； 6. 供电方式AC220V±20%；功耗≤120W； 7. 弹簧寿命≥100万次； 8. 工作温度-35℃～+65℃； |  |  | 套 |  | 2 |
| 6 | 直臂闸杆（铝合金） |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 7 | 车辆检测器（2个） |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 9 | 显示屏（岗亭版） |  | 安装于相机立杆上，工作电压：DC12V,功耗<w，外形尺寸：341*257*48mm（长*宽*高），显示区域：304*152mm(长*宽)，工作温度：-30至60度，通讯方式：rs485，波特率19200，入口显示：车牌及欢迎光临；出口显示时间：xxx时xx分，金额：xxx元，32*64点阵，单红，φ3.75，半户外，含语音播报< span='""'></w，外形尺寸：341*257*48mm（长*宽*高），显示区域：304*152mm(长*宽)，工作温度：-30至60度，通讯方式：rs485，波特率19200，入口显示：车牌及欢迎光临；出口显示时间：xxx时xx分，金额：xxx元，32*64点阵，单红，φ3.75，半户外，含语音播报<> |  |  | 套 |  | 2 |
| 二 出口控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 |  | 1. 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 2. 显示屏尺寸：≥304mm×304mm（宽×高）显示屏分辨率：≥4096Dots（64x64，4行4字），点间距 4.75mm 3. 补光灯数量：≥16颗（外置灯12颗，护罩灯≥4颗，白光灯，亮度可调） 4. 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS图像分辨率：≥1920×1080（不包含OSD黑边） 5. 视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）辅码流：D1（704× 576）"视频帧率：主码流1920×1080@25fps，辅码流704×576@25fp 6. 视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG图片编码格式：JPEG 7. 降噪：2D降噪；3D降噪 8. 白平衡：自动/室外/手动/钠灯/区域自定义/自然光/路灯 9. 电子快门：1/25s~1/10000s（可手动或自动调节） 10. 宽动态：96db 11. 支持坏点校正，边缘增强： 12. 支持曝光模式：支持全自动；自定义区间自动；自定义 13. 光圈控制：固定光圈 14. 存储功能：内置1个TF卡接口，支持金士顿16G、32G、64G；大华16G、32G、64G；闪迪16G、32G、64G 15. 图像防篡改：视频/图片具备水印及校验 16. 功能语音功能：语音对讲和语音播报 17. 视场角：H（水平） 53.03°V（垂直） 29.73°D（对角） 61°" 18. 最大补光距离：8m 19. 报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警 20. 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 21. OSD信息叠加：支持叠加时间、地点、车牌信息（车牌、车牌颜色、车牌类型）、车辆信息（车身颜色、车标、车辆类型、车系、置信度）、防伪码、卡口方向、触发源、自定义信息 22. 支持断网续传，支持平台/FTP自动注册： 23. 支持车辆检测：车辆捕获率≥99%车辆识别：支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99%"视频结构化：支持智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹 24. 网络接口：1个，10/100M以太网口（RJ-45）RS-232接口：1个I/O接口：2路，），报警输出：2路（MOS管，Max 12V,300mA ） 25. 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1A电流输出 26. 工作温度： -30℃~+65℃工作湿度10%～90%（无凝结） 27. 防护等级：IP54 |  |  | 套 |  | 2 |
| 2 | 车牌识别模块 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 3 | 控制卡 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 4 | 补光灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 5 | 车辆检测器（2个） |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 6 | 显示屏（岗亭版） |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 三 收银管理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 8口网络交换 |  | 8口百兆交换机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 收费管理软件 |  | 系统是收费人员直接交互的收费界面，支持IE6以上浏览器，通过浏览器访问服务器地址进行操作。可控制开、关、停闸，并且能实时检测电动挡车器开、停、关状态；具有满位提示功能，如果停车场中车位已满时，显示停车场车辆满位；能实现对各分组车辆的收费管理；具有六画面图像对比功能。 |  |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 加密狗 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 四 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理电脑 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 中心一卡通平台管理软件 |  | 服务器主机，不包含显示器键鼠套。多进多出只需一台服务器。安装有免取卡收费系统软件，接收并储存停车场进出车辆的车牌、图片及其他车辆信息。 尺寸 482 mm（长）×470 mm（深）×177mm（高） 工作环境 0℃～50℃；5%～90%（非凝结状态） 主板 ECO-1815 电源 标准PS2 ATX 350W电源 CPU I5-2400 内存 2G I/O接口 6 个串口，其中COM1/COM2 支持RS-232/RS-485 模式选择,COM3/COM4支持Pin9 12V/5V/RI 选择 4 个USB2.0 接口，后面板提供4 个USB3.0 接口(兼容USB2.0) 1 个PS/2 键盘/鼠标接口 1 个16 路数字I/O 接口 1个TPM 接口 显示接口 支持DVI、VGA、DP显示，DVI和DP支持热插拔功能，支持单独显示、双显复制、双显扩展、三显复制或三显扩展输出； 三显功能仅支持2个DisplayPort搭配VGA或者DVI模式VGA支持最大分辨率2048×1536@75HZ，32bit色深，DVI支持最大分辨率1920×1200@60HZ，DP支持最大分辨率2560×1600@60HZ 硬盘 500G LAN 提供2个10/100/1000Mbps网络接口，LAN1可支持网络唤醒和AMT8.0功能 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 加密狗 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 4 | 光纤熔接盒 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 5 | 1路百兆光纤收发器 |  | 百兆 |  |  | 对 |  | 2 |
| 五 出入口工程设备材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽网线 |  | CAT6 |  |  | 米 |  | 1500 |
| 2 | 电源线 |  | RVV3*2.5 |  |  | 米 |  | 1500 |
| 3 | PVC管 |  | DN25mm |  |  | 米 |  | 2000 |

合同包一

品目1-2：富华1-4幢、10-11幢老旧小区改造智能化采购安装项目

| 楼宇可视人脸识别系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 高层单元门口部分 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别网络主机 | 二维码开锁及密码开锁，可支持定制蓝牙开锁 支持人脸识别功能 支持设备移离报警 支持磁力锁 可用Webserve（浏览器）或PC软件进行参数配置 设备提供12V输出接口，可给锁设备供电 可接数字系统的门禁控制器或电梯控制器，进行电梯控制 具有播放广告功能 具有门禁开锁即IC刷卡开锁 具有留言留影功 卡容量：≤3万张 待机功耗：≤3W 最大功耗：≤7.4W 工作电压：12~24VDC 防护等级：IP54 工作温度：-40°C~70°C 操作方式：触摸按键 安装方式：嵌入式安装/外挂式安装 面板材质：铝面+钢化玻璃面板 外观尺寸：370×140×53（mm） 预埋盒尺寸：348×123×52（mm） 外观颜色：金色/银色 | 台 | 14 |
| 2 | 预埋盒 |  | 个 | 14 |
| 3 | 主机电源 | 具有过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯提示。 功率：60W 输入电压： 100-240V～/50-60Hz/ 0.5Amax 输出电压：18V/12V 工作温度: -25℃～+55℃ 输入线径：20～16AWG | 台 | 14 |
| 4 | 闭门器 |  | 台 | 14 |
| 5 | 24V开关电源 | 具有过压、低压保护电路； 过流、过热及短路是自动断电保护； 带有电源指示灯提示； | 台 | 20 |
| 6 | 24口交换机 | 24口千兆非网管 交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 10 |
| 8 | 出门按钮 | 出门按钮 | 付 | 20 |
| 二 高层楼栋户内部分 |  |  |  |  |
| 1 | 4.3寸彩色可视分机 | 能够接听门口主机和围墙机呼叫，进行对讲和开锁功能 能够呼叫其他住家和管理中心，进行对讲 能够进行语音留言，带抓拍图片 防区报警具有布撤防功能；具有3种模式：居家模式、外出模式、撤防模式；本地自带4路防区 可接收并查看物业及其他住家发布的信息 呼叫管理中心机进行对讲 监控权限内主机及围墙机视频 使分机进入静音模式，分为3种模式：免扰模式、非免扰模式及定时免扰模式 与电梯实时联动，控制电梯（呼梯、户户互访、查看电梯楼层等） 长按2秒可进行紧急求助功能，同时发送求助信息到管理中心 工作电压：DC12-24V (支持SPOE供电) 最大功耗：≤5.5W 待机功耗：1.7W 屏幕： 4.3寸TFT液晶屏 防区：4路防区，第4防区可当作二次门铃用 供电方式：①.支持普通供电方式 ②.支持SPOE供电 操作方式：电容触摸式 安装方式：86盒安装，挂机板（挂扣方式） 面板材质：PMMA 外观尺寸： 175×114×15.9（mm） | 台 | 293 |
| 三 管理中心部分 |  |  |  |  |
| 1 | II型社区平台服务器 | 微塔式服务器，i5-9500，内存:8G，硬盘:2*2T（软件Raid1），内置平安社区平台软件（SW-PT-IoT-PA01） | 台 | 1 |
| 2 | 物联网安全网关（平台要求） | 2、传输数据自动智能加密，到平台后，按照一定格式自动解密，无需手动加密解密。 3、设备自带安全防护功能（防火墙）。 4、公安部安全认证。 5、自动接入：厂家终端设备通过此网关自动匹配接入平台，无需按照格式手动接入平台。 6、工作温度：–20℃~60℃ 7、工作湿度：10%~95% | 套 | 1 |
| 3 | 智能人脸识别摄像机 | 2、400万Z01型变焦D75人脸识别相机 3、1.8分之一Sensor； 4、4.17～9.48mm变焦 4、人脸库：5万张 5、语言：中文、英文 6、补光：智能光敏补光 7、电源：DC12V±25% 8、工作电压：220V 9、防护等级：IP67 10、工作温度：—20℃~60℃ | 台 | 2 |
| 4 | 摄像机电源 |  | 台 | 2 |
| 5 | 数字彩色可视管理中心机（10寸触摸屏） | 最大功耗：8W 待机功耗：<3W CPU：双核A7 主屏：双核1.2GHz RAM：8G Flash：2G 屏幕：10.1寸 TFT LCD 分辨率：1280*800 视频格式：H.264 传输方式：TCP/IP 网络传输 供电方式：DC12-24V±10% 操作方式：电容触摸 支持听筒与免提两种方式接听； 支持远程监视单元主机并遥控开锁； 支持10M/100Mbps自适应； 系统宜有发送图文信息到用户室内机的功能； 管理机应有异常信息（系统停电、门锁故障时间、楼宇电控防盗门开启状态的持续时间≥120S等）的声光显示、记录和查询功能。 图像记录及回放功能：有访客图像记录和回放功能，图像记录存储设备的容量≥4G. 应能储存最近30天的报警事件信息，在有效保存期内不能删改。 用户接收机、管理机和中间传输控制设备之间传输报警信息的线路发生短路、短路时，管理机应发出报警； | 台 | 1 |
| 6 | 人脸采集仪 |  | 台 | 1 |
| 7 | 管理机电源 | 具有过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯提示。 功率：60W 输入电压： 100-240V～/50-60Hz/ 0.5Amax 输出电压：18V/12V 工作温度: -25℃～+55℃ 输入线径：20～16AWG | 台 | 1 |
| 8 | 管理电脑 |  | 台 | 1 |
| 四 线材及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 设备柜 |  | 个 | 10 |
| 2 | 六类网线 | CAT6 | 米 | 100 |
| 3 | 超五类网线 | CAT5 | 米 | 1500 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1200 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 800 |
| 7 | 光钎 | 4芯单模光钎 | 米 | 600 |
| 8 | PVC管 |  | 米 | 200 |

| 高清视频监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清红外枪机 | 1、传感器：1/2.8英寸CMOS； 2、主码流(1920×1080@25fps)、辅码流(704×576@25fps)； 3、照度：0.002Lux(彩色模式)、0.0002Lux(黑白模式)、0Lux(补光灯开启)； 4、支持H.265、H.264、MJPEG编码； 5、支持120dB 6、宽动态、走廊模式、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印、ROI、SMART H.264/H.265等功能； 7、支持区域入侵、拌线入侵、场景变更等智能分析功能； 8、最大红外距离50米；接口：10/100M以太网口； 9、工作温度 -40℃~+60℃； 10、电源：DC12V/POE；11、防护等级：IP67； | 台 | 26 |
| 2 | 枪机支架 | 铝制 | 个 | 26 |
| 3 | 排插座 |  | 个 | 2 |
| 二 控制室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 2. 硬盘接口：不少于接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 3. 视频接入：不小于32路网络摄像机接入，支持接入带宽≥160Mbps，储存≥160Mbps，转发≥160Mbps，可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件； 4. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 5. 支持标签自定义功能，设备支持对指 定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 6. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 7. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 8. 支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 9. 当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≤30s的视（音）频（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 10. 当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID中（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 11. 可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<m<n）（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）；< span=""></m<n）（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）；<> 12. 支持一键创建RAID5阵列功能，RAID工作模式分为自适应、同步优先和业务优先，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应，支持监控级和企业级硬盘创建RAID（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 13. 支持设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理； 14. 支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份； 15. 支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动； 16. 视频接口：≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口； 17. 网络接口：≥2个千兆以太网口； 18. USB接口：≥4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)； 19. RS232/RS485接口：≥1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）； 20. 报警接口：≥16路报警输入接口、≥6路报警输出接口； 21. 音频接口：≥1个MIC音频输入RCA接口、≥2个MIC音频输出RCA接口； 22. 电源：AC100～240 | 台 | 1 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 4T | 块 | 3 |
| 3 | 控制台 | 2400*900*700 | 套 | 1 |
| 4 | 六位插排 | 六位插排 | 个 | 6 |
| 5 | 机柜 | 600*800*2000 | 台 | 1 |
| 三 传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆核心交换机 | 24口千兆核心交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 16口接入层交换机 | 16口接入层交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 8口交换机 | 1、实配固化10/100M以太网端口≥8个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥120W），10/100/1000M以太网端口≥1个 2、要求所投交换机满足交换容量≥3.6Gbps，转发性能≥2.6Mpps 3、要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明 7、要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启），请提供APP配置界面的相应截图 8、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 | 台 | 5 |
| 4 | 2路千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 5 |
| 5 | 光纤熔接盒 | 光纤熔接盒 | 个 | 35 |
| 6 | 光纤配线架 | 1)12口光纤配线架，模块化抽拉结构，可实现拉出滑板进行熔接操作， 2)分别提供ST型、SC型、FC型适配器连接端口 3)两侧及背面多个光缆固定位置，进缆方便灵活，便于光缆开剥保护； 4)安装于标准19英寸机架或机柜上，具有安全可靠的光纤存储及保护功能 5)获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 6)获得著名的 UL、ROHS 认证报告； 7)产品通过国家国家信息产业部认证,出具测试报告并加盖投标人公章； | 个 | 3 |
| 7 | FC型耦合器 | 1）兼容性，重复性，互换性好；高精度尺寸，耐磨擦 2）重复性：≥1000次 3）插入损耗：≤0.3dB 4）互换性：≤0.3dB 5）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 6）获得著名的 UL、ROHS 认证报告； | 个 | 50 |
| 8 | 光纤熔接 |  | 点 | 50 |
| 9 | FC型尾纤 | 1）依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性 2）1.0米FC单模尾纤 3）重复插拔：≤0.3dB，每1000次插拔 4）插入损耗：≤0.3dB 5）回波损耗：≥50dB 6）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 7）产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告并加盖公章. | 根 | 30 |
| 10 | 光纤跳线 | 1）依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性 2）3米SC-FC单模双芯跳纤 3）重复插拔：≤0.3dB，每1000次插拔 4）插入损耗：≤0.3dB 5）回波损耗：≥50dB 6）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 7）产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告并加盖投标人公章； | 根 | 30 |
| 11 | 水晶头 | 水晶头 | 个 | 300 |
| 12 | 六类网线 | 1) 线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响； 2）各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范。 3) 支持快速以太网100BaseTx应用； 4) 超五类线规要求达到24AWG，线径0.50mm。 5）包装规格，每箱长度305米，每箱线标从305米到1米（外到内），方便施工记录 6）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 7）获得著名的 UL、ROHS 认证报告； 8）产品通过国家国家信息产业部认证,出具的超五类双绞线单体和链路测试报告并加盖投标人公章（原件备查）； | 米 | 1200 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 500 |
| 14 | 4芯单模光纤 | 1、室外铠装光缆，符合GB/T 13993、GB/T15972、ISO 11801、TIA/EIA-568-B标准 ； 2、松套管中和缆芯所以缝隙全填充防潮油膏和化合物，确保防潮和纵向不渗水； 3、加强构件采用两根平行的高杨氏模量的磷化圆钢丝； 4、光缆外径小、重量轻，弯曲性能优越 5、敷设方式：管道、架空可用； 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 ；静态弯曲半径≥10倍光缆外径 ； 6、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N； 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N； 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N； 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N； 7、施工温度：0～40℃； 使用温度：-40～70℃； 8、获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 9、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告并加盖投标人公章； | 米 | 300 |
| 15 | JDG管 | JDG20mm | 米 | 600 |
| 16 | 手孔井 |  | 个 | 19 |

| 车辆管理系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 入口控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 1. 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 2. 显示屏尺寸：≥304mm×304mm（宽×高）显示屏分辨率：≥4096Dots（64x64，4行4字），点间距 4.75mm 3. 补光灯数量：≥16颗（外置灯12颗，护罩灯≥4颗，白光灯，亮度可调） 4. 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS图像分辨率：≥1920×1080（不包含OSD黑边） 5. 视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）辅码流：D1（704× 576）"视频帧率：主码流1920×1080@25fps，辅码流704×576@25fp 6. 视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG图片编码格式：JPEG 7. 降噪：2D降噪；3D降噪 8. 白平衡：自动/室外/手动/钠灯/区域自定义/自然光/路灯 9. 电子快门：1/25s~1/10000s（可手动或自动调节） 10. 宽动态：96db 11. 支持坏点校正，边缘增强： 12. 支持曝光模式：支持全自动；自定义区间自动；自定义 13. 光圈控制：固定光圈 14. 存储功能：内置1个TF卡接口，支持金士顿16G、32G、64G；大华16G、32G、64G；闪迪16G、32G、64G 15. 图像防篡改：视频/图片具备水印及校验 16. 功能语音功能：语音对讲和语音播报 17. 视场角：H（水平） 53.03°V（垂直） 29.73°D（对角） 61°" 18. 最大补光距离：8m 19. 报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警 20. 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 21. OSD信息叠加：支持叠加时间、地点、车牌信息（车牌、车牌颜色、车牌类型）、车辆信息（车身颜色、车标、车辆类型、车系、置信度）、防伪码、卡口方向、触发源、自定义信息 22. 支持断网续传，支持平台/FTP自动注册： 23. 支持车辆检测：车辆捕获率≥99%车辆识别：支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99%"视频结构化：支持智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹 24. 网络接口：1个，10/100M以太网口（RJ-45）RS-232接口：1个I/O接口：2路，），报警输出：2路（MOS管，Max 12V,300mA ） 25. 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1A电流输出 26. 工作温度： -30℃~+65℃工作湿度10%～90%（无凝结） 27. 防护等级：IP54 | 套 | 2 |
| 2 | 车牌识别模块 |  | 套 | 2 |
| 3 | 控制卡 |  | 套 | 2 |
| 4 | 补光灯 |  | 套 | 2 |
| 5 | 道闸主机 | 1. 杆件类型八角直杆； 2. 起杆速度≤2S；转速≥1400RPM； 3. RS-485接口≥1个；I/O接口≥6个；状态输出≥2路； 4. 支持防砸功能：线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 5. 支持远程遥控遥控器远程开关，最大距离30m； 6. 供电方式AC220V±20%；功耗≤120W； 7. 弹簧寿命≥100万次； 8. 工作温度-35℃～+65℃； | 套 | 2 |
| 6 | 直臂闸杆（铝合金） |  | 套 | 2 |
| 7 | 车辆检测器（2个） |  | 套 | 2 |
| 9 | 显示屏（岗亭版） | 安装于相机立杆上，工作电压：DC12V,功耗<w，外形尺寸：341*257*48mm（长*宽*高），显示区域：304*152mm(长*宽)，工作温度：-30至60度，通讯方式：rs485，波特率19200，入口显示：车牌及欢迎光临；出口显示时间：xxx时xx分，金额：xxx元，32*64点阵，单红，φ3.75，半户外，含语音播报< span='""'></w，外形尺寸：341*257*48mm（长*宽*高），显示区域：304*152mm(长*宽)，工作温度：-30至60度，通讯方式：rs485，波特率19200，入口显示：车牌及欢迎光临；出口显示时间：xxx时xx分，金额：xxx元，32*64点阵，单红，φ3.75，半户外，含语音播报<> | 套 | 2 |
| 二 出口控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 1. 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 2. 显示屏尺寸：≥304mm×304mm（宽×高）显示屏分辨率：≥4096Dots（64x64，4行4字），点间距 4.75mm 3. 补光灯数量：≥16颗（外置灯12颗，护罩灯≥4颗，白光灯，亮度可调） 4. 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS图像分辨率：≥1920×1080（不包含OSD黑边） 5. 视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）辅码流：D1（704× 576）"视频帧率：主码流1920×1080@25fps，辅码流704×576@25fp 6. 视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG图片编码格式：JPEG 7. 降噪：2D降噪；3D降噪 8. 白平衡：自动/室外/手动/钠灯/区域自定义/自然光/路灯 9. 电子快门：1/25s~1/10000s（可手动或自动调节） 10. 宽动态：96db 11. 支持坏点校正，边缘增强： 12. 支持曝光模式：支持全自动；自定义区间自动；自定义 13. 光圈控制：固定光圈 14. 存储功能：内置1个TF卡接口，支持金士顿16G、32G、64G；大华16G、32G、64G；闪迪16G、32G、64G 15. 图像防篡改：视频/图片具备水印及校验 16. 功能语音功能：语音对讲和语音播报 17. 视场角：H（水平） 53.03°V（垂直） 29.73°D（对角） 61°" 18. 最大补光距离：8m 19. 报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警 20. 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 21. OSD信息叠加：支持叠加时间、地点、车牌信息（车牌、车牌颜色、车牌类型）、车辆信息（车身颜色、车标、车辆类型、车系、置信度）、防伪码、卡口方向、触发源、自定义信息 22. 支持断网续传，支持平台/FTP自动注册： 23. 支持车辆检测：车辆捕获率≥99%车辆识别：支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99%"视频结构化：支持智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹 24. 网络接口：1个，10/100M以太网口（RJ-45）RS-232接口：1个I/O接口：2路，），报警输出：2路（MOS管，Max 12V,300mA ） 25. 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1A电流输出 26. 工作温度： -30℃~+65℃工作湿度10%～90%（无凝结） 27. 防护等级：IP54 | 套 | 2 |
| 2 | 车牌识别模块 |  | 套 | 2 |
| 3 | 控制卡 |  | 套 | 2 |
| 4 | 补光灯 |  | 套 | 2 |
| 5 | 车辆检测器（2个） |  | 套 | 2 |
| 7 | 显示屏（岗亭版） |  | 套 | 2 |
| 三 收银管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 |  | 台 | 1 |
| 2 | 8口网络交换 | 8口百兆交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 收费管理软件 | 系统是收费人员直接交互的收费界面，支持IE6以上浏览器，通过浏览器访问服务器地址进行操作。可控制开、关、停闸，并且能实时检测电动挡车器开、停、关状态；具有满位提示功能，如果停车场中车位已满时，显示停车场车辆满位；能实现对各分组车辆的收费管理；具有六画面图像对比功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 加密狗 |  | 台 | 1 |
| 四 管理中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理电脑 |  | 台 | 1 |
| 2 | 中心一卡通平台管理软件 | 服务器主机，不包含显示器键鼠套。多进多出只需一台服务器。安装有免取卡收费系统软件，接收并储存停车场进出车辆的车牌、图片及其他车辆信息。 尺寸 482 mm（长）×470 mm（深）×177mm（高） 工作环境 0℃～50℃；5%～90%（非凝结状态） 主板 ECO-1815 电源 标准PS2 ATX 350W电源 CPU I5-2400 内存 2G I/O接口 6 个串口，其中COM1/COM2 支持RS-232/RS-485 模式选择,COM3/COM4支持Pin9 12V/5V/RI 选择 4 个USB2.0 接口，后面板提供4 个USB3.0 接口(兼容USB2.0) 1 个PS/2 键盘/鼠标接口 1 个16 路数字I/O 接口 1个TPM 接口 显示接口 支持DVI、VGA、DP显示，DVI和DP支持热插拔功能，支持单独显示、双显复制、双显扩展、三显复制或三显扩展输出； 三显功能仅支持2个DisplayPort搭配VGA或者DVI模式VGA支持最大分辨率2048×1536@75HZ，32bit色深，DVI支持最大分辨率1920×1200@60HZ，DP支持最大分辨率2560×1600@60HZ 硬盘 500G LAN 提供2个10/100/1000Mbps网络接口，LAN1可支持网络唤醒和AMT8.0功能 | 套 | 1 |
| 3 | 加密狗 |  | 个 | 1 |
| 4 | 光纤熔接盒 |  | 个 | 3 |
| 5 | 1路百兆光纤收发器 | 百兆 | 对 | 3 |
| 五 出入口工程设备材料 |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽网线 | CAT6 | 米 | 1500 |
| 2 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 1500 |
| 3 | PVC管 | DN25mm | 米 | 2000 |

| 合同包一 品目1-3：列西翁墩新一村17-20幢老旧小区微改造智能化改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清视频监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清红外枪机 | 1、传感器：1/2.8英寸CMOS； 2、主码流(1920×1080@25fps)、辅码流(704×576@25fps)； 3、照度：0.002Lux(彩色模式)、0.0002Lux(黑白模式)、0Lux(补光灯开启)； 4、支持H.265、H.264、MJPEG编码； 5、支持120dB 6、宽动态、走廊模式、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印、ROI、SMART H.264/H.265等功能； 7、支持区域入侵、拌线入侵、场景变更等智能分析功能； 8、最大红外距离50米；接口：10/100M以太网口； 9、工作温度 -40℃~+60℃； 10、电源：DC12V/POE；11、防护等级：IP67； | 台 | 15 |
| 2 | 枪机支架 | 铝制 | 个 | 15 |
| 3 | 排插座 |  | 个 | 2 |
| 二 控制室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 2. 硬盘接口：不少于接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 3. 视频接入：不小于32路网络摄像机接入，支持接入带宽≥160Mbps，储存≥160Mbps，转发≥160Mbps，可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件； 4. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 5. 支持标签自定义功能，设备支持对指 定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 6. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 7. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 8. 支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 9. 当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≤30s的视（音）频（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 10. 当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID中（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 11. 可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<m<n）（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）；< span=""></m<n）（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）；<> 12. 支持一键创建RAID5阵列功能，RAID工作模式分为自适应、同步优先和业务优先，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应，支持监控级和企业级硬盘创建RAID（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 13. 支持设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理； 14. 支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份； 15. 支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动； 16. 视频接口：≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口； 17. 网络接口：≥2个千兆以太网口； 18. USB接口：≥4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)； 19. RS232/RS485接口：≥1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）； 20. 报警接口：≥16路报警输入接口、≥6路报警输出接口； 21. 音频接口：≥1个MIC音频输入RCA接口、≥2个MIC音频输出RCA接口； 22. 电源：AC100～240 | 台 | 1 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 4T | 块 | 3 |
| 3 | 55显示单元 | 1. 屏幕尺寸55寸， 2. 分辨率：1920×1080 3. 输入接口需支持：USB，HDMI，VGA，DVI,BNC，音频； 4. 输出接口需支持：DVI，RS232，音频； | 台 | 1 |
| 4 | 控制台 | 2400*900*700 | 套 | 1 |
| 5 | 六位插排 | 六位插排 | 个 | 4 |
| 6 | 机柜 | 600*800*2000 | 台 | 1 |
| 三 传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆核心交换机 | 24口千兆核心交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 8口交换机 | 1、实配固化10/100M以太网端口≥8个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥120W），10/100/1000M以太网端口≥1个 2、要求所投交换机满足交换容量≥3.6Gbps，转发性能≥2.6Mpps 3、要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明 7、要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启），请提供APP配置界面的相应截图 8、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 | 台 | 4 |
| 3 | 2路千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 4 |
| 4 | 光纤熔接盒 | 光纤熔接盒 | 个 | 35 |
| 5 | 光纤配线架 | 1)12口光纤配线架，模块化抽拉结构，可实现拉出滑板进行熔接操作， 2)分别提供ST型、SC型、FC型适配器连接端口 3)两侧及背面多个光缆固定位置，进缆方便灵活，便于光缆开剥保护； 4)安装于标准19英寸机架或机柜上，具有安全可靠的光纤存储及保护功能 5)获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 6)获得著名的 UL、ROHS 认证报告； 7)产品通过国家国家信息产业部认证,出具测试报告并加盖投标人公章； | 个 | 3 |
| 6 | FC型耦合器 | 1）兼容性，重复性，互换性好；高精度尺寸，耐磨擦 2）重复性：≥1000次 3）插入损耗：≤0.3dB 4）互换性：≤0.3dB 5）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 6）获得著名的 UL、ROHS 认证报告； | 个 | 50 |
| 7 | 光纤熔接 |  | 点 | 50 |
| 8 | FC型尾纤 | 1）依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性 2）1.0米FC单模尾纤 3）重复插拔：≤0.3dB，每1000次插拔 4）插入损耗：≤0.3dB 5）回波损耗：≥50dB 6）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 7）产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告并加盖公章. | 根 | 30 |
| 9 | 光纤跳线 | 1）依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性 2）3米SC-FC单模双芯跳纤 3）重复插拔：≤0.3dB，每1000次插拔 4）插入损耗：≤0.3dB 5）回波损耗：≥50dB 6）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 7）产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告并加盖投标人公章； | 根 | 30 |
| 10 | 水晶头 | 水晶头 | 个 | 300 |
| 11 | 六类网线 | 1) 线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响； 2）各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范。 3) 支持快速以太网100BaseTx应用； 4) 超五类线规要求达到24AWG，线径0.50mm。 5）包装规格，每箱长度305米，每箱线标从305米到1米（外到内），方便施工记录 6）获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 7）获得著名的 UL、ROHS 认证报告； 8）产品通过国家国家信息产业部认证,出具的超五类双绞线单体和链路测试报告并加盖投标人公章（原件备查）； | 米 | 1500 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 600 |
| 13 | 4芯单模光纤 | 1、室外铠装光缆，符合GB/T 13993、GB/T15972、ISO 11801、TIA/EIA-568-B标准 ； 2、松套管中和缆芯所以缝隙全填充防潮油膏和化合物，确保防潮和纵向不渗水； 3、加强构件采用两根平行的高杨氏模量的磷化圆钢丝； 4、光缆外径小、重量轻，弯曲性能优越 5、敷设方式：管道、架空可用； 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 ；静态弯曲半径≥10倍光缆外径 ； 6、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N； 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N； 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N； 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N； 7、施工温度：0～40℃； 使用温度：-40～70℃； 8、获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 9、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告并加盖投标人公章； | 米 | 300 |
| 14 | JDG管 | JDG20mm | 米 | 600 |
| 15 | 手孔井 |  | 个 | 16 |

本项目的核心产品为：200W高清红外枪机

三、商务条件

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

包：1
1、交付地点：福建省三明市梅列区列西街道办
2、交付时间：合同签订后 ( 90) 天内交货
3、交付条件：按招标文件内容要求

4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件内容要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后现金支付合同总额的50%，(付款前应开具等额增值税专用发票) |
| 2 | 45 | 所采购设备验收合格，安装调试完毕交付使用且收到业主款项后十个工作日内现金支付45%合同款（付款前应开具等额增值税专用发票）； |
| 3 | 5 | 质保期满后且收到业主质保款后十个工作日内现金支付5%尾款。（付款前应开具等额增值税专用发票） |

四、安装调试

1.所有设备在90天内供货并完成安装调试。

2.设备现场交货后，由中 标供货方负责设备安装调试及技术指导：中 标人应在接到采购人通知的3天内派技术人员到现场进行安装，30天内负责完成安装调试并经用户组织的专家小组验收合格。（相关费用由中 标方自理）

五、验收

设备按国家行业标准验收，由中 标方和采购人共同完成。

1.验收规则

1.1、 验收标准：所有货物均必须按照国家规定标 准、制 造商产品验收标 准、本招标文件及投标文件相关内容进行验收。应与产品原始样本技术数据及标书技 术文件一致；还应符合我国 有关技术规范和技术标准。

1.2、 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a）出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标人应随同货物出具原 产地证书，结果必须符合前款验收标准的要求，若是进 口产品应同时提供报告单和检疫检验证明。

b）安装调试检验：

①货物到达业主现场后，由业主会同有关部门进行基本质量和数量的检验（但不作为最终合格的认定）， 经检验的货物必须能完全达到招标文件规定的要求。

②货物安装调试（包括整机性能测试）过程，中标人应作详细检验的记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给业主。

③最终验收：货物经安装调试后，由中标人向业主提出验收申请，由业主组织最终验收：首先进行现场设备验收，经验收的所有货物安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，其结果由双方确认。现场验收合格并经正常使用30工作日视为最终验收合格日，双方签署最终验收合格报告。招标人出具的检验合格证书将成为付款的必要条件。

2.验收费用： 货物最终检验、验收过程的费用由成交供 应商承担。

六、人员培训

1.现场培训：根据设备的特点及技术要求，项目投入使用后中 标方应对相关操作人员进行现场免 费培训，直至用户熟练为止。

2.中标方需提供现场培训的培训资料（如培训内容、简易操作手册等）并协助

七、售 后 服 务：
 1.质保期：质保期为最终验收合 格之日起，整机及附属设备免费保修≥1年。

2 .质保期维修维护服务要求:

（1）质保期内设备运行发生故障或出现质量问题,中标人接到采购人故障通知后，响应时间≤2小时；提供24小时维修电话，若电话指导无法排除故障,采购人技术员应在24小时内到场进行检查、维修，72小时内排除故障，并出具维修维护报告,若配件损坏，采购人应免费更换损坏的零部件，修理费用由采购人负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由供货方承担 。

（2）质保期内出现质量问题：指设备无法正常运行，或同一类故障累计发生3次，或设备故障在10日内无法修复等情况，中标方应立即无条件更换相同品 牌规格型号的新机，其质保期顺延。

（3）质保期内中标方技术人员每年应现场免费保养至少2次，每次现场维修保养后均应及时向买受人提交维修保养报告存档。

3.保修期满后的维修维护服务：
（1）保修期满后，提供终身维修、维护服务，中标方技术人员每年应现场免 费保养至少1次，每次现场维修保养后均应及时向买受人提交维修保养报告存档。

（2)保修期满后，设备运行发生故障或出现质量问题,中标人接到采购人故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,卖方技术员应在48小时内到场进行检查、维修，72小时内排除故障，并出具维修维护报告, 若配件损坏，仅收取零配件费用，免收修理费及其差旅费等费用。

4.其他商务及售 后服务要求：
（1）应能提供每周7×24小时的全天候售 后服务，并确保有专人受理。
（2）提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格。

八、报价要求：

本项目采用合同总价包干方式，本技术要求中所发生的一切费用均包含在报价中，投标人报价必须严格按照招标清单进行分项报价，投标人的投标报价中应包含货物的制造、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、人员培训、检验、税金、3年免费质保期、备品备等有关费用，投标人必须自行勘察现场，并根据现场实际情况编制投标方案，本招标清单为项目运行的最低配置标准，如有遗漏，投标人须给予补充并含在投标总报价内，否则，一旦中标，将视同投标人认同遗漏部分并免费提供。

九、违约责任：

中标供货方在规定时间内不能按时将项目交付采购人使用，每天按合同总额的1%支付给采购人逾期违约金；延期超过7天，每天按合同总额的2%支付给采购人逾期违约金；超过15天，每天按合同的5%付给采购人逾期违约金；超过30天，采购人有权单方解除合同，并追究中标人违约责任。

第四章响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

报价人名称：

日期：

目录

一、报价函

二、报价表

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

3-2营业执照等证明文件

3-3财务状况报告

3-4信用记录查询结果

3-5依法缴纳税收证明材料

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

四、技术和服务要求响应表

五、商务条件响应表

六、售后服务承诺函

一、报价函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本报价人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表报价人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）报价人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本报价人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“报价人的资格要求”且符合招标文件载明的“报价人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求报价人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

致：

我方的法定代表人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

报价人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）报价人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）报价人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

3-3财务状况报告

致：

（ ）报价人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的报价人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的报价人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-4信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

报价人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-5依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的报价人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的报价人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的报价人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的报价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

四、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于询价文件要求的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。若我方无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除我方中标资格，并视情况向采购人赔偿相应损失。

三、报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

报价人代表：（签字）

报价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年 月 日