# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团丰泽分公司

幼儿园智能化项目

# 二零二一年六 月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    合同格式及条款------------------------------------(29)

# 第五部分    附件——报价文件格式------------------------------(36)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受丰泽分公司委托，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

2.交货期要求：详见比选内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人在2021年6月17日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

4.开标时间、地点：2021年6月17日上午9：30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：                     比选内容一览表

项目名称：　幼儿园智能化项目

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 幼儿园智能化项目 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 具体根据工地装修情况而定，服从采购人的安排 | 验收合格后2年 |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：幼儿园智能化项目比选采购 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司丰泽分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于200万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录, 失信企业不允许参与项目投标。 （3）授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前半年不少于3个月企业社保缴纳证明。 （4）报价人应提供与本项目类似业绩或案例证明，案例为已验收完成且金额不得小于本项目最高限价的50%，提供案例合同1份及验收报告。 （5）两家或多家参与投标的供应商，如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 （6）本项目为交钥匙工程。 （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室 地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号 接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055 报价截止时间：2021年6月17日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6) 报价人提交的报价文件应装订成册，避免文件散乱。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为： 29 万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： 不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、技术规格和要求

1.1货物清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | 1.国标86型面板,具有原厂LOGO标识 2.ABS材料，防撞、阻燃抗冲击 3.防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护； 4.嵌入式结构安装，适用于多种类型标准模块 | 只 | 11 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 1.采用90度打线方式，可直接用于配线架。 2.插拔次数：≥1000次，端接寿命：≥250次 3.适用于传输数字和模拟的语音，数据和视频信号。分别适用于所有D级和E级信道的应用。 4.依据EN50173、ISO 11801或EIA/TIA568C规定的六类标准，适用于所有六类应用。 5.模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作。 6.模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作。 7.接触针采用镀金铜磷合金，镀金厚度为50μ(inch)；IDC端子采用磷青铜合金。 8.可卡接线束直径：0.4mm(AWG26)～0.65(AWG22)、绝缘线径：0.7mm～1.6mm . | 个 | 22 |
| 3 | 语音模块 | 1.满足语音传输数据，适用于设备间或集中点的互相端配； 2.RJ11插座为PC塑料，IDC打线夹柱子为磷青铜材料，耐用性250次以上端接； 3.接触针触点材料50μ镀金层，耐用性为750次以上插拔. | 个 | 11 |
| 4 | 24口接入千兆交换机 | 交换容量≥256Gbps，包转发率≥78Mpps，整机支持≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*100/1000 Base-X SFP光口。支持IP＋MAC+PORT绑定功能，最大支持9台堆叠 | 台 | 1 |
| 5 | 42U标准机柜 | 1.标准网络机柜尺寸：600mm*600mm*2000mm（宽*深*高）；标准19英寸（450mm）。 2.板材厚度：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）1.5mm、横梁（安装梁）\机柜外框架1.5mm， 3.前钢化玻璃门,后金属门为标配 | 座 | 1 |
| 6 | PDU排插 | 8位万能 | 个 | 3 |
| 7 | 六类网络线 | 1.导体线径：0.57mm 2.绝缘外径：0.98±0.05mm 3.护套材料：PVC/LSZH 4.产品外径：6.5±0.5mm 5.弯曲半径：固定时（≥90mm），牵引时（≥120mm） 6.拉伸强度：≤100N 7.工作温度-20℃～60℃ 8.直流电阻≤9.5Ω/100m 9.直流电阻不平衡：≤2% 10.时 延 差：≤45ns 11.不平衡电容：≤330pF/100m 12.工作电容5.6≤nF/100m 13.环路电阻（20℃时）：< 155Ω/km 14.特性阻抗：100±15Ω 15.产品标准：YD/T 1019-2013、TIA/EIA-568C、ISO/IEC11801 | 米 | 4800 |
| 8 | 喇叭线 | RVV2*1.0 | 米 | 800 |
| 9 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 200 |
| 10 | KBG管 | 含割墙预埋 | 米 | 1000 |
| 11 | KBG管及辅助材料 | 防护管、防水胶布、尼龙扎带、缠绕管、标签色带等 | 批 | 1 |
| 二 | 无线系统 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量5.98Tbps，包转发速率222Mpps，24 个 10/100/1000BASE-T 端 口(含 8 个 SFP Combo),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口 | 台 | 1 |
| 1 | 放装AP | 内置全向天线，支持802.11ac、双频，接入速率750M，设备端口1个1000M以太网口 | 个 | 10 |
| 2 | 无线控制器 | WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口，LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口，1个USB接口，可管理50个AP授权 | 个 | 1 |
| 3 | 24口POE交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率132Mpps，整机支持24*10/100/1000 Base-T 以太网端口，4*100/1000 Base-X SFP光口，支持PoE+，整机最大输出:AC:385W | 台 | 1 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 2 |
| 三 | 视频监控 |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1.200万 1/2.7" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 2.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 3.宽动态: 120 dB 4.防补光过曝: 支持 5.补光灯类型: 暖白光灯 6.补光距离: 最远可达30 m 7.最大图像尺寸: 1920 × 1080 8.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 9.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 10.音频: 1个内置麦克风 11.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 12.供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 13.电流及功耗: DC：12 V，0.40 A，最大功耗：4.8 W 14.防护: IP66 | 台 | 17 |
| 2 | 枪式摄像机 | 1.200万 1/2.7" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 2.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 3.宽动态: 120 dB 4.防补光过曝: 支持 5.补光灯类型: 暖白光灯 6.补光距离: 最远可达30 m 7.最大图像尺寸: 1920 × 1080 8.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 9.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 10.音频: 1个内置麦克风 11.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12.启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 13.供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 14.电流及功耗: DC：12 V，0.40 A，最大功耗：4.8 W 15.防护: IP66 | 台 | 26 |
| 3 | 摄像机支架 | 铝合金 | 支 | 26 |
| 4 | 4米立杆 | 4米立杆含基础 | 支 | 4 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 1) 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘。 2) NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥32路。 3) 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。 4) 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 5) 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 6) 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。 7) 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。 8) 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。 9) 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。 10) 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。 11) 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。 12) 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 13) 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。 14) 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 | 台 | 2 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘≥4TB／≥64MB（6Gb／秒NCQ）／约5900RPM／SATA3 | 块 | 16 |
| 7 | 55寸监视器 | 55寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；分辨率1920×1080， 亮度350cd/㎡，对比度1200:1，功耗≤150W， 裸机外形尺寸(W x D x H)：1246.93*79.9*725.23mm 接口：HDMI输入*1、VGA输入*1、DVI输入*1、AUDIO输入*1、BNC输入接口*1、RS232-IN*1、RS232-OUT*1 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、说明书*1、合格证*1、保修卡*1 | 台 | 2 |
| 8 | 24口POE交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率132Mpps，整机支持24*10/100/1000 Base-T 以太网端口，4*100/1000 Base-X SFP光口，支持PoE+，整机最大输出:AC:385W | 台 | 2 |
| 四 | 人员通道闸 |  |  |  |
| 1 | 单机芯摆闸 | 1、功能及特点 ◇具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； ◇防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)； ◇防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； ◇摆臂同步可调（针对双摆情况）； ◇具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限； ◇可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求； ◇可与多种读卡设备相挂接； ◇单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出； ◇可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； ◇延时自动复位，系统默认为开启后10秒自动复位； ◇断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。 2、可扩展功能： ◇声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等； ◇计数功能； ◇红外复位功能； ◇机箱加长，摆臂加长等。 3、主要结构和配置 ◇标准机箱 1个 ◇摆臂 1个 ◇控制板 1套 ◇方向指示板 1个 ◇变压器 1个 ◇电机 1个 ◇机芯及传动部分 1套 4、标准技术参数 ◇机箱材料： 国产标准304号不锈钢 ◇机箱尺寸：长1200*宽280*高1000（MM) (标准） ◇摆臂长： 600-900mm ◇重量：60Kg ◇摆臂传动角度：180度 ◇摆动方向： 单向或双向 ◇工作电压： AC220 ±10% V/50 ±10% HZ ◇驱动电机： 直流有刷电机 200W/24V ◇输入接口： 干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA ◇通信接口： RS485标准 距离≤1200米 ◇LED指示灯： 1个 读卡窗： 2个 ◇通行速度： 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） ◇闸门开、关时间： 2-3秒 ◇上电后进入通行状态所需时间： 3秒 ◇出现故障后的自动复位时间：10秒 ◇工作环境：室内、室外（阴棚） ◇温度：-10℃—— 50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露. | 台 | 2 |
| 2 | 双机芯摆闸 | 1、功能及特点 ◇具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； ◇防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)； ◇防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； ◇摆臂同步可调（针对双摆情况）； ◇具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限； ◇可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求； ◇可与多种读卡设备相挂接； ◇单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出； ◇可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； ◇延时自动复位，系统默认为开启后10秒自动复位； ◇断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。 2、可扩展功能： ◇声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等； ◇计数功能； ◇红外复位功能； ◇机箱加长，摆臂加长等。 3、主要结构和配置 ◇标准机箱 1个 ◇摆臂 1个 ◇控制板 1套 ◇方向指示板 1个 ◇变压器 1个 ◇电机 1个 ◇机芯及传动部分 1套 4、标准技术参数 ◇机箱材料： 国产标准304号不锈钢 ◇机箱尺寸：长1200*宽280*高1000（MM) (标准） ◇摆臂长： 600-900mm ◇重量：60Kg ◇摆臂传动角度：180度 ◇摆动方向： 单向或双向 ◇工作电压： AC220 ±10% V/50 ±10% HZ ◇驱动电机： 直流有刷电机 200W/24V ◇输入接口： 干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA ◇通信接口： RS485标准 距离≤1200米 ◇LED指示灯： 1个 读卡窗： 2个 ◇通行速度： 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） ◇闸门开、关时间： 2-3秒 ◇上电后进入通行状态所需时间： 3秒 ◇出现故障后的自动复位时间：10秒 ◇工作环境：室内、室外（阴棚） ◇温度：-10℃—— 50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露. | 台 | 1 |
| 3 | 人证比对组件 | ① 非接触式红外测温,每秒采集体温 2次以上 ② 海思工业级 AI 芯片，人脸采集、检测、跟踪、对比、活体判断五位一体 ③ 嵌入式 Linux 操作系统，运行速度始终如一 ④ 200 万宽动态高清摄像头，强逆光环境下通行如常 ⑤ 双摄像头彩色/红外双光识别，精准实时活体检测 ⑥ 最快单人识别速度≤70ms，识别率≥99.9% ⑦ 1：N 比对 20000 人脸库 ⑧ 5/7 寸高清屏、TTS 语音播报功能，可选板载 4G 模块 ⑨ 韦根26/34/66协议接口，USB人证比对接口，MicroSD卡接口（最大支持128G） ⑩ 低功耗，IP66 全天候防护能力，最高稳定工作温度高达 60℃ 2 产品特性 2.1 光学特性  1/2.8"宽动态低照度 CMOS，图像分辨率 1920(H)*1080(V)  低照度CMOS，0.01Lux@(F1.2，AGC ON)；  非接触式红外 2.2 智能特性  高性能嵌入式处理器，集图像采集、人脸检测、人脸跟踪，人脸温测、人脸对比、活体判断于一体；未来可以对接接种系统人脸判断儿童/成人基本信息  高性能 NPU，算力达 1T；  彩色/红外双光识别，精准实时活体检测 ；  自主 CNN 神经网络算法，动态识别无需特意配合；  无需电脑或云端服务器，脱机人像识别；  支持全景图、局部特写图输出；  支持年龄、性别等识别；  识别速度≤70ms，识别率≥99.9%；  支持 20000 人像库；  支持视频叠加； 2.3 品质特性  采用进口元器件，保证优越的产品品质；  超低功耗，工作温度可达-10℃～＋60℃；  ESD、防雷、防浪涌保护措施； 3 产品功能 3.1 体温监测：（体温正常通行，可对接门禁系统；体温不正常报警） 测温方式：非接触式红外测温，每秒数据采集2次 工作波长：6-14um 工作距离：0.4-0.6 米 温度分辨率：0.02℃ 温度范围：35-45℃ 测温精度：+-0.4℃ 3.2 人脸识别： 200 万高清视频采集，一体化完成人脸抓拍、比对。 采用双传感器设计，近红外活体检测算法，有效防止照片、视频欺骗（双目终端独有功能）。 可内置身份证+ID 卡双识别模块，可实现 1:1、1：N 比对方式。 人脸识别距离范围大，人脸距离一体机 0.5-3 米，画面中人脸横向在 260 个像素以上均可识别与注册。 采用基于改进的多任务级联卷积神经网络的人脸检测技术，降低了对图片质量的要求，大幅提升了人脸的检测速度。 采用最新高性能 CPU，性能提升 5-10 倍，为复杂的数学和几何计算带来超强计算能力。 采用深度学习算法，支持的模板人脸数可达 20000 个。 导入人脸模板方式灵活，支持单张、批量图片文件导入和实时抓拍导入。 支持普通人员、白名单人员、黑名单人员等人脸类型。 识别成功后，可选定语音播报信息。 3.3 系统集成： 支持 TCP、FTP、HTTP、WebService、JavaServer 方式上传比对数据； 提供 485、I/O 输入输出、韦根等外设接口； 提供本地登录后查询、设置一体机参数，查看实时监控和人脸比对画面； 支持中心统一配置一体机参数，提供安全认证方式； 在断网模式下可以单机运行。 基本参数 处理器 高性能双核 ARM 嵌入式处理器+神经元处理单元 DDR 4Gb Flash 8GB emmc 显示屏尺寸 7 寸 显示屏分辨率 800*1280 显示屏类型 IPS 传 感 器 两个 Starvis 1/2.8 "逐行扫描CMOS；进口红外热像模组 最低照度 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) 镜头接口 M12 螺纹 6mm 定焦（可根据使用场景调整） 日夜参数 自适应 宽 动 态 支持 温度检测 测温方式 红外热像 探测器类型 氧化矾非制冷焦平面 工作波长 6-14um 温度分辨率 0.02℃ 温度范围 20-45℃ 测温精度 +-0.4℃ 视 频 编码格式 H.264 视频尺寸 1920(H)*1080(V)、1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) 帧率 25fps 辅码流 支持，1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) 视频设置 曝光（快门）、增益、对比度、饱和度、亮度可调、人脸曝光补偿 | 台 | 2 |
| 4 | 遥控器 | 定制 | 台 | 2 |
| 五 | 班级设备 |  |  |  |
| 1 | 65寸教学交互一体机（内置电脑模块） | 整体设计： 1、整机采用全金属外壳一体设计，圆弧转角，显示区域采用4mm防眩光钢化玻璃，表面至少可承受不小于 1.55 千克、高度不低于 2m 的自由下落钢球撞击后，设备无损伤、功能正常。 2、整机屏幕采用65英寸液晶屏，显示比例16：9，屏幕图像分辨率3840×2160。 3、整机采用红外触摸设计，书写识别高度＜2mm，具备抗强光干扰功能，具备抗强光干扰功能，在照度100 K lux 环境下可以正常工作。 4、前置按键与接口：至少包含待机、音量＋、音量—、信源、主页、返回、设置等7个重要按键；至少包含2路双通道USB接口，1路HDMI输入，1路TOUCH out USB接口 5、整机内置前朝向2×15W扬声器，确保声音播放效果。 6、前置智慧光感应器，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。 7、前置红外接收器，遥控器具备电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及按键、一键黑屏等功能。（现场演示） 8、侧置/下置接口（不包含前置接口）：HDMI输入≥3，VGA输入≥1，USB输入≥1，TOUCH out USB≥2，LAN≥1，RS232≥1，S/PDIF音频输出≥1，耳机≥1。 9、除插拔式电脑接口外，还具备一组JAE标准80针接口，支持方便用户升级设备性能，支持RK模块，支持HDMI、USB接口，以及WIFI扩展。 10、整机需配备Android和Windows双系统。 11、内置Android系统版本Android8.0，内存3GB，存储空间不低于16GB。 主要功能： 12、蓝光可调：可实现智能蓝光过滤功能，也可实现手动调节蓝光过滤量值，方便不同光环境下教学使用。 13、智能护眼：老师在触控操作整机时，屏幕会自动降低亮度，停止操作后亮度自动恢复，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 14、在任意通道下调取聚光灯、秒表、倒计时、倒计日、拉幕、 随机数等小工具 15、任意信号通道下可实现3不同颜色笔的批注功能。 电子白板教学软件： 16、具备全屏模式和桌面模式两种状态。 17、书写功能：教师可自定义书写背景，提供多种笔型的画笔，画笔的粗细、颜色、透明度，教师可根据需求进行调节，支持10点触控，8点同时书写； 18、提供不同种类的板擦，可实现页面内容的快速擦除处理； 19、智能识别：软件能智能识别二维标准几何图形、汉字、英文、阿拉伯数字； 20多媒体支持：教师可插入常见格式的音视频文件、Flash文件、图片等，对插入的内容可进行缩放、旋转、拖拉等操作； 21、教学工具：提供思维导图、直尺、三角板、圆规等常用工具，可辅助绘制直线、圆（弧）等； 提供屏幕遮罩、聚光灯、录屏等工具辅助教学； 22、软件内置移动讲台功能，可通过移动端扫码快速连接，支持移动端一键唤醒AI语音助手，可通过移动端语音控制设备；可通过移动端快速打开聚光灯、计时器、小白板等小工具；并支持语音控制上下翻页课件，在一体机界面显示互动卡通人物，增加趣味性。 23、思维导图：支持树状图、弧形图、鱼骨图三种模式，提供左右双向编辑功能，可轻松增删编辑内容节点，并支持在节点上插入课件页面链接、网页链接、图片、音频、视频以及学科工具链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 应用资源： 24、资源涵盖如下学科：语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、政治、地理； 插拔式电脑： 25、插拔式电脑采用intel标准80pin接口（不接受订制化接口）； 26、处理器：Intel Core i5；内存：4G；硬盘：128G SSD； | 台 | 6 |
| 2 | 系统辅材 | 电源线、排插等工程辅材及安装费用 | 套 | 6 |
| 六 | 广播系统 |  |  |  |
|  | 主机服务器 |  |  |  |
| 1 | 智能控制主机 | 产品特点 1. 轻触式快捷流向性按键操作编程，液晶屏显示中文或英文图形与文字结合操作菜单。 2. 全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式。 3. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便。 4. 主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道。 5. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播。 6. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲。 7. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量。 8. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口。 9. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播。 10. 停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行。 11. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制。 12. 电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的编程变得简单方便。 13. 扩展支持远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制。（需加无线遥控套装实现） 14. 支持主机脱机运行。 15. 电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。 技术参数 1.通信速度：4800bps 2.MP3频率响应：20Hz-20KHz/±1dB 3.MP3信噪比：95dB 4.MP3存储介质：SD储存卡 5.MP3存储格式：支持FAT16、FAT32格式，NTFS格式不可用 6.音频输出：1KΩ/1V 7.音频失真度：0.1% 8.频率响应：30-20KHz 9.监听喇叭功率：0.5W 10.时间制式：24小时制 11.通信接口：RJ45 12.通信协议：RS422 13.报警输入电平：短路（0V） 14.报警输出电平：短路（0V） 15.电源控制输出电平：短路（0V） 16.输入电源：～220V/50Hz 17.输出电源：～220V/50Hz 18.输出电源功率：总功率≤5KW，单路功率≤3KW 19.电源功耗：30W 20.保护：AC FUSE×0.5A 21.尺寸：484×350×88mm 22.重量：6.06Kg | 台 | 1 |
| 2 | 智能控制中心嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 1 |
|  | 音源设备 |  |  |  |
| 3 | 话筒 | 产品介绍 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 技术参数 1.换能方式：驻极体 2.指向性：心型指向 3.频率响应：40Hz-16kHz 4.灵敏度：-43dB±2dB 5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6.钟声提示：带钟声提示功能 7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8.咪杆长度 ：420mm 9.尺寸：125 x 150 x 455mm 10.重量：0.67kg 11.电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V | 台 | 1 |
| 4 | CD播放器 | 产品特点 1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板； 2.微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。 3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 6.自动播放控制，全数码伺服； 7.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片； 8.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 9.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 10.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 技术参数 1.电源：~220V / 50Hz 2.电源功耗：30W 3.尺寸：484×290×44mm 4.重量：3.24Kg | 台 | 1 |
| 5 | 调谐器 | 产品用途 1.机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机； 2.为广播系统提供音源。 产品特点 1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 5.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 6.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 7.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 技术参数 1.电源：～220V / 50Hz 2.电源功耗：30W 3.尺寸：484×290×44mm 4.重量：3.24Kg | 台 | 1 |
| 6 | 前置放大器 | 产品用途 1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器； 2.适用于对普通音源进行前级放大。 产品特点 1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 3. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 9.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 技术参数 : 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W 9.尺寸：484×303×88mm 10.重量：4.54Kg | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 产品介绍 为广播系统其它设备提供电源供电，并可结合系统主机进行电源上、断电管理的设备。 产品特点 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2.16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开。 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 技术参数 1.电源：AC ~220V 50Hz 2.电源功耗：50W 3.尺寸：484×303×88mm 4.重量：5.78Kg | 台 | 1 |
|  | 其它配套设备 |  |  |  |
| 8 | 监听器 | 产品用途 1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器； 2.适用于对普通音源进行前级放大。 产品介绍 1.可按照分区监听节目播放状态的设备。 2.用于需要对节目的播放进程进行实时监听的广播系统。 产品特点 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2.具有10路功率信号隔离输入，监听10个分区，可任意选通所监听的分区声音，通道不干扰。 3.内置宽频带高保真扬声器，音质丰满，清晰。 4.具有监听音量调节旋钮和分区选择旋钮。 5.5单位LED电平显示，显示监听的信号输出状态及音量大小。 技术参数 1.电源：~220V 50Hz 2.电源功耗：30W 3.尺寸：484×303×88mm 4.重量：4.30Kg | 台 | 1 |
| 9 | 42U标准机柜 | 1.标准网络机柜尺寸：600mm*600mm*2000mm（宽*深*高）； 标准19英寸（450mm）。 2.板材厚度：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）\机柜外框架1.5mm， 3.前高密度金属网孔门，后高密度金属网孔门 4.前后网孔门及侧门 1.0mm； | 套 | 1 |
| 10 | 交换机 | 16口千兆非网管交换机 | 台 | 1 |
|  | 教学楼 |  |  |  |
| 11 | 数字功放 | 产品介绍 为广播系统提供区域功率放大，适用于有多通道大功率纯后级功放需求的俱乐部、场馆、购物中心等广播系统。 产品特点 1.采用高效D类放大电路，内置高效率开关电源，使得整机效率高达85%。 2.产品内部采用合理的散热布局，使得产品即使在极其恶劣的工作环境下内部仍能保持低于55度的工作温度，大大地延长了设备的使用寿命。 3.采用1U标准19英寸工业机箱设计。 4.1通道数字功率放大器提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 5.不带变压器输出100V和可以切换定阻4-16Ω输出。 6.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 7.产品具有短路、过载、过热保护。 8.支持1通道独立电源供电功能。 9.85%高效放大器，电源损耗小，发热量小。 10.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。 技术参数 1.额定功率输出：240W 2.额定输出：100V/4-16Ω 3.输入灵敏度(阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入 4.过载源电动势：>11dB 5.频率响应：80Hz~16KHz (+1, -3dB) 6.信噪比：≥85dB 7.THD：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率 8.控制：远程电源控制和故障指示 9.指示灯：信号、峰值、保护、电源 10.保护：高温、过载、短路 11.冷却：风机强制散热 12.电源供电：220V/50Hz 13.功耗：300W 14.尺寸：484×315×44mm 15.重量：3.7Kg | 台 | 1 |
| 12 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB 5.频率响应(-10dB)：110-18KHz 6.喇叭单元：5"×1 7.安装开孔尺寸：170mm 8.尺寸：200×55mm 9.重量：0.8Kg 10.外壳材料：铁质外壳+铝制网罩 | 个 | 21 |
| 13 | 音控 | 1.控制方式:定压式 2.输入功率:15W 3.信号输入:70～100V 4.信号输出:0～100V 5.输出连接:定压喇叭 6.频率响应:80Hz-16KHz 7.衰减方式:变压器 8.音控级别:十一档 9.面板颜色:白色 10.重量:0.20Kg 11.可选配套底壳:80x80x60mm 12.尺寸:86.7x86.7x67.5mm 13.附件:M4x25螺丝......2 | 个 | 6 |
| 14 | 底盒 | 1、材料：ABS 2、尺寸：长×宽×高=80×80×60（mm） 3、安装方式：暗装 | 个 | 6 |
|  | 室外区域 |  |  |  |
| 15 | 数字功放 | 产品介绍 为广播系统提供区域功率放大，适用于有多通道大功率纯后级功放需求的俱乐部、场馆、购物中心等广播系统。 产品特点 1.采用高效D类放大电路，内置高效率开关电源，使得整机效率高达85%。 2.产品内部采用合理的散热布局，使得产品即使在极其恶劣的工作环境下内部仍能保持低于55度的工作温度，大大地延长了设备的使用寿命。 3.采用1U标准19英寸工业机箱设计。 4.1通道数字功率放大器提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 5.不带变压器输出100V和可以切换定阻4-16Ω输出。 6.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 7.产品具有短路、过载、过热保护。 8.支持1通道独立电源供电功能。 9.85%高效放大器，电源损耗小，发热量小。 10.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。 技术参数 1.额定功率输出：240W 2.额定输出：100V/4-16Ω 3.输入灵敏度(阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入 4.过载源电动势：>11dB 5.频率响应：80Hz~16KHz (+1, -3dB) 6.信噪比：≥85dB 7.THD：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率 8.控制：远程电源控制和故障指示 9.指示灯：信号、峰值、保护、电源 10.保护：高温、过载、短路 11.冷却：风机强制散热 12.电源供电：220V/50Hz 13.功耗：300W 14.尺寸：484×315×44mm 15.重量：3.7Kg | 台 | 1 |
| 16 | 音柱 | 产品特点：外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配2路扬声器单元，音质更好。 技术参数： 1．额定功率（100V）：17.5W,35W 2．额定功率（70V）：8.7W,17.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:Com白:570Ω绿:285Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×3,2.5"×1 7．防护等级：IP66 8．尺寸：150×125×515mm 9．重量：4.3Kg 10.材料：铝合金 | 个 | 4 |

二、商务条件

1、交付地点：采购人指定地点 
2、交付时间：具体根据工地装修情况而定，服从采购人的安排。
3、交付条件：验收合格

4、是否邀请其他投标人参与验收：否

5、是否收取履约保函：否。

6、验收条款

1.验收标准：设备按厂家产品验收标准及询价文件进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合验收标准要求。

2.验收程序：货物验收分为卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a. 出厂检验

卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合上述验收标准的要求。

b. 安装调试检验

设备安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和询价文件的规定。检验记录应真实并提供给买方。

c. 最终验收

⑴ 设备安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及有关专家按上述规定的标准要求进行联合验收。

⑵ 最终验收所发生的一切费用由卖方承担。

7、付款方式

初步验收合格，采购人在收到使用单位支付的80%款项及中选人提供的增值税专用发票后60个工作日内支付合同总金额的80%。项目竣工经使用单位最终验收合格，采购人在收到使用单位支付的95%款项及中选人提供的增值税专用发票后60个工作日内支付合同总金额的15%。剩余5%款项为质保金，在质保期满无质量问题，采购人在收到使用单位支付的全部款项及中选人提供的增值税专用发票后60个工作日内支付。

8、中标人应负责供货的全过程。其中发生的一切费用均由中标人承担。

9、技术培训

中标人应为采购人提供相应的培训服务，技术培训所需一切费用（包括中标人委派的专业技术人员费用）均由中标人承担，培训计划明确，包括培训内容、地点。具体要求如下：

（1）根据报价服务特点及技术要求中标人应对采购人的技术、管理人员进行有关使用操作、系统维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由中标人负责对采购人技术、管理人员组织技术培训。

第四部分

合同格式及主要条款

甲方：         （以下称“甲方”）

乙方：（以下称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就项目编号为的项目（以下简称：“本项目”）的谈判结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

一、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同条款；

2、谈判文件、乙方的响应文件；

3、其他文件或材料：无。□。

二、设备清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿园智能化系统及安装服务采购 | 1批 |  | 具体详见附件清单 |

三、合同总金额

项目合同总金额为人民币大写：（￥元；含税价）。

四、交付时间、地点和条件

1、交付时间：（具体根据甲方工地装修情况而定）；

2、交付地点：甲方指定地点；

3、交付条件：根据甲方要求货物送达采购人指定地点,货物送达后配合甲方装修进度安装完成并全部验收合格、交付使用。

五、合同符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

1、供货

(1)乙方提供货物须为原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件）合格产品且来源渠道合法，质量符合原厂质量检测标准、国家标准及招标文件要求。设备及配件标识通俗易懂，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商、生产日期等内容。若发现所供设备非原厂生产或非全新产品的，甲方有权单方面解除本合同，不退还其履约保证金并追究由此给甲方造成的所有损失。

(2)乙方必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供货物的包装、运输，并对所提供的产品按国家有关标准要求进行包装，选择安全可靠的运输方式运抵甲方指定地点，途中安全及费用全部由乙方负责。

(3)货物的装卸、运输和堆放均应做到安全、规范，如有破损应及时修复或调换。

2、安装和调试

所有设备、配件等安装前须报经甲方负责人同意后方可安装。安装具体地点应得到甲方负责人的确定后方可安装，或依照甲方审定确认的安装方案进行安装。乙方须派相关技术人员在现场进行安装调试，安装应符合国家有关法规的要求。

3、培训

乙方应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对甲方派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训以保证设备的良好运行，并免费提供必要的技术资料、图纸、设备、和安全防护用具，因此发生的一切费用均包括在合同价内。

4、文本资料

（1）每台设备详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册；

（2）安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

（3）出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明）；

（4）其它需提供的通知或文本。

5、免费质量保修期及售后服务要求

质保期内所有设备要求实行“三包”服务，如因设备质量等原因导致设备及其附属设施的毁损和灭失的，乙方应尽快免费修复至完全合格并自行承担其损失，所需费用由乙方负责；造成财产损毁或人员伤亡的，乙方应负全责。

（1）乙方应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员，对设备进行终生维护和修理。乙方须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过4小时；设备出现故障时乙方能在24小时内上门维修。

（2）乙方保证按投标的承诺向甲方提供设备。在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，自安装调试完成并经验收合格之日起贰年的免费保修期（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），其他质量要求应符合国家或行业规定。在保修期内设备运行发生故障，乙方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。维修人员在24个小时内不能排除故障时，为不影响甲方单位的正常工作，乙方应负责使用替代设备或配件。所需费用均包含在合同价内（需购买零部件时，可酌情收取成本费）。

六、验收

1、验收按照谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

验收不合格，甲方有权要求乙方整改、有权退货、有权索赔，乙方应当承担由此造成的一切损失。

- 初次验收：设备运抵甲方工地现场后，双方有关人员共同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由乙方先立即、无条件为甲方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人；甲方在空调设备货单上签字后，视为第1次验收合格。

- 隐蔽工程验收：乙方完成智能化所有管路预埋，智能化管路架设平整度，双方共同验收合格

- 竣工验收：设备安装调试结束，满负荷连续正常运转72小时合格，双方共同验收合格。

2、本项目是否邀请其他供应商参与验收：

不邀请。□邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

- 安全文明施工

1、乙方必须严格遵守国家和地方现行的有关安全文明施工规范要求的同时，还必须严格遵照甲方项目部的规章制度。

2、乙方应加强组织管理，班组长要教育职工严格遵守国家和省市有关的政策、法令、规定，同时加强质量安全教育，严格遵守甲方和建设单位的各项规章制度，树立良好的道德意识。严禁在工地内打架斗殴、赌博、酗酒、外出闹事。

3、严格按照甲方有关平面布置规划及管理人员的要求使用、堆放材料、器具，做到工完、料尽、场清。

4、乙方应负责安装施工期间工程人员的安全、生活及所需的水电等各项相关费用。

八、工程转包、再分包

乙方未经甲方同意，不得将所承揽工程再次进行转包或分包，一经发现，甲方有权要求乙方立即无条件退场，并承担本合同暂定总价20%的违约金，款项直接从乙方的工程款中予以扣除，乙方不得以任何理由延迟和阻挠退场。

九、合同款项的支付

1、初步验收合格，采购人在收到使用单位支付的80%款项及中选人提供的增值税专用发票后60个工作日内支付合同总金额的80%。项目竣工经使用单位最终验收合格，采购人在收到使用单位支付的95%款项及中选人提供的增值税专用发票后60个工作日内支付合同总金额的15%。剩余5%款项为质保金，在质保期满无质量问题，采购人在收到使用单位支付的全部款项及中选人提供的增值税专用发票后60个工作日内支付。

2、本工程质量保修期为贰年。

3、要求付款时乙方应将以下单据提甲方：

（1）增值税专用发票；

（2）验收合格报告书（包含能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件）。

十、履约保证金

无。□有。

十一、合同有效期

本合同双方签订日生效，合同条款履行完毕后失效。

十二、违约责任

1、合同生效后无正当理由，甲乙双方均不得随意解除合同。否则提出解除合同一方，向另一方支付合同总金额10％违约金。

2、乙方不能按期交货进场或完成安装验收合格的，每延误一日，乙方应按合同总金额的1%向甲方支付违约金；逾期超过15天以上的，甲方有权单方面解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金，甲方有权从未付的合同货款中予以扣除，乙方已经交付或安装验收的货物按合同价的80%予以结算，甲方有权向第三方另行采购或委托第三方进行安装，若因此给甲方造成的损失或者造成甲方应向第三方承担违约责任的，乙方还应予以赔偿，乙方支付逾期交付违约金不能免除该赔偿责任。

3、若乙方所交货不合格（包括所交货物不符合合同约定视为不合格），乙方应在7日内将不合格产品更换为合格产品，乙方每逾期1日，乙方应按合同总金额的1%向甲方支付违约金，逾期超过7天以上的，甲方有权单方面解除本合同。

4、在甲方发出的违约通知后7天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权单方面解除合同，若因此给甲方造成的损失或者造成甲方应向第三方承担违约责任的，乙方还应予以赔偿：

（1）所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

（2）不能达到行业、国家或国际相关标准或要求；

（3）乙方违反承诺的品 牌、生产厂家、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

（4）未经甲方同意将项目分包或转包他人。

（5）乙方不配合甲方参加验收工作或不提供有关资料；

（6）发生破产、重组或停业整顿，或相应资质被有关部门吊销等，无法继续履约的；

（7）无正当理由不履行本合同项下的义务。

5、乙方在货物运输、装卸等履行合同的各种环节中产生的一切意外事故，如人员伤害、货物或配件的损坏等概由乙方负责。

6、乙方的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由乙方承担，设备提前进场，甲方在验收后，仍可按合同约定的时间付款；乙方设备进场至设备在安装验收合格交付使用之前的仓储费、保管费等均由乙方承担，所发生的损坏、丢失等风险均由乙方自行承担。

7、在明确违约责任后，乙方应在接到甲方发出书面通知书后七天内支付违约金、赔偿金等。

十三、不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十四、解决争议的方法

1、甲、乙双方协商解决。

2、若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

向人民法院提起诉讼，具体如下：可依法向甲方注册所在地人民法院提起诉讼。守约方有权向违约方主张包含不限于（诉讼费、律师费、公告费、保全费）。

十五、合同其它条款

1、本合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份，具有同等效力，经双方授权代表签字并盖章后生效。

2、乙方已充分理解并同意执行合同相关条款和甲方项目部相关管理规定。

3、补充条款：本协议后面的附件与本协议具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：乙方：

住所：   住所：

单位负责人：               单位负责人：

委托代理人：               委托代理人：

联系方法：        联系方法：

开户银行：开户银行：

账号：     账号：

签订地点：

签订日期：2021年月  日

第五部分 附件——报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件１ 询价申请书

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)                        货币单位：人民币

| 合同包 | 项目名称 | 报价总价 | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封，加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1 分项报价表

报价人名称：(全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3                     技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)

| 合同包/序号 | 规格条目号 | 询价文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明。

如全部商务条件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则只须在本表中填写“全部商务条件要求无偏离”，并加盖公章，填写如下例：

| 合同包 | 序号 | 技术和服务要求 | 应答文件的技术和服务应答 | 偏离描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部商务条件要求无偏离 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

报价人授权代表签字：_________________

附件4报价人的资格证明文件

附件4-1                         关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日询价邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

附件4-2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________ 邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：（姓名、职务）

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件4－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：年月日

电      传：

传      真：

电      话：

附件4-3                   法人（单位负责人）授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司　　　　分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（询价文件编号）询价活动，全权代表我方处理询价活动的一切事宜。报价人授权代表在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：性别： 身份证号：

单位：部门： 职务：

# 详细通讯地址：邮政编码：  电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件4－4           法人（单位负责人）营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人（单位负责人）营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人（单位负责人）营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。