# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团丰泽分公司

幼儿园智能化项目

# 二零二一年六 月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    合同格式及条款------------------------------------(25)

# 第五部分    附件——报价文件格式------------------------------(28)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受　丰泽　分公司委托，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

2.交货期要求：详见比选内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人在2021年6月30日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

4.开标时间、地点：2021年6月30日上午9：30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：                     比选内容一览表

项目名称：　幼儿园智能化项目

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 幼儿园智能化项目 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 合同签订后40个日历日 | 2年 |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：幼儿园智能化项目比选采购 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司丰泽分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于200万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录, 失信企业不允许参与项目投标。 （3）授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前半年不少于3个月企业社保缴纳证明。 （4）报价人应提供与本项目类似业绩或案例证明，案例为已验收完成且金额不得小于本项目最高限价的50%，提供案例合同1份及验收报告。 （5）两家或多家参与投标的供应商，如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 （6）本项目为交钥匙工程。 （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室 地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号 接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055 报价截止时间：2021年6月30日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6) 报价人提交的报价文件应装订成册，避免文件散乱。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为： 29.5 万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： 不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、采购清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502012001 | 信息插座 | (1)双口信息面板 (2)品牌：上诚 (3)国标86型面板,具有原厂LOGO标识 (4)ABS材料，防撞、阻燃抗冲击 (5)防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护； (6)嵌入式结构安装，适用于多种类型标准模块 (7)SC-86-02-X | 个/块 | 18.000 |
| 1.1 | 301BC001T | 双口信息面板 |  | 个 | 18.000 |
| 2 | 030904008001 | 模块 | (1)六类非屏蔽模块 (2)品牌：上诚 (3)采用90度打线方式，可直接用于配线架。 (4)插拔次数：≥1000次，端接寿命：≥250次 (5)适用于传输数字和模拟的语音，数据和视频信号。分别适用于所有D级和E级信道的应用。 (6)依据EN50173、ISO 11801或EIA/TIA568C规定的六类标准，适用于所有六类应用。 (7)模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作。 (8)模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作。 (9)接触针采用镀金铜磷合金，镀金厚度为50μ(inch)；IDC端子采用磷青铜合金。 (10)可卡接线束直径：0.4mm(AWG26)～0.65(AWG22)、绝缘线径：0.7mm～1.6mm (11)SC-CAT6-RJ45-KP | 个/台 | 36.000 |
| 2.1 | 301BC002T | 六类非屏蔽模块 |  | 个 | 36.000 |
| 3 | 030904008002 | 模块 | (1)语音模块 (2)品牌：上诚 (3)满足语音传输数据，适用于设备间或集中点的互相端配； (4)RJ11插座为PC塑料，IDC打线夹柱子为磷青铜材料，耐用性250次以上端接； (5)接触针触点材料50μ镀金层，耐用性为750次以上插拔 (6)SC-CAT3-A | 个/台 | 18.000 |
| 3.1 | 301BC003T | 语音模块 |  | 个 | 18.000 |
| 4 | 030411003001 | 桥架 | (1)桥架 (2)规格:100*50 | m | 100.000 |
| 4.1 | 30409064T | 钢制桥架安装(钢制槽式桥架 宽+高≤200mm) |  | m | 100.000 |
| 5 | AB001 | 24口接入千兆交换机 | (1)24口接入千兆交换机 (2)品牌：华三 (3)交换容量≥256Gbps，包转发率≥78Mpps，整机支持≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*100/1000 Base-X SFP光口。支持IP＋MAC+PORT绑定功能，最大支持9台堆叠 (4)S5120V2-28P-LI | 台 | 1.000 |
| 5.1 | 301BC004T | 24口接入千兆交换机 |  | 台 | 1.000 |
| 6 | AB002 | 42U标准机柜 | (1)42U标准机柜 (2)品牌：中腾 (3)标准网络机柜尺寸：600mm*600mm*2000mm（宽*深*高）； 标准19英寸（450mm）。 (4)板材厚度：采用优质SPCC冷轧钢板，立柱（方孔条）1.5mm、横梁（安装梁）\机柜外框架1.5mm， (5)前钢化玻璃门,后金属门为标配 (6)ZT6642AF-WM | 座 | 1.000 |
| 6.1 | 301BC005T | 42U标准机柜 |  | 座 | 1.000 |
| 7 | AB003 | PDU排插 | (1)PDU排插 (2)8位万能 | 个 | 2.000 |
| 7.1 | 301BC006T | PDU排插 |  | 个 | 2.000 |
| 8 | AB004 | 六类网络线 | (1)六类网络线 (2)品牌：上诚 (3)导体线径：0.57mm (4)绝缘外径：0.98±0.05mm (5)护套材料：PVC/LSZH (6)产品外径：6.5±0.5mm (7)弯曲半径：固定时（≥90mm），牵引时（≥120mm） (8)拉伸强度：≤100N (9)工作温度-20℃～60℃ (10)直流电阻≤9.5Ω/100m (11)直流电阻不平衡：≤2% (12)时 延 差：≤45ns (13)不平衡电容：≤330pF/100m (14)工作电容5.6≤nF/100m (15)环路电阻（20℃时）：< 155Ω/km (16)特性阻抗：100±15Ω (17)产品标准：YD/T 1019-2013、TIA/EIA-568C、ISO/IEC11801 (18)HSYV-6-4*2*0.57 | m | 5800.000 |
| 8.1 | 301BC007T | 六类网络线 |  | m | 5800.000 |
| 9 | AB005 | 喇叭线 | (1)喇叭线 (2)品牌：上诚 (3)RVV2*1.0 (4)RVV2*1.0 | m | 800.000 |
| 9.1 | 301BC008T | 喇叭线 |  | m | 800.000 |
| 10 | AB006 | 电源线 | (1)电源线 (2)品牌：上诚 (3)RVV3*2.5 (4)RVV2*1.0 | m | 200.000 |
| 10.1 | 301BC008T | 电源线 |  | m | 200.000 |
| 11 | AB007 | KBG管 | (1)KBG管、定制 (2)含割墙预埋 | m | 1000.000 |
| 11.1 | 301BC009T | KBG管 |  | m | 1000.000 |
| 12 | AB008 | KBG管及辅助材料 | (1)KBG管及辅助材料、定制 (2)防护管、防水胶布、尼龙扎带、缠绕管、标签色带等 | 批 | 1.000 |
| 12.1 | 301BC010T | KBG管及辅助材料 |  | 批 | 1.000 |
| 无线系统 |  |  |  |  |  |
| 13 | AB009 | 核心交换机 | (1)核心交换机 (2)品牌：华三 (3)交换容量5.98Tbps，包转发速率222Mpps，24 个 10/100/1000BASE-T 端 口(含 8 个 SFP Combo),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口 (4)S5500V2-28C-EI | 台 | 1.000 |
| 13.1 | 301BC011T | 核心交换机 |  | 台 | 1.000 |
| 14 | AB010 | 放装AP | (1)放装AP (2)品牌：华三 (3)内置全向天线，支持802.11ac、双频，接入速率750M，设备端口1个1000M以太网口 | 个 | 10.000 |
|  |  |  | (4)Mini A51 |  |  |
| 14.1 | 301BC011T | 放装AP |  | 个 | 10.000 |
| 15 | AB011 | 无线控制器 | (1)无线控制器 (2)品牌：华三 (3)WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口，LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口，1个USB接口，可管理50个AP授权 (4)ER2200G2 | 个 | 1.000 |
| 15.1 | 301BC011T | 无线控制器 |  | 个 | 1.000 |
| 16 | AB012 | 24口POE交换机 | (1)24口POE交换机 (2)品牌：华三 (3)交换容量336Gbps，包转发率132Mpps，整机支持24*10/100/1000 Base-T 以太网端口，4*100/1000 Base-X SFP光口，支持PoE+，整机最大输出:AC:385W (4)S5024PV5-EI-HPWR | 台 | 1.000 |
| 16.1 | 301BC011T | 24口POE交换机 |  | 台 | 1.000 |
| 17 | AB013 | 千兆光模块 | (1)千兆光模块 (2)品牌：华三 (3)光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) (4)SFP-GE-LX-SM1310 | 台 | 2.000 |
| 17.1 | 301BC011T | 千兆光模块 |  | 台 | 2.000 |
| 视频监控 |  |  |  |  |  |
| 18 | AB014 | 半球摄像机 | (1)半球摄像机 (2)品牌：海康 (3)200万 1/2.7" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 (4)最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light (5)宽动态: 120 dB (6)防补光过曝: 支持 (7)补光灯类型: 暖白光灯 (8)补光距离: 最远可达30 m (9)最大图像尺寸: 1920 × 1080 (10)视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 (11)网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） (12)音频: 1个内置麦克风 (13)网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 (14)启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） (15)供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 (16)电流及功耗: DC：12 V，0.40 A，最大功耗：4.8 W (17)防护: IP66 (18)DS-2CD2327FWD-LS | 台 | 28.000 |
| 18.1 | 301BC011T | 半球摄像机 |  | 台 | 28.000 |
| 19 | AB015 | 枪式摄像机 | (1)枪式摄像机 (2)品牌：海康 (3)200万 1/2.7" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 (4)最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light (5)宽动态: 120 dB (6)防补光过曝: 支持 (7)补光灯类型: 暖白光灯 (8)补光距离: 最远可达30 m (9)最大图像尺寸: 1920 × 1080 (10)视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 (11)网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） (12)音频: 1个内置麦克风 (13)网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 (14)启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） (15)供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 (16)电流及功耗: DC：12 V，0.40 A，最大功耗：4.8 W (17)防护: IP66 (18)DS-2CD2T27EDWD-L | 台 | 18.000 |
| 19.1 | 301BC011T | 枪式摄像机 |  | 台 | 18.000 |
| 20 | AB016 | 摄像机支架 | (1)摄像机支架 (2)铝合金 | 台 | 18.000 |
| 20.1 | 301BC011T | 摄像机支架 |  | 台 | 18.000 |
| 21 | AB017 | 网络硬盘录像机 | (1)网络硬盘录像机 (2)品牌：海康 (3)具有≥2个HDMI接口 | 台 | 2.000 |
|  |  |  | 、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘。 (4)NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥32路。 (5)样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。 (6)支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 (7)支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 (8)支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。 (9)支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） (10)支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） (11)支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） (12)支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据） (13)支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。 (14)支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 (15)支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。 (16)支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 (17)DS-8632N-I8 |  |  |
| 21.1 | 301BC011T | 网络硬盘录像机 |  | 台 | 2.000 |
| 22 | AB018 | 监控专用硬盘 | (1)监控专用硬盘 (2)品牌：希捷 (3)监控专用硬盘≥4TB／≥64MB（6Gb／秒NCQ）／约5900RPM／SATA3 (4)ST4000VX000 | 台 | 16.000 |
| 22.1 | 301BC011T | 监控专用硬盘 |  | 台 | 16.000 |
| 23 | AB019 | 43寸液晶显示器 | (1)43寸液晶显示器 (2)品牌：创维 (3)显示：LED背光；分辨率1920×1080， (4)亮度350cd/㎡，对比度1200:1，功耗≤150W， (5)接口：HDMI输入*1、VGA输入*1、DVI输入*1、AUDIO输入*1、BNC输入接口*1、RS232-IN*1、RS232-OUT*1 (6)标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、说明书*1、合格证*1、保修卡*1 | 台 | 2.000 |
| 23.1 | 301BC011T | 43寸液晶显示器 |  | 台 | 2.000 |
| 24 | AB020 | 24口POE交换机 | (1)24口POE交换机 (2)品牌：华三 (3)交换容量336Gbps，包转发率132Mpps，整机支持24*10/100/1000 Base-T 以太网端口，4*100/1000 Base-X SFP光口，支持PoE+，整机最大输出:AC:385W (4)S5024PV5-EI-HPWR | 台 | 2.000 |
| 24.1 | 301BC011T | 24口POE交换机 |  | 台 | 2.000 |
|  |  | 人员通道闸 |  |  |  |
| 25 | AB021 | 单机芯摆闸 | (1)单机芯摆闸 (2)品牌：赢诚 (3)型号详智能化清单 (4)YCT888 | 台 | 2.000 |
| 25.1 | 301BC011T | 单机芯摆闸 |  | 台 | 2.000 |
| 26 | AB022 | 双机芯摆闸 | (1)双机芯摆闸 (2)品牌：赢诚 (3)型号详智能化清单 (4)YCT888 | 台 | 1.000 |
| 26.1 | 301BC011T | 双机芯摆闸 |  | 台 | 1.000 |
| 27 | AB023 | 人证比对组件 | (1)人证比对组件 (2)品牌：赢诚 (3)型号详智能化清单 (4)DS-K5671-ZU | 台 | 2.000 |
| 27.1 | 301BC011T | 人证比对组件 |  | 台 | 2.000 |
| 28 | AB024 | 遥控器 | (1)遥控器 (2)品牌：赢诚 (3)定制 | 台 | 2.000 |
| 28.1 | 301BC011T | 遥控器 |  | 台 | 2.000 |
|  |  | 班级设备 |  |  |  |
| 29 | AB025 | 65寸教学交互一体机 | (1)65寸教学交互一体机（内置电脑模块） (2)品牌：厦华 (3)规格详智能化清单 (4)XH65H01 | 台 | 6.000 |
| 29.1 | 301BC011T | 65寸教学交互一体机 |  | 台 | 6.000 |
| 30 | AB026 | 系统辅材 | (1)系统辅材 (2)电源线、排插等工程辅材及安装费用 (3)定制 | 套 | 6.000 |
| 30.1 | 301BC011T | 系统辅材 |  | 套 | 6.000 |
| 舞蹈室 |  |  |  |  |  |
| 31 | AB027 | 86寸教学交互一体机 | (1)86寸教学交互一体机（内置电脑模块） (2)品牌：厦华 (3)规格详智能化清单 (4)XH86H01 | 台 | 1.000 |
| 31.1 | 301BC011T | 86寸教学交互一体机 |  | 台 | 1.000 |
| 32 | AB028 | 系统辅材 | (1)系统辅材 (2)电源线、排插等工程辅材及安装费用 (3)定制 | 套 | 1.000 |
| 32.1 | 301BC011T | 系统辅材 |  | 套 | 1.000 |
| 广播系统 |  |  |  |  |  |
| 33 | AB029 | 智能控制主机 | (1)智能控制主机 (2)品牌：ITC (3)规格详智能化清单 (4)T-6232A | 台 | 1.000 |
| 33.1 | 301BC011T | 智能控制主机 |  | 台 | 1.000 |
| 34 | AB030 | 智能控制中心嵌入软件 | (1)智能控制中心嵌入软件 (2)技术参数： (3)软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 (4)支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 (5)支持主程序+备程序自动控制功能。 (6)支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 套 | 1.000 |
| 34.1 | 301BC011T | 智能控制中心嵌入软件 |  | 套 | 1.000 |
| 35 | AB031 | 话筒 | (1)话筒 (2)品牌：ITC (3)规格详智能化清单 (4)T-621A | 台 | 1.000 |
| 35.1 | 301BC011T | 话筒 |  | 台 | 1.000 |
| 36 | AB032 | CD播放器 | (1)CD播放器 (2)品牌：ITC (3)规格详智能化清单 | 台 | 1.000 |
|  |  |  | (4)T-6221 |  |  |
| 36.1 | 301BC011T | CD播放器 |  | 台 | 1.000 |
| 37 | AB033 | 调谐器 | (1)调谐器 (2)品牌：ITC (3)规格详智能化清单 (4)T-6222 | 台 | 1.000 |
| 37.1 | 301BC011T | 调谐器 |  | 台 | 1.000 |
| 38 | AB034 | 前置放大器 | (1)前置放大器 (2)品牌：ITC (3)规格详智能化清单 (4)T-6201 | 台 | 1.000 |
| 38.1 | 301BC011T | 前置放大器 |  | 台 | 1.000 |
| 39 | AB035 | 电源时序器 | (1)电源时序器 (2)品牌：ITC (3)规格详智能化清单 (4)T-6216 | 台 | 1.000 |
| 39.1 | 301BC011T | 电源时序器 |  | 台 | 1.000 |
| 40 | AB036 | 数字功放 | (1)数字功放 (2)品牌：ITC (3)规格详智能化清单 (4)T-1240DS | 台 | 1.000 |
| 40.1 | 301BC011T | 数字功放 |  | 台 | 1.000 |
| 41 | AB037 | 天花喇叭 | (1)天花喇叭 (2)品牌：ITC (3)额定功率：(100V)1.5W,3W,6W (4)额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W (5)阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ (6)灵敏度(1W/1M)：92dB (7)频率响应(-10dB)：110-18KHz (8)喇叭单元：5"×1 (9)安装开孔尺寸：170mm (10)尺寸：200×55mm (11)重量：0.8Kg (12)外壳材料：铁质外壳+铝制网罩 | 个 | 34.000 |
| 41.1 | 301BC011T | 天花喇叭 |  | 个 | 34.000 |
| 42 | AB038 | 音控 | (1)音控 (2)品牌：ITC (3)规格详智能化清单 (4)T-672 | 个 | 10.000 |
| 42.1 | 301BC011T | 音控 |  | 个 | 10.000 |
| 43 | AB039 | 底盒 | (1)底盒 (2)品牌：ITC (3)材料：ABS (4)尺寸：长×宽×高=80×80×60（mm） (5)安装方式：暗装 (6)T-8P | 个 | 10.000 |
| 43.1 | 301BC011T | 底盒 |  | 个 | 10.000 |
| 44 | AB040 | 数字功放 | (1)数字功放 (2)品牌：ITC (3)规格详智能化清单 (4)T-1240DS | 台 | 1.000 |
| 44.1 | 301BC011T | 数字功放 |  | 台 | 1.000 |
| 45 | AB041 | 音柱 | (1)音柱 (2)品牌：ITC (3)规格详智能化清单 (4)T-803 | 个 | 2.000 |
| 45.1 | 301BC011T | 音柱 |  | 个 | 2.000 |

二、商务条件

1、交付地点：采购人指定地点 
2、交付时间：合同签订后　40个日历日内交付使用。
3、交付条件：验收合格

4、是否邀请投标人参与验收：否

5、是否收取履约保函：否。

6、验收条款

1.验收标准：设备按厂家产品验收标准及询价文件进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合验收标准要求。

2.验收程序：货物验收分为卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a. 出厂检验

卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合上述验收标准的要求。

b. 安装调试检验

设备安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和询价文件的规定。检验记录应真实并提供给买方。

c. 最终验收

⑴ 设备安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及有关专家按上述规定的标准要求进行联合验收。

⑵ 最终验收所发生的一切费用由卖方承担。

7、付款方式

初步验收合格后，采购人在收到使用单位支付的80%款项及中选人提供的增值税专用发票后60个工作日内支付合同总金额80%。项目竣工经使用单位最终验收合格，采购人在收到使用单位支付的等比例款项及中选人提供的增值税专用发票后60个工作日内支付合同总金额的15%。合同总价款的5%为质保金，在质保期满无质量问题，采购人在收到使用单位支付的尾款及中选人提供的增值税专用发票后60个工作日内支付剩余款项。

8、中标人应负责供货的全过程。其中发生的一切费用均由中标人承担。

9、技术培训

中标人应为采购人提供相应的培训服务，技术培训所需一切费用（包括中标人委派的专业技术人员费用）均由中标人承担，培训计划明确，包括培训内容、地点。具体要求如下：

（1）根据报价服务特点及技术要求中标人应对采购人的技术、管理人员进行有关使用操作、系统维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由中标人负责对采购人技术、管理人员组织技术培训。

（2）报价人应根据上述要求在响应文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由中标人负责提供。

第四部分

合同格式及主要条款

本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为       的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的谈判结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2谈判文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、成交金额

3.1成交金额为人民币大写：      元（￥         ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲    方：                    乙    方：

住    所：                    住    所：

单位负责人：                  单位负责人：

委托代理人：                  委托代理人：

联系方法：                    联系方法：

开户银行：                    开户银行：

账    号：                    账    号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五部分 附件——报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件１ 询价申请书

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)                        货币单位：人民币

| 合同包 | 项目名称 | 报价总价 | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封，加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1 分项报价表

报价人名称：(全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3                     技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)

| 合同包/序号 | 规格条目号 | 询价文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明。

如全部商务条件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则只须在本表中填写“全部商务条件要求无偏离”，并加盖公章，填写如下例：

| 合同包 | 序号 | 技术和服务要求 | 应答文件的技术和服务应答 | 偏离描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部商务条件要求无偏离 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

报价人授权代表签字：_________________

附件4报价人的资格证明文件

附件4-1                         关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日询价邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

附件4-2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________ 邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：（姓名、职务）

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件4－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：年月日

电      传：

传      真：

电      话：

附件4-3                   法人（单位负责人）授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司　　　　分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（询价文件编号）询价活动，全权代表我方处理询价活动的一切事宜。报价人授权代表在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：性别： 身份证号：

单位：部门： 职务：

# 详细通讯地址：邮政编码：  电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件4－4           法人（单位负责人）营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人（单位负责人）营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人（单位负责人）营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。