# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团鲤城分公司

新时代文明实践所数字媒体工程项目

# 采购人：福建广电网络集团股份有限公司鲤城分公司

# 二零二一年九 月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分合同格式及条款------------------------------------(14)

# 第五部分附件——报价文件格式------------------------------(15)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受鲤城分公司委托，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

2.交货期要求：详见比选内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人在2021年9月30日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

4.开标时间、地点：2021年9月30日上午9：30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：                     比选内容一览表

项目名称：新时代文明实践所数字媒体工程项目

| 合同包 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新时代文明实践所数字媒体工程项目 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 合同签订后20个日历日 | 验收合格后 壹年 |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：新时代文明实践所数字媒体工程项目比选 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司鲤城分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年的国内企业，具有建筑装修装饰工程专业施工资质，相关部门颁发的安全生产许可证。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,相关资质等证明文件并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录, 失信企业不允许参与项目投标。 （3）授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前半年不少于3个月企业社保缴纳证明。 （4）报价人应提供与本项目类似业绩或案例证明，案例为已验收完成且金额不得小于本项目最高限价的50%，提供案例合同1份及验收报告（复印件加盖公章）。 （5）两家或多家参与投标的供应商，如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 （6）本项目为交钥匙工程。 （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室 地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号 接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055 报价截止时间：2021年9月30日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2018年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6) 报价人提交的报价文件应装订成册，避免文件散乱。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为： 26.714 万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： 不需要提交履约保证金，中标通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（https://www.fjgdwl.com/quanzhou/index.aspx）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

10. 报价保证金
10.1 报价保证金为报价文件的组成部分之一。
10.2 报价保证金以银行转账、电汇的形式提交。
10.3 未按规定提交报价保证金的报价，将被视为无效报价。
10.4未中选的报价人的报价保证金， 将在发出中选通知书后5个工作日内即予以全额无息退还。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

- 一、项目概述：

临江街道新时代文明实践所装修工程项目。

二、招标内容及人员要求

1、施工地点：泉州市鲤城区堤后路80号

2、施工具体内容包括：具体详见工程量清单（详见附件）。

3、工期要求：签订合同后的20个日历天内验收合格、交付使用。

4、工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》标准，并达到合格标准。

5、拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求如下：

5.1项目经理 1 人

5.2符合本项目规模的的施工员、质检员、材料员、安全员等。

三、项目内容要求

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项工程 |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 一层装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:志愿者工作室、体验室、楼梯间原顶 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:腻子两遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:灰色乳胶漆一底一面 | m2 | 41.560 |
| 2 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)工程部位:展厅 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板 | m2 | 41.234 |
| 3 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)展厅 (2)灯带型式、尺寸:9MM阻燃板+9.5mm硅酸钙板、60+150+200mm (3)详节点图 | m2 | 5.134 |
| 4 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:展厅天棚 (2)基层类型:硅酸钙板面 (3)腻子种类、遍数:腻子两遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底一面 | m2 | 51.840 |
| 5 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)挖灯孔 | 个 | 27.000 |
| 6 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:红色文化砖 | m2 | 14.140 |
| 7 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 (2)面层材料品种、规格、颜色:4mm铝塑板 | m2 | 2.720 |
| 8 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底一面 | m2 | 132.860 |
| 9 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 (2)面层材料品种、规格、颜色:9.5厚硅酸钙板 | m2 | 29.830 |
| 10 | 011207001015 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 (3)面层材料品种、规格、颜色:9.5厚硅酸钙板 | m2 | 7.840 |
| 11 | 011408001003 | 墙纸裱糊 | (1)裱糊部位:形象墙 (2)粘结构材料种类:壁纸专用粘贴剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:壁画 | m2 | 3.420 |
| 12 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm厚PVC板UV (3)压条材料种类、规格:1.2厚不锈钢收边12mm (4)详大样 | m2 | 51.430 |
| 13 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)1.5×2.0＋0.9×2.4 (2)框材质:1.2mm不锈钢框 (3)玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃门 (4)含地锁.不锈钢拉手.地弹簧 | 樘 | 1.000 |
| 14 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线 | m | 41.570 |
| 15 | 011508001001 | 泡沫塑料字 | (1)字体规格:10mm厚亚克力字、100mm | 个（套） | 37.000 |
| 16 | 011508001002 | 泡沫塑料字 | (1)字体规格:迷你发光字、270mm高 | 个（套） | 12.000 |
| 17 | 011508001003 | 泡沫塑料字 | (1)字体规格:迷你发光字、100*100 | 个（套） | 10.000 |
| 18 | 01BC001 | 瓦屋檐 | (1)223mm高树脂瓦屋檐 | m | 1.870 |
| 19 | 01BC002 | 金属奖牌 | (1)金属奖牌641*380 | 个 | 6.000 |
| 20 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)箱体规格:18厘板灯箱软膜内嵌LED灯片 | m2 | 4.590 |
| 21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)志愿工作室 (2)20MM水泥砂浆抹灰 | m2 | 24.300 |
| 22 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0721 (2)材质:实木复合单开门及门套 (3)镶嵌玻璃品种、厚度:含五金配件 | 樘 | 2.000 |
| 23 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0821 (2)材质:实木复合单开门及门套 (3)镶嵌玻璃品种、厚度:含五金配件 | 樘 | 1.000 |
| 24 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M0921 (2)材质:实木复合单开门及门套 (3)镶嵌玻璃品种、厚度:含五金配件 | 樘 | 1.000 |
| 二层装饰 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:志愿者工作室、体验室、楼梯间原顶 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:腻子两遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:灰色乳胶漆一底一面 | m2 | 105.710 |
| 26 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)工程部位:灯谜培训室 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)18厘阻燃板 (4)面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板、软膜 | m2 | 5.700 |
| 27 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:灯谜培训室 (2)基层类型:硅酸钙板面 (3)腻子种类、遍数:腻子两遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底一面 | m2 | 6.770 |
| 28 | 011207001016 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm厚PVC板UV (3)压条材料种类、规格:1.2厚不锈钢收边30mm | m2 | 20.650 |
| 29 | 011207001017 | 墙面装饰板 | - 基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 - 面层材料品种、规格、颜色:9厘木饰面 | m2 | 3.530 |
| 30 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格、颜色:9.5厚硅酸钙板 | m2 | 123.660 |
| 31 | 011207001018 | 墙面装饰板 | (1)综合培训室 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 (3)面层材料品种、规格、颜色:软木板 | m2 | 6.860 |
| 32 | 011207001019 | 墙面装饰板 | (1)综合培训室 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 (3)面层材料品种、规格、颜色:白板 | m2 | 3.550 |
| 33 | 011408001004 | 墙纸裱糊 | (1)裱糊部位:灯迷培训室、综合培训室 (2)粘结构材料种类:壁纸专用粘贴剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:壁画 | m2 | 47.660 |
| 34 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底一面 | m2 | 184.110 |
| 35 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线 | m | 59.640 |
| 36 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)字体规格:10mm厚水晶字、100*150 | 个（套） | 6.000 |
| 37 | 011508002002 | 有机玻璃字 | (1)字体规格:10mm厚水晶字、75*100 | 个（套） | 26.000 |
| 38 | 011508002003 | 有机玻璃字 | (1)字体规格:10mm厚水晶字、100*100 | 个（套） | 12.000 |
| 39 | 011508002004 | 有机玻璃字 | (1)字体规格:10mm厚水晶字、150*200 | 个（套） | 12.000 |
| 40 | 011508002005 | 有机玻璃字 | (1)字体规格:10mm厚水晶字、70mm高 | 个（套） | 40.000 |
| 三层装饰 |  |  |  |  |  |
| 41 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:志愿者工作室、体验室、楼梯间原顶 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:腻子两遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:灰色乳胶漆一底一面 | m2 | 60.720 |
| 42 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)工程部位:安全教育 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)基层材料品种、规格:18厘阻燃板 (4)面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板、软膜 | m2 | 8.020 |
| 43 | 011406001013 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:安全教育 (2)基层类型:硅酸钙板面 (3)腻子种类、遍数:腻子两遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底一面 | m2 | 13.110 |
| 44 | 011207001020 | 墙面装饰板 | (1)安全教育 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 (3)面层材料品种、规格、颜色:10mm厚PVC板UV | m2 | 15.090 |
| 45 | 011207001023 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm厚PVC板UV (3)压条材料种类、规格:1.2厚不锈钢收边30mm | m2 | 20.650 |
| 46 | 011207001021 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 (2)面层材料品种、规格、颜色:9厘木饰面 | m2 | 7.300 |
| 47 | 011207001022 | 墙面装饰板 | (1)大讲堂 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格、颜色:9.5厚硅酸钙板 | m2 | 76.000 |
| 48 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)大讲堂、阅览室 (2)踢脚线高度:50mm (3)基层材料种类、规格:18MM阻燃板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线 | m | 41.380 |
| 49 | 011207001013 | 墙面装饰板 | (1)安全教育 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃胶合板 (3)面层材料品种、规格、颜色:9.5厚硅酸钙板 | m2 | 11.700 |
| 50 | 011406001014 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底一面 | m2 | 144.870 |
| 51 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)高2.4米 (2)材料种类、规格:生态板制作 (3)含五金配件 | m2 | 16.910 |
| 52 | 011505001001 | 木作台面 | (1)材料品种、规格、颜色:生态板台面 (2)支架、配件品种、规格:铁艺烤漆桌腿 | m2 | 2.130 |
| 53 | 011207001014 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:皮革软包 | m2 | 8.920 |
| 54 | 011508002006 | 有机玻璃字 | (1)字体规格:10mm厚水晶字、100*150 | 个（套） | 7.000 |
| 55 | 011508004001 | 金属字 | (1)水晶英文字体 10mm厚、50mm高 | m | 20.940 |
| 56 | 011508004002 | 金属字 | (1)水晶英文字体 10mm厚、25mm高 | m | 25.800 |
| 四层装饰 |  |  |  |  |  |
| 57 | 011302002001 | 格栅吊顶 | (1)工程部位:健身房 (2)面层材料品种、规格:铝方通吊顶、50*90*1mm、间距100mm | m2 | 18.620 |
| 58 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:健身房原顶 (2)基层类型:抹灰面 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:灰色乳胶漆一底一面 | m2 | 41.560 |
| 59 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底一面 | m2 | 94.250 |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 一层电气工程 |  |  |  |  |  |
| 60 | 030404017005 | 配电箱 | (1)配电箱 AR1 | 台 | 1.000 |
| 61 | 030411001001 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC25 | m | 147.370 |
| 62 | 030411001005 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC50 | m | 50.000 |
| 63 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV-3×10 | m | 50.000 |
| 64 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV-3×10 | 个 | 2.000 |
| 65 | 030411004001 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤2.5mm2) (2)穿照明线 ZR-BV-2.5 | m | 471.600 |
| 66 | 030411004002 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤6mm2) (2)穿动力线 ZR-BV-4 | m | 62.010 |
| 67 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)LED灯带 10W/m | 套 | 33.840 |
| 68 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)条形灯2100×200mm (2)条形灯 2100×200mm | 套 | 1.000 |
| 69 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)轨道射灯 30W (2)点光源艺术装饰灯具安装(滑轨) | 套 | 26.000 |
| 70 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)筒灯12W (2)筒灯 12W | 套 | 12.000 |
| 71 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)明装筒灯 12W | 套 | 10.000 |
| 72 | 030404035009 | 插座 | (1)五孔插座 (2)带保护接点暗装插座 | 个 | 21.000 |
| 73 | 030404035011 | 插座 | (1)空调插座 | 个 | 2.000 |
| 74 | 030404035010 | 插座 | (1)地面插座 | 个 | 1.000 |
| 75 | 030404034007 | 照明开关 | (1)三联开关 | 个 | 2.000 |
| 76 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联开关 | 个 | 2.000 |
| 77 | 030411006001 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 49.000 |
| 78 | 030411006002 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 28.000 |
| 79 | 030411006009 | 接线盒 | (1)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 49.000 |
| 80 | 030701003001 | 空调器 | (1)四面出风空调HUR-72QWH/N1FZBpC3 （含外机及铜管保温等） | 台/组 | 2.000 |
| 81 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1.000 |
| 82 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1.000 |
| 二层电气工程 |  |  |  |  |  |
| 83 | 030404017006 | 配电箱 | (1)配电箱 AR2 | 台 | 1.000 |
| 84 | 030411001002 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC25 | m | 167.890 |
| 85 | 030411001007 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC50 | m | 50.000 |
| 86 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV-3×10 | m | 50.000 |
| 87 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV-3×10 | 个 | 2.000 |
| 88 | 030411004003 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤2.5mm2) (2)穿照明线 ZR-BV-2.5 | m | 393.600 |
| 89 | 030411004004 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤6mm2) (2)穿动力线 ZR-BV-4 | m | 112.290 |
| 90 | 030411004005 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤6mm2) (2)穿动力线 ZR-BV-6 | m | 53.280 |
| 91 | 030412004013 | 装饰灯 | (1)明装筒灯 12W | 套 | 6.000 |
| 92 | 030404035012 | 插座 | (1)五孔插座 (2)带保护接点暗装插座 | 个 | 34.000 |
| 93 | 030404035013 | 插座 | (1)地面插座 | 个 | 1.000 |
| 94 | 030404035014 | 插座 | (1)空调插座 | 个 | 4.000 |
| 95 | 030404034003 | 照明开关 | (1)单联开关 | 个 | 7.000 |
| 96 | 030412001010 | 普通灯具 | (1)软膜灯 1133×850 | 套 | 1.000 |
| 97 | 030412005007 | 荧光灯 | (1)条形灯1200×300mm (2)条形灯 1200×300mm | 套 | 8.000 |
| 98 | 030412005008 | 荧光灯 | (1)条形灯3600×200mm (2)条形灯 3600×200mm | 套 | 1.000 |
| 99 | 030411006003 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 17.000 |
| 100 | 030411006004 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 45.000 |
| 101 | 030411006010 | 接线盒 | (1)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 15.000 |
| 102 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1.000 |
| 三层电气工程 |  |  |  |  |  |
| 103 | 030404017007 | 配电箱 | (1)配电箱 AR3 | 台 | 1.000 |
| 104 | 030411001003 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC25 | m | 150.750 |
| 105 | 030411001009 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC50 | m | 50.000 |
| 106 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV-3×10 | m | 50.000 |
| 107 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV-3×10 | 个 | 2.000 |
| 108 | 030411004006 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤2.5mm2) (2)穿照明线 ZR-BV-2.5 | m | 389.940 |
| 109 | 030411004007 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤6mm2) (2)穿动力线 ZR-BV-4 | m | 65.730 |
| 110 | 030411004008 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤6mm2) (2)穿动力线 ZR-BV-6 | m | 49.080 |
| 111 | 030412004014 | 装饰灯 | (1)筒灯12W | 套 | 3.000 |
| 112 | 030412004015 | 装饰灯 | (1)明装筒灯 12W | 套 | 9.000 |
| 113 | 030404035015 | 插座 | (1)五孔插座 (2)带保护接点暗装插座 | 个 | 39.000 |
| 114 | 030404035016 | 插座 | (1)空调插座 | 个 | 2.000 |
| 115 | 030404035017 | 插座 | (1)地面插座 | 个 | 1.000 |
| 116 | 030412004016 | 装饰灯 | (1)软膜灯10w/米 (2)软膜灯 10w/米 | 套 | 9.040 |
| 117 | 030412005010 | 荧光灯 | (1)条形灯1200×300mm (2)条形灯 1200×300mm | 套 | 6.000 |
| 118 | 030412005011 | 荧光灯 | (1)条形灯3600×200mm (2)条形灯 3600×200mm | 套 | 1.000 |
| 119 | 030404034005 | 照明开关 | (1)单联开关 | 个 | 3.000 |
| 120 | 030404034008 | 照明开关 | (1)双联开关 | 个 | 1.000 |
| 121 | 030411006005 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 21.000 |
| 122 | 030411006006 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 46.000 |
| 123 | 030411006011 | 接线盒 | (1)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 19.000 |
| 124 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1.000 |
| 四层电气工程 |  |  |  |  |  |
| 125 | 030404017004 | 配电箱 | (1)配电箱 AR4 | 台 | 1.000 |
| 126 | 030411001004 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC25 | m | 56.620 |
| 127 | 030411001011 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC50 | m | 50.000 |
| 128 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV-3×10 | m | 50.000 |
| 129 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆 YJV-3×10 | 个 | 2.000 |
| 130 | 030411004009 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤2.5mm2) (2)穿照明线 ZR-BV-2.5 | m | 155.370 |
| 131 | 030411004010 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤6mm2) (2)穿动力线 ZR-BV-4 | m | 41.490 |
| 132 | 030404034006 | 照明开关 | (1)单联开关 | 个 | 1.000 |
| 133 | 030412004017 | 装饰灯 | (1)筒灯12W (2)明装筒灯 12W | 套 | 12.000 |
| 134 | 030404035008 | 插座 | (1)五孔插座 (2)带保护接点暗装插座 | 个 | 8.000 |
| 135 | 030404035018 | 插座 | (1)空调插座 | 个 | 1.000 |
| 136 | 030411006007 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 12.000 |
| 137 | 030411006008 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 10.000 |
| 138 | 030411006012 | 接线盒 | (1)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 12.000 |
| 139 | 030414002004 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1.000 |

1、本项目为总包工程，实行包工、包料、包质量、包工期、包安全，要求投标人根据招标文件要求，负责本项目的工程施工、质量保修等工作，并根据招标文件要求作出报价。

2、投标人提供的所有材料设备必须具有在中国境内的合法使用权和招标单位保护权且为全新原装品牌货物或设备，符合国际、国家的有关标准要求，所有材料进入施工现场均须采购方确认。投标供应商所提供工程应符合国家相关法律法规。

3、实施内容及相关要求：

3.1工程要求：

3.1.1中标单位应严格按照招标单位提供的招标文件要求及范围、图纸（若有）进行施工。

3.1.2工程施工质量必须符合《工程施工质量验收规范》合格标准。评定标准以达到并满足国家相关工程施工规范和验收质量评定要求。

3.1.3施工过程所需用水、用电费用，由中标单位自己负担，费用计入投标总价。

3.1.4本工程保修期为12个月，从工程验收合格之日起计算。在保修期内，因投标供应商工程质量原因，造成临时损坏，投标供应商应在接到招标单位电话通知后24小时内，无条件免费修复。否则，将视为违约，由此造成的一切损失均由投标供应商负责全部赔偿。

3.1.5施工过程中，中标单位必须按国家规定和行业规定做好各项安全保护措施，施工现场设置和摆放相关安全警示标志，承担施工过程中的一切安全责任（含第三方安全责任），所有责任与招标单位无关，中标单位须提供一份承诺书，特别承诺，并提供在投标文件中，否则无效标处理。

3.1.6投标供应商应按照工程量清单的内容进行投标报价，在工程施工过程中，如因工程需要，招标单位须调整工程量清单内的项目，中标单位须同意招标单位要求，但所用的材料（设备）应当不低于工程量清单的要求，且中标单位所用的主材（设备）须事先得到招标单位批准后方可使用，招标单位有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。施工过程中，中标单位须提供主要材料的准用证及质检证，否则不予验收。

4、工程款结算：

4.1所有工程款均由招标单位自行支付；

4.2支付工程款时中标单位应提供的资料：中标通知书、验收单、正式的完税税务发票及合同的原件；

4.3付款方式：

(1)付款方式:工程全部完工验收合格，中标单位报送已完成工程量清单，经采购人核实后，采购人在收到使用单位支付的95%款项及中选人提供的增值税专用发票后支付中标总金额的95%；保修期一年满后，无质量及售后服务未了事宜，采购人在收到使用单位支付的尾款及中选人提供的增值税专用发票后支付剩余款项。

(2) 竣工结算资料包括: 按照工程验收标准所需材料及监理（若有）的规定。

4.4、中标单位、收款单位、票证开票单位三者应一致；

5、履约保证金及质保金：

无

6、其他要求

6.1本施工过程中，中标单位须对招标单位的现场做好防护措施，若对原有场地的现有设施造成损坏，则必须无条件恢复，并承担责任。

6.2 施工过程中产生的建筑垃圾和废料均由中标单位负责运出工地。严格按照《泉州市人民政府关于印发泉州市建筑废土沙石运输管理规定的通知》（泉政文〔2011〕312号）要求对建筑渣土进行处置及运输管理。中标单位应积极配合办理建筑渣土处置核准；建筑渣土应发包给取得道路运输经营许可证的运输单位，运输车辆应取得道路运输证。

6.3 本工程的装修工程构件及其他材料制作，若施工现场不具备加工制作条件时，中标单位应在场外自备加工场所，制作后运至施工现场安装，以确保工程进度，因此而增加的费用投标供应商应在投标报价时综合考虑，中标后招标单位不再对该费用给予增补。

6.4 为有效防止屋面、墙体、楼板渗、漏、裂等质量通病的发生，确保工程质量，中标单位须严格遵守现行相关法律、法规、技术规范、规程等规定，对涉及到关键部位的做法及构造要求、节点，投标供应商在投标报价时应予综合考虑，中标后，不得以设计未明确为由，拒绝实施。

6.5 建筑垃圾外运、墙板防裂措施费等费用由投标供应商在投标报价时综合考虑，中标后不再调整。

6.6 招标单位保留授标及合同履行时调整工程量及发包项目的范围的权力。

招标单位发包的工程项目的工程数量及专业工程项目受其他条件的影响，在授标及合同履行时招标单位有权更改工程数量及专业工程项目的范围，如有更改，中标单位不得拒绝，且该部分工程造价按招标文件报价进行扣减调整（中标单位不得因此向招标单位索要管理费、利润损失等补偿）。招标单位在不影响合同总价和品目单价的情况下，可根据实际个别调整施工事项，中标单位须配合并施工。

6.7 投标供应商的资格必须得到有关行政主管部门的许可。投标供应商在人员、设备、资金等方面应具有承担本招标项目的能力，且符合有关规定。

6.8 本项目不允许中标单位以任何名义和理由进行转包，如有发现，招标单位有权单方中止合同，且中标单位必须赔偿由此给招标单位带来的一切损失并承担相关责任。

6.9 投标供应商若中标应无条件服从招标单位的管理。

五、注意事项

1、投标供应商应遵守国家有关法律、规章，不得提供虚假资料，不得串通报价；中标单位产生后，不得拒绝签订《施工合同》，否则将没收其投标保证金。

2、中标单位应认真履行《施工合同》做好售后服务工作，否则管理部门将按有关规定进行处罚。

3、投标文件一旦递交，概不退还。

4、本次招标不单独提供招标货物使用地自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

第四部分

合同格式及主要条款

- 工程合同（范本）

临江街道新时代文明实践所装修工程项目合同

建设单位： （以下简称甲方）

施工单位：（以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、尊循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特订立如下合同，以共同遵守执行。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：具体详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：年月日

（施工工期以采购人或采购人委托的监理师签发的开工报告的日期为准）。

计划竣工日期：年月日

（以经验收合格的实际竣工日期，且经采购人核定的日期为准）。

工期总日历天数：施工工期    个日历天。

以中标供应商承包的工程从开工到全部通过采购人及有关部门（含工程质量监督部门，若有）验收合格之日的日历天数计。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：符合国家现行《工程施工质量验收规范》要求的合格标准

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)，（含安全文明施工措施费、劳保费、规费、税收、暂列金等各种费用）。

2.合同价格形式：总价包干 。

五、现场管理

中标供应商现场管理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）施工询价文件、投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.中标供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和中标供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订后生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，甲方执份，乙方执份。

招标单位：  (公章)                    中标单位：  (公章)

法定代表人(或负责人)或其委托代理人：          法定代表人(或负责人)或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

地  址：              地  址：  

邮政编码：              邮政编码：

法定代表人(或负责人)：                    法定代表人(或负责人)：      

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：            电  话：

传  真：            传  真：  

电子信箱：         电子信箱：

开户银行：            开户银行：

账    号：            账    号：

第五部分 附件——报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件１ 询价申请书

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(单位全称并加盖公章)                        货币单位：元人民币

| 合同包 | 项目名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1. 此表正本另单独提供一份（加盖公章）与报价书正本一同密封送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1 分项报价表

报价人名称：(单位　全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 合同包 | 序号 | 标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3　　　　  技术和商务偏离表

报价人名称：(单位全称并加盖公章)

| 合同包 | 序号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，报价人中选后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中选报价人违约，按报价人虚假承诺骗取中选处理，采购人将取消其中选报价人资格，其报价保证金或履约保证金（如果有提交了履约保证金）将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

报价人授权代表签字：_________________

附件4报价人的资格证明文件

附件4-1                         关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分 分公司

关于贵方______年______月______日　　　　　　项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人（单位全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字： _

附件4-2                报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

附件4-3                    法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人         授权（报价人代表姓名）        为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别：     身份证号：

单位：部门：     职务：

# 详细通讯地址：       邮政编码：   电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件4－4              法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（单位全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。