1. 线材规格：

| 项目 |  | 结构A | 结构B |
| --- | --- | --- | --- |
| 导体 | 芯数 | 5P | 4C |
|  | 材质 | 铜包钢 | 铜包钢 |
|  | 直径mm (30AWG) | 1/0.254±0.008 | 1/0.254±0.008 |
| 绝缘体 | 材质 | FMPE | HDPE |
| 地线 | 材质 | 铜包钢 |  |
|  | 尺寸mm (30AWG) | 1/0.254±0.008 |  |
| 屏蔽 | 材质 | 铝箔 |  |
|  | 覆盖率 | 100% |  |
|  | 交叠率 | 25% (含)以上 |  |
| 总屏蔽 | 材质 | 铝箔 |  |
|  | 覆盖率 | 125% |  |
|  | 交叠率 | 25% (含)以上 |  |
| 总地线 | 材质 | 铜包钢 |  |
|  | 尺寸mm (30AWG) | 1/0.254±0.008 |  |
| 编织层 | 材质 | 铝镁 |  |
|  | 尺寸mm | 16*8 /0.12±0.008 |  |
|  | 覆盖率 | 85% (含)以上 |  |
| 外被 | 材质 | PVC |  |
|  | 外直径mm | 6±0.15 |  |

2. 电性能：

额定电压：30V

耐温等级：80℃

高压测试：300V / 0.1 sec MIN

3. 传输特性：

| 序号 | 测试项目 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 差分阻抗 Differential Impedance | 线材：100±10Ω 接头：100±15Ω（Type A） |
| 2 | 差分延迟 Differential Delay | ＜5.05ns/m |
| 3 | 差分对间延迟差 Inter-Pair Skew | 1.78ns |
| 4 | 差分对内延迟差 Intra-Pair Skew | 111ps |
| 5 | 远端串音 Far-end Crosstalk | -20 dB/max @ 1~5000MHz |
| 6 | 插入损失 Attenuation/ Insertion Loss | ＜-5dB @300KHz~825MHz -5dB~-12dB @825MHz~2475MHz -12dB~-20dB @2475MHz~4125MHz -20dB~-25dB @4125MHz~5100MHz |

4. 导体电阻：30AWG-376Ω/km

5. 物理特性：

5.1 插入力：≤20N ；

5.2 拔出力：≥20N；

5.3 插头拉伸强度：插头注塑处与线体上施加5Kg 负载，10 秒后不应出现开路或断裂分离现象；

5.4 摇摆试验：摇摆总角度90度，摇摆频率：20次/分，线体载荷100g，1000次后应不出现开路或影响性能的缺陷。

## 6. 环境试验

6.1 高温 80±2℃ 8小时，绝缘电阻、耐电压强度符合规定值，绝缘和护套材料无机械损伤；

6.2 低温 －20±2℃ 8小时，绝缘电阻、耐电压强度符合规定值，绝缘和护套材料无机械损伤；

6.3 湿热 40±2℃ 湿度90%～95%  8小时，绝缘电阻、耐电压强度符合规定值，护套应不开裂、不变形。

7. HDMI接头：Type A直头-Type A直头，铁壳镀镍，端子镀金

8. 通过认证

8.1 符合RoHs

8.2 通过EMI测试

8.3 满足 HDMI1.4版技术要求，并通过HDMI协会相应认证。