送样检测

1、硬件配置符合性检查：检测依据为《高清互动增强型机顶盒招标项目技术要求》4.2基本配置；

2、表面温升：机顶盒正常连接信号线，插上智能卡，播放高清直播节目，EOC/CM/WIFI正常启动，开机半小时后，选取上下表面温度最高点，用多路数据记录仪连接上下表面温度最高点，保持机顶盒持续工作，记录开机24小时后的温升数据，表面温升应≤20℃。

3、待机功耗：机顶盒正常连接信号线，插上智能卡，接入功耗测试仪，用遥控器待机后记录测试数据。省电模式下待机功耗应≤ 1W。

4、输入电平适应范围：机顶盒正常连接信号线，插上智能卡，通过可调衰减器调节输入电平，观测机顶盒音视频播放情况，记录最低输入电平，应≤ 40 dBμV（64QAM）。

5、基本功能（直播、点播、时移）：（1）能正常实现数码视讯和永新视博两种CA的配对及解扰，实现直播音视频正常播放；（2）任意点播三部影片或电视剧，音视频正常播放；（3）任意选取三个时移频道进入时移，音视频正常播放。