# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团安溪分公司

广播系统及电脑、打印机采购项目

# 采购人：福建广电网络集团股份有限公司安溪分公司

# 二零二二年四 月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    合同格式及条款------------------------------------(16)

# 第五部分    附件——报价文件格式------------------------------(20)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团安溪分公司拟对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

2.交货期要求：详见比选内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人在2022年4月11日上午8：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司综合部，封面标注项目。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

4.开标时间、地点：2022年4月11日上午8：30（北京时间）在泉州市安溪县城关永安路中段广电中心二楼会议室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公安溪分公司

地址：泉州市安溪县城关永安路中段广电中心二楼综合部

联系人：李女士

联系电话：0595-26163018。

附：                     比选内容一览表

项目名称：　广播系统及电脑、打印机采购项目

| 合同包 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完成期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播系统及电脑、打印机采购项目 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 合同签订后5个日历日 | 一年 |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称： 广播系统及电脑、打印机采购项目比选 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司安溪分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录, 失信企业不允许参与项目投标。 （3）授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前半年不少于3个月企业社保缴纳证明。 （4）报价人应提供与本项目类似业绩或案例证明，案例为已验收完成且金额不得小于本项目最高限价的50%（即人民币50000元），提供案例合同1份及验收报告（复印件加盖公章）。 （5）两家或多家参与投标的供应商，如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 （6）本项目要求投标人对现场情况要有具体了解，不得凭空应标，避免投标人所做服务承诺不符合现场要求，因此需要投标人投标前对现场进行详细勘察，并签订现场情况知情同意书，取得采购单位回执，此回执为投标文件的不可或缺部分，如无现场情况知情同意书可被视为无效投标。现场勘察联系人：陈女士：13489499506。 （7）本项目为交钥匙工程。 （8）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司安溪分公司综合部 地 址：泉州市安溪县城关永安路中段广电中心 接收人：李女士 ，电话：0595-26163018 报价截止时间：2022年4月11 日上午8：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2018年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6) 报价人提交的报价文件应装订成册，避免文件散乱。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为： 10 万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： (1) 中标通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并缴纳合同总价款5%的履约保证金，中选人未按照要求提交履约保证金的，则采购人有权取消其中选资格并没收其报价保证金。 (2)履约保证金以转账的形式（不接受以其他方式）提交。 (3)履约保证金在最终验收合格后转为质保金，待保修期满且无售后问题，由福建广电网络集团股份有限公司安溪分公司在收到使用单位退还的履约保证金及中选人的书面退还申请后30个工作日内予以无息退还剩余款项。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（https://www.fjgdwl.com/quanzhou/index.aspx）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

10. 报价保证金
10.1 报价保证金为报价文件的组成部分之一。
10.2 报价保证金以银行转账、电汇的形式提交。
10.3 未按规定提交报价保证金的报价，将被视为无效报价。
10.4未中选的报价人的报价保证金， 将在发出中选通知书后5个工作日内即予以全额无息退还。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、技术规格和要求

1.1广播系统技术参数

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能广播主机 | 湖山/FDC2016 | 1、IPS全视角电容式触摸屏，1024x600分辨率，显示屏尺寸：≥7寸。 2、自动播音，一个月时间误差不超过10秒。 3、带RS485和RS232可以外接周边设备。 4、带1路短路输出接口和1组报警触发接口，可以和电源控制器，消防系统等联动。 5、带1路RJ45网络接口，用于外接寻呼话筒。 6、≥4路线路输入，≥3路话筒输入，每路话筒带48V幻像电源。 7、≥5路外控电源，总最大输出电流≥12A； 8、前面板置放“一键紧急播音”按钮，支持紧急情况下，一键强制打开所有终端，进行快速紧急播音。 | 1 | 台 |
| 2 | 智能寻呼话筒 | 湖山/XH2016 | 1、桌面式话筒设计，美观大方，工艺考究。 2、带1个USB接口和1个TF卡接口，可以播放U盘或TF卡上的的MP3格式文件。 3、前面板带1个LCD彩色、电容式触摸屏，7英寸 1024×600 图形点阵 65K 色，人性化操作界面。 4、1路RJ45接口，10M/100M自适应。 5、带1路线路输入和1路线路输出接口，使用标准的TRS3.5插座，可以外接功放。 6、带1路话筒输入接口，可以直接连接标配的话筒管体。 7、内置监听喇叭，监听音量可以单独调节。 8、内置DSP的硬件MP3编解码模块，高音质、低延时。 | 1 | 台 |
| 3 | 分区控制器 | 湖山/FC16 | 1、16路分区控制器，具有32路功放输入通道，其中16路广播功放输入，16路报警功放输入，16分区输出。 2、分区可通过面板按键手动控制； 3、两个RS422串行数据接口，可通过主机控制分区器联动，可手拉手任意级联，数据接口：RS232×1，RS422×2； | 4 | 台 |
| 4 | 1600W数字定压功率放大器 | 湖山/HPD1600 | 1、采用D类功放和谐振软开关电源，效率非常高，可达90%，无输出变压器设计，音质更好。 2、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 3、全面的保护电路：交流保护：当交流电源电压超出工作范围，关闭电源；直流保护：功放输出端出现有直流电压，立即关闭电源，保护音箱；短路保护：负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复；热 保 护：功放内温度超过70℃，启动功率控制；超过85℃，功放关闭；削波压限器：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率；温控变速风扇：风机转速正比于机内温度，降低风噪；气流从前到后。 4、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 5、可选配插卡式网络模块NET-212，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 6、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 7、输出功率：1600W 8、 额定输出电压：100V±5V 9、信噪比：≥90dB（A计权） | 1 | 台 |
| 5 | 吸顶喇叭 | FLYKACE/CLS-717 | 1、20W定压吸顶喇叭 | 44 | 只 |
| 6 | 音箱线 | 国产优质/RVV2*0.75 | RVV2*0.75，需要点对点敷设，按实计算 | 2200 | 米 |
| 7 | 主干音箱线 | 国产优质/RVV2*1.5 | RVV2*1.5，2#楼至3#楼 | 80 | 米 |
| 8 | 辅材 |  | 胶布、螺丝、音频接插件、金属软管、RS422线缆等 | 1 | 批 |
| 9 | 系统集成费 |  | 安装、调试、培训、质保1年 | 1 | 项 |

1.2台式电脑、打印机技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | Intel 酷睿i5 10400F、金士顿内存16G 2666、华硕主板PRIME H510M-K、金士顿固态 500G NVME、动力火车机箱传祺机箱 、航嘉电源200W额定、超频三青鸟3 CPU风扇、七彩虹显卡 GT1030 黄金版-2G、双飞燕键鼠、HDMI跳线 | 10 | 台 |
| 2 | 打印机 | 东芝300D配线 | 2 | 台 |

二、商务条件

1、交付地点：采购人指定地点 
2、交付时间：合同签订后5个日历日内交付使用。
3、交付条件：验收合格

4、是否邀请投标人参与验收：否

5、是否收取履约保函：　否　。

三、供应商的工作范围

3.1 供应商必须能提供《采购一览表》所需全部货物、材料、配件及工具。

3.2 供应商提供货物材料须为全新未使用的且经国家相关管理部门注册并检验合格的产品。货物、材料及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商等内容。

3.3要求供应商提供的其它伴随服务（或义务）

3.3.1供货

供应商必须能按照合同的规定，准时提供货物、材料、配件及工具，并负责所供货物、材料、配件及工具的包装和运输、安装调试及维护的内容。禁止采用贴牌、山寨机等鱼目混珠的假货产品，一经发现，取消成交资格并赔偿相应损失。

3.3.2 验收条件

① 采购单位根据国家有关规定的质量标准、采购文件、合同及成交人提供的技术资料等方面的规定对采购项目进行认真验收，验收应当在设备到货施工安装、调试完成，系统能正常稳定运行后的采购单位安排验收。验收合格后，签发《采购物资验收单》，采购单位的验收成员应当在验收单上签字，并加盖单位公章；如验收不合格，也应在验收单上写明原因。

② 验收程序：系统施工安装调试完成后进行竣工验收。

③竣工验收：工程全面竣工完毕后，系统能正常稳定运行，由采购人负责联系相关管理部门，与成交人按询价文件和报价响应文件的规定标准进行最终验收，验收合格后办理相关手续。

3.3.3安装施工

① 成交供应商在签订合同后，应按采购人需要，组织有关技术人员到安装施工现场勘察（正常情况下响应时间不超过当天，紧急情况下不超过6小时），及时提供细化的安装施工设计方案、组织方案及施工图纸，经采购人审核通过后进行施工。确保所有货物能符合现场安装施工要求，满足项目使用需要。

② 货物安装时不得破坏原建筑物的结构安全和原装修的美观，如确有需要对原装修部位有局部破坏时应负责修复，其费用应包括在本次报价中。

③ 成交供应商应对货物安装施工的牢固及安全性负完全责任，如因货物安装不牢固而引发自身或第三者伤害的责任，应由成交供应商负责赔偿。

3.3.6保修期及售后服务

① 本项目免费维护保修期限以成交供应商书面承诺期限为准（不能低于12个月，否则不能成为成交候选人），从成交供应商获得业主正式颁发的书面工程竣工移交证书之日起计算。若工程质量无法达到要求，工程应返工并重新计算质保期限；

② 在保修期内由于施工质量原因造成的任何损伤和损坏，成交供应商须免费负责修理、更换或返工；

③ 在保修期结束前，须由成交供应商工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何不符采购文件要求的缺陷必须由成交供应商负责修理、更换或返工。在修复之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告采购人；

④ 在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，成交供应商须免费负责修理或更换；

⑤ 成交人应向采购人提供完善周到的本地化技术服务，提供售后服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系及拥有专业的维护队伍，保证设施的正常运行，质量保证期内提供免费技术支持、保修和维护，产生的一切费用均由成交人承担。售后服务机构须备有足够的维护人员和零备件，若本批采购的设备发生故障，成交供应商应在3个小时内上门服务，特殊情况在3小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。

⑥ 保修期内保养包括定期对本项目作检查、调校和清洁，并提供详细的保养程序表和保养工作内容给采购人。成交供应商应提供每年不少于4次对系统进行的保养服务，以保证设备完好率。

⑦ 供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在报价响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款。

⑧ 供应商应针对本项目提供详细、明确、具体的日常维护和应急解决方案，应根据自身的实际情况提供详细具体的售后服务方案。成交供应商应长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应，在报价响应文件中说明其维修机构及零部件供应机构详细情况，并附上价格表。

⑨  供应商应提供保修期后的收费维修、维护内容、方式、范围和价格（保修期后的费用另外附表说明，不计入总价）。

⑩ 供应商认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

四.供货范围

4.1 供应商必须能按照《采购一览表》要求提供的全部设备、配件、材料、工具及安装调试等服务。

五. 报价要求

5.1 供应商提供的货物投标价格单位为人民币元。

5.2 由于项目上存在设计变更的可能性，因此应允许采购人分批进货和数量等方面适度调整。

5.3 货物的报价应包括设备及材料的价格、安装及调试费、设备运输及装卸费、保险费、技术服务费、税费以及所有不可预见的费用。

5.4供应商应亲临现场作详细勘察，依据现场实际、项目设计图纸及采购需求制作详细的报价。

5.5投标报价应包括：设计图纸涵盖所有的设备、配件、辅助材料供应及安装、调试、保修、税金等满足招标要求的所有费用。供应商应完整计算投标价格及费用，不得遗漏，否则视为已包括在投标设备价格中。在设计方案未更改的情况下，供应商不得增补。

六.设计变更

1.在设备安装过程中如发现设计有错误或严重不合理的地方，或出现因与工地规划发生冲突造成作业无法继续的情况，而需要修改设计文件时，成交供应商应及时以书面形式通知采购人，经采购人及相关部门确认，成交供应商方可对施工方案进行修改及施工，其安装费用按设计变更后的实际增减调整；

2.安装期间，采购人提出的设计修改通知是合同的补充，成交供应商不得拒绝。采购人设计修改意见应征求成交供应商意见，并由双方磋商妥善解决，成交供应商不得以设计修改或工作量的变化为由，解除或改变其对本合同规定的责任和义务，但安装费用按设计变更后的实际数增减调整。

七.工期、施工地点

7.1施工工期：

在签订合同后5个日历天内完成本项目安装调试,移交给采购人开始试运行，试运行完成进行正式验收。

7.2施工地点：采购人指定的设备安装地点。

八.货款结算

8.1支付货款时应提供的资料：

8.1.1合同的原件；

8.1.2税务发票原件及复印件（均应加盖供应商公章或财务专用章）；

8.2付款

8.2.1项目施工、安装调试验收合格，30个日历日内支付合同价款的100%；

8.2.2成交供应商应在签订合同前向采购人缴纳合同金额5%作为履约保证金，提交方式：现金或银行转账，履约保证金在质保期满后无息退还。

第四部分

合同格式及主要条款

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据甲方采购计划， 对进行招标采购的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1．合同标的和合同价格（视具体项目自行制作表格）

| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播系统及电脑、打印机采购项目 |  |  |  |  |  |  | 在签订合同后5个日历天内完成本项目安装调试 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币元整（¥：） |  |  |  |  |  |  |  |

2．交货方式和交货地点

2.1交货方式： 乙方负责按照投标清单数量及要求免费将货物送到现场

2.2交货地点： 业主指定交货地点

2.3交货时间： 在签订合同后5个日历天内完成本项目安装调试 。

3．供货清单

供货清单包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。

4．付款方式与条件

4.1货物交货付款

4.1.1项目施工、安装调试验收合格，30个日历日内支付合同价款的100%；

4.1.2成交供应商应在签订合同前向采购人缴纳合同金额5%作为履约保证金，提交方式：现金或银行转账，履约保证金在质保期满后无息退还。

4.2现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

4.2.1金额为有关合同货物价格  100% 的正式发票。

4.2.2制造厂家出具的货物质量合格证书。

5．质量要求和技术标准

乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。

6．安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

乙方必须在甲方指定的地点免费进行货物的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，甲方提供必须的现场安装条件。如甲方因为基建施工等原因影响乙方进场安装，甲方应及时通知乙方，完工期可适当顺延。如乙方不按本合同约定提交设备，所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。安装调试、技术服务、人员培训及技术资料的质量要求和技术标准应与询价通知书一致。

7.验收

甲方负责货物清点和验收，质量标准及验收按乙方投标时提供的样品和招标书上的有关规定为准。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求，对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他项目进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后七个工作日内验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲、乙双方代表必须按《验收单》 (壹式肆份）上规定项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章（甲方叁份，乙方壹份），由乙方提交给甲方。如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不适合的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

8．质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后  壹 年，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后6小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若 24  小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供甲方使用，其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修，且乙方需每年为甲方机修人员免费进行一至两次的维修技术培训，免费保修期结束前一个月内乙方应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物的正常运行。

9．知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用；如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10．违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），若乙方书面同意支付延期交货违约金，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的  2% 。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物金额的 100％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的2% 向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 30％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期 1 天的，乙方应向甲方支付 500 元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日 0.05 ％支付逾期付款违约金。

11．违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同。

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项目的任何其它义务。

12．不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13．合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下（1）方式解决：

（1）向  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14．其他约定

14.1本采购项目的询价通知书、成交人的询价响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同壹式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，具有同等效力。

（以下无正文）

甲方（公章）：                                  乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

联系电话：                                     联系电话：

传    真：                                     传    真：

经营地址：                                     经营地址：

开户银行：                                     开户银行：

帐    号：                                     帐    号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五部分 附件——报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件１ 询价申请书

致：福建广电网络集团股份有限公司安溪分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(单位全称并加盖公章)                        货币单位：元人民币

| 合同包 | 项目名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1. 此表正本另单独提供一份（加盖公章）与报价书正本一同密封送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1 分项报价表

报价人名称：(单位　全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 合同包 | 序号 | 标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3　　　　  技术和商务偏离表

报价人名称：(单位全称并加盖公章)

| 合同包 | 序号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，报价人中选后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中选报价人违约，按报价人虚假承诺骗取中选处理，采购人将取消其中选报价人资格，其报价保证金或履约保证金（如果有提交了履约保证金）将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

报价人授权代表签字：_________________

附件4报价人的资格证明文件

附件4-1                         关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司安溪分公司

关于贵方______年______月______日　　　　　　项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人（单位全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字： _

附件4-2                报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

附件4-3                    法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司安溪分公司

（报价人全称）法定代表人         授权（报价人代表姓名）        为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别：     身份证号：

单位：部门：     职务：

# 详细通讯地址：       邮政编码：   电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件4－4              法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司安溪分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（单位全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。