机顶盒

WiFi模块功能规范

v 1.0

版本信息

| 序号 | 版本时间 | 主要修改内容 | 存档版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014.6 | 创建文档 |  |
| 2 | 2014.9 | 修改SSID2、管理界面细节 | V1.0 |
| 3 |  |  |  |

一、WiFi模块的升级方式

wifi模块可通过机顶盒OTA方式进行升级：

1、前端配置NIT升级描述符，并播发升级TS流；

2、机顶盒运行过程中，检测到本机需要升级；

3、机顶盒重启，进入Loader程序，下载wifi模块升级数据并保存到机顶盒的flash中；

4、机顶盒再次重启，进入主应用，运行各种业务。在此过程中，机顶盒自行将flash中保存的wifi升级数据写入到wifi模块的存储区，并根据写入的情况，向中间件发送以下系统消息，中间件需要将消息传送到应用层：

| 系统消息分类 | 消息描述 |
| --- | --- |
| WIFI消息 | WIFI 软件开始升级 |
|  | WIFI 软件升级结束 |
|  | WIFI 配置开始更新 |
|  | WIFI 配置更新完成 |

说明：升级过程中不能改变SSID名称、密码设置等用户配置信息。

二、WiFi机顶盒的待机

1、待机状态

wifi机顶盒具备两种不同的待机状态，在菜单设置有对应的待机选项：

（1）省电模式：关闭CM、WIFI模块，机顶盒本身只有待机唤醒等很小部分在工作，确保待机功耗小于1W。

（2）上网模式：保持CM、WIFI模块正常工作，机顶盒本身关闭音视频解码、输出等大部分工作，尽可能降低待机功耗。该状态时CM、WIFI工作状态灯应保持正常显示。

2、待机与唤醒

机顶盒处于任何应用、使用任何业务时，如果按下遥控器待机键，机顶盒需要检查中间件相关字段，并选择对应的待机状态。

无论机顶盒处于哪一种待机状态，当唤醒后，WiFi内置路由模块和DVB内置模块都需要进入工作状态，可正常使用。

三、支持三屏互动、手机点播功能

1、三屏互动

SSID1与LAN2组网下，手机终端接入无线子网SSID1，通过B口实现与机顶盒互通，可实现手机控制机顶盒的三屏互动业务。

2、手机点播

通过手机终端-- SSID1 -- WAN口与前端服务器交互，呈现点播业务。

四、Wifi模块恢复出厂设置

1、在机顶盒菜单“系统设置”中进行“恢复出厂设置”时，不对wifi设置作任何更改。

2、在wifi设置界面中，可使用“恢复出厂设置”功能，将wifi模块的配置恢复成出厂设置。

3、机顶盒必须具备硬件reset按钮，可将wifi模块的配置恢复成出厂设置。

五、登录wifi设置界面的权限要求

1、通过无线接入的终端，在登录wifi设置界面时，必须输入“设置界面登录用户名”和“设置界面登录密码”。

2、通过机顶盒主应用登录wifi设置界面时，无需输入“设置界面登录用户名”和“设置界面登录密码”，直接进入设置界面。

- 3、通过终端后面板上的以太网口接入的方式，必须输入“设置界面登录用户名”和“设置界面登录密码”，直接进入设置界面。

六、Wifi模块各种参数的出厂值

| 参数名 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| 设置界面登录用户名 | admin |  |
| 设置界面登录密码 | 96311 |  |
|  | SSID1 | SSID2 |
| 是否开启无线 | 是 | 否（可手动开启） |
| SSID名 | “FJGDWL_”+WAN口的MAC地址十六进制数后6位 | “FJGDWLWX” |
| SSID是否可见 | 是 | 是 |
| 工作模式 | 路由 | AP透传 |
| wifi制式 | 802.11 b/g/n mixed |  |
| 信道选择 | 自动（channel1-channel11） |  |
| 默认功率 | 在机顶盒附送的说明书中，注明最大发射功率为20dBm。wifi机顶盒出厂时，默认发射功率为20dBm，可手动调节为100%、80%、60%、40%、20%。 |  |
| 加密方式 | WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] |  |
| 无线密码 | 各终端密码不同，8位，字母（小写）与数字混合。在机顶盒菜单中以明文显示，在机顶盒背面标识。 密码必须有较高的安全性，与终端相关MAC不存在特征性与连续性。 | 与SSID1密码相同 |
| 是否限制终端连接数 | 是 | 是 |
| 限制终端数量 | 1个WAN口，默认最多16个终端（包括网口有线接入和无线接入，不包括STB模块B口） | 默认最多4个无线终端 |
| 是否限制下行总带宽 | 否 | 否 |
| 是否限制上行总带宽 | 否 | 否 |
| 是否开启mac地址过滤 | 否 | 否 |

- 七、机顶盒相关标注

- 1、状态指示灯

- 需包括CM、EOC模块连接与上线状态相关指示灯。

- 2、机顶盒背面标签需增加的信息

- SSID1名称与SSID1默认密码

- CM  MAC 或 EOC  MAC

- WIFI  WAN  MAC

- 管理设置界面

机顶盒无线功能管理操作说明：请使用遥控器操作机顶盒，在机顶盒的菜单中选择

系统设置→WiFi设置，按【确定】键进入WiFi管理主界面。

图1 WiFi管理主页面

1、无线设置

1.1 基本设置

在WiFi管理主界面中，选择无线设置→基本设置后，按【确定】键进入。

图2 无线基本设置页面

请参考下表设置参数。

表1 无线基本设置选项说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 信道选择 | 选择无线信号的信道，目前支持的可选项为(自动、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13)，默认为“自动”。 |
| 信号强度 | 设置无线发射功率等级，支持的可选项为20、40、60、80、100，表示功率发射的百分比，默认值为“80”。 |

选择“确定”并按【确定】键保存设置；或选择“返回”并按【确定】键返回上一级界面。

1.2 SSID 1管理

在WiFi管理主界面中，选择无线设置→User ssid后，按【确定】键进入。

图3 SSID 1 管理页面

请参考下表设置参数。

表2 SSID 1 管理参数选项说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| SSID | 默认为“FJGDWL+ wifi的MAC地址十六进制数后6位”，用户可修改。 |
| SSID开启 | 系统默认为“启用”，用户可以修改。 |
| 终端个数 | 限制无线终端接入的个数（0 ~ 16），“0”表示不限制。 |
| 带宽 | 限制SSID下载速度（0 ~ 100M），“0”表示不限制。 |
| 密码 | 明文显示。 |

选择“确定”并按【确定】键保存设置；或选择“返回”并按【确定】键返回上一级界面。

在SSID 1 管理界面，选择“无线客户端”查看无线客户端的设置，如下图所示。

选择“返回”并按【确定】返回到如图1所说的WiFi管理主页面。

图4 SSID管理（路由）无线客户端页面

1.3 SSID 2 管理

在WiFi管理主界面中，选择无线设置→AP ssid管理后，按【确定】键进入。

图5 SSID 2 管理无线参数设置页面

请参考下表设置参数。

表3 SSID 2 管理参数选项说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| SSID | 默认“FJGDWLWX”，用户不能修改。 |
| SSID开启 | 系统默认为“关闭”，用户可以修改。 |
| 终端个数 | 限制无线终端接入的个数（0 ~ 4），“0”表示不限制。 |
| 带宽 | 限制SSID下载速度（0 ~ 100M），“0”表示不限制。 |
| 密码 | 明文显示。 |

选择“确定”并按【确定】键保存设置；或选择“返回”并按【确定】键返回上一级界面。

在SSID 2 管理界面，选择“无线客户端”查看无线客户端的设置，如下图所示。选择“返回”并按【确定】返回到如图1所说的WiFi管理主页面。

图6  SSID管理（透传）无线客户端页面

2、系统设置

系统设置页面支持网络接入、用户密码、恢复出厂设置、DHCP客户端列表功能。如下图所示。

图7 系统设置主页面

2.1 网络接入

在WiFi管理主界面中，选择系统设置→网络接入后，按【确定】键进入。

内置CM+WIFI机顶盒，网络接入方式默认为DHCP。

图8 DHCP网络接入方式

内置EOC+WIFI机顶盒，网络接入方式默认为PPPoE。

图9 PPPoE网络接入方式

2.2 用户密码

在WiFi管理主界面中，选择系统设置→用户密码后，按【确定】键进入。

图10 用户密码设置主页面

请参考下表设置参数。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户名 | 计算机登陆无线路由器管理页面的用户名，默认为“admin”。 |
| 密码 | 计算机登陆无线路由器管理页面的密码，默认为“96311”，用户可修改。 |
| 确认密码 | 再次输入密码，两次输入的密码要保持一致。 |

表4 用户密码设置参数选项说明

选择“确定”并按【确定】键保存设置；或选择“返回”并按【确定】键返回上一级界面。

2.2 恢复出厂设置

选择系统设置→恢复出厂设置后，按【确定】键，弹出一个“确认要恢复出厂设置？”提示框，点击“确认”键开始恢复出厂设置，恢复出厂设置后将自动刷新到图1所示的WiFi管理主页面。点击“取消”按键可以取消对系统的出厂设置操作。

图11 恢复出厂设置页面

图12 正在恢复出厂设置提示信息

恢复出厂设置后，机顶盒中的无线路由器将自动重启，本机wifi的所有设置恢复到出厂状态。

2.3 DHCP客户端列表

在系统设置界面，选择”DHCP客户端列表”，按【确定】键进入。选择“返回”并按“确定”按键返回到图7所示的系统设置主页面。

图13  DHCP客户端列表页面

3、网络状态

在WiFi管理主界面中，选择网络状态，查看网络状态，如下图所示。

图14 网络状态页面

4、遥控器按键说明

进入WiFi管理页面后，遥控器上按“退出”按键直接退出到机顶盒的菜单。