福建广电网络集团

机顶盒内置CM /EOC模块技术规范

V1.0

福建广电网络集团股份有限公司

本规范规定了机顶盒内置CM/EOC或者CM+ WiFi / EOC + WiFi模块时的数据接口、流向及网络功能；规定了机顶盒在发出DHCP请求时，及其WiFi模块在转发SSID2-SSID4子网无线设备的DHCP请求时，需要在请求报文中插入Option 60字段，以及物理结构等具体参数等规范。(注：下文中为说明方便，采用交换芯片8306，对于其它交换芯片描述类同)

1 内置CM/EOC数据接口、流向及功能

1.1 数据接口及流向

如图1、表1、图2所示。

图1 内置CM数据接口及流向

表1 内置EOC模块数据接口

| 业务类型 | 机顶盒外置端口 | 交换芯片端口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽带业务 | RJ45口 | 端口0 |  |
| VOD业务 | 不引出 | 端口1 | 与机顶盒点播口（A口）连接。 |
| 增值业务 | 不引出 | 端口2 |  |
| 预留 | 不引出 | 端口3 |  |

图2 内置EOC数据接口及流向

1.2 网络功能说明

（1）STB的A口连到CM模块（如图1所示），STB 的A 口连到 EOC8306 交换芯片端口 1（如表1、图2所示），用于互动业务的数据交换。A口的IP地址由前端DHCP服务器分配，当A口进行DHCP请求时，STB模块需要在请求报文中插入Option 60字段。

（2）如图1所示， CM模块上的以太网口RJ45，用于外接PC上网。外接PC的 IP地址由前端DHCP服务器分配，其进行DHCP请求时，请求报文不带Option 60字段。

（3）如表1、图2所示， EOC8306 交换芯片端口 0 和 EOC 模块上的以太网口RJ45相连，用于外接 PC上网。外接PC 的IP 地址由前端 DHCP 服务器分配，其进行DHCP 请求时，请求报文不带 Option 60字段。EOC8306 交换芯片端口2 预留、引出；端口3预留、不引出。

2 内置CM+WiFi/EOC+WiFi 数据接口、流向及功能

2.1 网络功能说明

（1）内置WiFi模块释放2-4路SSID，其中的SSID1固定为路由NAT模式，用于用户上网，用户可以在WiFi设置界面中修改该名称；SSID2-SSID4固定为AP透传桥接模式，用于商业应用。该名称不能在WiFi设置界面中修改，只能在WiFi模块升级时修改。

（2）STB模块有两条对外的物理网络链路：

1）A口连到WiFi模块的LAN2接口，用于高清互动业务的数据交换。A口的IP地址由前端DHCP服务器分配，当A口进行DHCP请求时，STB模块需要在请求报文中插入Option 60字段。

2）B口连到WiFi模块的LAN3接口，用于三屏互动业务的数据交换，以及用于机顶盒访问WiFi设置界面。B口的IP地址固定为内网地址192.168.88.2，并且由WiFi模块的防火墙限制B口只能访问LAN1外接的PC设备和SSID1所带的无线设备，不能通过WiFi模块的WAN口访问外网。防火墙的该策略不能在WiFi设置界面中更改。

（3）WiFi模块的LAN1接口用于外接PC上网。

（4）LAN1设备（PC）、LAN3设备和SSID1所带的无线设备处于同一个局域网中，网段为192.168.88.0 /24，网关地址为192.168.88.1，该网段不能被修改。LAN1设备（PC）和SSID1所带无线设备的IP地址均由WiFi模块分配，起始分配IP地址为192.168.88.3，其上网都通过WAN口以路由NAT方式和外网交换数据。

（5）CM/EOC模块上线，且WiFi模块启动后，WiFi模块的WAN口与前端服务器的通信，根据不同的机型采用以下不同的方式：

1）CM+WiFi机型，WAN口自动向前端DHCP服务器发起DHCP请求，请求报文不带Option 60字段；

2）若是EOC+WiFi机型，WAN口通过PPPOE请求上线连接，PPPOE方式的用户名和密码输入需在WiFi管理页面完成。

（6）SSID2-SSID4所带无线设备的IP地址由前端DHCP服务器分配，WiFi模块在转发SSID2-SSID4无线设备的DHCP请求时，需要在请求报文中插入Option 60字段。

（7）WiFi模块设置界面的IP地址固定为192.168.88.1， CM/ EOC模块连接的PC、SSID1所带的无线设备均可访问该设置界面；SSID2- SSID4所带的无线设备不能访问该设置界面。STB能直接呈现WiFi设置界面，且无需登录用户名与密码，并能通过遥控器在设置界面进行基本参数的查看和修改。

（8）WiFi模块设置界面登陆用户名和密码缺省为admin和96311，用户可自行进入修改密码。

3 Option 60参数设置

3.1 A口及DHCP option 60参数设置

一个完整的 dhcp过程由 discover、offer、request和ack 四个部分组成，如表3所示。为了区分机顶盒与普通客户端设备（CPE），并分配不同地址池的需求，必须在机顶盒的dhcp  discover 和request消息包中，加入Option 60，用于标识机顶盒；也必须在 dhcp server 反馈的dhcp offer和 ack 消息包中，加入 Option 60内容，机顶盒收到后验证通过即接受分配到的地址，否则抛弃。Option60内容为NVT ASCII 字符串（不以NULL结尾），数据包中与Option 60 相关的设定具体如下所示，其余请参考IETF RFC2131、IETF RFC2132。

表3 DHCP过程

|  | 机顶盒A口 | DHCP服务器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dhcp discover |  | 向dhcp服务器发dhcp discover |
| 2 |  | dhcp offer | 向机顶盒发dhcp offer，提供地址、 掩码、网关、DNS 服务器地址。 |
| 3 | dhcp request |  | 向dhcp服务器发dhcp request |
| 4 |  | dhcp ack | 向机顶盒发dhcp ack |

（1） dhcp discover

Option 60: vendor class identifier=“FJGDWLSTBV1”

Option 55: Parameter Request List

1 = Subnet Mask

3 = Router

6 = Domain Name Server

43 = Vendor-Specific Information

60 = vendor class identifier

（2）dhcp offer

Option 60: vendor class identifier=“FJGDWLITVC1”

（3）dhcp request

Option 60: vendor class identifier=“FJGDWLSTBV1”

Option 55: Parameter Request List

1 = Subnet Mask

3 = Router

6 = Domain Name Server

43 = Vendor-Specific Information

60 = vendor class identifier

（4）dhcp ack

Option 60: vendor class identifier=“FJGDWLITVC1”

3.2 SSID2-SSID4及DHCP option 60 参数设置

一个完整的 dhcp过程由 discover、offer、request和ack 四个部分组成。为了区分个人上网与商业用户，并分配不同地址池的需求，必须在WiFi模块SSID2-SSID4的dhcp  discover 和request消息包中，加入Option 60，用于标识SSID2-SSID4商业用户；也必须在 dhcp server 反馈的dhcp offer和 ack 消息包中，加入 Option 60内容，WiFi 模块收到后验证通过即接受分配到的地址，否则抛弃。Option60内容为NVT ASCII 字符串（不以NULL结尾），数据包中与Option 60 相关的设定具体如下所示，其余请参考IETF RFC2131、IETF RFC2132。

（1）dhcp discover

Option 60: vendor class identifier=“FJGDWLWXSSID2”

Option 55: Parameter Request List

1 = Subnet Mask

3 = Router

6 = Domain Name Server

43 = Vendor-Specific Information

60 = vendor class identifier

（2）dhcp offer

Option 60: vendor class identifier=“WXFJGDWL”

（3）dhcp request

Option 60: vendor class identifier=“FJGDWLWXSSID2”

Option 55: Parameter Request List

1 = Subnet Mask

3 = Router

6 = Domain Name Server

43 = Vendor-Specific Information

60 = vendor class identifier

（4）dhcp ACK

Option 60: vendor class identifier=“WXFJGDWL”

4 WiFi SSID名称

SSID1名称默认为“FJGDWL”+“WAN口MAC地址十六进制数后6位”。

SSID2-SSID4名称默认为“FJGDWLWX”。

根据目前的业务开展情况，SSID2-SSID4暂不启用。

5 统一网管

（1）机顶盒内置网络模块的MIB定义需遵循福建广电网络集团的相关技术规范，包括但不限于《福建省EoC统一网管规范》及附录A\B。

（2）机顶盒内置网络模块应能被福建广电网络集团接入网统一网管系统进行统一管理。

（3）在福建省网内使用的机顶盒及模块的软硬件版本应通过福建广电网络集团的相关测试后方可在网内使用。

6 物理结构与管脚定义

（1）考虑到散热等因素，对于内置CM+WiFi/EOC+WiFi的情况，要求WiFi与CM，WiFi与EOC分开，即WiFi模块不能背在CM/EOC模块上。

（2）考虑到集采与维护的方便性，要求CM、EOC模块与机顶盒主板采用卧式排针对接+螺钉固定方式，同时，要求统一排针信号定义与螺钉固定孔位，模块大小在不影响安装的情况，允许有一定的出入。

6.1 内置EOC+WiFi时，EOC模块结构及管脚定义

（1）EOC模块结构尺寸

推荐EOC模块结构尺寸（顶视图）如图5 所示。

图5 EOC模块结构尺寸（顶视图）

（2）EOC模块管脚定义

EOC模块P1接口为34pin卧式排针，间距2.0mm，具体规格如图6所示，管脚定义如表4所示；P2为EOC与STB A口的连接接口，规格为5pin普通插座，间距2.5mm，管脚定义如表5所示。

表4 EOC模块P1 卧式排针管脚定义

| P1 34pin 定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| General Interface |  |  |  |
| P1.1 | LAN1_T- | P1.2 | LAN1_T+ |
| P1.3 | LAN1_R- | P1.4 | LAN1_R+ |
| P1.5 | WAN_T- | P1.6 | WAN_T+ |
| P1.7 | WAN_R- | P1.8 | WAN_R+ |
| P1.9 | ACT_LED | P1.10 | NC |
| P1.11 | WAN_LED (可选) | P1.12 | VOD _LED |
| P1.13 | +12V | P1.14 | +12V |
| P1.15 | NC | P1.16 | LAN1_LED(可选) |
| P1.17 | NC | P1.18 | GND |
| P1.19 | GND | P1.20 | NC |
| P1.21 | GND | P1.22 | NC |
| P1.23 | WIFI_RESET (Low active) | P1.24 | GND |
| P1.25 | DVB-C_SCL(need pull-up outside) | P1.26 | DVB-C IFAGC |
| P1.27 | DVB-C_SDA(need pull-up outside) | P1.28 | GND |
| P1.29 | GND | P1.30 | DVB-C IF+ |
| P1.31 | GND | P1.32 | DVB-C IF- |
| P1.33 | DVB-C IFAGC (same as P1.26,) | P1.34 | GND |

表5 EOC模块P2普通插座管脚定义

| P2 5pin定义 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.1 | P2.2 | P2.3 | P2.4 | P2.5 |
| EOC1_RX+ (交换芯片PORT1口接收端) | EOC1_RX- (交换芯片PORT1口接收端) | GND电源地 | EOC1_TX+ (交换芯片PORT1口发送端) | EOC1_TX- (交换芯片PORT1口发送端) |

图6 EOC模块P1卧式排针规格

（3）EOC模块若干说明

1) EOC模块供电电压为11V DC-13V DC/0.8A，纹波≤100mVp-p；

2）WiFi_WAN与EOC  端口3连接，提供WiFi模块上网通道；

3）VOD _LED：点播灯，为EOC与STB（A口）连接指示灯，即EOC与STB连接指示灯，当EOC与STB连接正常时灯点亮，有数据通信时灯闪烁，低电平有效，限流电阻330 Ohm；

4）ACT_LED：在线灯，即EOC与前端连接指示灯，当前端与EOC连接正常时灯点亮，有数据通信时灯闪烁，连接正常时灯点亮，低电平有效，限流电阻330 Ohm；

5）WAN_LED为EOC与WiFi_WAN正常连接指示灯，低电平有效，限流电阻330 Ohm；

6）LAN1_LED为LAN1的指示灯，连接到EOC的RJ45上的黄色灯，低电平有效，需EOC板提供上拉3.3V和限流电阻330 Ohm。

6.2 内置EOC模块（无WiFi）时，EOC模块结构及管脚定义

交换芯片端口0接后档板的RJ45口，交换芯片端口2接卧式排针P1.5、P1.6、P1.7 和P1.8 ，EOC模块P1接口为34pin卧式排针，间距2.0mm，具体规格如图6所示，管脚定义如表6所示。

表6 EOC模块P1 卧式排针管脚定义

| P1 34pin 定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| General Interface |  |  |  |
| P1.1 | NC | P1.2 | NC |
| P1.3 | NC | P1.4 | NC |
| P1.5 | PORT2_T- | P1.6 | PORT2_T+ |
| P1.7 | PORT2_R- | P1.8 | PORT2_R+ |
| P1.9 | ACT_LED | P1.10 | NC |
| P1.11 | NC | P1.12 | VOD _LED |
| P1.13 | +12V | P1.14 | +12V |
| P1.15 | NC | P1.16 | NC |
| P1.17 | NC | P1.18 | GND |
| P1.19 | GND | P1.20 | NC |
| P1.21 | GND | P1.22 | NC |
| P1.23 | NC | P1.24 | GND |
| P1.25 | DVB-C_SCL(need pull-up outside) | P1.26 | DVB-C IFAGC |
| P1.27 | DVB-C_SDA(need pull-up outside) | P1.28 | GND |
| P1.29 | GND | P1.30 | DVB-C IF+ |
| P1.31 | GND | P1.32 | DVB-C IF- |
| P1.33 | DVB-C IFAGC (same as P1.26,) | P1.34 | GND |

6.3 内置CM+WiFi时，CM模块结构及管脚定义

（1）CM模块结构尺寸

推荐CM模块结构尺寸如图7 所示、图8所示。

图7 CM模块结构尺寸（顶视图）

图8 CM模块接头结构尺寸

（2）CM模块管脚定义

CM模块 P1接口为34pin卧式排针，间距2.0mm，具体规格如图9所示，管脚定义如表7所示。

表7 CM模块卧式排针管脚定义

| CAN1 F-Connector |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| General Interface |  |  |  |
| P1.1 | LAN1_T- | P1.2 | LAN1_T+ |
| P1.3 | LAN1_R- | P1.4 | LAN1_R+ |
| P1.5 | WAN_T- | P1.6 | WAN_T+ |
| P1.7 | WAN_R- | P1.8 | WAN_R+ |
| P1.9 | ONLINE_LED | P1.10 | ACT_LED |
| P1.11 | DS_LED | P1.12 | US_LED |
| P1.13 | +12V | P1.14 | +12V |
| P1.15 | UART_RXD | P1.16 | LAN1_LED(可选) |
| P1.17 | UART_TXD | P1.18 | GND |
| P1.19 | GND | P1.20 | USB DM |
| P1.21 | GND | P1.22 | USB DP |
| P1.23 | WIFI_RESET (Low active) | P1.24 | GND |
| P1.25 | DVB-C_SCL(need pull-up outside) | P1.26 | DVB-C IFAGC |
| P1.27 | DVB-C_SDA(need pull-up outside) | P1.28 | GND |
| P1.29 | GND | P1.30 | DVB-C IF+ |
| P1.31 | GND | P1.32 | DVB-C IF- |
| P1.33 | DVB-C IFAGC (same as P1.26,) | P1.34 | GND |
| P5 LAN1 RJ45 connector |  |  |  |
| SW1 WIFI RESET |  |  |  |

图9 CM模块P1卧式排针规格

（3）CM模块若干说明

1) CM模块供电电压为11V DC-13V DC/0.8A，纹波≤100mVp-p；

2）ONLINE_LED：在线灯，当CM模块与CMTS通信不成功时灯灭；当CM模块已正常连接CMTS但未注册成功或者未授权（或者授权过期）时，灯闪烁；当CM模块已正常连接CMTS且授权完成时灯常亮，低电平有效，限流电阻330 Ohm；

3）ACT_LED：收发灯，当CM模块与CMTS通信不成功或者CM模块未注册成功或者未授权（或者授权过期）时灯灭；当CM有授权，CM与CMTS正常数据通信，灯闪烁，低电平有效，限流电阻330 Ohm；

4）DS_LED：下行灯，当CM模块搜索CMTS下行频点时灯闪烁，搜索完成且锁定时灯常亮，低电平有效，限流电阻330 Ohm；

5) US_LED：上行灯，当CMTS搜索CM模块上行频点时灯闪烁，搜索完成且锁定时灯常亮,，低电平有效，限流电阻330 Ohm；

6）LAN1_LED为LAN1的指示灯，连接到CM的RJ45上的黄色灯，低电平有效，需CM板提供上拉3.3V和限流电阻330 Ohm。

6.4 内置CM（无WiFi）时，CM模块结构及管脚定义

推荐CM模块结构尺寸与6.3节相同，CM模块P1接口为34pin卧式排针，间距2.0mm，具体规格如图9所示，管脚定义如表8所示。

表8 CM模块P1卧式排针管脚定义

| CAN1 F-Connector |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| General Interface |  |  |  |
| P1.1 | NC | P1.2 | NC |
| P1.3 | NC | P1.4 | NC |
| P1.5 | NC | P1.6 | NC |
| P1.7 | NC | P1.8 | NC |
| P1.9 | ONLINE_LED | P1.10 | ACT_LED |
| P1.11 | DS_LED | P1.12 | US_LED |
| P1.13 | +12V | P1.14 | +12V |
| P1.15 | UART_RXD | P1.16 | NC |
| P1.17 | UART_TXD | P1.18 | GND |
| P1.19 | GND | P1.20 | USB DM |
| P1.21 | GND | P1.22 | USB DP |
| P1.23 | NC | P1.24 | GND |
| P1.25 | DVB-C_SCL(need pull-up outside) | P1.26 | DVB-C IFAGC |
| P1.27 | DVB-C_SDA(need pull-up outside) | P1.28 | GND |
| P1.29 | GND | P1.30 | DVB-C IF+ |
| P1.31 | GND | P1.32 | DVB-C IF- |
| P1.33 | DVB-C IFAGC (same as P1.26,) | P1.34 | GND |
| P5 LAN1 RJ45 connector |  |  |  |