福建广电网络

高清互动增强型机顶盒

招标项目技术要求

V1.3

福建广电网络集团股份有限公司

版本信息

| 序号 | 版本时间 | 主要修改内容 | 存档版本号 | 起草人 | 审核人 | 审定人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013.5.24 |  | V1.0 |  |  |  |
| 2 | 2015.1.7 | - 更新附录内容。 - 增加外置电源规格、温升阻燃、抗雷击、隔离器等要求 | V1.1 |  |  |  |
| 3 | 2016.1.28 | Wifi模块分为基本型和增强型两类，并对指标进行修订。 | V1.2 |  |  |  |
| 4 | 2018.12 | - Wifi模块只保留双天线配置，并修订部分指标。 2、对配件接口要求进行明确。 | V1.3 |  |  |  |

目  录

1适用范围	4

2 引用标准和文件	4

3 定义和缩略语	6

3.1 定义	6

3.2 缩略语	8

4 技术要求	10

4.1 通用要求	10

4.2 基本配置	11

4.3 主要特性	13

4.4 主要技术指标	15

4.4.1 射频性能参数	15

4.4.2 视频性能参数	16

4.4.3 音频性能参数	16

4.4.4 内置CM模块	17

4.4.5 内置EoC模块	18

4.4.6 内置WiFi模块	21

4.5 主要功能	27

4.6 稳定性和其它指标	30

4.7 供货要求	31

4.7.1 附件	31

4.7.2 外观结构	31

4.7.3 标志	32

4.7.4 合格证	32

4.7.5 保修卡	32

4.7.6 使用手册	32

4.7.7 包装	33

# 1适用范围

本规范规定了福建广电网络高清互动增强型机顶盒的的基本配置、主要特性、主要技术指标和主要功能等要求，以及测量方法等相关内容。

本规范由福建广电网络集团股份有限公司提出及归属，是福建广电网络高清互动型机顶盒入网应用的主要依据。

本规范的附录构成本规范不可分割的组成部分，视同本规范执行。本规范未提到的内容，遵循国家相关标准，没有国家标准的则遵循相应的国际标准和行业标准。

# 2 引用标准和文件

下列文件中的部分条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

SJ/T 11325-2006 信息产业部《数字电视接收及显示设备可靠性试验方法》；

SJ/T 11326-2006 信息产业部《数字电视接收及显示设备环境试验方法》；

SJ/T 10514-94 《电视广播接收机红外遥控部分的技术要求和测量方法》；

GB/T 14960-94 《电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法》；

GY/T 134-1998 《数字电视图像质量主观评价方法》；

GY/T 106-1999《有线电视广播系统技术规范》；

GY/T 221-2006《有线数字电视技术要求和测量方法》；

GY/T 240-2009 《有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法》；

GY/T 241-2009《高清晰度有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法》；

### GB/T 20090.2-2013《先进音视频编码 第2部分：视频》;

GY/T 257.1-2012  《广播电视先进音视频编解码 第1部分:视频》;

GY/T 266-2012 《NGB宽带接入系统 C-DOCSIS技术规范》；

GY/T 267-2012 《下一代广播电视网（NGB）终端中间件技术规范》；

GY/Z 174-2001 《数字电视广播业务信息规范》；

GY/Z 175-2001 《数字电视广播条件接收系统规范》；

GY/T 201-2003《数字电视系统中的数据广播规范》；

GY/Z 203-2004《数字电视广播电子节目指南规范》；

GB 1002-1996 《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》；

GB 2099.1-1996 《家用和类似用途插头插座•第一部分：通用要求》；

GB 2312-1980 《信息交换用汉字编码字符集基本集》；

GB 8898-2001 《音频、视频及类似电子设备安全要求》；

GB 13837-1997 《声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法》；

GB/T 17975.1-2010  《信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码 第1部分：系统》；

GB/T 17975.2-2000 《信息技术－运动图像及其伴音信息的通用编码》第2 部分：视频；

GB/T 17975.3-2002 《信息技术－运动图像及其伴音信息的通用编码》第3 部分：音频；

GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》；

GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》；

ISO/IEC 14496-10 — MPEG-4第十部分,高级视频编码；

GY/T 170-2001《有线数字电视广播信道编码与调制规范》(等效采用ITU-T J.83）；

ETSI TR 101290（V1.2.1）《Measurement guidelines for DVB systems》

ISMA(Internet Streaming Media Alliance Implementation Specification V1.0） 互联网流媒体联盟标准；

IETF RFC1889-RTP：A Transport Protocol For Real time Applications实时传输协议；

IETF RFC768-UDP：User Datagram Protocol 用户数据报协议；

IETF RFC793-TCP: Transmission Control Protocol 传输控制协议；

IETF RFC2326-RTSP：Real time Streaming Protocol 实时流协议；

IETF RFC2626-HTTP1.1:HyperText Transfer Protocol 超文本传输协议；

IETF RFC3261-Call Control Compliant。

# 3 定义和缩略语

## 3.1 定义

本规范使用了以下定义：

（1）条件接收系统Conditional Access (CA) System

可以控制用户接收业务、节目和事件的系统。

（2）业务标识符Service _ id

在传送流中，业务信息的唯一标识。

（3）电子节目指南Electronic Program Guide (EPG)

电子节目指南是一种电视节目信息导航系统。用户通过电子节目指南，能够了解到节目的相关信息（包括节目名称、播放时间、内容梗概等），并且实现对节目的快速检索和访问。

（4）基本EPG信息

能够通过SI表传递的EPG信息。

（5）事件event

一组给定了起始时间和结束时间、属于同一业务的基本广播数据流。例如一场足球比赛的半场、新闻快报或娱乐表演的第一部分。

（6）节目program

由广播者提供的一个或多个连续的事件，例如：新闻广播、娱乐广播。

（7）业务service

在广播者的控制下，可以按照时间表分步广播的一系列节目。

（8）频道

本规范所涉及的频道是指service-type  为0x01、0x02的业务。

（9）高清晰度电视（系统） High Definition Television（system）HDTV

图像清晰度在水平和垂直两个方向近似为模拟电视系统图像清晰度的2倍，图像格式为 1920×1080，图像宽高比为16:9，并能传送数字声音的电视系统。

（10）高清多媒体接口HDMI （High Definition Multimedia）

HDMI接口可以提供高达5Gbps～10 Gbps的数据传输带宽，最远可传输15米，可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数字/模拟或者模拟/数字转换，可以保证最高质量的影音信号传送。支持HDCP。具有“即插即用”的特点，信号源和显示设备之间会自动进行“协商”，自动选择最合适的视频/音频格式。

## 3.2 缩略语

本规范采用如下缩略语：

BAT Bouquet Association Table业务群关联表

BER Bite Error Ratio 误码率

CA Conditional Access条件接收

CAT Conditional Access Table条件接收表

CRC Cyclic Redundancy check循环冗余校验

CCC China Compulsory Certification国家强制性产品认证

DAB Digital Audio Broadcasting数字音频广播

DD Dolby Digital 杜比数字

DMT Discrete Multicarrier Transmission 离散多载波传输

DVB Digital Video Broadcast数字视频广播

BPI+ Baseline Protection Interface Plus 基线加密增强接口

EPG Electronic program Guide电子节目指南

EIT Event Information Table 事件信息表

FEC Forward Error Correction前向纠错

HDTV High Definition Television 高清晰度电视

HTML Hyper Text Make-up Language  超文本标注语言

HDMI High Definition Multimedia Interface 高清晰度多媒体接口

HDCP High -bandwidth Digital Content Protection 高带宽数字内容保护

IEC International Electro-technical Commission国际电工委员会

ISO International organization Standardization国际标准化组织

JVM Java Virtual Machine Java虚拟机

MPEG Moving Picture Experts Group运动图像专家组

MTBF Mean Time Between Fai1ure平均无故障时间

NIT Network Information Table网络信息表

NVOD Near Video On Demand 准视频点播

PAL Phase Alternation Line逐行倒相彩色电视制式

PAT Program Association Table节目关联表

PID Packet Identifier包标识符

PMT Program Map Table节目映射表

PSI Program Specific Information节目特定信息

QAM Quadrature Amplitude Modulation正交调幅

ROHS the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令

RS Reed-Solomon雷德.所罗门

SDT Service Description Table业务描述表

SDRAM Synchronous DRAM同步动态存储器

SI Service Information业务信息

STB Set Top Box (有线数字电视)机顶盒

SNR Signal Noise Ratio 信噪比

TS Transport Stream传送流

# 4 技术要求

主要包括基本配置、技术指标和功能等方面。

## 4.1 通用要求

（1）通过国家广播电影电视总局广播电视设备器材入网测试认证,并取得入网认定证书。

（2）通过中国质量认证中心的国家强制性产品认证，并取得测试认证证书（3C 认证）。

（3）通过ROHS测试认证。

（4）通过专业机构的稳定性试验，并出示具有资质证明的稳定性试验报告书。试验依据SJ/T11325-2006 信息产业部《数字电视接收及显示设备可靠性试验方法》。

（5）通过专业机构的环境试验，并出示具有资质证明的环境试验报告书。试验依据SJ/T11326-2006 信息产业部《数字电视接收及显示设备环境试验方法》，环境试验要求的项目是：高温负荷和贮存试验、恒定湿热试验、振动试验、碰撞试验。

（6）提供能效认证证书。

## 4.2 基本配置

表1 基本配置

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 时钟≥600MHz，处理能力≥1500DMIPS，支持2D图形加速。 | HI3716MV310/HI3716MV300 |
| 2 | 内存 | Memory FLASH ≥128M bytes |  |
|  |  | (DDR3)SDRAM ≥512 M bytes |  |
| 3 | 操作系统 | Linux |  |
| 4 | 高频头(Tuner) | 1 ×，厂家：NXP、Maxlinear、LG、TCL、雅利、Rafael Micro。 | 内置隔离器或标配外置隔离器，并在机顶盒外壳及说明书中明确提示用户安装。 |
| 5 | CA系统 | 移植数码视讯和永新视博条件接收系统福建省网版本。 |  |
| 6 | 中间件 | Ipanel 3.0 |  |
| 7 | Loader | 集成运营商指定的LOADER |  |
| 8 | CA卡槽 | 1 ×，符合ISO7816。 | 前面板 |
| 9 | 电源开关 | 1 × ，按键开关。 |  |
| 10 | 状态指示灯 | 指示电源/待机/信号锁定/数据收发/CM(上下行\在线\数据传输)或EoC/WiFi等状态，能实现电源灯（绿）和锁定灯（黄) |  |
| 11 | 按键 | CH+、CH-、Vol+、Vol-、菜单、确认。 |  |
| 12 | 显示面板 | 四个LED显示频道、状态。 |  |
| 13 | 数据接口 | 2 × USB，V2.0及以上版本，供电电流≥1A，支持外接移动硬盘等USB设备。如果USB接口对移动硬盘型号有要求，必须在说明书中将支持的硬盘型号列出。如果支持对USB设备种类有要求，请另外说明。 |  |
|  |  | RS-232串口，D型9针阴头。（可选） | 后面板 |
| 14 | 音频输出接口 | 2 × RCA，L-R Stereo，不平衡 600Ω |  |
|  |  | 1 × S/PDIF（光纤或同轴） |  |
| 15 | 视频输出接口 | 1 × RCA ，CVBS，75Ω，PAL/NTSC |  |
|  |  | 1 ×，YcbCr（可选） |  |
| 16 | 高清接口 | 1 × HDMI，V1.4及以上版本（支持3D自动切换）。 |  |
| 17 | 射频输入 | 1 × F-型（英制），IEC169-24阴头，75Ω |  |
| 18 | 电源输入口 | 1 × DC |  |
| 19 | 以太网络接口 | 1 × RJ45，10/100Mbps，全双工自适应，支持符合RFC2131标准的DHCP功能，网口需要有工作指示灯。 |  |
| 20 | 红外接口 | 外置遥控器红外接口 | 红外接口应符合附录A《机顶盒外围接口定义规范》。 |
| 21 | 内置WiFi | ### 见4.4.6 | （1）定制版内置CM； （2）定制版内置CM + WiFi； （3）定制版内置EoC； （4）定制版内置EoC + WiFi |
| 22 | 内置CM | Euro-DOCSIS V2.0及以上版本，与以太口桥接。 |  |
| 23 | 内置EoC | 符合福建广电网络EoC技术标准（HomePlugAV）。EOC模块需使用在福建省网入围过的产品。 |  |
| 24 | 配件 | 见4.7.1 |  |
| 25 | 外壳材质 | 若选用非金属材质需采用阻燃材料。 |  |
| 26 | 外壳表面温升 | 40℃下拷机24小时，外壳表面温升≤20℃ |  |

## 4.3 主要特性

主要特性如表2所示。

表2 主要特性

| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解调器 | 频率范围 | 110MHz-1GHz |
|  |  | 解调方式 | 16、32、64、128、256QAM |
|  |  | 符号率 | 3.6-6.952Mbaud/s |
|  |  | 频道带宽 | 8MHz |
| 2 | 视频处理 | SDTV解码方式 | MPEG-2 MP＠ML；H.264/AVC MP＠L3.0；MEPG-4 Part 2 ASP；AVS |
|  |  | HDTV解码方式 | MPEG-2 MP＠HL；H.264/ AVC HP@L4.1；AVS |
|  |  | 视频输出模式 | PAL/NTSC自动，支持4:3,16:9, 全屏。 |
|  |  | 单路视频压缩码率（MPEG-2部分） | 1.5-30 Mbps (连续可解码) |
|  |  | 分辨率 | 720*576i,720*576p 720p,1080i, 1080p （最高，随发端信号可调） |
| 3 | 音频处理 | 解码 | MPEG-1(Layer1、Layer 2 )； MPEG-2；MPEG4 AAC-LC、MPEG4 AAC plus(HE-AAC)； |
|  |  | 采样频率 | 32kHz、44.1kHz、48KHz |
|  |  | 工作方式 | 单声道、双声道、立体声； Dolby AC3支持解码至2声道输出及透传输出两种方式； Dolby E-AC3(Dolby Digital Plus)透传输出。 |
| 4 | 信道编码 | RS编码 | RS ( 204，188，T=8 ) |
|  |  | 卷积交织深度 | I = 12 |
|  |  | 升余弦平方根滤波滚降系数 | 0.15 |
| 5 | 屏幕显示 | 视窗大小 | 任意比例 |
|  |  | 多层显示平面 | 5层：背景层、图像层、视频层、图形层和光标层（可选） |
|  |  | MPEG/JPEG静帧平面 | 16bpp（至少） |
|  |  | OSD平面色彩 | 32bpp |
|  |  | 字库 | GB2312的一、二级字库24×24点阵，GB13000 标准的矢量字库和点阵字库。 |
|  |  | 字体 | 楷体、黑体或宋体任何一种 |
| 6 | 语言 | 中、英文 |  |

## 4.4 主要技术指标

### 4.4.1 射频性能参数

射频性能参数如表3所示。

表3 射频性能参数

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RF输入阻抗 | IEC169-24 英制F母头 75Ω，非平衡 |
| 2 | 最小接收信号电平 | ≤ 40 dBμV（64QAM），≤44 dBμV（256QAM） |
| 3 | 最大接收信号电平 | ≥ 80 dBμV（64QAM、256QAM，符号率6.875 Mbaud） |
| 4 | C/N门限 | ≤26（64QAM），≤33（256QAM），符号率6.875 Mbaud |
| 5 | 频率捕捉范围 | ± 150KHz(调制方式为64QAM，测试电平为60dBuV，测试符号率为6.875Mbaud) |
| 6 | 输入反射损耗 | ≥ 8dB |
| 7 | 抗微反射（E/D）能力 | ≥-10dB（≤0.5us）；≥-15dB（≤1.0us）；≥-20dB（≤1.5us）；≥-30dB（≤5.0us）；≥-35dB（>5us）。 调制方式为64QAM，测试电平为60dBuV，测试符号率为6.875Mbaud，E为回波信号电平，D为有用信号电平。 |
| 8 | PCR抖动适应能力 | ≥500ns，≤-500ns。测试电平为60dBuV，测试符号率为6.875Mbaud。 |
| 9 | I、Q幅度不平衡解调能力 | ≥10%（64QAM），≥6%（256QAM）。测试电平为60dBuV，测试符号率为6.875Mbaud。 |
| 10 | I、Q相位差解调能力 | ≥5℃（64QAM），≥3℃（256QAM）。测试电平为60dBuV，测试符号率为6.875Mbaud。 |
| 11 | 抗脉冲干扰能力 | ≥25us（10Hz重复频率）。调制方式为64QAM，测试电平为60dBuV，测试符号率为6.875Mbaud。 |
| 12 | 抗同频单频干扰抑制比 | ≤27dB（64QAM）。测试电平为60dBuV，测试符号率为6.875Mbaud。 |

### 4.4.2 视频性能参数

视频性能参数如表4所示。

表4 视频性能参数

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频标准 | PAL-D/K |
| 2 | 视频输出阻抗 | RCA 75Ω 非平衡 |
| 3 | 视频输出电平幅度 | 700±30 mVｐ－ｐ |
| 4 | 视频同步幅度 | 300±20 ｍＶｐ－ｐ |
| 5 | 视频输出频率响应 | ±0.8(≤ 4.8MHz)；±1( 4.8 - 5MHz)；+0.5/-4 dB (≥5.5 MHz) |
| 6 | 视频信杂比(加权) | ≥ 56 dB |
| 7 | 微分增益 | ≤8% |
| 8 | 微分相位 | ≤8º |
| 9 | 色度/亮度时延差 | ≤50ns |
| 10 | 色度/亮度增益差 | ±5% |
| 11 | K 系数 | ≤ 4% |
| 12 | 亮度非线性 | ± 8% |

### 4.4.3 音频性能参数

音频性能参数如表4所示。

表4 音频性能参数

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 音频频率特性 | +1/-2 dB ( 60Hz – 18kHz )；+ 1/-3 ( 20Hz - 20kHz ) |
| 2 | 音频失真度 | ≤ 1.5% ( 60Hz - 18kHz) |
| 3 | 音频输出信号电平 | 0 ± 6 dBμV |
| 4 | 左右声道电平差 | ≤ 0.5 dB( 60Hz - 18kHz ) |
| 5 | 音频左右声道相位差 | ≤ 5º ( 60Hz – 18kHz ) |
| 6 | 音频左右声道串扰 | ≤ - 70 dB |
| 7 | 音频信噪比(无权重) | ≥70 dB |

### 4.4.4 内置CM模块

- 符合《福建广电网络集团机顶盒内置CM EOC模块技术规范》的要求；

- 内置CM符合Euro-DOCSIS 2.0或以上版本；

- 内置CM的工作带宽是 10/100M自适应；可以同时支持16个CPE（终端设备）；

- 具有远程Web管理界面,能查看配置文件；内置DHCP服务功能；

- 通过CMTS指令或远程SNMP控制重新启动CableModem时，CableModem需重新初始化所有端口；

- 通过机顶盒设置菜单可以开启和关闭CM，并能查看CM的状态与参数；

- CM安全性支持BPI+功能，并植入CableLabs提供的证书。

检测项目如表5所示。

表5内置CM模块检测项目

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常注册 | 合格 |  |
| 2 | 内置软件版本 | 合格 |  |
| 3 | Web页面URL | 合格 |  |
| 4 | Web页面显示 | 合格 |  |
| 5 | SNMP信息读取 | 合格 |  |
| 6 | 面板状态指示 | 合格 |  |
| 7 | EURO-DOCSIS2.0兼容 | 合格 |  |
| 8 | EURO-DOCSIS模式 | 合格 |  |
| 9 | R6.1.5.35接口到 192.168.100.1延迟 | 32bytes，300个包，≤10ms, 0%丢包 |  |
| 10 |  | 36500bytes 300个包，≤20ms,0%丢包 |  |
| 11 | 上行最高发射电平下是否正常工作 | 118 dBμV（QPSK/ TDMA） |  |
| 12 |  | 115 dBμV（16QAM/ TDMA） |  |
| 13 | 下行最低接收电平下是否正常工作 | 43-73 dBμV（64QAM） |  |
| 14 |  | 47-77 dBμV（256QAM） |  |
| 15 | MAC地址标贴 | 准确 |  |

### 4.4.5 内置EoC模块

（1）关键性通用要求

1）符合《福建广电网络集团机顶盒内置CM EOC模块技术规范》的要求，遵循Homeplug AV标准；

2）通过SNMP协议实现对EoC终端的监控管理，可实现远程查看、调整、控制EoC模块，以便高效监控EoC运行状态；

3）EoC局端与终端的网络管理采用集中管理方式：

- 按统一规范的设备码（MAC地址）开通的终端设备才能正常使用；

- 预授权方式下发到终端的服务配置文件，必须包括带宽、QoS、VLAN ID等信息；

- 终端第一次上线即自动接收配置文件，对网管下发的配置文件自动贮存，之后每次接通，将通过读取贮存文件，完成终端的管理配置。

（2）EoC的基本功能

1）支持互动点播的IP通信；

2）支持WiFi所支撑的其他IP交互应用；

3）支持其它网络终端的接入。

（3）EoC配置

EoC配置要求如表6所示。

表6 EoC配置

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU 主频 | ≥210MHz | 必须支持 |
| 2 | FLASH | ≥ 2Mbyte | 必须支持 |
| 3 | SDRAM | ≥ 8Mbyte | 必须支持 |
| 4 | 射频输入 | IEC169-24 英制F母头 | 75Ω |
| 5 | 网口数量 | 1个 |  |
| 6 | 复位按钮 | 可选 |  |

（4）技术指标

EoC技术指标如表 7 所示。

表7 EoC技术指标

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理层传输速率 | ≥200Mbps |  |
| 2 | 频率范围 | 7.5~30MHz或7.5~65MHz |  |
| 3 | 输出电平 | 110dBuV≤P≤120dBuV |  |
| 4 | 接收灵敏度 | 60dBuV@90Mbps |  |
| 5 | VLAN ID数量 | 4094 |  |
| 6 | 安全性 | 128bit-AES |  |
| 7 | 功耗 | ≤6W |  |
| 8 | 环境要求 | 储藏温度：-20~70℃；工作温度：0~55℃；湿度：10%~90%非凝结 |  |
| 9 | 反射 | <-16dB |  |
| 10 | 传输 | <1dB |  |
| 11 | 杂散电平 | <30dBuV,无明显杂波 |  |
| 12 | 平坦度 | <2dB |  |
| 13 | 链路衰减 | >60dB (90%吞吐量) |  |
| 14 | 隔离度 | >50dB |  |
| 15 | 上线时间 | <20s |  |
| 16 | 调制技术 | DMT多载波抗噪技术，OFDM 1155载波，1024/256/128/64 QAM，QPSK，BPSK |  |
| 17 | QoS | IEEE 802.1 Q (VLAN tagging), ToS (Type of Service)，MAC Address Routing |  |

### 4.4.6 内置WiFi模块

（1）关键性通用要求

1）符合福建广电网络集团《机顶盒内置无线型终端模块相关技术规范》的要求；

2）Wi-Fi设备的芯片应采用市场主流芯片，支撑Wi-Fi的远程管理；

3）Wi-Fi型终端及模块必须与福建广电接入网统一网管系统进行对接和管理；

4）分别提供本地和无线接入方式的设置界面；

5）终端设备需提供复位按钮，使设备恢复出厂默认设置。

（2）特性及关键业务支持

1）支持AP模式、AP透传+路由混合模式、AP客户端模式（可选），且可通过机顶盒界面进行相关设置；

2）基本功能

- 支持机顶盒访问互联网等IP应用；

- 支持与其它无线网络接入点通联，通过中继拓展WiFi的接入能力；（可选）

- 支持PC、手机、PAD等多终端接入；

3）机顶盒界面配置管理

支持机顶盒界面实现WiFi模式切换、状态查看、基本参数配置等。

（3）Wi-Fi模块无线性能要求

1）Wi-Fi芯片的WAN口与CM/EOC终端交换芯片的第四口连接或取消交换芯片直接与CM/EOC 芯片相连接；

2）Wi-Fi型终端的第二口（互动）应直接与交换芯片的第二口连接，其他端口与Wi-Fi芯片连接方式如下：

| 序号 | 业务接口 | 连接芯片端口 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备外部网口 | Wi-Fi芯片 Lan口第一口 |
| 2 | 机顶盒模块点播口 | EOC 交换芯片第二口。如设备不带交换芯片，则接Wi-Fi芯片第二口。 |
| 3 | 机顶盒模块管理口 | Wi-Fi芯片 Lan口第三口 |
| 4 | 备用 | Wi-Fi芯片 Lan口第四口 |

连线参考示意图如下：

3）Wi-Fi模块无线性能参数

| 编号 | 模块指标 | 功能/性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU主频 | 大等于580MHz MIPS(高通\MTK\博通\Realtek)，硬AP |
| 2 | Flash | 大等于8MByte（64Mbit） |
| 3 | Memory | 大等于DDR 64MByte（512Mbit） |
| 4 | 支持同时接入终端数 | 不少于32台终端 |
| 5 | 支持同时并发终端数 | 不少于16台终端 |
| 6 | 天线类型 | 一内一外或双外置，2T2R，外置天线增益不小于5dB，内置天线增益不小于3dB。支持2x2 MIMO（建议采用SMA连接） |
| 7 | 网络模式 | 802.11b/g mixed mode,802.11b/g/n mixed mode, 802.11g only,802.11n. 300Mbps 2.4GHz Only； |
| 8 | 无线发射功率 | 整机发射功率20dBm 发射功率可调整 |
| 9 | 加密方式 | 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| 10 | 调制方式 | OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM |

（4）网络功能及性能

网络功能及性能如表9所示。

表9 网络功能及性能

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统模式 | AP模式（无线模块相当于一个接入点；获取一个权限，就可接入1个IP终端）；AP透传+路由混合模式；AP客户端模式（可选配置项）（即：中继接入其它wifi，拓展访问网络）。 |
| 2 | WAN特性 | 支持DHCP Client方式；支持PPPoE方式；支持静态IP；WAN开关使能；支持IGMP。 |
| 3 | DHCP Server | 支持DHCP Server |
| 4 | WLAN特性 | 支持自动/手动信道功能；支持PAP、CHAP、PAP/CHAP自适应认证方式；支持查询连接STA状态。支持WDS功能；支持不少于四路SSID，支持SSID隐藏、隔离、WMM（优先级标记和排队功能）等。 |
| 5 | NAT特性 | 支持动态地址转换；支持DMZ；支持端口转发。 |
| 6 | 路由特性 | 支持默认路由；支持静态路由。 |
| 7 | 安全特性 | 支持防火墙功能；支持DOS攻击保护；支持IP地址过滤；支持端口过滤；支持URL过滤。 |
| 8 | DNS | 支持DNS Proxy |
| 9 | uPnP | 支持uPnP IGD 1.0 |
| 10 | 管理特性 | 支持Web页面配置管理，提供配置向导功能，可在本地或者远程进行Web访问；支持通用的Web浏览器；支持HTTP在线升级；支持面向机顶盒等终端的简单配置页面。 |
| 11 |  | 支持NTP、DDNS等管理协议；Log日志，记录下Wi-Fi获取IP的日志，便于后期查找故障。 |

### （5）Wi-Fi设备管理要求

### 1）支持TR069协议

设备要求满足广电基于TR069的网管规范要求，通过TR069协议，可以支持与营销认证平台进行广告推送，以及多种方式认证，同时满足以下功能要求：

设备管理：包括设备重启，恢复出厂配置等；

版本管理：分组，分批升级软件版本，并记录操作日志；

配置管理，包括访问资源控制、用户管理控制、设备日志配置、设备无线配置、设备管理配置、支持全局、分组、基于设备配置、配置操作日志

2）支持WiFiDog认证协议

当TR069用于网管时，为了提高用户的认证上网体验，需要Wi-Fi模块支持WiFiDog认证协议，用于用户接入的认证，以及广告推送。

## 4.5 主要功能

主要功能如表10所示。

表10 主要功能

| 序号 | 项目 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收节目 | 接收高清、标清、3D数字电视，数字音频广播，数据广播和相关服务信息等。 | 符合福建广电网络集团对软件功能的要求，并通过入网测试。 |
| 2 | 响应时间 | 开机、换台等操作响应时间应满足规范要求。 |  |
| 3 | 数据广播/ 资讯信息 | 支持数据广播类业务及双向浏览器支持的Web类资讯信息。 |  |
| 4 | 短消息/邮件 | 在接收、显示短消息和电子邮件功能时，如用户未干预，短消息或电子邮件一直显示。对经特殊定义的邮件可实现强制进行邮件内容显示。 |  |
| 5 | 应急广播 | 可通过CA强制切换到指定频道。 |  |
| 6 | 股票信息 | 接收数据广播方式下发的股票信息，并根据要求呈现。 |  |
| 7 | 简单游戏 |  |  |
| 8 | 条件接收 | 能实现所集成CA系统的所有功能。 |  |
| 9 | 机卡绑定 | 支持机顶盒与CA卡的绑定与解绑定。 |  |
| 10 | 节目搜索 | 支持自动搜索；支持手动单频点搜索；支持全频段搜索。 |  |
| 11 | 频道排序 | 能够按照BAT表进行正常排序。 |  |
| 12 | 频道更新 | 每次开机后自动检查频道列表的更新情况，若有变化应在电视屏幕上显示相关信息，提示并引导用户进行更新，自动完成频道列表更新。节目更新过程中及完成后应显示提示信息。如果没有完成，保持原来的不变。 |  |
| 13 | 节目管理 | 具有节目顺序重排、节目删除、节目加锁和设置喜好节目等节目编辑功能。 |  |
| 14 | 断电记忆 | 断电后能够记忆系统的工作参数，重启进入零频道。 |  |
| 15 | 默认设置 | 节目列表为空，要有相应的提示，并提示按“确认”键可进行自动搜索。能够恢复出厂默认设置。 |  |
| 16 | 屏幕保护 | 在正常收视过程中，若发生射频（RF）信号突然丢失、前端的视、音频信号中断、前端TS流中断的任一种情况，机顶盒的输出画面应在5 秒变为显示信号中断等提示信息，不得停留在丢失信号前的最后一帧画面上。 |  |
| 17 | 声道设置 | 根据前端发送的声道标识，自动确定并保存每套节目的声道设置。 |  |
| 18 | 音量分级 | ≥32 级，符合人耳的听觉模型。 |  |
| 19 | 配置更新 | 适应前端网络、节目参数（PSI/SI信息）的变化，实时更新参数配置，不影响节目收看。 |  |
| 20 | VOD | 用户可以自主选择观看视频的内容。 |  |
| 21 | 时移电视 | 用户可以通过节目表来访问回看内容。 |  |
| 22 | 频道回放 | 包括“延播”和“录播”。 |  |
| 23 | 多媒体播放 | 通过USB应用，支持多种格式的视频（标清与高清格式）、音频（含mp3格式）、图片及文字的多媒体播放。 |  |
| 24 | 浏览器 | 实现HTTP页面浏览，支持HTML和Java Script。 |  |
| 25 | JAVA虚拟机 | 能够下载安装并运行JAVA程序。 |  |
| 26 | FLASH播放器 | 能够播放FLASH应用。 |  |
| 27 | 软件升级Loader | 支持在线升级和USB方式升级。在升级时，应提示升级状态，如果出现升级失败，机顶盒能够恢复原有程序或者应能成功再升级。 | 符合福建广电网络集团对软件功能的要求，并通过入网测试。 |
| 28 | EPG应用 | 正常接收EPG广告等应用信息，并根据要求呈现。 |  |
| 29 | 图文频道 | 作为本地一种信息类宣传的电视台节目，采用信息图文化传播，采用音乐或广播做背景音乐。 |  |
| 30 | 马赛克 | 马赛克电视。 |  |
| 31 | 开机界面/菜单 | 支持中文/英文菜单（unicode解码），可通过下载进行UI菜单更新。 |  |
| 32 | 使用手册 | 固化于机顶盒中。 |  |

## 4.6 稳定性和其它指标

稳定性和其它指标如表11所示。

表11 稳定性和其它指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | － | 电源线长度≥1.5米，12V/1.5A；外置电源； DC头：直径5.5±0.1*直径2.1±0.1*10.0±0.3毫米； 雷击浪涌抗扰度等级：共模、差模均应达到4KV标准 | 电源符合国家相关技术标准，需通过国家3C认证 |
| 2 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥ 2 | 直流电压500V |
| 3 | 接地电阻 | Ω | ≤ 0.5 | 电流25A通过测试 |
| 4 | 抗电强度 | － | 2120Ｖ（交流峰值） | １分钟不击穿 |
| 5 | 接触电流 | A | ≤300（峰值） 即U2≤150mV(峰值) |  |
| 6 | 工作高温试验 | － | 在温度55℃下，应能持续工作至少16小时 |  |
| 7 | 工作低温试验 | － | 在温度-10℃下搁置2小时后，应能持续工作至少1小时 |  |
| 8 | 恒定湿热试验 | － | 在温度40℃和湿度93%下搁置96小时，经过4小时恢复后，应能正常工作。 |  |
| 9 | 电磁辐射干扰值 | W | ≤ 110-10 W |  |
| 10 | 输出图像主观评价 | 等级 | ≥ 4级 |  |
| 11 | 整机功耗 | W | ≤ 18W |  |
| 12 | 待机功耗 | W | ≤ 1W | 无业务应用状态 |
| 13 | 平均无故障时间 | 小时 | ≥ 15000小时 |  |

## 4.7 供货要求

### 附件

一台机顶盒，另需配备如下附件：

- 一根机顶盒射频连接线（SYWV75-5线缆、四屏蔽、接头形式根据招标方需求可灵活定制、1.5米、需满足福建广电网络集团《2016同轴电缆技术规范和标准》中对用户线的要求，详见附录C）；

- 一条HDMI线（1.4及以上版本，1.5米），具体要求需满足附录D《HDMI1.4线要求》；

- 一本中文用户使用手册（含产品保修卡、合格证等）；

### 4.7.2 外观结构

机顶盒的外观应整洁，表面不应有凹凸痕、划伤、裂缝、毛刺、霉斑等缺陷，表面涂镀层不应起泡、龟裂、脱落等。金属零件不应有锈蚀及其它机械损伤，灌注物不应外溢。开关、按键、旋钮的操作应灵活可靠，具有明显的电源指示功能，零部件应紧固无松动。整机应具有足够的机械稳定性。说明功能的文字和图形符号的标志应正确、清晰、端正、牢固，指示应正确。

### 4.7.3 标志

机顶盒上应有运营商Logo、生产厂商名称、商标、型号和机身序列号。机顶盒与电网直接连接的设备上应标有电源的性质，额定电源电压(或工作电压范围)，电源频率及功耗等。机顶盒的运输包装箱面上应有下列标志：

- 产品名称、型号、生产厂家名称和地址；

- 商标名称及注册商标图案；

- 印有防潮、向上、小心轻放、堆码层数等储运标志，其标志的图形应符合GB/T191-2000标准规定。

### 4.7.4 合格证

合格证包括以下内容：

- 产品名称、规格型号、产品序列号；

- 合格章。

### 4.7.5 保修卡

- 三包规定；

- 材料非环保物质含量及环保使用期限说明。

### 4.7.6 使用手册

使用说明书包括以下内容：

- 安全信息；

- 基本特征；

- 连接方法；

- 设置和操作；

- 软件升级方法；

- 售后服务联系方式。

### 4.7.7 包装

装箱单包括以下内容：

- 机顶盒型号及数量和附件的名称及数量；

- 机顶盒应有牢固的包装，并且有防震、防潮措施；

- 机顶盒应连同使用手册、合格证、保修卡、附件等按设计文件的规定，分别包装。